PIRKIMO OBJEKTAS

Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugos

Pirkimas į dalis neskaidomas

Pirkimo BVPŽ kodas 51314000-6 ir papildomas kodas – 35120000-1

Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugų paskirtis – Stebėti kelių infrastruktūrą ir jos būklę, eismo ir oro sąlygas.

Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Via Lietuva, Perkančioji organizacija | Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva‘‘ |
| Pagalbos tarnyba | „Vieno langelio” principu veikianti centralizuota Pagalbos (kreipinių dėl programinės ir techninės įrangos aptarnavimo, darbo sutrikimų, klausimais registravimo, administravimo ir kontrolės bei problemų sprendimo) tarnyba, kuri su kreipiniais susijusios informacijos registravimui, saugojimui ir pateikimui naudoja tam pritaikytą programinę įrangą. |
| Gamintojas | Naudojamos įrangos gamintojas |
| Teikėjas | Pirkimo laimėtojas, Paslaugos teikėjas. |

Techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos paslaugos, aprašymas

Bendroji dalis: Šiame pirkime bus sudaryta sutartis dėl Vaizdo stebėjimo kamerų ir jų komponenčių įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugų.

Naujos vaizdo stebėjimo kameros bus įrengiamos ant esamos kelių infrastruktūros (atramų santvarų, el. apšvietimo stulpų ir pan.), naudojant esamus el. įvadus.

Vaizdo stebėjimo kamerų (ir jų priedų) įrengimo, šalia valstybinės reikšmės kelių, paslauga (toliau – įrangos montavimo paslauga)  turi būti atlikta ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo Via Lietuva kreipinio  pateikimo per Via Lietuva pagalbos tarnybą.

Garantinis įrangos remontas turi būti atliekamas per ne ilgiau kaip 20 darbo dienų po Via Lietuva kreipinio pateikimo per Via Lietuva pagalbos tarnybą.

Neįrengus ar nesuremontavus įrenginių per nurodytus terminus, už kiekvieną pavėluotą dieną bus taikomos sutartyje numatytos netesybos.

Teikėjas turi:

įrengti 1.7. papunktyje nurodytus įrenginius ir jų komponentus pagal reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje;

Įrengti vaizdo stebėjimo kameras su kitais būtinais komponentais (pvz. kameros laikikliai, kebeliai nuo kameros iki įrangos spintos (maksimaliai 10 m), kitos tvirtinimo dalys), užtikrinančiais sklandų jų veikimą, taip pat suteikti programinės įrangos (firmware) licencijas neterminuotam laikui. Kameros prie ryšio įrenginio turi būti pajungtos laidiniu Ethernet ryšiu;

Visai įrangai ir paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų garantija;

Pravesti įrangos konfigūravimo mokymus Perkančiosios organizacijos 3-5 darbuotojų grupei.

Mokymai turi būti  organizuojami nuotoliniu būdu, kurių trukmė iki 2 val.

Su Teikėju už suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma kiekvieną mėnesį pagal faktą (aprašyta sutartyje).

Konkurso dalyvis savo pasiūlyme turi pateikti šiuos įkainius už prekes-paslaugas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Vieneto kaina (Be PVM) | Preliminarus kiekis | Bendra kaina (Eur be PVM)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Fiksuota (angl. Bullet tipo) vaizdo stebėjimo kamera su įrengimo paslauga | Vnt. |  | 50 |  |
| 2. | Valdoma (angl. PTZ Pan-Tilt-Zoom tipo) vaizdo stebėjimo kamera su įrengimo paslauga | Vnt. |  | 50 |  |
| 3. | Prožektorius su montavimo paslauga | Vnt. |  | 4 |  |
| 4. | Turintis anteną ryšio įrenginys su montavimo paslauga (ryšių įrangos spinta ir jos montavimo paslauga neįskaičiuota) | Vnt. |  | 40 |  |
| 5. | Ryšių įrangos spinta su montavimo paslauga | Vnt. |  | 40 |  |
| 6 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su montavimo paslauga (komutacinė spinta ir jos montavimo paslauga nėra įskaičiuota) | Vnt. |  | 15 |  |
| 7 | Komutacinė spinta ir jos montavimo paslauga | Vnt. |  | 15 |  |
| 8. | Vaizdo stebėjimo kamerų konfigūravimo ir negarantinės priežiūros paslauga | Vieno žmogaus darbo valanda |  | 800 |  |
| Įkainiai pagal objekto, į kurį buvo vykstama, vietą: |  |  |  |  |  |
| 9. | Vieno kreipinio įvykdymas arba išsprendimas, kai objektas buvo Klaipėdos arba Telšių, arba Tauragės apskrityje | Vienas įvykdytas arba išspręstas kreipinys |  | 50 |  |
| 10. | Vieno kreipinio įvykdymas arba išsprendimas, kai objektas buvo Šiaulių arba Panevėžio, arba Utenos apskrityje | Vienas įvykdytas arba išspręstas kreipinys |  | 50 |  |
| 11. | Vieno kreipinio įvykdymas arba išsprendimas, kai objektas buvo Vilniaus arba Kauno, arba Alytaus, arba Marijampolės apskrityje | Vienas įvykdytas arba išspręstas kreipinys |  | 50 |  |
| Kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

Į pateiktus įkainius turi būti įtraukti visi su paslaugos teikimu susiję kaštai bei mokesčiai. Iš Perkančiosios organizacijos negali būti imami jokie papildomi mokesčiai už naudojimąsi paslauga.

*Paslaugos bendra kaina konkursiniame pasiūlyme apskaičiuojama: preliminarų paslaugų kiekį padauginus iš  siūlomo vieneto kainos.

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėtojui nustatyti. 1.7 punkte nurodytos preliminarios planuojamų įsigyti Paslaugų ir su jomis susijusių prekių apimtys, kurios Sutarties galiojimo metu gali keistis (didėti arba mažėti). Tačiau piniginė suma, Perkančiosios organizacijos pagal Sutartį išleista prekėms ir paslaugoms įsigyti, bet kuriuo atveju negalės viršyti pradinės sutarties vertės.

Visa tiekiama įranga turi būti nauja. Veikimo laikas - 24 val. per parą, 7 paras per savaitę, 365 dienas per metus.

Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus įrangos modelis ar prekės ženklas, standartas, galima siūlyti lygiavertį arba aukštesnio lygio.

Visi gedimai, sutrikimai, priežiūros ir remonto darbai bei kitos paslaugos ir darbai turi būti registruojami Via Lietuva pagalbos tarnyboje, pagal Via Lietuva nustatytą tvarką.

Suteiktų paslaugų ir atliktų darbų, priklausomai nuo jų pobūdžio, priėmimas gali vykti apžiūrų metu, naudojantis programinės įrangos teikiamais būsenos statusais arba jungiantis prie vaizdo stebėjimo kamerų nuotoliniu būdu.

Suteiktų paslaugų ir atliktų darbų pažymoje turi būti aiškiai nurodyti atlikti darbai, sugaištos darbo valandos, buvę sistemos ar įrenginių gedimai / sugedę komponentai, pakeisti komponentai. Via Lietuva esant poreikiui turi gauti ir detalesnę informaciją apie suteiktas paslaugas ar atliktus darbus.

Visos suteikiamos paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose, vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje turi būti taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

Teikėjas, rengdamas pasiūlymą, turi nusimatyti ir į įkainius turi įtraukti visas išlaidas už visas medžiagas, įrenginius, paslaugas ir darbus, kurie nėra aprašyti pirkimo dokumentuose, bet būtini paslaugų teikimui. Šias medžiagas Teikėjas privalės įsigyti savo sąskaita. Už Teikėjo nenumatytas išlaidas nebus apmokama.

Visi montuojami įrenginiai turi veikti 1.17 punkte nurodytomis minimaliomis aplinkos sąlygomis (aplinkos sąlygoms viršijus nurodytas ribas, įrenginiams suteikiama garantija lieka galioti).

Visi  įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- |
| Darbo temperatūra | -30°C – +50°C |

Reikalavimai ryšio įrenginiams:

Duomenys turi būti perduodami bevielio tinklo ryšiu;

Turi būti galimybė prie bevielio tinklo ryšio įrenginio pajungti papildomus įrenginius naudojant nuosekliąją ir Ethernet sąsajas;

Įrenginys turi būti pateikiamas su išorine antena;

Teikėjas neturi užtikrinti ryšio, tačiau turi pateikti ne prastesnę kaip  4G bevielio nuotolinio tinklo ryšio įrangą, kuri atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus;

Perkančioji organizacija pati organizuos  mobilaus ryšio paslaugą (teikėjui mobiliojo ryšio paslaugos kaštų nevertinti);

Ryšio įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Bevielio tinklo standartas | GSM tinklo ne prastesnio kaip LTE (4G) ryšio tinklų standartą (arba lygiavertį) |
|  |  | Įrenginys turi veikti Lietuvos teritorijoje veikiančių operatorių GSM tinkluose |
|  | Antena | Išorinė antena |
|  | Valdymo ir diagnostikos priemonės | Įrenginys turi būti valdomas ir konfigūruojamas per WEB aplikacijas, turinčias grafinę aplinką |
|  | Papildomos funkcijos | Automatinis ryšio standarto nustatymas |
|  |  | Nutrukusios ryšio sesijos atstatymas, nenaudojant išorinių prietaisų |
|  |  | Galimybė perkrauti telefono skambučiu ir/ar SMS žinute |
|  | Ryšių įrangos spinta | Ne mažesnė kaip (atitinkamai: aukštis, plotis, gylis; kiekvienas atitinkamas matmuo turi būti ne mažesnis, nei nurodyta): 400mm x 400mm x 200mm. Pastaba. Gylis yra matmuo nuo durelių iki galines sienelės. |

Reikalavimai Infraraudonųjų spindulių (IR) prožektoriui :

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukciniai reikalavimai | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 (t. y. pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 5). |
|  | Energijos suvartojimas | Iki 20 W |
|  | Apšvietimo kampas: | 60 ° |

Reikalavimai vaizdo kameroms:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Tipas | Ne prastesnė kaip spalvota, aukštos raiškos (HD), IP vaizdo kamera |
|  | Rezoliucija | ≥ 1920x1080 |
|  | Kadrų dažnis esant maksimaliai rezoliucijai | ≥ 25 |
|  | Optinis priartinimas | ≥ 3 |
|  | Nepriklausomi vaizdo srautai | ≥ 2 |
|  | Vaizdo kompresija | H.264, MJPEG |
|  | Prievadai | Ethernet 10 / 100 Base-T |
|  | Atmintis | Micro SD/SDHC |
|  | Palaikomi standartai | ONVIF |
|  | Maitinimas | POE |
|  | Konstrukciniai reikalavimai | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 (t. y. pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 5). |
|  | Funkciniai reikalavimai vaizdo kontrolei. Turi būti nesunkiai programiškai koreguojama: | Ryškumas, kontrastas |
|  |  | Fiksuojamo vaizdo orientacija ir pasukimas |
|  |  | Apšvietimo kompensacija (angl. back light compensation) |
|  |  | Automatinis dienos (spalvotas) ir nakties (juodai baltas) režimai |
|  |  | Automatinis baltos spalvos balansas |
|  | Funkciniai reikalavimai prieigai | HTTP API komandas |
|  |  | Web sąsają |
|  | Funkciniai reikalavimai duomenų apsaugai | Skirtingų vartotojų teisių nustatymas, slaptažodžio prisijungimui naudojimas; |
|  |  | Galimybė naudoti HTTPS, SSL/TLS protokolą. |
|  | Funkciniai reikalavimai gedimų prevencijai | Kameros perkrovimas nuotoliniu būdu (nesant galimybės to užtikrinti tik pačios vaizdo kameros funkcionalumu, Teikėjas savo lėšomis privalės įdiegti kitas priemones (pvz. nuotoliniu būdu valdomą relę)). |
|  | Reikalavimai papildomoms funkcijoms | Galimybė programiškai uždengti fiksuojamo vaizdo lauko dalis (angl. Privacy masking) |
|  |  | Datos ir laiko rodymas vaizde |
|  | Kibernetinis saugumas | Vaizdo kamerų programinė aparatinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos. |
|  |  | Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais. |
|  |  | Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir/ar NATO šalyse esančių serverių. |

Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Komutacinė spinta | Ne mažesnė kaip (atitinkamai: aukštis, plotis, gylis; kiekvienas atitinkamas matmuo turi būti ne mažesnis, nei nurodyta): 600mm x 500mm x 200mm. Pastaba. Gylis yra matmuo nuo durelių iki galines sienelės. |
|  | Akumuliatorių balansuoklis | Akumuliatorių balansuoklis turi būti |
|  | Akumuliatorių kroviklis | Ne mažesnis kaip 24V 12A IP67 Paaiškinimas dėl atsparumo kodo. Atsparumo kodo (IP) atveju pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 7. |
|  | Akumuliatorių apsauga nuo gilaus iškrovimo | Akumuliatorių apsauga nuo gilaus iškrovimo turi būti |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažesnis kaip 230VAC/48VDC, 10A |
|  | Viršįtampių ribotuvas | B,C,D klasės (t. y. tinka bet kuri iš išvardytų klasių) |
|  | Akumuliatorius | Ne mažesnis kaip 12V, 35Ah / pritaikytas lauko sąlygoms |
|  | Automatinis jungiklis | 1P C6A |
|  | El. rozetė | vienguba 230V |

Vaizdo stebėjimo kamerų konfigūravimo ir negarantinės priežiūros paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Įrangos priežiūra užtikrinama darbo dienomis darbo valandomis (8X5). Sutrikimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

Kreipinio išsprendimo laikas – tai laikas nuo Kreipinio užregistravimo Via Lietuva pagalbos tarnyboje iki momento, kai Teikėjas išsprendęs Kreipinį apie tai informuoja Perkančiąją organizaciją.

Kreipinių išsprendimas turi būti atliekamas per šios techninės specifikacijos nurodytus terminus.

Į Kreipinio išsprendimo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai Paslaugos teikėjas negalėjo vykdyti su kreipinio išsprendimu susijusios veiklos dėl ne nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių. Apie tokias aplinkybes Teikėjas nedelsiant turi informuoti Perkančiąją organizaciją.

Jeigu Kreipinio neįmanoma išspręsti per 2.1 papunktyje nustatytą išsprendimo laiką, Teikėjas privalo apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

Nesilaikant 2.1  papunktyje  nustatytų  terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną bus taikomos sutartyje numatytos netesybos.

Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kai tai įvyksta dėl nuo Teikėjo nepriklausančių priežasčių, nebus reikalaujama mokėti sutartyje numatytų baudų.

Reikalavimai, susiję su informacijos (duomenų) saugumu bei sutarties vykdymu:

Rangovas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Rangovas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Teikėjo teikiamomis paslaugomis (darbais), nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis (darbais), nuostata.

Jeigu viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu Teikėjui bus būtina tvarkyti asmens duomenis, Teikėjas ir Perkančioji organizacija turės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį.

Teikėjas galės vykdyti sutartį tik Teikėjo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (žr. Specialiųjų pirkimų sąlygų priedą Nr.  12). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Teikėjo, subteikėjo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subteikėjus, keičiant specialistus sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

Paslaugų (darbų) vykdymui Teikėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų (darbų) vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos 4 punkte.

Teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Teikėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Teikėjui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimui;

užtikrinti, kad Teikėjo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo sutarties vykdymui;

apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Teikėjui, yra taikomi ir jo subteikėjas ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Teikėjas nurodo IP adresą (-us) iš kurio (-ių) bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

Kiekvienam Teikėjo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Teikėjo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

Teikėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti paslaugų teikimo sutartį specialistu, Teikėjas, paslaugų teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

Teikėjo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Teikėjo paskirtam specialistui.

- 4.5. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Taip pat perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- 4.6. Teikėjo siūlomas spendimas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas sprendimas bei susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Dokumentacijos pateikimas paslaugų vykdymo metu ir po jų atlikimo

Teikėjas sutarties vykdymo metu  turi parengti įrengtų 1.7 papunktyje nurodytų įrenginių dokumentaciją:

Pateikiami įdiegtos įrangos, jungiamųjų kabelių, elektros energijos maitinimo sistemos išdėstymo brėžiniai, aprašymai ir kt.;

Ryšio įrenginių ir vidinio tinklo konfigūracijos aprašymas;

Naudojimo instrukcijos, kuriose būtų aprašytas įrenginių veikimas, diegimas, naudojimas ir techninės charakteristikos;

Techninio aptarnavimo reikalavimai, kuriuose būtų nustatytas įrenginio ir jo atskirų mazgų techninio aptarnavimo periodiškumas ir aprašytos aptarnavimo metu atliekamos procedūros (patikrinimas, derinimas, remontas ir kt.);

Turi būti pateiktos techninio aptarnavimo procedūrų atlikimo detalios instrukcijos, procedūrų atlikimui reikalingos techninės, programinės įrangos ir įrankių sąrašas;

Darbo su teikiamais įrenginiais instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalba.

Įrenginių integravimas į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą (toliau -  EIS):

- 5.1.7.1. Įrenginių integravimą vykdys Via Lietuva paskirtas teikėjas.

      - . Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, sutarties vykdymo metu turės pateikti visą

- išsamų techninio sprendimo aprašymą, integravimo dokumentaciją, būtiną perkamos įrangos integravimui į EIS programinę įrangą.

- Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį Reikalavimams (interaktyvi nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)