AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-09 Nr. 2026-SD-26 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 127,268 KM (DEŠINĖJE PUSĖJE) VIADUKO REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 127,268 km (dešinėje pusėje) viaduko rekonstravimo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas‘‘ (pirkimo ID: 5649466) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Atsižvelgiant į projektavimo darbų techninę užduotį, išaugusiu projektinių apkrovų dydžius

pagal LST EN 1991-2, bei, kad visi konkurso dalyviai vienodai suprastų darbų apimtis prašome patikslinti TU punktą 10.3. pamatų rekonstravimo/pakeitimo įrašu.

Atsakymas.

Teikėjas, vertinant atramų rekonstravimą (pakeitimą), taip pat turi vertinti ir pamatų rekonst-

ravimą (pakeitimą).

2 klausimas.

Atsakyme dėl patiltės aukščio gabarito (virš kelio Nr. 229) nurodėte, kad „vadovautis

techninio reglamento TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ reikalavimais. Viaduko patiltės gabaritas turi būti ne mažesnis kaip 5,0 m.“ Esamas patiltės aukščio gabaritas (pagal tilto paso duomenis) – 4,78 m . Atsižvelgiant į esamas sąlygas ir išaugusias projektines apkrovas, bei griežtesnius betono pleišėjimo reikalavimus tikėtina, kad perdangos aukštis (lyginant su esama) išaugs net ir taikant įtempto gelžbetonio sijinę perdangą. Norint užtinkinti 5,0 m gabaritą tektų keisti A1 arba kelio Nr. 229 išilginius profilius su visa eile lydinčių (vandens nuvedimo ir t.t.) pakeitimų. Atsižvelgiant į TR 2.01:2019 punktą 80.3. „Techniškai ir ekonomiškai pagrindus ir atsižvelgiant į vietovės sąlygas, patiltės aukščio gabaritą galima sumažinti, tačiau kertant valstybinės reikšmės kelią patiltės aukščio gabaritas negali būti mažesnis kaip 4,5 m , o kertant vietinės reikšmės kelią nustatomas individualiai.“ siūlome nekelti reikalavimo, kad patiltės gabaritas būtų ne mažesnis kaip 5,0 m, o derinti jį projektavimo metu išlaikant mažiausią galima reikšmę 4,5 m .

Atsakymas.

Viaduko patiltės gabaritas turi būti ne mažesnis kaip 5,0 m.

3 klausimas.

Ar galimas viaduko tarpatramių ilgio ir bendro viaduko ilgio keitimas?

Atsakymas.

Teikėjas, rengdamas projektinius sprendinius, turi teisę parinkti viaduko tarpatramių ilgius ir

bendrą viaduko ilgį. Šie parametrai nustatomi taip, kad būtų užtikrintas projektinių sprendinių atitikimas galiojantiems normatyviniams reikalavimams, įskaitant pločio gabaritų reikalavimus, keliamus praleidžiant III kategorijos valstybinės reikšmės kelią. Viaduko tarpatramiai ir bendras ilgis taip pat parenkami taip, kad būtų užtikrintas tinkamas ir techniškai pagrįstas suvedimas bei sujungimas su esama ir projektuojama infrastruktūra, išlaikant reikiamus aukščių, nuolydžių, trasos geometrijos ir kitus techninius parametrus.

4 klausimas.

Esamas viadukas turi du techninius/aptarnavimo praėjimus šalitičiuose (kairėje ir dešinėje).

Ar galima numatyti tik vieną techninį/aptarnavimo praėjimą viaduko dešinėje, kairėje įrengiant tik paaukštintą atitvarą be praėjimo ir turėklų (pagal TR 2.01:2019 punkto 84. rekomendaciją)?

Atsakymas.

Teikėjas turi vertinti iš vienos pusės (dešinėje) techninio šalitilčio įrengimą, kairėje pusėje turi

būti numatyta atitvaro borto ir atitvaro įrengimas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

Projektų grupės

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt