TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RANKINIO  DANTŲ RENTGENO APARATO KOMPLEKTAS-2 vnt

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  |  |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina |  |
| 1.2 | Ant tubuso integruotas skaidrus apsauginis švino akrilo skydas | Būtina |  |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Panaudota anglies nano technologija arba lygiavertė technologija |  |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |  |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV |  |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA |  |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 2,5 kg |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |  |
| 1.12 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm |  |
| 1.13 | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 1.14 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 2. | Skaitmeninė radioviziografijos sistema. |  |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: 2.1.1. Jutiklis; 2.1.2. Laikiklio jutikliui komplektas; 2.1.3. Programinė įranga; 2.1.4. Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina. |  |
| 2.3 | Jutiklio technologija. | CMOS kartu su optine plokšte arba jai lygiaverte technologija |  |
| 2.4 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 x 38 mm. |  |
| 2.5 | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 650 mm2 . |  |
| 2.6 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 19 µm. |  |
| 2.7 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 16 lp/mm. Pagal Nyquist dažnį arba MTF metodą, pagal gamintojo techninę dokumentaciją |  |
| 2.8 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. |  |
| 2.9 | Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą | Būtina |  |
| 2.10 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m. |  |
| 2.11 | Programinė įranga. | Būtina. |  |
| 2.12 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė. | Būtina. |  |
| 2.13 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 | Būtina. |  |
| 2.14 | CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 2.15 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 3. | Nešiojamasis kompiuteris |  |  |
| 3.1 | Procesorius | Ne senesnės nei 14 kartos intel, ne prastesnis nei 17000 (Intel Core Ultra 125U), pagal cpubenchmark.net/cpu_list.php arba lygiavertį testą |  |
| 3.2 | Operacinė sistema | Ne blogiau nei Windows 11 Pro |  |
| 3.3 | Duomenų saugojimas | Ne mažiau nei SSD 512 GB |  |
| 3.4 | Operatyvinė atmintis RAM | Ne mažiau nei 16 GB |  |
| 3.5 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 15.6“ |  |
| 3.6 | Klaviatūra su atskirais skaičių klavišais | Būtina |  |
| 3.7 | Kompiuterio svoris | Ne daugiau nei 2 kg |  |
| 3.8 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |