KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, PARKO, ŠALIGATVIŲ, SNIEGO VALYMO paslaugos

techninė specifikacija

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.  Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, parko, šaligatvių, sniego valymo paslaugos. Tiekėjas turės atlikti Kalvarijos savivaldybės kelių, miesto gatvių, ir šaligatvių eksploatavimo priežiūros, bendro naudojimo teritorijų, takų ir autobusų sustojimo aikštelių sniego valymo paslaugas.  BVPŽ kodas – 90620000-3 Sniego valymo paslaugos.

Paslaugų teikimo vieta: Kalvarijos savivaldybės teritorija. Paslaugų Teikėjas turės būti susipažinęs su Kalvarijos savivaldybės teritorija, kurioje bus teikiamos paslaugos, kelių infrastruktūra.

1.2. Pirkimo objekto apimtys.

Paslaugų teikimo terminas: nuo sutarties įsigaliojimo dienos - 24 mėnesiai. Sutartis gali būti pratęsta 12 mėn. laikotarpiui (žr. sutarties sąlygas).  Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, paslaugų apimtį ir jų atlikimo pradžią telefonu ir/arba el. paštu nustato ir užsakymus sniego valymui teikia Kalvarijos savivaldybės seniūnai arba seniūnus pavaduojantys darbuotojai (toliau – Paslaugų gavėjas). Paslaugų Teikėjas turi valyti kelius nuo sniego apimtimi, kurią nustato Paslaugų gavėjas (nepriklausomai nuo numatomų kelių ilgio).

Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus) planuojamas įsigyti preliminarus kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Orientacinės apimtys (sutarties galiojimo laikotarpiui) | Periodiškumas laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gatvių priežiūra žiemą - mechanizuotas sniego valymas ir jų barstymas druskų (chloridų) mišiniu. | – | Techniniai reikalavimai gatvių priežiūrai žiemą, pateikti aprašyme |
| 1.1. | sniego valymas nuo Kalvarijos miesto gatvių (1 kartą visu kelio pločiu) | 100 km. |  |
| 1.2. | Kelių,gatvių barstymas (1 kartą) smėlio/žvyro - druskų mišiniu. | 100 km. |  |
| 1.3. | gatvės pabarstymas (1 kartą) smėlio/žvyro - mišiniu. | 100 km. |  |
| 1.4. | gatvės palaistymas (1 kartą) specialių skysčių mišiniu. | 20 km. |  |
| 1.5. | Kalvarijos savivaldybės seniūnijų kelių, gatvių sniego valymas (1 kartą visu kelio pločiu) | 800 km. |  |
| 1.6. | Miesto parko ir Laisvės gatvės mechanizuotas sniego valymas ir jų barstymas priemonėmis, draugiškomis aplinkai – neardančiomis betono ir granito. | – |  |
| 1.7. | Sniego stumdymas (skersavimas) nuo kelio nustumiant sniegą iki 5 metrų į šoną. | 150 val. |  |
| 1.8. | Kelių, gatvių barstymas (1 kartą) druskų mišiniu. | 100 km. |  |  |  |
| 2. | Rankinis šaligatvių (takų) valymas ir jų barstymas žiemą. | – | Techniniai reikalavimai gatvių priežiūrai žiemą, pateikti aprašyme |
| 2.1. | sniego nuvalymas nuo šaligatvio (1 kartą, nustojus snigti) | 5 km. |  |
| 2.2. | šaligatvio pabarstymas (1 kartą) smėlio/žvyro - druskų mišiniu | 5 km. |  |
| 3. | Mechanizuotas šaligatvių (takų) valymas ir jų barstymas žiemą, | – | Techniniai reikalavimai gatvių priežiūrai žiemą, pateikti aprašyme |
| 3.1. | sniego nuvalymas nuo šaligatvio (1 kartą, nustojus snigti. | 14 km. |  |
| 3.2. | šaligatvio pabarstymas (1 kartą) druskos mišiniu | 14 km. |  |
| 3.3. | šaligatvio palaistymas (1 kartą) specialių skysčių mišiniu | 14 km. |  |
| 4. | Sniego išvežimas (įskaitant pakrovimą) | 65 val. |  |
| 5. | Druskos mišinio pristatymas į seniūnijos nurodytą vietą. | 1300 m³ |  |
| 6. | Smėlio /žvyro/druskų (cloridų) mišinio pristatymas į seniūnijos nurodytą vietą. | 650 m³ |  |
| 7. | Skaldos atsijų pristatymas į seniūnijos nurodytą vietą | 650 m³ |  |
| 8. | Gatvės, šaligatvio, parko teritorijos pabarstymas skaldos atsijomis | 6000 m² |  |

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

Kalvarijos sav. kelių, miesto gatvių, ir šaligatvių eksploatavimas-priežiūra bendro naudojimo teritorijų, takų ir autobusų sustojimo aikštelėse sniego valymas. Paslaugų teikimą teikėjas turi pradėti ne vėliau kaip per 2 val. nuo užsakymo pateikimo.

Paslaugų Teikėjas yra atsakingas už užsakymo priėmimą, asmenų sąrašą ir jų telefonų bei elektroninio pašto veikimą. Bent vienu mobilaus telefono numeriu turi būti galimybė pateikti užsakymą bet kuriuo paros metu. Atsakingas asmuo privalo atsiliepti į skambutį. Esant poreikiui ir pateikus užsakymą paslaugos privalo būti teikiamos pagal poreikį ir savaitgaliais bei švenčių (nedarbo) dienomis.

Gatvių priežiūra žiemą - mechanizuotas sniego valymas ir jų barstymas smėlio /žvyro/ druskų (chloridų) mišiniu.

Gatvių kelių priežiūros žiemą tikslas - užtikrinti saugų autotransporto eismą, valant (šalinant) sniegą nuo gatvės, kelio važiuojamosios dalies ir barstant /druskų (cloridų) mišiniu.

Sniegas valomas ir gatvės barstomos druskų mišiniais (arba laistomos specialiais skysčių mišiniais) taip pat skaldos atsijomis, naudojant specialias mašinas ir mechanizmus. Suplūktas sniego sluoksnis gatvės važiuojamoje dalyje šalinamas autogreideriu arba buldozeriu, naudojant specialų verstuvą. Sniego valymui nuo kelių ir gatvių, reikia turėti sniego valymo techniką kuriai atlikta techninė apžiūra. Sniegas valomas pradėjus snigti arba pustyti, neleidžiant susikaupti storam sniego sluoksniui bei susiformuoti sniego - ledo sluoksniui: Valant gatves žiemą, sniegas stumiamas į volus kelkraščiuose; sniego volai šalinami rotoriniais sniego valytuvais arba išvežami automašinomis (savivartėmis) arba traktoriais į savivaldybės administracijos nurodytą vietą už miesto. Esant būtinumui (kai tai nurodo Užsakovo atsakingas asmuo), leidžiama sniegą užstumti ant šaligatvio ne daugiau kaip 1 metrą. Susikaupęs autobusų sustojimo aikštelėse ir sankryžose sniegas turi būti mechaniniu arba rankiniu būdu nukasamas ir išvežamas į savivaldybės administracijos nurodytą vietą už miesto.

Saugiam eismui užtikrinti bei sniego - ledo sluoksniui pašalinti (ištirpinti) gatvės barstomos frikcinių - cheminių medžiagų (druskų) mišiniu arba laistomos specialiais skysčiais (skysčių mišiniais). Ruošiant druskų mišinius naudojamas natrio chloridas (NACI), kalcio chloridas arba šių chloridų mišinys. Chloridų kiekis druskų mišinyje gali sudaryti 8 % masės. Druskos turi būti sukauptos (nupirktos) iš anksto, iki žiemos sezono pradžios.

Paslaugų Teikėjas atsako už sugadintus šaligatvių bortus ar kitus kelio įrengimus, jei tai padaryta vykdant sniego valymo darbus.

Techniniai reikalavimai gatvių priežiūrai žiemą

Gatvės turi būti nuvalytos ir pabarstytos iki 7.30 val. Sningant, esant pūgai gatvės valomos, o esant lijundrai žiemą, barstomos, bet kuriuo paros metu, pagal pateiktą užsakymą. Leistinas sniego sluoksnio storis ant gatvės dangos neturi viršyti 8 cm, o esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms - 15 cm. Pagal pateiktą Užsakymo apimtį, smėlio - druskų mišinio barstoma tik pavojinguose ruožuose (sankryžose, posūkiuose, įkalnėse) ar po stiprių lijundrų ar plikšalų barstomos visos gatvės ištisai.

Sąlyginis gatvės plotis 6 m, o seniūnijų kelių plotis 3-8 m.

Rankinis šaligatvių (takų) valymas ir jų barstymas žiemą

Faktiška valoma takų vieta ir ilgis sutarties vykdymo laikotarpiu gali keistis. Tikslias valymo vietas nurodys Paslaugos gavėjas. Šaligatvio sąlyginis plotis- 2 m.

Šaligatvių (takų) priežiūros žiemą tikslas - užtikrinti saugų pėsčiųjų eismą, valant (šalinant) sniegą nuo šaligatvių ir barstant juos smėlio/žvyro/druskų mišiniu arba skaldos atsijomis. Sniegas valomas ir šaligatviai barstomi druskų mišiniu arba skaldos atsijomis rankiniu būdu arba mechanizuotai, naudojant specialias mašinas ir mechanizmus (įrengimus). Valant šaligatvius (takus) žiemą, sniegas sukasamas (sustumiamas) volus šaligatvio pakraščiuose.

Šaligatvių barstymui reikalingas druskų mišinys ir skaldos atsijos turi būti sukaupta iš anksto, iki žiemos sezono pradžios -jis laikomas specialiuose konteineriuose (dėžėse) šaligatvių pakraščiuose.

Priemonių slidžioms dangoms (betonui, granitui) pristatymas į seniūnijos nurodytą vietą ir  gatvės, šaligatvio, parko teritorijos pabarstymas priemonėmis slidžioms dangoms. Priemonės turi būti draugiškos aplinkai – neardyti betono ir granito. Tai turėtų būti kalio, magnio chloridai,  šios priemonės reikalingos Kalvarijos miesto parkui ir Kalvarijos miesto Laisvės gatvei.

Techniniai reikalavimai šaligatvių priežiūrai žiemą

Šaligatviai turi būti nuvalyti ir pabarstyti iki 7.30 val. ryto. Pagal pateiktą Užsakymo apimtį smėlio/žvyro/druskų mišiniu arba skaldos atsijomis barstoma tik nurodytuose šaligatvių ruožuose (sankryžose, įkalnėse). Po lijundrų ar plikšalų per 2 val. turi būti pabarstomas smėlio/žvyro/druskų mišiniu  arba skaldos atsijomis visas šaligatvių paviršius. Pavasarį smėlio/ žvyro/druskų sąšlavos surenkamos, išvežamos ir priduodamos Marijampolės apskrities atliekų valdymo centrui utilizavimui.

Paslaugą teikti tik suderinus su savivaldybės administracijos seniūnais ar kitais įgaliotais administracijos darbuotojais. Paslaugų apimtys priklauso nuo poreikio, kuris gali kisti. Tai priklausys nuo realiai susiklosčiusių aplinkybių (oro sąlygų ir kt.).

Valant sniegą draudžiama:

- naudoti įrankius, gadinančius gatvių (asfaltbetonio, betono ir kt.) dangas;

- krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų;

- valant gatves mechanizuotu būdu, užversti sniegu šaligatvius ir įvažiavimus į kiemus ar kt.

- Paslaugų Teikėjas atsako už sugadintus šaligatvių bortus ar kitus kelio įrengimus, jei tai padaryta vykdant sniego valymo darbus.

- Atlikus Paslaugas Paslaugų teikėjas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Sąskaitą už einamą mėnesį turi išrašyti paskutinę mėnesio dieną ir pateikti Pirkėjui iki sekančio mėnesio 10 dienos.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4.3 punktą (prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai).

PASTABA. Paslaugą teikti tik suderinus su savivaldybės administracijos seniūnais ar kitais įgaliotais administracijos darbuotojais. Paslaugų apimtys priklauso nuo poreikio, kuris gali kisti. Tai priklausys nuo realiai susiklosčiusių aplinkybių (oro sąlygų ir kt.).

Vykdant nuolatinę Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, parko, šaligatvių, sniego valymo paslaugą žiemos sezono metu už darbuotojų ir mechanizmų budėjimo laiką papildomai nebus mokama. Atsižvelgiant į tai, budėjimo sąnaudos privalo būti įtrauktos į Paslaugų įkainius. Paslaugų Teikėjas siūlydamas įkainius, turi įsivertinti visas išlaidas, tame tarpe ir darbą švenčių dienomis.