TARPMIESTINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO L1 PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

- Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (Pirkėjas) perka tarpmiestines duomenų perdavimo L1 paslaugas;

- Reikalavimai atstumams tarp mazgų A-B-C, kiti techniniai parametrai nurodyti techninės specifikacijos IV dalyje;

- Į nuomos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo objektu (įskaitant, bet neapsiribojant: išlaidas, patiriamas už sąskaitų pateikimą informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis; paslaugos paleidimą; kai vykdomi naujos skaidulos įrengimo darbai, ryšių linijos įrengimo mokestis ir pan.), išskyrus atvejus, kai konkrečiame pirkime, organizuojamame atviru konkursu (VPĮ) pirkimų sistemoje, būtų nurodyta kitaip;

- Paslaugų tiekėjas turi savo lėšomis atlikti nuomojamos infrastruktūros gedimų šalinimą ir profilaktinius darbus per šios techninės specifikacijos 3 skyriuje „Reikalavimai techniniam aptarnavimui ir priežiūrai“ pateiktoje lentelėje nurodytą gedimų šalinimo laiką, užtikrinant ne prastesnius parametrus, kurie buvo prieš remontą;

- Paslaugos tiekėjas privalo iš anksto ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų el. paštu info@kvtc.gov.lt informuoti apie planuojamus remonto ir profilaktinius darbus galinčius trukdyti naudotis teikiama paslauga;

- Paslaugų tiekėjas, pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi pateikti kontaktinio asmens duomenis avarijų ir gedimų registravimui.

- Paslaugos tarp skirtingų A-B atkarpų ruožų pradedamos teikti pagal perkančiosios organizacijos poreikį turi būti pradedamos teikti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo, užsakymas kiekviename atkarpų ruože atskirai.

- Suderinimas dėl elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo su visais patalpų A-B-C savininkais yra Tiekėjo atsakomybė. Jei Tiekėjas nėra patalpų savininkas, jis kartu su pasiūlymu  privalo pateikti raštišką suderinimą/leidimą su patalpų savininku.

- Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 p. ir 9 p.

- Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

II. REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMO L1 PASLAUGŲ TECHNOLOGIJAI

| Parametro ar kokybės reikalavimo pavadinimas | Parametro ar kokybės reikalavimo reikšmė |
| --- | --- |
| Šviesolaidinių skaidulų rūšis | Vienamodės skaidulos |
| Skaidulų kokybės parametrai atitinka standartus | Skaidulos tipas turi atitikti G.657.A1, G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Atitinka technines charakteristikas pagal IEC 60794-1-2 arba lygiavertį standartą; Atitinka EN 60267-2-2 charakteristiką arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; Kabelio degumas atitinka IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 Kabelio skaidula atitinka IEC 60793-2-50, B6-a1 charakteristikas arba lygiaverčių standartų rekomendaciją; |
| Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės atitinka standartus | IEC 794-1 ir IEC 794-2 |
| Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių | Ne daugiau 0,1 dB |
| Slopinimas mechaninėje jungtyje | Ne daugiau 0,5 dB |
| Slopinimas visoje linijoje prie bangos ilgių | Slopinimas esant 1310nm ne daugiau 0,45 dB/km; Slopinimas esant 1550nm ne daugiau 0,25 dB/km. |
| Elektros energijos reikalavimai (tarpiniuose stiprinimo punktuose) | Elektros tipas ~ 220V AC, iki 1KW galios. |
| Komutacinės spintos vieta/dydis įrenginiui (tarpiniuose stiprinimo punktuose) | Ne mažiau nei 8U talpumo (angl. Unit). |

- REIKALAVIMAI TECHNINIAM APTARNAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI

| Reikalavimai | Reikalavimo užtikrinimo kriterijus |
| --- | --- |
| Techninės priežiūros laikotarpis | Ne ilgesnis kaip 6 valandos per mėnesį. Techninė priežiūra turi būti vykdoma tik nakties metu. |
| Pranešimų apie sutrikimus ir/ar gedimus registravimas | Pranešimus apie sutrikimus ir/ar gedimus paslaugų tiekėjas privalo priimti ir registruoti 24 val. per parą, septynias dienas per savaitę; |
| Reakcijos laikas sutrikimų ir/ar gedimų šalinimui | Ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo (telefonu ir el. paštu) gavimo metu |
| Terminas sutrikimų ir/ar gedimų pašalinimui | Ne vėliau kaip per 8 val. nuo pranešimo (telefonu ir el. paštu) gavimo metu |
| Numatomos planinių perjungimo (nutraukimo) darbų derinimas | Su perkančiąja organizacija ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų suderinti planinių linijų perjungimo (nutraukimo) ir profilaktikos darbų, įtakosiančių optinių kabelių tinklo linijų funkcionalumą, vykdymo laiką |

- PASLAUGŲ TIEKIMO REIKALAVIMAI

  - Paslaugų tiekėjas privalo sutarties galiojimo laikotarpiu teikti tarpmiestinės duomenų perdavimo L1 paslaugas pagal žemiau pateiktus lentelėje  Nr.1  duomenis:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Taškas A (KVTC susijungimo mazgas) | Taškas B (KVTC susijungimo mazgas) | Tarpinis stiprinimo punktas, C | Patalpų (tarpinio stiprinimo punkto) savininkas (Pildo tiekėjas) | Komutacinės spintos vieta/dydis įrenginiui (tarpiniuose stiprinimo punktuose) | Siūlomas Komutacinės spintos vieta/dydis įrenginiui (tarpiniuose stiprinimo punktuose) (Pildo tiekėjas) | Skaidulų kiekis, visoje atkarpoje tarp taškų vnt. | Atstumai tarp taškų, km (A-B;B--C), galima paklaida iki 10% | Atstumas tarp taškų A-B), km (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalvarijų g. 125, Vilnius | Respublikos g. 58, Panevėžys | Tarpinis stiprinimo punktas Nr. 1 |  | Ne mažiau nei 8U talpumo |  | 2 | Ne daugiau kaip 150 km |  |
| 2. | Respublikos g. 58, Panevėžys | Dvaro g. 88, Šiauliai | - |  | - |  | 2 | Ne daugiau kaip 100 km |  |
| 3. | Dvaro g. 88, Šiauliai | Liepų g. 16, Klaipėda | Tarpinis stiprinimo punktas Nr. 2 |  | Ne mažiau nei 8U talpumo |  | 2 | Ne daugiau kaip 185 km |  |
| 4. | Liepų g. 16, Klaipėda | Taikos pr. 54, Kaunas | Tarpinis stiprinimo punktas Nr. 3 |  | Ne mažiau nei 8U talpumo |  | 2 | Ne daugiau kaip 235 km |  |
| 5. | Taikos pr. 54, Kaunas | Gedimino pr. 11, Vilnius | - |  | - |  | 2 | Ne daugiau kaip 110 km |  |
| 6. | Taikos pr. 54, Kaunas | Tarpinis stiprinimo punktas Nr. 1 | - |  | - |  | 2 | Ne daugiau kaip 80 km |  |

  - Tarpinius stiprinimo punktus (C) nurodo paslaugų Tiekėjas, pagal pateiktas technines sąlygas;

  - Kartu su paslaugą tiekėjas tarpiniuose stiprinimo punktuose (C) privalo užtikrinti įrangos talpinimą, patalpų vėsinimą, nepertraukiamą elektros energijos teikimą. Elektros energijos suvartojimas kW bus paskaičiuojamas pagal faktinį suvartojimą Eur/mėn.

  - Tiekėjas tarpiniuose stiprinimo punktuose (C) turi įrengti elektros apskaitos skaitiklį faktiniam elektros energijos suvartojimo apskaitai.

  - Atkarpose siūlomi tarpiniai stiprinimo punktai (C) privalo būti tose pačiose   patalpose pagal atkarpų ruožus kaip nurodyta Lentelėje Nr. 1;

  - Duomenų perdavimo Paslaugos tarp nurodytų taškų turi būti realizuotos trumpiausiu maršrutu. Visos  lentelėje Nr.1 nurodytos atkarpos turi būti realizuotos skirtingomis fizinėmis ryšio trasomis ir negali persidengti net dalyje atkarpos.

  - Pateikiant pasiūlymą Tiekėjas privalo pateikti ryšio linijų įrengimo trasų fizines schemas, nurodyti tarpinių stiprinimų punktų C fizinius adresus (koordinates).

  - Sutarties vykdymo metu kartu su paslaugos pateikimu Tiekėjas turi pateikti šviesolaidinio kabelio reflektogramas kiekvienai paslaugai.

  - Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad ruožų atkarpose ar sujungimuose nebūtų įdiegta jokios papildomos fizinės ar programinės įrangos. Paaiškėjus, kad  yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo  įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas.