TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Armuoti endotrachėjiniai vamzdeliai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš silikono ar PVC ar lygiaverčių medžiagų su nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spirale vamzdelio viduje (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- rentgenokontrastiniai;

- vamzdelio proksimaliniame gale yra jungtis;

- vamzdelio distalinėje dalyje, dešinėje yra angelė;

- vamzdelio distalinės dalies bei šoninės angelės kraštai užapvalinti, netraumuojantys gleivinės;

- vamzdelio distaliniame gale yra manžetė, pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos;

- vamzdelio manžetė yra apvalios, pailgos (cilindro) formos, didelio tūrio/žemo slėgio ir mažo diametro arba žemo tūrio žemo slėgio kūgio formos manžetę;

- yra vamzdelio manžetės užpildymo balionėlis ir kontrolinė manžetė;

- vamzdelio ilgis graduotas centimetrais;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | CH3 | 20 |
| 1.2. | CH3,5 | 20 |
| 1.3. | CH4 | 20 |

- Kamšteliai intraveninių kaniulių su injekciniu lizdu:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos;

- su injekciniu lizdu;

- pritvirtinami prie infuzinės sistemos, prailginimo linijos, intraveninių kateterių, 3 padėčių kranelių;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 480 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________