MOKYKLINIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Mokyklinių baldų pirkimas (toliau - Baldai).

2. Baldai įsigyjami: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001.

3. Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

4. Pristatymas: Baldai turi būti pristatyti į gimnaziją ne vėliau, kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos, kai sutartį pasirašo antra šalis.

5. Baldų perdavimas: Baldų perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu.

6. Pristatant baldus privaloma pridėti surinkimo / montavimo instrukcijas ar kitus dokumentus

7. Baldai turi būti skirti vyresnių klasių mokiniams, kurių ūgis diapazone 150 – 190 cm ir turi atitikti EN 1729 nustatytą ne mažesnį kaip 5–7 dydį bei HN 21:2017 keliamus reikalavimus.

8. Baldai turi būti tvirti, ilgaamžiai, lengvai remontuojami, su pakeičiamomis detalėmis (pateikiamas tiekėjo rašytinis patvirtinimas).

9. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą iš pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius baldus, medžiagiškumą, dokumentaciją ir pan., tačiau tai privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Lygiavertiškumo atitiktį įrodo tiekėjas.

10. Aplinkosauginiai kriterijai: nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. p. 1 priedo VII skyriaus ,,Baldai‘‘ 7.1. p. ,,ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas‘‘ (Pateikiama: FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)  institucijos atlikto bandymo protokolas arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai) ir pateikiami sutarties specialiosios dalies 12 skyriuje.

| Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Trumpas aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Mokinio stalas | 300 | Mokinio stalas turi būti vienvietis, reguliuojamo aukščio ir skirtas vyresnio amžiaus vaikams. Stalo reguliavimo aukštis fiksuojamas varžtais ir turi keltis/leistis ne mažiau kaip trijose padėtyse būti patikimas bei neleidžiantis stalviršiui smukti žemyn ar kilti aukštyn neatsukus varžto. Aukštis reguliuojamas nuo 5 iki 7 lygio pagal LST EN 1729 reikalavimus. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. Stalviršis turi būti lygus vientisas be papildomų išėmimų ar įdubų ar papildomų ertmių rašymo priemonėms laikyti. Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti be aštrių briaunų, saugūs ir aplieti besiūle ne mažiau 2 mm. storio polimerine arba kita lygiaverte danga. Briaunos spalva gali būti pilka, geltona, mėlyna, žalia (derinama su Užsakovu). Stalviršio ilgis ne mažiau 700 mm ir ne daugiau 730 mm. Plotis ne mažiau 460 mm ir ne daugiau 510 mm Stalviršio spalva šviesiai pilka, pilka, balta arba lygiavertė. Stalviršio forma: keturkampa. Po stalviršiu turi būtį įrengta metalinė lentynėlė daiktams pasidėti. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 1,4 mm storio metalo. Forma keturkampa arba ovalo. Stalo kojų spalva pilka. Dažyta milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo šonuose turi būti sumontuoti kabliukai kuprinei pasikabinti. Stalo kojų apačioje turi būti sumontuoti plastikiniai arba lygiaverčiai reguliuojami padukai. Stalo kojos turi būti sujungtos metaliniu skersiniu, kad užtikrinti stabilesnę konstrukciją. Mokinio stalas turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėn. Mokinio stalas turi būti sertifikuotas standartu EN 1729 – 1 arba EN 1729 – 2 arba lygiaverčiu (Dokumentas pateikiamas pasiūlymo teikimo metu). |
| Mokinio kėdė | 300 | Mokyklinė kėdė turi būti reguliuojamo aukščio. Kėdė turi būti stabili. Kėdės sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, daugiasluoksnio išlenkto polipropileno ar lygiavertės medžiagos. Sėdint atlošo dalis neturi lankstytis (amortizuoti), turi išlikti stabili ir tvirtai laikyti nugarą. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atlošo viršuje turi būti pagaminta ovalios ar kitokios formos kiaurymė patogiam kėdės paėmimui. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 420 cm ir ne daugiau 450 mm. Gylis ne mažiau 360 mm. ir ne daugiau 400 mm. Kėdės sėdimosios nugarėlės aukštis ne mažiau 370 mm ir ne daugiau 420 mm. Kėdės aukštis 400 mm – 510 mm Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš ovalo ar keturkampio formos metalo profilio, kai jo storis ne mažiau 1,4 mm. Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galima pasirinkti iš nemažiau kaip 5 spalvų. Kėdės kojos nudažytos milteliniu būdu pilka spalva. Kėdės kojų apačioje turi būti sumontuoti plastikiniai arba lygiaverčiai padukai. Garantija ne mažiau-36 mėn. Mokinio kėdė turi būti sertifikuota standartu EN 1729 – 1, EN 1729 – 2 arba lygiaverčiu. (Dokumentas pateikiamas pasiūlymo teikimo metu) |
| Stalas mokytojui | 11 | Kampinis mokytojo stalas L arba lenktos formos. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm MDF arba lygiavertės plokštės. Stalviršis turi būti pilkos, šviesiai pilkos ar baltos spalvos. Stalviršio kraštai turi būti laminuoti ne plonesne kaip 1mm PVC juosta. Juostos spalvą turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau 5 spalvų. Priekinė stalo dalis turi būti uždengta ne plonesne kaip 16 mm MDF arba lygiaverte plokšte. Plokštės spalva deranti su stalviršio spalva. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. Po stalviršiu (iš priekio žiūrint kairėje pusėje) turi būti įrengta spintelė kurios apačioje sumontuotos 4 metalinės arba lygiavertės kojelės. Spintelę turi sudaryti vienų durų uždaroma spintelė. Jos viršuje turi būti įrengtas stalčius, o viduje 2 lentynėlės dokumentams susidėti. Šalia turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atviros lentynėlės. Spintelės rėmas turi būti pagamintas iš neplonesnės, kaip 16 mm MDF arba lygiavertės plokštės. Stalo orientaciniai matmenys turi būti ne mažiau 1400 x 1400 mm ( ± 20 mm)., Stalo aukštis 750 - 760 mm. Stalo dešinėje pusėje (žiūrint iš priekio) turi būti sumontuotos 2 metalo profilio kojos kurios tvirtinasi prie stalviršio , kai metalo storis ne plonesnis kaip 1,4 mm Stalo rėmas turi būti pagamintas iš keturkampio formos metalo profilio prie kurio tvirtinsis stalviršis ir kojos. Kojų metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Apačioje kojų turi būti plastikiniai padukai. Garantija ne mažiau-36 mėn. |
| Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | 11 | Kėdė su ratukais. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 5 mm. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 370 mm - 520 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Kėdės leistina apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. Sėdynės plotis 420 - 425 mm. Sėdynės gylis 400 - 450 mm. Kėdės atlošo aukštis 380 mm - 520 mm. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės paėmimui. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo ant kurio montuojasi 5 ratukai. Žvaigždės spalva - juoda. Kėdės spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau, kaip 5 spalvų. Garantija ne mažiau 36 mėn. |

____________________________________