## Tinklo galinių įrenginių saugumo stebėsenos programinės  įrangos pirkimo sąlygų

## 1 priedas

Tinklo galinių įrenginių saugumo stebėsenos IR VALDYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

1.1. Šio VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo tikslas – įsigyti duomenų perdavimo tinklo srautų stebėjimo ir grėsmių aptikimo sprendimą, kuris be papildomų programų diegimo kompiuterinio tinklo įrenginiuose, įskaitant medicininius ar inžinerinius, leistų matyti ir analizuoti jų tarpusavio ryšius programų lygiu, laiku aptikti netipinį ar kenkėjišką elgesį ir užtikrintų galimybę atlikti išsamią saugumo incidentų analizę (angl. network detect and respond appliance) (toliau – Prekės arba Įranga).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

2.1. Bendrieji reikalavimai Įrangai:

2.1.1. Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į Įrangos programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (sutarties galiojimo ir garantiniu laikotarpiais).

2.1.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life“ ar „Discontinued“).

2.1.3. Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti siūlomos Įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų pavadinimai, modeliai, kodai, kiekiai ir kita viešai kibernetinio saugumo įrangos gamintojų pateikiama informacija.

2.1.4. Atitikimas techninės specifikacijos atskiriems reikalavimams turi būti užtikrintas viena įrangos konfigūracija, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas Įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

2.2. Reikalavimai siūlomos Įrangos pristatymui, mokymams ir dokumentacijai:

2.2.1. Įranga pagal Sutartį turi būti pristatyta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2.2. Visa dokumentacija, susijusi su Įranga, Įrangos pristatymu, perdavimu ir konfigūravimu, vykdoma elektroniniu formatu (raštu, el. paštu).

2.2.3. Tiekėjas turės pateikti siūlomos Įrangos gamintojo dokumentus, susijusius su Įrangos diegimu, konfigūravimu, eksploatavimu ir kitais Įrangos naudojimo klausimais.

2.2.4. Įrangos diegimo Perkančiojoje organizacijoje dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ar elektroniniu formatu.

2.2.5. Tiekėjas savo sąskaita turi apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Perkančiosios organizacijos darbuotojus (administratorius ir kibernetinio saugumo specialistus) siūlomos Įrangos diegimo ir naudojimo klausimais. Mokymai turi būti ne trumpesni kaip 4 val. ir vedami lietuvių kalba. Mokymai gali būti vykdomi Perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu.

2.2.6. Įrangos diegimo metu Perkančiajai organizacijai pritrūkus turimų kompetencijų, Tiekėjas turės teikti nemokamą konsultacinę pagalbą lietuvių kalba, susijusią su Įrangos ir nukreipiamų tinklo srautų konfigūravimo, licencijavimo, diegimo, saugumo nustatymų įgyvendinimo klausimais.

2.2.7. Tiekėjas turi įdiegti įrangą ir apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus ne vėliau kaip iki 2026-04-15.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

1 lentelė. Tinklo galinių įrenginių saugumo stebėsenos programinės įrangos licencijos

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika, internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, arba kiti patvirtinantys dokumentai* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir produktas: |  |  |
| 1.1. | Pavadinimas, modelis | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir produktų pavadinimus, nurodyti modelį, modifikaciją (jei yra). |  |
| 1.2. | Dokumentacija | Visa pasiūlyme pateikiama informacija turi būti grindžiama pateikiant viešai prieinamas šaltinio nuorodas arba pateikiant oficialius gamintojo dokumentus, kurie užtikrina reikalavimų atitikties vertinimo objektyvumą. |  |
| 1.3. | Suderinamumas: | Siūlomų produktų programinė įranga ir palaikymo paslaugos turi būti visiškai suderinamos ir integruojamos su eksploatuojamais tinklo srautų valdymo sprendimais, užtikrinant tolesnį funkcionalumą ir saugos politikų tęstinumą. |  |
| 1.4. | Gamintojo atstovavimo teisės: | Tiekėjas privalo pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias teisę atstovauti gamintojui ir teikti jo programinės įrangos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikoje. |  |
| 2. | Licencijos tipas ir galiojimas |  |  |
| 2.1. | Tipas | Siūlomos įrangos licencijos ar prenumerata turi galioti ne mažiau kaip 3 (trejus) metus nuo Perkančiosios organizacijos užsakyme nurodytos licencijų suteikimo datos. |  |
| 2.2. | Išsamumas | Turi būti nurodytos visos papildomos licencijos, kurios pagal siūlomos Įrangos gamintojo taisykles yra būtinos perkančiosios organizacijos poreikiams realizuoti. |  |
| 3. | Valdymas | Siūloma Įranga turi būti centralizuotai valdoma bei centralizuotai diegiama vidiniame Perkančiosios organizacijos tinkle. Reikalavimas netaikomas atnaujinimų šaltiniui. |  |
| 4. | Įrangos paskirtis |  |  |
| 4.1. | Pobūdis | Siūloma įranga turi aptikti anomalijas iš nukreipto Perkančiosios organizacijos galinių įrenginių srauto nepriklausomai nuo tinklo topologijos (atpažinti srautus į debesis Azure, AWS ir kt.) |  |
| 4.2. | Specializacija | Siūloma įranga turi gebėti analizuoti persiųstus srautus iš svarbių tinklo segmentų / VLAN‘ų (biomedicininė ir laboratorinė IoT įranga, PACS, SCADA, OT, tokia kaip ligoninės elektros, aušinimo, vėdinimo, deguonies, UPS, generatoriai, slėgio palaikymo ir t. t. įrangos valdikliai) |  |
| 4.3. |  | Siūloma įranga turi įgalinti centralizuotą anomalių srautų iš galinių įrenginių, įskaitant bent neapsiribojant minėtais įrenginiais, Perkančiosios organizacijos vidiniame perimetre ir į išorę aptikimą, stebėjimą ir jų srautų valdymą be agentų instaliavimo galiniuose įrenginiuose (be-agentė sistema). |  |
| 4.4. |  | Įranga turi perduoti įtariamų incidentų pranešimus į Perkančiosios organizacijos SIEM. |  |
| 4.5. |  | Įranga turi priimti periferinių/galinių įrenginių, prijungtų netiesiogiai prie Įrangos, srautus iš ne mažiau, kaip 2016 įrenginių ir 15 Gb/s duomenų srauto. |  |
| 4.6. |  | Įranga turi leisti pasirinkti duomenų perdavimo tinklo srautų (toliau – srautai) rizikos lygį (pagal politikas ir naudotojo rizikos apetitą) dinamiškai (t.y. be papildomos sistemos administratoriaus pagalbos ir Įrangos diegimo perkonfigūravimo) |  |
| 4.7. |  | Sprendimas negali remtis vien statinėmis taisyklėmis ar parašais kaip pagrindiniu aptikimo mechanizmu. Taisyklės/parašai gali būti naudojami tik papildomai, o elgsenos mokymasis turi būti pagrindinis anomalijų aptikimo būdas. |  |
| 4.8. |  | Sprendimas turi savarankiškai ir nuolat mokytis įprastų elgsenos modelių iš tinklo srautų (be agentų), apimant bet neapsiribojant: įrenginiais, vartotojų sesijomis, paslaugomis, VLAN, kalendoriniais dėsningumais (darbo dienos, naktis, savaitgaliai, šventės), sezoniniais pokyčiais. |  |
|  |  | Turi būti vidinis žymėjimo (labeling) mechanizmas, leidžiantis analitikui pažymėti įvykius, nurodant priežasties kodus. – Žymėjimas turi tiesiogiai įtakoti modelio persimokymą/ – Žymėjimo įtaka turi būti audituojama ir atkuriama (rollback). |  |
| 5. | Apsaugos nuo grėsmių funkcionalumas | Siūloma programinė įranga turi gebėti perduoti tinklo įrangai komandas izoliuoti segmentus ir blokuoti srautus, įskaitant bet neapsiribojant šioms grėsmėms: pažeidžiamumų išnaudojimo grėsmių (angl. Exploit) skanavimą; nebūdingus įeinančius srautus, trikdančius Perkančiosios organizacijos vidinio tinklo įrenginių darbą; anomalų išeinantį tinklo srautą iš galinių įrenginių (lokalus DoS, DDoS, TOR naudojimas, P2P, Beconing, C2,VPN, SSH su rizikos valstybėmis, brute force, ilgos sesijos, crypto mining, network crawling, lateral movement ir panašiai); duomenis užkoduojančių virusų (ransomware) plitimo srautus; grėsmės pagal kitus tipinius žalingo kodo veikimo modelius. |  |
| 5.1. |  | Sprendimas turi leisti rinkti srautų duomenis per TAP/SPAN/Mirror iš kelių taškų. |  |
| 5.2. |  | Sprendimas turi gebėti atpažinti ir inventorizuoti: Esamus ir naujus medicininius prietaisus (pvz., monitorius, siurblius, rentgeno/CT/MRT sistemas, laboratorinius analizatorius), inžinerinius ir pastato valdymo įrenginius (pvz., aušinimo, vėdinimo, elektros, generatorių, dujų tiekimo valdymo sistemas). |  |
| 5.3. | L7 lygio anomalijų aptikimas | Sprendimas turi užtikrinti, kad Įrangos naudotojas matytų ir galėtų analizuoti ne tik adresus ir prievadus, bet ir programų bei protokolų lygmens veiklą (L7 lygis); |  |
| 5.4. | Anomalių programos veiklos ir protokolų aptikimas | Sprendimas turi gebėti atpažinti naudojamas programas ir protokolus (pvz., žiniatinklio, failų dalijimosi, el. pašto, duomenų bazės, medicininius ir inžinerinius protokolus); |  |
| 5.5. | Duomenų mainų anomalijų aptikimas | Sprendimas turi gebėti nustatyti, kokie duomenų mainai vyksta tarp įrenginių (pvz., failų siuntimas, didelių duomenų kiekių kopijavimas, netipiniai užklausų tipai); |  |
| 5.6. | Darbo pobūdžio anomalijų aptikimas | Sprendimas turi gebėti atskirti įprastą tinklo įrenginių darbo pobūdį nuo netipinio ar rizikingo elgesio, automatiškai aptikti įtartiną ar neįprastą tinklo veiklą (neįprasti ryšio taškai, staigus duomenų kiekio augimas, netipinis darbo laikas ir pan.), galimus kenkėjiškus veiksmus (pavyzdžiui, bandymus perimti valdymą, išpirkos programų plitimą, bandymus masiškai pasiekti ar šifruoti duomenis), bandymus neteisėtai išsiųsti duomenis už ligoninės tinklo ribų; |  |
| 5.7. | Apsaugos nuo ransomware tipo duomenis užkoduojančių virusų funkcionalumas | Siūloma programinė įranga privalo užtikrinti Ransomware tipo virusų atpažinimą ir nusiųsti komandas į tinklo įrangą dėl apsaugos nuo Ransomware pagal veikimo modelius; |  |
| 5.8. | Apsaugos nuo grėsmių pagal tipinius žalingo kodo veikimo modelius funkcionalumas | Siūloma programinė įranga privalo aptikti grėsmes, klasifikuoti ir blokuoti pagal veikimo modelius, įskaitant bet neapsiribojant žalingų rašmenų (angl. Script) aptikimą ir blokavimą. |  |
| 5.9. | Apsaugos nuo botnet tinklų kenkėjiškos programinės įrangos funkcionalumas | Siūloma programinė įranga privalo aptikti Ir nusiųsti komandas į tinklo įrangą blokuoti žinomų ir nežinomų botnet tinklų veiklą pagal veiklos požymius. |  |
| 6. | Incidentų analizės įrankio funkcionalumas | Siūloma programinė įranga privalo palaikyti ir užtikrinti ne mažiau kaip šiuos arba lygiaverčius funkcionalumus: - galimybė aprašyti savo incidentų aprašus (angl. IoC, indicators of compromise); - galimybė po incidento dokumentuoti žalą (duomenų nutekėjimą, užšifruotus duomenis, įvesties duomenų fiksavimo atvejus); - galimybė atsekti visą incidento eigą, nuo ištakų ir priežasčių iki pasekmių; - galimybė incidento eigą atvaizduoti grafiškai. |  |
| 6.1. | Incidento tyrimas | Turi būti galimybė išnagrinėti konkretų įvykį taip, kad būtų aišku: - kuris įrenginys inicijavo ryšį, - su kokiu kitu įrenginiu buvo bendraujama, - kokio tipo informacija ir kokiu protokolu buvo perduodama. |  |
| 6.2. | Saugojimo terminai | Sprendimas turi saugoti istorinius aptiktų anomalių srautų duomenis (≥6 mėn.) ir leisti atlikti tyrimą (analizę) atgaline data; |  |
| 6.3. | Įrodymų surinkimas incidento tyrimui | Turi būti galimybė pasirinkti rizikos apetitą ir nustatyti nuo kurio lygio saugomas pilnas anomalių srautų paketas (PCAP) |  |
| 7. | Paieška | Sprendimas turi leisti natūralios kalbos paiešką (su ir be angl. custom query kalbos) ir turėti automatinį užbaigimo pasiūlymą (angl. auto-complete). |  |
| 8. | Analitika | Sprendimas turi leisti sudaryti skirtingų naudotojų (vaidmenų, teisių) poreikių ataskaitas ir ataskaitų skydelius (angl. analytical dashboards) |  |
| 9. | Integracijos | Sprendimas turi turėti galimybę siųsti įvykius ir įspėjimus į esamą informacijos saugos įvykių valdymo sistemą (SIEM), kad būtų galima: matyti bendrą vaizdą kartu su serverių, darbastalių ir kitų sistemų įrašais, koreliuoti tinklo lygio įvykius su įvykiais iš kitų sistemų. |  |
| 10. | Mobili aplikacija | Sprendimas turi turėti mobilią aplikaciją su galimybe matyti įvykius ir įspėjimus. |  |
| 11. | API | Turi būti sudaryta galimybė naudoti sprendimo duomenis tolimesnei analizės ir ataskaitų rengimo veiklai (pvz., eksportas į saugyklą, API sąsaja, ataskaitų generavimas). |  |
| 12. | SOAR | Sprendimas turi turėti galimybę siųsti įvykius ir įspėjimus (playbook kill chain) į SOAR |  |
| 13. | BDAR | Duomenų saugojimas ir apdorojimas turi atitikti galiojančius asmens duomenų apsaugos ir kitos Lietuvos Respublikoje taikytinos teisės aktų reikalavimus. |  |

IV. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, TECHNINIS APTARNAVIMAS

4.1. Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė kaip 3 (trejų) metų gamintojo garantinė priežiūra. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet ne anksčiau, nei nurodoma Perkančiosios organizacijos užsakyme.

4.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjui turi būti suteikta teisė kreiptis į Įrangos gamintoją ar jo autorizuotą atstovą iškilus problemai (paslaugos tipas ne mažiau kaip 8x5) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu (pateikti kontaktus). Turi būti užtikrinta prieiga prie Prekės gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų.

4.3. Sutarčiai pasibaigus, Įranga turi leisti naudoti visus 1 lentelėje įvardintus funkcionalumus (išskyrus susijusius su atnaujinimu).

Reikalavimas galioja tik diegimo dokumentacijai; Įrangos gamintojų standartinė dokumentacija (gamintojų instrukcijos, aprašymai ir t.t.), gali būti pateikiami anglų kalba.

Informacija apie naudojamą įrangą bus suteikta tik kvalifikacinius reikalavimus atitinkantiems tiekėjams, pasirašiusiems konfidencialumo susitarimą.