KLAUSIMYNAS

KAVINĖS ĮRANGA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KAVINĖS ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 Dalis | Šildoma atleidimo linija (marmitas) su lentyna lėkštės padėjimui ir stiklu (1 vnt) |  |  |
| 1 | Išoriniai matmenys: ilgis 1700-1800 mm x 700 ( ±50 mm) x 1350 mm ( ±50 mm) |  |  |
| 2 | Temperatūra (palaikoma) +40°C iki +90°C |  |  |
| 3 | Talpa 5 x GN1/1 |  |  |
| 4 | Galingumas 2kW |  |  |
| 5 | Fazės (Ph) Vienfazė |  |  |
| 6 | Įtampa 230V |  |  |
| 7 | Valdymas Skaitmeninis |  |  |
| 8 | Iš nerūdijančio plieno |  |  |
| 9 | Vidinis apšvietimas |  |  |
| 10 | Grūdintas priekinis stiklas |  |  |
| 11 | Bėgeliai (padėklams stumti) išilgai įrenginio 400 mm pločio |  |  |
| 2 Dalis | Šaldoma vitrina su stiklu linijai (1 vnt) |  |  |
| 1 | Išoriniai matmenys: ilgis 1400 mm x 700 ( ±50 mm) x 1450 mm ( ±100 mm) |  |  |
| 2 | Temperatūra (palaikoma) 0°C ( ±2 °C) / +6°C ( ±2 °C) |  |  |
| 3 | Galingumas iki 1,1 kW |  |  |
| 4 | Fazės (Ph) Vienfazė |  |  |
| 5 | Įtampa 220-230V |  |  |
| 6 | Šaldymo tipas: ventiliacija |  |  |
| 7 | Šaldymo reagentas R290 |  |  |
| 8 | Elektroninis valdymas su temperatūros ekranu |  |  |
| 9 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno lakšto |  |  |
| 10 | Grūdintas stiklas |  |  |
| 11 | Laisvas paėmimas produktų/patiekalų iš priekio. Laisvas pakrovimas iš galinės dalies. |  |  |
| 12 | 3 aukštų lygių (pagrindas ir 2 papildomos stiklinės lentynos) |  |  |
| 13 | Visos lentynos apšviestos |  |  |
| 14 | Mobilus įrenginys su sukinėjančiais ratukais, iš jų 2 su stabdžiais. |  |  |
| 15 | Bėgeliai (padėklams stumti) išilgai įrenginio 400 mm pločio |  |  |