|  | # 1/13/2026 |
| --- | --- |

| DĖL (2025-VKJ-311) BIOKURO KATILŲ MŪRO REMONTO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ PIRKIMO | REGARDING THE PROCUREMENT OF (2025-VKJ-311) WORKS FOR THE REPAIR OF MASONRY OF BIOFUEL BOILERS |
| --- | --- |
| Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-311) Biokuro katilų mūro remonto darbų ir medžiagų pirkime. | We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of (2025-VKJ-311) Works for the repair of masonry of biofuel boilers. |
| Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas). | To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited). |

| Eil. Nr. / No. | Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti / Reference to the procurement documents, specific requirement (number or text) to be adjusted | Siūloma korekcija, klausimas / Suggested correction/question | Pirkėjo (VKJ) atsakymas / Buyer (VKJ) Response |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina 1,2,3,4,5,6 punktai | Prašome patikslinti kiekvienos pozicijos termoizoliacinio betono storį. | Patiksliname, kad termoizoliacinio betono storis visose pozicijose yra 38mm nuo išorinės vamzdžio sienelės |
|  | Points 1,2,3,4,5,6 of Tender Price | Please specify the thickness of the thermal insulation concrete for each item. | We clarify that the thickness of the thermal insulation concrete is 38 mm in all positions measured from the outer wall of the pipe. |
| 2. | Pasiūlymo kaina 7,8,9 punktai | Prašome patikslinti plieninių ankerių diametrą. | Patiksliname plieninio ankerio diametras yra ø6mm. |
|  | Points 7,8,9 of Tender Price | Please specify the diameter of the steel anchors. | We clarify the diameter of the steel anchor is ø6mm. |
| 3. | Pasiūlymo kaina 7,8,9 punktai | Kokia bus ankerių forma? Gal yra tikslūs brėžiniai? | Ankerio forma pateikiama pridedame priede Nr.2. |
|  | Points 7,8,9 of Tender Price | What will be the shape of the anchors? Are there any detailed drawings available? | The shape of the anchor is provided in Annex No. 2. |
| 4. | Pasiūlymo pateikimo terminas | Prašome prailginti pasiūlymo pateikimo terminą bent iki 01-19d. | Pasiūlymo pateikimo terminas bus pratęstas. |
|  | Deadline for submission of the Tender | We kindly request to extend the proposal submission deadline at least until January 19. | The submission deadline for the Tender will be extended. |
| 5. |  | Ar bus reikalinga įrengti temperatūrines siūles? | Taip, bus reikalinga įrengti temperatūrines siūles. |
|  |  | Will it be necessary to install expansion joints? | Yes, it be necessary to install expansion joints. |
| 6. |  | Ar pastoliai turi būti įtraukti į vienetinius įkainius? | Pastoliai neturi būti įtraukti į vienetinius įkainius |
|  |  | Should scaffolding be included in the unit rates? | Scaffolding shall not be included in the unit rates. |
| 7. |  | Gal turite ir galite pateikti izoliavimo projektą ar bent jau brėžinius šiems darbams tiksliau įsivertinti? | Pridedame brėžinius, Priedas Nr.2, Priedas Nr.3, Priedas Nr.4, Priedas Nr.5 |
|  |  | Do you have and could you provide the insulation design or at least drawings so that these works can be assessed more accurately? | We attach the drawings: Annex No. 2, Annex No. 3, Annex No. 4, and Annex No. 5. |

| Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS . | According to the provisions of the General Procurement Conditions (GPC), the deadline for submitting Initial Tenders is extended. Information about the updated deadline is provided in the CPP IS. |
| --- | --- |

| PRIDEDAMA: | ENCLOSED: |
| --- | --- |
| Brėžiniai: Priedas Nr.2, Priedas Nr.3, Priedas Nr.4, Priedas Nr.5 | Drawings: Annex No. 2, Annex No. 3, Annex No. 4, and Annex No. 5. |

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258/ Strategic Procurement Project Manager Jūratė Kaupinienė, phone no. +370 665 13258