Pirkimo dokumentu 3 priedas „Techninė specifikacija“

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU RADIJO MODULIAIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkimas – viešasis pirkimas siekiant sudaryti pirkimo sutartį Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Užsakovas – UAB „Utenos vandenys“.

  - Tiekėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis.

  - Sutartis – viešojo pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Skaitikliai – nauji buitiniai šalto vandens skaitikliai su radijo moduliais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Tiekėjas Užsakovui turi pateikti Skaitiklius, nurodytus 3.18 punkte.

- REIKALAVIMAI SKAITIKLIAMS

  - Visi tiekiami Skaitikliai turi būti nauji, kokybiški, atitikti Europos Sąjungos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

  - Skaitiklių matavimo terpė – šaltas, geriamas vanduo.

  - Skaitiklių pajungimas – žalvarinis.

  - Skaitiklių dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų.

  - Skaitikliai gali būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

  - Skaitiklių tikslumo klasė horizontalioje padėtyje ne mažesnė kaip R80 pagal ISO 4064 arba lygiavertį standartą;

  - Ant Skaitiklių turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie Skaitiklio tipą, gamintoją, pagaminimo metus, metrologinę klasę, pirminės patikros metus, serijinį numerį, montavimo padėtį.

  - Skaitikliai turi būti su apsauga nuo išorinio mechaninio, magnetinio ir elektromagnetinio poveikio.

  - Skaitikliai turi būti su apsauga nuo apskaitos klastojimo (plombuojami), su galimybe atlikti jų remontą.

  - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktualią redakciją).

  - Skaitikliai turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus.

  - Skaitikliai turi būti pristatomi su einamųjų metų pirmine metrologine patikra.

  - Skaitikliams turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda Tiekėjui ir Užsakovui pasirašius perdavimo-priėmimo aktą.

  - Skaitiklių garantiniu laikotarpiu atsiradę gedimai turi būti šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškus Skaitiklius naujais.

  - Skaitiklių korpuso apsaugos klasė ne mažesnė nei IP67.

  - Radijo modulis turi būti įrengtas Skaitiklyje. Radijo modulis turi buti suderinamas su nešiojamu modemu Supercom 636. Radijo tinklo dažnis 433 MHz arba lygiavertis. Skaitiklyje įmontuojamas radijo modulis neturi uždengti skaitiklio rodmenų indikatoriaus.

  - Skaitikliai (radijo moduliai) turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 12 metų arba ne trumpesnis nei 6 metai su galimybe pakeisti bateriją dar 6 metams (du metrologinių patikrų laikotarpių ciklai).

  - Kiti Skaitiklių parametrai:

| Eil. Nr. | Vandens skaitiklio tipas | Nominalusis (santykinis) skersmuo, mm | Montažinis ilgis (be pajungimo antgalių), mm | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis | DN15 | L80 / 110 | 200 |

4. REIKALAVIMAI PREKIŲ TEIKIMUI

4.1. Sutartis prekių teikimui bus sudaroma 12 mėn. laikotarpiui.

4.2. Tiekėjas privalės pateikti Skaitiklių sąrašus su unikaliais Skaitiklių pagaminimo numeriais.

4.3. Skaitikliai bus perkami pagal kiekius nurodytus 3.18 p. Skaitiklių pristatymo terminas - 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;

4.4. Į Skaitiklių kainą įskaityti transporto išlaidas pristatant skaitiklius užsakovui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.

5. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

5.1. Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad Skaitikliai tinkami naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.

5.2. Skaitiklių techniniai pasai, techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos.

5.3. Skaitiklių tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaracijos (sertifikato) kopijos.

5.4. Visa dokumentacija pateikiama PDF, DOCX, DWG arba lygiaverčiame el. formate lietuvių kalba.

6. PAPILDOMA INFORMACIJA

6.1. Perkami  tik Skaitikliai. Jokia sistema ar programinė įranga jų duomenų perdavimui į pirkimą neturi būti įtraukiamos.

____________________