TV BOKŠTO 1 A. WC PAPRASTOJO REMONTO  DARBŲ TECHNINĖ  UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas: Vilniaus TV bokšto 1 a. vyrų ir moterų WC patalpų paprastojo remonto darbai.

- Statinio adresas: Sausio 13-osios g.10, Vilnius, LT-04347.

- Statinio kategorija:  ypatingas statinys.

- Statinio paskirtis: Pastatas - televizijos bokštas.

  - Paskirtis – Kultūros (elektroninio ryšio infrastruktūra, radijo ir televizijos programų transliavimas).

  - Lietuvos radijo ir televizijos kompleksas (2801 IP 48) Kultūros vertybių registre apibrėžtos teritorijos ribos, nustatytas nacionalinis reikšmingumo lygmuo. Bokštas: Televizijos [P] (36016;1).

- Paprastojo remonto darbai nurodyti – Vilniaus TV bokšto 1 a. vyrų ir moterų WC patalpų paprastojo remonto rangos darbų techninė užduotyje, 1 a. WC schemoje (Sutarties 3 priedas), darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 4 priedas), taip pat ir (ar) Sutartyje nenumatyti darbai, kurių iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį.

- INFORMACIJA APIE VYKDOMUS PAPRASTOJO REMONTO DARBUS

- Pagal techninę užduotį Vilniaus TV bokšto (toliau – TVB) 1 a. atnaujinamos vyrų ir moterų WC patalpos.

- Reikalingi atlikti darbai:

  - Demontuoti esamas MDP tualetų pertvaras (6 kabinos) (Pridedamos nuotraukos 1 ir 2 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti pakabinamas lubas, lubines LED paneles 4 vnt. (LED panelės turės būti panaudojamos įrengiant naują apšvietimą) (Pridedamos nuotraukos 3 ir 4 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti esamas grindų plyteles (Pridedamos nuotraukos 1, 2 ir 9 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti sieninius veidrodžius (4 vnt.) (Pridedamos nuotraukos 5, 9, 10, 11 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti sieninius porankius neįgaliesiems (4 vnt.) (Pridedamos nuotraukos 8 ir 5 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti esamus pastatomus unitazus (6 vnt.) (Pridedamos nuotraukos 5, 6, 7 ir 8 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti esamus praustuvus (6 vnt.) (Pridedamos nuotraukos 5, 9, 10, 11 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti esamus pisuarus (2 vnt.) (Pridedama nuotrauka 12 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti trapus grindyse (2 vnt.) (Pridedamos nuotraukos 1 ir 2 (Sutarties 2 priedas)).

  - Demontuoti ventiliacijos išvedimus pakabinamose lubose (2 vnt.) (Pridedamos nuotraukos 3 ir 4) (Sutarties 2 priedas).

  - Įrengti pertvaras su durimis tualetams (2 vnt. neįgaliesiems, 4 vnt. įprastiniai) iš daugiasluoksnės Compact HPL laminato 12 mm storio plokštės. Spalva FUNDERMAX 4048 (arba lygiavertė). Pertvaros nuo grindų iki lubų - 3000 mm aukščio, konstrukcija pagal pridėtas nuotraukas. Tvirtinimas berėmis. Tvirtinimo ir sujungimo kronšteinai nerūdijančio plieno Hakner gamintojo (arba lygiaverčiai). Kiekvienoms durims trys nerūdijančio plieno vyriai. (Pridedamos analogiškų pertvarų nuotraukos 13, 14 ir 15 (Sutarties 2 priedas)). Duryse rankenėlės iš abiejų pusių, suktukai užsidarymui iš vidaus. Furnitūra nerūdijančio plieno Hakner gamintojo (arba lygiavertė). (Pridedamos furnitūros nuotraukos 16 ir 17 (Sutarties 2 priedas)). Durų varčios ir staktos šonuose ir viršuje su išpjovomis, kad durys ir nejudanti pertvaros dalis būtų vienoje plokštumoje. (Pridedama nuotrauka 18 (Sutarties 2 priedas)). Kiekvienoje kabinoje nerūdijančio plieno kabliukas rūbų, krepšio pakabinimui (Pridedamas vaizdas 19 (Sutarties 2 priedas)).

  - Įrengti atitvaras pisuarams (2 vnt.). Matmenys 600x1360 mm iš daugiasluoksnės Compact HPL laminato 12 mm storio plokštės. Spalva FUNDERMAX 4048 (arba lygiavertė). Tvirtinimas berėmis. Tvirtinimo kronšteinai nerūdijančio plieno Hakner firmos (arba lygiaverčiai).

  - Sumontuoti pakabinamas akustines mineralinių plokščių lubas baltos spalvos. Plokščių matmenys 600x600x15 mm. Lubos įrengiamos 3000 mm aukštyje nuo grindų. Lubose įrengiamas apšvietimas kiekvienoje kabinoje ir praustuvų patalpoje.

  - Išlyginti grindų paviršių savaime išsilyginančiu mišiniu ir išklijuoti akmens masės plytelėmis. Plytelės 600x600x8-9 mm tamsiai pilkos, matinės. Rangovo parenkamos pagal esamas užsakovo patalpose. (Pridedamos nuotraukos 25 ir 26 (Sutarties 2 priedas)).

  - Sumontuoti naujus sieninius veidrodžius (6 vnt.). Matmenys 600x900 mm. Veidrodžiai montuojami prie kiekvieno praustuvo.

  - Sumontuoti porankius neįgaliesiems (4 vnt.) analogiškus esamiems (Pridedama nuotrauka 8 (Sutarties 2 priedas)).

  - Sumontuoti naujus pakabinamus unitazus Laufen Pro Compact Rimless su Laufen Pro Slim dangčiu (6vnt.) (Pridedamas vaizdas 20 (Sutarties 2 priedas)). Vandens nuleidimo klavišas nurodytas nuotraukoje 21 (Sutarties 2 priedas).

  - Sumontuoti potinkinius WC rėmus tinkančius nurodytiems unitazams (6 vnt.). WC rėmų paslėpimui, sumontuojama „dėžė“, naudojant gipso kartono profilius, tvirtinant du sluoksnius vandeniui atsparaus gipso kartono, apklijuojant  grindinėmis plytelėmis. Dėžės aukštis 1300-1500 mm, plotis parenkamas pagal WC rėmo konstrukciją. Ilgis pagal kabinų matmenis.

  - Sumontuoti naujus pisuarus Jika Golem su išoriniu vandens įvadu su automatiniu vandens nuleidimu (2 vnt.) (Pridedamas vaizdas 22 (Sutarties 2 priedas)). Vandens automatiniam nuleidimui sumontuoti vožtuvus su baterija ORAS Shell (2 vnt.).

  - Sumontuoti naujus keraminius praustuvus LUARA su spintelėmis MATCH (4 vnt.). (Pridedamas vaizdas 23 (Sutarties 2 priedas)). Praustuvo ir spintelės ilgis 600 mm, spalva balta matinė. Maišytuvai chromuoti Hansgrohe Logis.

  - Sumontuoti kampinius praustuvus Laufen Pro neįgaliųjų kabinose (2 vnt.). (Pridedamas vaizdas 24 (Sutarties 2 priedas)). Praustuvų matmenys 310x310 mm (galima paklaida -10 mm; +30 mm). Maišytuvai Hansgrohe Logis. Sifonai chromuoti.

  - Įrengti grindyse trapus su sausu sifonu (2 vnt.). Matoma trapo dalis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

  - Visi santechnikos prietaisai statomi jungiant prie esamų vandens ir kanalizacijos išvadų.

  - Palikti esamą ventiliacinę sistemą, įrengiant virš pakabinamų lubų ortakius į kiekvieną kabiną (viso 6 vnt.)  ir patalpą (viso 4 vnt.), integruojant į naujas pakabinamas lubas. Difuzoriai metaliniai, reguliuojami, baltos spalvos. Esami ventiliacijos išvedimai lubose matomi nuotraukose 3 ir 4 (Sutarties 2 priedas).

  - Lubose įrengiamas apšvietimas kiekvienoje kabinoje ir praustuvų patalpoje. Praustuvų patalpose panaudoti demontuotas LED paneles (4 vnt.), po du vienetus kiekviename WC. Kiekvienoje kabinoje įrengti įleidžiamą į lubas LED šviestuvą apvalios formos (6 vnt.). Diametras 150-170 mm, rėmelis metalinis, baltos spalvos. Visų šviestuvų įjungimas būvio davikliais.

  - Elektra pajungiama iš gretimos patalpos (1-3), sargybos posto. (Žr. 1 a WC schemą (Sutarties 3 priedas)). Pastatomas automatinis jungiklis esamame elektros skydelyje ir paklojamas kabelis 3x1,5 (varis) po pakabinamomis lubomis apšvietimo pajungimui. Kabelis klojamas PVC gofruotame vamzdyje, tvirtinamas prie lubų konstrukcijų.

- DARBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

Kadangi darbai bus vykdomi veikiančioje įmonėje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, yra nustatoma patekimo į objektą, medžiagų pristatymo ir darbų vykdymo tvarka:

  - Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus pateikia Užsakovui darbuotojų ir autotransporto sąrašą, kuriems bus leista patekti į įmonės teritoriją, darbų vykdymo zoną.  Sąrašai atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, taip pat nurodant planuojamų darbų terminus. Patekimas į nurodytas zonas tik turint praėjimo korteles (visos kortelės pasirašytinai išduodamos ir grąžinamos kiekvieną darbo dieną TVB apsaugos poste). Draudžiama patekti ar vaikščioti į patalpas ar teritoriją, kur nėra atliekami darbai. Rangovo darbuotojai į užsakovo teritoriją atvyksta ir išvyksta per vartelius, esančius šalia administracinio pastato.

  - Rangovas darbų teritorijoje užtikrina priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi, gesintuvus ir kitas priemones gaisro židiniui lokalizuoti statybvietėje. Neblokuojami ir neužkraunami evakuaciniai praėjimai, instruktuojami darbuotojai, kilus gaisrui informuojama Priešgaisrinė Gelbėjimo Tarnyba tel.: 112 ir Užsakovo atsakingas asmuo, evakuojami objekte esami darbuotojai laikantis Telecentro Ekstremalių situacijų valdymo plano reikalavimų.

  - Rangovas įsirengia buitines patalpas (jeigu yra poreikis) ir medžiagų sandėliavimo zoną Užsakovo nurodytoje vietoje.

  - Visi Rangovo darbuotojai esantys Užsakovo teritorijoje ir patalpose su savimi turi turėti skaidriai dirbančio indentifikavimo korteles ir asmens dokumentus, kurias privalo pateikti pagal pareikalavimą Užsakovo teritorijos  apsaugą vykdančiai saugos tarnybai ar Užsakovo atsakingiems darbuotojams.

  - Statybinių atliekų sandėliavimo vietą rangovas suderina su Užsakovu.

  - Rangovas organizuodamas darbus, turi įsivertinti, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančiame objekte, todėl visi darbai turėtų būti organizuojami laikantis lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į patalpas. Šių rizikos veiksnių prevencijai turi būti taikomos visos įmanomos ir galimos pritaikyti tokiame objekte techninės ir organizacinės apsaugos priemonės, įrengiant sandarias statybviečių atitvaras, taikant priverstinį užteršto oro šalinimą, naudojant saugias technologijas ir kt.

  - Vykdant darbus turi būti užtikrintas  pastato ir jame esančių inžinerinių sistemų funkcionalumas ir įrenginių veikimas visą darbų vykdymo laikotarpį ir po to. Rangovas turės vykdyti darbus vadovaudamasis normatyvinių statybos techninių dokumentų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkosaugos norminių teisės aktų reikalavimais.

  - Rangovas darbų vykdymo metu privalo laikytis darbuotojų saugos, sveikatos bei priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais aktualiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Rangovas privalės garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, darbo zonose, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybvietės dirbančių ir dėl kitų priežasčių esančių žmonių apsaugą nuo atliekamų kėlimo darbų keliamų pavojų. Rangovas turės užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Rangovas turės darbo zonose identifikuoti, aptverti ir/ar paženklinti pavojingas zonas darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatyta tvarka, laikytis.

  - Darbų vykdymo tvarkos: Rangovas savo žinion perims statybvietę tokią, kokia yra, ir po darbų įvykdymo grąžins ją Užsakovui tvarkingą ir išvalytą. Rangovas turės užtikrinti tvarką ir švarą statybvietėje. Statybos darbų vykdymo metu susidariusias atliekas Rangovas turės pašalinti norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Statybines atliekas jis turės laikyti kompaktiškai ir iš statybvietės šalinti dėžėse - konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais į tam specialiai skirtas vietas, turės užtikrinti, kad statybvietė būtų reikiamai prižiūrima ir nuolat valoma nuo statybinių atliekų, o patalpos, transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai neužkraunami laikinai sandėliuojamomis statybinėmis medžiagomis. Atlikus darbus Rangovas Užsakovui turės perduoti tvarkingas patalpas bei jų aplinką. Baigus darbus VTB teritorijoje neturi likti jokių Rangovui priklausančių objektų: darbo priemonių, statybinių vagonėlių, statybinių medžiagų bei gaminių ir kt..

  - Rangovo siūlomoms statybinėms medžiagoms keliami minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, kurie yra privalomi:

- statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6);

- Gipso plokštės:

1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

- Plytelės:

- 1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

- 2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

- pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- DARBŲ VYKDYMO EIGA

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti darbų atlikimo grafiką, įvertinant techninėje užduotyje ir kiekių žiniaraštyje nurodytus darbus, jų atlikimo eiliškumą, priklausomybę. Darbų atlikimo grafikas turi būti dienų tikslumo. Prieš pateikdamas pasiūlymą Rangovas gali atvykti įsivertinti esamą situaciją ir numatomus atlikti darbus ir/ar apimtis.

- Prieš atliekant darbus, galinčius trukdyti įmonės darbuotojams ar tiekėjams, susiderinti su Užsakovu užtikrinant, kad darbai netrukdytų aplinkiniams vykdyti savo įsipareigojimų.

- Vyrų ir moterų WC turi būti remontuojami paeiliui. Tik baigus vieną, galima pradėti kitą, nes laikinai bus naudojamasi vienu WC.

- Pateikti Užsakovui iki baigiamojo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo visą išpildomąją dokumentaciją, deklaracijas apie panaudotas medžiagas ir kitą reikalingą medžiagą.