Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

REIKALAVIMAI Prekių techniniams parametrams

| Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žieminiai pusauliniai suvarstomi batai | Batviršis turi būti iš tvirtos, natūralios odos, atsparios vandens prasiskverbimui (WPA). Turi turėti paminkštintą bato aulą. padas turi būti iš dviejų sluoksnių iš poliuretano (PU) arba poliuretano (PU) /nitrilo gumos su papildomu noselės apliejimu (SC) ir kulno apsauga, papildomam stabilumui. Padas turi būti ergonomiškai suprojektuotas ir turėti smūgių sugėrimo ir energijos grąžinimo savybes. Batas turi turėti ne mažiau 3-jų pado pločių. Atsparumas slydimui (SR), atsparus naftos produktams (FO), apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD) pagal standartus EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1, reljefinis, reljefo gylis ne mažiau 4,5 mm, nekaupiantis purvo ir savaime išsivalantis. Aukšta bato šiluminė varža (CI). Batas turi turėti šviesą atspindinčius elementus. Pirštų apsaugos kaušelis (nemetalinis) ir nepraduriamas įdėklas pade. Batų dydis: 36-52, plotis - ne mažiau 3-jų pločių. Gaminio atitikties standartai: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO CI SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 |
| 2. | Žieminiai pusauliniai batai su užtrauktuku | Batviršis turi būti iš tvirtos, natūralios odos, atsparios vandens prasiskverbimui (WPA). Turi turėti paminkštintą aulą. Batas turi turėti šviesą atspindinčius elementus. Užsegimas - dengtu užtrauktuku Padas turi būti dviejų sluoksnių iš poliuretano (PU) arba poliuritano (PU)/nitrilo gumos su papildomu noselės apliejimu (SC) ir kulno apsauga, papildomam stabilumui. Padas turi būti ergonomiškai suprojektuotas ir turėti smūgių sugėrimo ir energijos grąžinimo savybes. Batas turi turėti ne mažiau 3-jų pado pločių. Pirštų apsaugos kaušelis (nemetalinis) ir nepraduriamas įdėklas pade. Atsparumas slydimui SR, atsparus naftos produktams (FO), apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD) pagal standartus EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 , reljefinis, reljefo gylis ne mažiau 4,5 mm, nekaupiantis purvo ir savaime išsivalantis. Aukšta bato šiluminė varža CI Batų dydis: 36-52, plotis - ne mažiau 3-jų pločių. Gaminio atitikties standartai: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO CI SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 |
| 3. | Pusauliniai batai | Batviršis turi būti aukščiausios kokybės lygio, atsparios vandeniui, iš natūralios galvijų odos. Bato viršutinė dalis turi būti su paminkštinimu. Pirštų apsaugos kaušelis ir nepradūrinamas intarpas pade be metalo. Pamušalas turi būti antibakterinis, antigrybelinis, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Išimamas ortopedinis vidpadis su papildoma amortizacija kulne bei priekyje. Padas turi būti iš dviejų sluoksnių poliuretano (PU)arba poliuretano (PU)/nitrilo, su savaime išsivalančiu raštu, pado priekis ir užkulnis turi papildomus paminkštintus užliejimus nuo sumušimų bei sudraskymo. Padas turi turėti padidinto neslydimo elementus. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD) pagal standartus EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 ). Batai turi turėti ne mažiau kaip 2 pločius. Batų dydis: 35-52, plotis - ne mažiau 2-jų pločių. Gaminio atitikties standartai: EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 |
| 4. | Pusbačiai | Batviršis turi būti iš aukščiausios kokybės lygio, atsparios vandeniui, natūralios galvijų odos. Bato viršutinė dalis turi būti su paminkštinimu. Pirštų apsaugos kaušelis ir nepradūrinamas intarpas pade be metalo. Pamušalas turi būti antibakterinis, antigrybelinis, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Vidpadis turi būti išimamas ortopedinis su papildoma amortizacija kulne bei priekyje. Padas iš dviejų sluoksnių poliuretano arba poliuretano/nitrilo, su savaime išsivalančiu raštu, pado priekis ir užkulnis turi papildomus paminkštintus užliejimus nuo sumušimų bei sudraskymo. Padas turi turėti padidinto neslydimo elementus. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD) pagal standartus EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 . Batai turi turėti ne mažiau kaip 2 pločius. Batų dydis: 35-52, plotis - ne mažiau 2-jų pločių. Gaminio atitikties standartai: EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 |
| 5. | Pusbačiai S1 | Batviršis turi būti mikroveliūras arba mikropluošto (mikrofibros), atsparus vandeniui, teršalams, mechaniniams poveikiams, laidus orui. Apsaugos elementai: platus pirštų viršus iš kompozitinės medžiagos. Pamušalas turi būti antigrybelinis, kuris gerai sugeria ir išgarina drėgmę, reguliuoja vidinę temperatūrą, turi turėti papildomą amortizaciją kulne bei priekyje. Padas dviejų tankių poliuretano, su amortizacinėmis savybėmis, turi turėti pėdos stabilizavimo elementus. Atsparumas slydimui (SR), atsparus naftos produktams (FO), apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD) pagal standartus EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 Batų dydis: 35-52, ne mažiau 2-jų pločių. Gaminio atitikties standartai: DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 FO SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1. |

*Pastaba: Techninė specifikacija parengta nurodant esamus pripažintus tarptautinius ar nacionalinius standartus.  Pasiūlymą grindžiant lygiavertėmis priemonėmis – lygiavertiškumo įrodinėjimo pareiga tenka Tiekėjui.