TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Darbo avalynė.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- 3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

3.2.1. Tiekėjo paraiška (jei taikoma) ar pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Techniniai reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti prekių ne daugiau kaip už 40 000,00 EUR be PVM. Prekės bus perkamos pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žieminiai pusauliniai suvarstomi batai | PORA | 165 |
| 2. | Žieminiai pusauliniai batai su užtrauktuku | PORA | 12 |
| 3. | Pusauliniai batai | PORA | 220 |
| 4. | Pusbačiai | PORA | 55 |
| 5. | Pusbačiai S1 | PORA | 12 |

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių kiekis gali didėti ar mažėti.

☒ Minimalus išperkamas Pirkimo objekto kiekis: 60 procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

☒ Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias prekes,  (toliau – Nenumatytos prekės), kurių bendra vertė  per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 5 procentų Sutarties maksimalios kainos, t. y. 2 000,00 EUR be PVM. Nenumatytų prekių  įsigijimų kaina yra įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą. Sutarties maksimalia kaina laikoma Sutarties kaina su 5 procentų nenumatytoms prekėms.

- SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | - Užpildytas techninės specifikacijos priedas Nr. 2 „Prekių techninių parametrų atitikties lentelė“ kartu su atitiktį įrodančiais dokumentais ir deklaracijomis. |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1. | Prekių pristatymo aktas/važtaraštis ir / arba Prekių išvežimo protokolas. | Pardavėjas teikia kartu su pristatomomis Prekėmis |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda

- ☒ Kunčių k. 10, Subačiaus sen., Kupiškio r.;

- PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo terminai

Prekės pradedamos tiekti nuo Sutarties įsigaliojimo ir tiekiamos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties kaina, priklausomai kuri aplinkybė įvyks anksčiau.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

  - Prekių tiekimo tvarka

- Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Tiekėjas prekes turi pristatyti pirkėjo nurodytu laiku (I – V 8:00 val. – 11:30 val. arba 12:30 val. – 16:00 val.)

- Tiekėjas prekes turi pristatyti į asmeninių apsaugos priemonių sandėlį.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 18 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti suteikiamas 10 (dešimties) dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir jas pakeisti kitomis kokybiškomis prekėmis. Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Reikalavimai prekių techniniams parametrams.

Priedas Nr.2. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Atitinka / Neatitinka) | Tiekėjas privalo įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žieminiai pusauliniai suvarstomi batai |  |  | Pildo Tiekėjas <gamintojo pavadinimas /modelis> |  |
| 1. | EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO CI SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 Batų dydis 36-52, Batų plotis – ne mažiau kaip trys pločiai. | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 2. | Batviršis turi būti iš tvirtos, natūralios odos, atsparios vandens prasiskverbimui (WPA). Turi turėti paminkštintą bato aulą. Padas turi būti iš dviejų sluoksnių iš poliuretano (PU) arba poliuretano (PU) /nitrilo gumos su papildomu noselės apliejimu (SC) ir kulno apsauga, papildomam stabilumui. Padas turi būti ergonomiškai suprojektuotas ir turėti smūgių sugėrimo ir energijos grąžinimo savybes. Atsparumas slydimui (SR), atsparus naftos produktams (FO), apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD), reljefinis, reljefo gylis ne mažiau 4,5 mm, nekaupiantis purvo ir savaime išsivalantis. Aukšta bato šiluminė varža (CI). Batas turi turėti šviesą atspindinčius elementus. Pirštų apsaugos kaušelis (nemetalinis) ir nepraduriamas įdėklas pade. | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| - Žieminiai pusauliniai batai su užtrauktuku |  |  | Pildo Tiekėjas <gamintojo pavadinimas / modelis> |  |
| 3. | EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO CI SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 Batų dydis 36-52, Batų plotis – ne mažiau kaip trys pločiai. | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 4. | Batviršis turi būti iš tvirtos, natūralios odos, atsparios vandens prasiskverbimui (WPA). Turi turėti paminkštintą aulą. Batas turi turėti šviesą atspindinčius elementus. Užsegimas - dengtu užtrauktuku. Padas turi būti dviejų sluoksnių iš poliuretano (PU) arba poliuritano(PU)/nitrilo gumos su papildomu noselės apliejimu (SC) ir kulno apsauga, papildomam stabilumui. Padas turi būti ergonomiškai suprojektuotas ir turėti smūgių sugėrimo ir energijos grąžinimo savybes. Pirštų apsaugos kaušelis (nemetalinis) ir nepraduriamas įdėklas pade. Atsparumas slydimui (SR), atsparus naftos produktams (FO), apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD), reljefinis, reljefo gylis ne mažiau 4,5 mm, nekaupiantis purvo ir savaime išsivalantis. Aukšta bato šiluminė varža (CI) | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| Pusauliniai batai |  |  | Pildo Tiekėjas <gamintojo pavadinimas / modelis> |  |
| 5. | EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 Batų dydis 35-52, Batų plotis – ne mažiau kaip du pločiai. | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 6. | Batviršis turi būti aukščiausios kokybės lygio, atsparios vandeniui, iš natūralios galvijų odos. Bato viršutinė dalis turi būti su paminkštinimu. Pirštų apsaugos kaušelis ir nepradūrinamas intarpas pade be metalo. Pamušalas turi būti antibakterinis, anti-grybelinis, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Išimamas ortopedinis vidpadis su papildoma amortizacija kulne bei priekyje. Padas turi būti iš dviejų sluoksnių poliuretano (PU) arba poliuretano(PU)/nitrilo, su savaime išsivalančiu raštu, pado priekis ir užkulnis turi papildomus paminkštintus užliejimus nuo sumušimų bei sudraskymo. Padas turi turėti padidinto neslydimo elementus. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD). | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| Pusbačiai |  |  | Pildo Tiekėjas <gamintojo pavadinimas / modelis> |  |
| 7. | EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 Batų dydis 35-52, Batų plotis – ne mažiau kaip du pločiai. | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| 8. | Batviršis turi būti iš aukščiausios kokybės lygio, atsparios vandeniui, natūralios galvijų odos. Bato viršutinė dalis turi būti su paminkštinimu. Pirštų apsaugos kaušelis ir nepradūrinamas intarpas pade be metalo. Pamušalas turi būti antibakterinis, antigrybelinis, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Vidpadis turi būti išimamas ortopedinis su papildoma amortizacija kulne bei priekyje. Padas iš dviejų sluoksnių poliuretano (PU) arba poliuretano (PU)/nitrilo, su savaime išsivalančiu raštu, pado priekis ir užkulnis turi papildomus paminkštintus užliejimus nuo sumušimų bei sudraskymo. Padas turi turėti padidinto neslydimo elementus. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD). | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
| Pusbačiai S1 |  |  | Pildo Tiekėjas <gamintojo pavadinimas / modelis> |  |
| 9. | DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 FO SR (arba lygiavertis) EN 61340-4-3 ir EN 61340-5-1 Batų dydis 35-52, Batų plotis – ne mažiau kaip du pločiai | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Batviršis turi būti mikroveliūras arba mikropluošto (mikrofibros), atsparus vandeniui, teršalams, mechaniniams poveikiams, laidus orui. Apsaugos elementai: platus pirštų viršus iš kompozitinės medžiagos. Pamušalas turi būti antigrybelinis, kuris gerai sugeria ir išgarina drėgmę, reguliuoja vidinę temperatūrą, turi turėti papildomą amortizaciją kulne bei priekyje. Padas dviejų tankių poliuretano, su amortizacinėmis savybėmis, turi turėti pėdos stabilizavimo elementus. Atsparumas slydimui (SR), atsparus naftos produktams (FO), apsauga nuo elektrostatinio krūvio (ESD). | Pildo tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |

Pastaba: Techninė specifikacija parengta nurodant esamus pripažintus tarptautinius ar nacionalinius standartus. Pasiūlymą grindžiant lygiavertėmis priemonėmis – lygiavertiškumo įrodinėjimo pareiga tenka Tiekėjui.