# Vežimėlio – stelažo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika/gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlis - stelažas skirtas švarių/nešvarių skalbinių transportavimui, su galimybe sujungti į traukinuką. Surinkto vežimėlio – stelažo gabaritai turi būti AxPxG, 1700x853x 619 mm +/- 5 mm. Vežimėlio - stelažo ratukų diametras D-125 mm +/- 5 mm, du besisukantys ratukai su stabdžiu ir du fiksuoti. Ratukų medžiaga turi būti polipropilenas + guma arba lygiavertis (polipropileno arba lygiaverčio ratukas, kurio išorė dengta guma arba lygiaverte) tyliam transportavimui. Vežimėlis – stelažas 4 pusių : Dvi šoninės panelės : gabaritai AxPxG, 1545x589x60 mm+/- 5 mm. Galinė panelė : gabaritai AxPxG, 1515x714x20 mm +/- 5 mm. Dvi šoninės panelės su galine panele turi būti tvirtai sujungtos varžtais, ne mažiau kaip 4 vnt. Priekinė panelė susideda iš dviejų varstomų durelių, kurių gabaritai AxPxG, 1532x404x20 mm +/- 5 mm. Varstymas ne mažiau kaip 107 laipsniai kiekvienai varstomai daliai. Varstomos durelės turi turėti durelių fiksatorių / užraktą viršutinėje konteinerio dalyje, kad transportavimo metu durelės neatsidarytų. Apatinėje dalyje abejos durelės turi turėti tik fiksatorių. Vežimėlio panelių išpildymas turi būti metalas padengtas cinku arba lygiavertis. Panaudoti vamzdeliai rėminei konstrukcijai turi būti ne mažiau kaip d20x1,5mm, tinklinė dalis turi būti strypas, kurio skersmuo ne mažiau kaip d-5 mm, o gauto tinklo akis neturi viršyti 210x50 mm. Stelažo šoninėse panelėse turi būti metalinė „kišenė“ informaciniam lapui įdėti. Gabaritai turi būti AxPxG, 323x217x9 mm +/- 3 mm. Vežimėlis – stelažas turi turėti 2 lengvai atsiverčiančias metalines lentynas. Apatinė lentyna turi atsiversti į varstomų durelių pusę (į apačią). Gabaritai turi būti 728x592x20 mm +/- 5 mm. Viršutinė lentyna turi atsiversti į galinę konteinerio sienelės pusę (į viršų). Gabaritai turi būti 739x566x70 mm +/- 5 mm. Vežimėlis – stelažas, priekinėje dalyje apačioje turi turėti metalinį vežimėlių tarpusavio sujungimo kronšteiną, kurio ilgis 400 mm +/- 5 mm, plotis 44 mm +/- 3 mm, o storis 8 mm+/- 1 mm. Kronšteine turi būti skylė vežimėlių sukabinimui, kurios diametras 20-22 mm. Taip pat turi būti spyruoklė, kuri pakeltų kronšteiną sukabinimo momentu, o atjungus vežimėlius, pakeltų kronšteiną į vertikalią padėtį. Vežimėlis-stelažas galinėje dalyje apačioje, turi turėti atitinkamą kronšteiną, kuris tiktų sujungimui su priekiniu vežimėlio kronšteinu. Kronšteino strypo diametras 16-18 mm. Sujungimo kronšteino paskirtis : vežimėlių – stelažų sujungimas į vientisą „traukinuką“. Taip pat reikalinga vežimėlių - stelažų surinkimo paslauga. | vnt. | 50 | (Įrašo tiekėjas) |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

a) pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.;

c) visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

Papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus;

- Pirkimas bus vykdomas pagal faktinį poreikį. Prekių pristatymas - 90 k. d. Trūkumo ar broko taisymo laikotarpis – 20 k. d.;

- Prekės turi būti pristatytos paruoštos naudojimui. Jei prekės pristatomos nesurinktos, jos turi būti surenkamos užsakovo patalpose. Prekių surinkimas – turi būti įskaičiuotas į kainą.

_______________________