LOR vaizdo endoskopinės sistemos techninės charakteristikos (1 kompl.)

| Eil. Nr. | - Parametrai | Parametrų reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo endoskopas – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Apžiūros laukas | ≥ 90 o |  |
| 1.2. | Lenkimo kampai: aukštyn/ žemyn | ≥ 120º/ ≥ 120º |  |
| 1.3. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 3,0 mm |  |
| 1.4. | Darbinis ilgis | ≥ 300 mm |  |
| 1.5. | Ryškumo zona | Nuo ≤ 5 iki ≥ 50 mm |  |
| 1.6. | LED šviesos šaltinis | Integruotas endoskope |  |
| 1.7. | Hermetiškumo tikrinimo prietaiso prijungimas. Komplekte pridedmas 1 vnt. | Būtinas |  |
| 2. | Vaizdo procesorius – 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Vaizdo procesoriaus raiška | Aukšta raiška HD |  |
| 2.2. | Nuotraukų ir video įrašymas | Integruotas |  |
| 2.3. | Signalų išvestys | Ne mažiau DVI-D arba HDMI |  |
| 2.4. | Vaizdų išsaugojimas | Naudojant USB išvestį |  |
| 2.5. | Svoris | Ne daugiau 6 kg |  |
| 2.6. | Klaviatūra duomenims įvesti | Būtina – 1 vnt. |  |
| 2.7. | Galimybė prijungti kameros galvutę standiems endoskopams | Būtina |  |
| 3. | Monitorius – 1 vnt. | 1 vnt. |  |
| 3.1. | Medicininis | Būtina |  |
| 3.2. | Skiriamoji geba | 3840x2160 |  |
| 3.3. | Įstrižainė | ≥ 27“ |  |
| 3.4. | Šviesumas | ≥ 2000cd/m2 |  |
| 3.5. | Kontrasto santykis | ≥ 1.000.000:1 |  |
| 3.6. | Video įėjimai | - HDMI arba DVI; - 3G-SDI arba 12G-SDI. |  |
| 3.7. | Video išėjimai | - HDMI arba DVI; - 3G-SDI arba 12G-SDI. |  |
| 4. | Endoskopinis vežimėlis |  |  |
| 4.1. | Monitoriaus laikiklis | 1 vnt. |  |
| 4.2. | Endoskopo laikiklis | 1 vnt. |  |
| 4.3. | Lentyna su stalčiumi klaviatūrai | 1 vnt. |  |
| 4.4. | Lentyna su stalčiumi | 1 vnt. |  |
| 4.5. | Keturi ratai | Bent du iš jų su stabdžiais |  |