# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2-1 KORIDORIAUS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio išardymas | m | 50 |  |
|  | Teraco, keraminių plytelių grindų ir kitų sluoksnių pašalinimas | m3 | 10 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 14 | Šviestuvų pakabinamų ant kronšteinų demontavimas |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Esamo el. skydo demontavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 10/20 |  |
|  | Mūro plytų išardymas | m3 | 9 |  |
|  | Švieslangių išardymas | m2 | 4 |  |
|  | Unitazų išardymas | vnt. | 3 |  |
|  | Kriauklių su sifonais išardymas | vnt. | 2 |  |
|  | Palangių išardymas su tvirtinimo elementais | m | 40 |  |
|  | Sienų keraminių plytelių nudaužymas | m | 20 |  |
|  | Sienų tinko nudaužymas | m2 | 250 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 25 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 25 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Apsauginės plėvelės įrengimas nuo dulkių į kitas patalpas | kompl. | 1 |  |
|  | Apsauginės tvorelės, pertvaros įrengimas | kompl. | 1 | Pasiruošimas statybvietei |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 40 |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 40 |  |
|  | Sienų tinko tinkavimas mechanizuotai, gruntuojant paviršių | m2 | 250 | Įsivertinant angokraščius |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 250 | Įtraukiant ir durų, langų angokraščius |
|  | Piešinių (fotosienų) įrengimas ant paruoštų sienų | vnt. | 1 | Etnografinis žemėlapis 370x185 cm |
|  | Vidinių sienų angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais, perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis ir angokraščių šiltinimas , kai putų polistireno sluoksnio storis 30 - 50 mm | m2 | 20 |  |
|  | Akmens masės plytelių aptaisymas ant sienų išlyginto pagrindo | m2 | 50 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Koridoriaus akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 197,92 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 22 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų išlyginamųjų skiedinio įrengimas (storis iki 30 mm) | m2 | 197,92 | Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, armuojant tinklai | m2 | 197,92 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 197,92 |  |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, armuojant tinklais | m2 | 22 |  |
|  | Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto grindų paviršiaus, hidroizoliacios įrengimas po plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 22 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 100 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 100 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 100 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 15 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 4 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 8 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | LED juostos su profiliu montavimas | m | 30 |  |
|  | Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 36 modulių, įrengimas | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 8 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 4 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 100 |  |
|  | Tinklo kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | m | 100 |  |
|  | Apsaugos, vaizdo, garso, priešgaisrinės sistemos davikių perkėlimas | vnt. | 4 | Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas. Įsivertinti 2 vnt. naujų garsiakalbio įrengimą skambučiui |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Vienvėrių vidaus durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena | m2/vnt. | 20/10 |  |
|  | Pertvarų karkasų montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų, kai LMDP 22 mm | m2 | 16 | Unitazų pertvaros su varstomomis durimis, užraktais |
|  | Plastikinių durų blokų montavimas su įstiklinimu, durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais | m2 | 15 |  |
|  | Bėgelio paveikslams kabinti montavimas, kai bėgelis kamplekte | m | 30 |  |
|  | PVC palangės (storis 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis | m | 40 |  |
|  | Ortakių iš 0,8mm skardos montavimas, kurių d iki 160 mm | m | 20 |  |
|  | Pravalos durelių įrengimas | vnt. | 2 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais | m2 | 2 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose | vnt. | 4 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | vnt. | 4 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 5 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 160 mm | vnt. | 5 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 25 | m | 60 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 | m | 60 |  |
|  | SKYRIUS ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS |  |  | TS-08 |
|  | Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg | vnt. | 8 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių presuojamų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | m | 80 |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys | vnt. | 8 |  |
|  | Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose | vnt. | 8 |  |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | vnt. | 1 |  |

PRIDEDAMA:

- Patalpų fotofiksacijos, pažymėtas planas, 8 vnt.

PASTABOS:

- Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto.

- Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia užpildytas lokalines sąmatas, detalizuojančias pasiūlymo kainą Excel formate.