|  | TVIRTINU: Justas Norbutas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* ruožo nuo 150,072 iki 162,832 km kapitalinio remonto, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* ruožo nuo 150,072 iki 162,832 km kapitalinis remontas. 5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: ruožas nuo 150,072 iki 162,832 km (darbų ribos tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama infrastruktūra; 11.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis; 11.3. vieno lygio sankryžos: pagal statybos rekomendacijas R 36-01 "Automobilių kelių sankryžos"; 11.4. tiltai / viadukai / estakados: Tilto per Šventąją (162,037 km) paprastasis remontas rengiamas pagal atskirai pridedamą TU /TS; 11.5. važiuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus; 11.6. dangos konstrukcijos klasė: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles"; 11.7. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.9. vandens pralaidos: esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu ties aktualiomis vietomis; 11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: nustatoma projektavimo metu; 11.14. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.15. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: visos stotelės turi turėti paviljonus; 11.16. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.17. laukinių gyvūnų apsaugos sistemos: vadovautis parengtu ir pateiktu apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų paprastojo remonto aprašu; 11.18. atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą: vadovautis normatyvinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimais; 11.19. kiti reikalavimai: - numatyti sektorinio greičio matuoklio atstatymą ir sukonfigūravimą (154,886 - 158,229 km); - numatyti eismo apskaitos posto (154,221 km) ir KOS stotelės (154,886 km) atstatymą.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygos. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Techninė specifikacija su priedais: Priedas Nr. 1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“; Priedas Nr. 4. Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr. 5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 6. Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 7. Reikalavimai žiniaraščiams; Priedas Nr. 8. Reikalavimai Apskaitos postui ir KOS stotelei; Priedas Nr. 9. A6 tvora 1 ruožas; Priedas Nr. 10. A6 tvora 2 ruožas; Priedas Nr. 11. A6 tvora 3 ruožas; Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį). 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: - žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2374-6007, 4400-2274-5104, 4400-2274-4572; - inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2250-1660, 4400-2251-8138.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |