Specialiųjų sąlygų 2 priedas

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priede pateiktą konteinerių atitikties lentelę, užpildant visas lentelės dalis.

2. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente.

Detalūs reikalavimai konteineriams:

3.1. Atviri, užtraukiami 30 m3 talpos konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti su tentu.

3.2. Nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau, kaip 2024 m.;

3.3. Perkama 17 vnt.

3.4. Išorinis pločio matmuo ne daugiau kaip 2500 mm.

3.5. Konteineriai atviru viršumi, užkėlimas užtraukimo būdu (GAK tipo kabliu);

3.6. Konteinerio talpa 30 m3;

3.7. Konteinerio konstrukcija pagal DIN 30722;

3.8. Kablio aukštis 1570 mm pagal DIN 30722;

3.9. Sustiprintas konteinerio korpusas už užkabinimo kilpos, ne mažesniu kaip 10 mm storio metalo lakštu;

3.10. Konteinerio dugno lakšto storis ne mažiau kaip 4 mm, plieno markė S235 (konstrukcinis plienas arba lygiavertis );

3.11. Konteinerio konstruktyvas (šoniniai , dugno)  virinasi ištisine suvirinimo siūle , be protarpių;

3.12. Konteinerio sienų ir durų lakšto storis ne mažiau kaip 3 mm, plieno markė S235 arba lygiavertė;

3.13. Konteinerių dugne turi būti įrengtos angos kritulių išbėgimui;

3.14. Papildomos durys (3 vnt. vyrių su tepimo taškais) atliekų krovimui. Žiūrint nuo konteinerio užtraukimo kablio pusės, durys numatytos kairėje konteinerio pusėje, kairiojo šono priekyje.

3.15. Durų atidarymo kryptis. Į užtraukimo kablio pusę.

3.16. Uždarytos durys fiksuojamos ne mažiau dvejuose taškuose su įvarža, kad nebūtų laisvumo.

3.17. Durų angos matmenys: aukštis ne mažiau kaip 2100 mm, plotis, ne mažiau kaip 1300 mm.

3.18. Durų atsidarymo kampas ne mažiau kaip 220o .

3.19. Durys turi būti pagamintos iš metalo, dengtos skarda (arba lygiaverčių medžiagų) ne mažesnio kaip 4 mm storio.

20. Durų vidinėje dalyje akių lygyje sumontuotas rėmelis lentelei užkišti. Lentelės matmenys: aukštis ne mažiau kaip 200 mm, plotis ne mažiau kaip 400 mm.

3.21. Konteinerių visi metaliniai paviršiai turi būti dengti pagal LT ISO 12944 standarto reikalavimus. Dažymo schema ne žemesne nei   C3 klasės

3.22. Konteinerio gale sumontuotos dvivėrės durys, vyriai su tepimo taškais. Tepimo taškai privalo turėti apsauga (kamštelis)  atsidarančios 2700 kampu ir fiksuojamos prie konteinerio šonų;

3.23. Durų konstrukcijoje numatytas apatinis saugos užraktas, valdomas iš konteinerio šono.

3.24. Atraminiai konteinerių ratukai su GUOLIAIS ir tepimo taškais;

3.25. Konteineriai komplektuojami su tentiniu ( svoris 650g/m2) žalios spalvos apdangalu;

3.26. Apdangalas atsparus krituliams, pritvirtintas prie konteinerio krašto, suvyniojamas nenuimant nuo konteinerio.;

3.27. Išvyniotas tentas turi turėti galimybę būti lengvai pritvirtinamas konteinerio transportavimo metu;

3.28. Konteinerių išorės spalva žalia RAL 6011 arba analogiška. Analogiška spalva nurodoma pasiūlyme.

3.29. Konteinerio vidus gruntuotas;

3.30. Gamintojo garantija 12 mėnesių;

3.31. Pagamintus konteinerius tiekėjas turi pristatyti Perkančiosios organizacijos nurodytais adresais, juos pristatant į didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles esančias Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Varėnos rajono, Lazdijų rajono savivaldybėse.

3.32. Pagaminimo ir pristatymo terminas 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 papunkčiu, t. y. pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą

pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio

aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms

sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir

periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.