Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedas Nr.1

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai I krautuvui | Tiekėjo siūlomos Prekės techninė charakteristika (Įrašyti siūlomą charakteristiką, nurodant vietą pridėtame dokumente, kur ši informacija nurodyta) | Reikalavimai II krautuvui | Tiekėjo siūlomos Prekės techninė charakteristika (Įrašyti siūlomą charakteristiką, nurodant vietą pridėtame dokumente, kur ši informacija nurodyta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizmo rūšis | Teleskopinis krautuvas |  | Teleskopinis krautuvas |  |
| 2. | Mechanizmo stovis | Naujas, nenaudotas |  | Naujas, nenaudotas |  |
| 3. | Keliamoji galia | ne mažiau 6000 kg |  | ne mažiau 4000 kg |  |
| 4. | Didžiausias strėlės kėlimo aukštis: | ne mažiau 8 m |  | ne mažiau 7 m |  |
| 5. | Didžiausias strėlės siekis pirmyn | ne mažiau 4,5 m |  | ne mažiau 4 m |  |
| 6. | Variklis | Dyzelinis, skysčiu aušinamas |  | Dyzelinis, skysčiu aušinamas |  |
| 7. | Variklio galia | ne mažesnė nei 120 kW |  | ne mažesnė nei 95 kW |  |
| 8. | Kuro bako talpa | Ne mažiau 120 l |  | ne mažiau 120 l |  |
| 9. | Adblue bako talpa | Ne mažiau 20 l |  | ne mažiau 15 l |  |
| 10. | Elektrohidraulinis reversas | Būtina |  | Būtina |  |
| 11 | 3 vairavimo padėčių sistema (priekiniai / visi 4 / „krabo“) su automatiniu padėčių perjungimu | Būtina |  | Būtina |  |
| 12. | Kombinuota transmisija, pusiau hidrostatinė, pusiau „Powershift“ | Būtina |  | Būtina |  |
| 13. | Transportinis greitis | Nemažiau 30 km/h |  | Nemažiau 30 km/h |  |
| 14. | Hidraulinio siurblio našumas | Ne mažesnis nei 220 l/min |  | ne mažesnis nei 150 l/min. |  |
| 15. | Hidraulinės sistemos slėgis, bar | Ne mažiau 250 |  | Ne mažiau 210 |  |
| 16. | Oro kondicionierius | Būtina |  | Būtina |  |
|  | Šildoma sėdynė su amortizacija | Būtina |  | Būtina |  |
|  | Paruošimas šaltam klimatui | Būtina |  | Būtina |  |
| 17. | 360 laipsnių aplinkos matomumas iš kabinos | Būtina |  | Būtina |  |
| 18. | Automatinis radiatoriaus išsivalymas | Būtina |  | Būtina |  |
| 19. | Multifunkcinė valdymo svirtis | Būtina |  | Būtina |  |
| 20. | Kaušas birioms medžiagoms su keičiamu peiliu. | Ne mažiau 4 m3 |  | Ne mažiau 3 m3 |  |
| 21. | Palečių šakės su pozicionierium | Būtina |  | Būtina |  |
| 22. | Strėlės švytavimų slopinimo sistema | Būtina |  | Būtina |  |
| 23. | Keturi varantieji ratai | Būtina |  | Būtina |  |
| 24. | Riboto praslydimo priekinės ir galinės ašies diferencialai | Priekis ir galas |  | Galas |  |
| 25. | Ratų perjungimas 2/4 WD | Būtina |  | Būtina |  |
| 26. | Pilnaviduriai ratai | Būtina |  | Būtina |  |
| 27. | Oranžinės spalvos signalinis švyturėlis virš kabinos | Būtina |  | Būtina |  |
| 28. | Eismo ir posūkio žibintai priekyje ir gale | Būtina |  | Būtina |  |
| 29. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba (popierinė ir elektroninė versija) |  | Lietuvių kalba (popierinė ir elektroninė versija) |  |
| 30. | Pristatymas | Per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo |  | Per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo |  |
| 31. | Garantija | Ne trumpiau 60 mėn. arba 5000 mot/val., priklausomai kuris terminas/rodiklis sueis greičiau |  | Ne trumpiau 60 mėn. arba 5000 mot/val., priklausomai kuris terminas/rodiklis sueis greičiau |  |
| 32. | Garantija | Dalims, mazgams ir agregatams – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val. (Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams, stiklams ir pan.) |  | Dalims, mazgams ir agregatams – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val. (Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams, stiklams ir pan.) |  |
| 33. | Garantija | Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos, bei dažytų paviršių kokybei, o taip pat salono dangai, važiuoklei nuo lūžimų ar korozijos – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val. |  | Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos, bei dažytų paviršių kokybei, o taip pat salono dangai, važiuoklei nuo lūžimų ar korozijos – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val. |  |
| 34. | Garantija | Elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val. |  | Elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val. |  |
| Žaliojo pirkimo reikalavimas |  |  |  |  |  |
| 35. | Reikalavimas | Teleskopinio krautuvo variklio emisijos norma – ne žemesnė kaip EU Stage V. |  | Teleskopinio krautuvo variklio emisijos norma – ne žemesnė kaip EU Stage V. |  |

__________________________		__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo                  	  parašas		                     vardas ir pavardė