AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5786. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 16,465 iki 23,32 km rekonstravimas (Pirkimo ID 6012100) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar objekte jau yra įrengtas geodezinis pagrindas, kurio altitudės yra patikrintos niveliuojant? Kiek taškų sudaro objekto geodezinį pagrindą? | Taip, geodezinis pagrindas yra įrengtas, 4 taškai. Topografinė ataskaita pridėta Bendrosios dalies priede BD-01_02 (EA-EB-001_KAU_A5_TYR_DB_AXG_BC_0102.pdf) |
| 2. | Projekto 20 punkte nurodomas galutinis objekto skenavimas „pravažiuojant bent 2 kartus“. Ar tai reiškia, kad privalomas skenavimas naudojant tik ant automobilio sumontuotą skenavimo sistemą? Ar negalima naudoti skenavimo dronu naudojant fotogrametriją? | Perkančioji organizacija patikslina, kad tiekėjas gali pasirinkti bet kurią skenavimo technologiją, kuri užtikrina projekte reikalaujamą tikslumą, detalumą ir kokybę, lygiavertę arba geresnę nei numatyta projekte. |
| 3. | Projekto aprašyme pateiktas reikalavimas: „Visi 3D skenavimai (žemės darbų, dangų, tiltų, konstrukcijų ir galutinis skenavimas) privalo būti atlikti remiantis tuo pačiu geodeziniu pagrindu [...]“. a. Kokia metodika turi būti taikoma atliekant žemės darbų skenavimus – skenuojant nuo automobiio, naudojant antžeminį skenerį, taškų debesį sukuriant naudojant droną fotogrametrijos būdu, taškų debesį sukuriant skenuojant iš drono? Kokie turi būti šių matavimų tikslumai? b. Kokie konstrukcijų įrengimo etapai turi būti fiksuojami skenuojant? Ar tai būtų kiekvieno atskiro etapo fiksavimas – kaip rostverkų, kolonų, perdangos – ar tai būtų baigto statinio skenavimas? Norint teikti kainos pasiūlymą reikia žinoti konkrečius darbų kiekius. | A: Perkančioji organizacija patikslina, kad tiekėjas gali pasirinkti bet kurią skenavimo metodika, kuri užtikrina projekte reikalaujamą tikslumą, detalumą ir kokybę, lygiavertę arba geresnę nei numatyta projekte. B: Perkančioji organizacija patikslina, kad skenavimas turi būti atliekamas baigto statinio. Skenavimo rezultatuose turi būti aiškiai matomos visos statinio konstrukcijos. |
| 4. | Ar reikalaujami skenavimo tikslumai yra lyginami tik skenavimo ryšio taškuose (su geodeziniu pagrindu), ar turi būti patvirtinti nepriklausomais matavimais nuo geodezinio pagrindo naudojant konvencinius prietaisus – pvz. tacheometrus? Jei taip, prašome pateikti tokios patikros metodiką – matuojamų taškų kiekį nurodytame plote arba kelio atkarpoje, tikrinamus elementus – pvz. asfalto kraštas, šlaito viršus ir pan. | Perkančioji organizacija nenustato konkrečios skenavimo tikslumo patikros metodikos. Rangovas pats pasirenka tinkamus kontrolės būdus ir 3D skenavimo techninėje ataskaitoje turi pateikti įrodymus, kad skenavimo rezultatai atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus ir korektiškai sutampa su TDP modelio koordinatėmis. |
| 5. | Prašau patikslinti projektuojamų L formos kampainių medžiagiškumą, apsaugą nuo korozijos ir kiek tvirtinimo taškų su pagrindu turėtų būti viename kampainyje | Projekte numatytas kampainis yra nerūdijančio plieno, tvirtinimo kiekis pateiktas eilute „Kampainio pritvirtinimas prie pagrindo mūrvinėmis“ (1 kampainis 5 vnt.) |
| 6 | Ką reiškia susisiekimo dalyje, darbo pavadinime esantys nurodymai „įvertinus k=1,1“ arba „(įvertinus sutankinimo koef.)“? Ar tai kiekis su jau įvertintu koeficientu ir tiekėjams papildomai jo vertintis įkainio viduje nebereikia? | Grunto kiekis padidintas įvertinus 1,1 sutankinimo koeficientą. |
| 7 | Kodėl žiedinės sankryžos nr. 1 vidinė danga numatyta kitokia nei kitų žiedinių sankryžų? Prašome pateikti deformacinių siūlių su kampainiais įrengimo detalę ir aprašą šioje konstrukcijoje, kadangi DKŽ nurodyta, kad šiame žiede jos įrenginėjamos, o yra tik detalė su granito trinkelėmis. | Pagal KPT SDK reikalinga tokia konstrukcija. Detalė pateikta Kelių skersinių profilių brėžinio 10 lape bylos 369 lape. Kiekiai pakoreguoti atitinkamai pagal deformacinės siūlės įrengimą 5.5.28.1 eilutė „Temperatūrinių siūlių įrengimas įskaitant ekstrūdinio putų polistirolo 20 mm storio, 280 mm aukščio sudėjimą ir 24 mm tarpiklio įrengimą bei temperatūrinės siūlės užtaisymą mastika“ kiekis 25 m ( 18 siūlių po 1,35 m) Pakoreguotas SPS priedas_Nr.17_DKŽ pridedamas. |
| 8 | Projekte numatyti 60 cm pločio, 15 cm aukščio ir 5 cm gylio latakai yra nestandartinis gaminys ir tokio gaminio Lietuvos rinkoje nėra. Ar šioje pozicijoje galima vertinti kitokių matmenų lataką (pvz LE5-24)? | Projekte numatytas latakas yra parduodamas Lenkijos rinkoje, dėl savo aptakios formos yra pritaikytas įrengimui šalia dangos. Nepritariame latako tipo keitimui. |
| 9 | DKŽ Nr. 2 Susisiekimo dalis. 1. Kelias Nr. A5 nuo 16,465 iki 23,32 km. Yra kelio ženklų skydų montavimas ant santvarinės rėminės atramos SRA6. Klausimas: Ar santvarinė rėminė atrama nebus perstatoma darbų metu? | Rėminės konstrukcijos perstatyti nereikės, tik pakeičiamas skydas. |
| 10 | Prašau atsakykite kuriuo dokumentu vadovaujantis bus vykdami darbai: ĮT ASFALTAS 24 ar ĮT ASFALTAS 25? Šiuo metu galiojantis yra ĮT ASFALTAS 25, pirkimo medžiagos T.S. nurodyta ĮT ASFALTAS 24. | Rangovas turi vadovautis šiuo metu galiojančiu ĮT ASFALTAS 25 |
| 11 | Viaduko per A5 kelią techninių specifikacijų 9.2.2. punkte yra nurodyti reikalingi drenažinės juostos techniniai parametrai: atsparumas temperatūriniams poveikiams -35 ÷+230oC. Mums žinomi drenažinės juostos tiekėjai tokių didelių temperatūrų nedeklaruoja. Pakeiskite šį reikalavimą į atsparumą klojamo asfaltbetonio temperatūrai. | TS 9.2.2 reikalavimas: - atsparumas temperatūriniams poveikiams -35 ÷+230oC tikslinamas į: atsparumas klojamo asfaltbetonio temperatūrai; |
| 12 | Viaduko per A5 kelią techninių specifikacijų 11.2. punkte parašyta, kad deformacinio pjūvio gamintojas turi tenkinti ETAG-Nr. 32 keliamus reikalavimus. Išimkite šį reikalavimą, kadangi vos kelių Europos tiekėjų gamyba yra sertifikuotas pagal minėto ETAG reikalavimus. Šis reikalavimas mažina galimų tiekėjų ratą iki minimumo. | Reikalavimas nekeičiamas. |
| 13 | Viaduko per A5 kelią techninių specifikacijų 9.2.2. nurodyta Elastingų intarpų reikalavimai turi būti ne žemesni nei nurodyta ST 8871063.05:2003 37 lentelėje. Lentelėje nurodoma, kad deformacinio pjūvio intarpui turi būti deklaruojami stiprio tempiant ir plyšimo deformacijos pokyčiai paklojus 2200C asfaltbetonį po 30 min. Nei vienas iš mums žinomų tiekėjų tokių parametrų nedeklaruoja. Taip pat mums yra žinoma apie atliktus tokius bandymus. Bandymu metu dėl didelės temperatūros elastomerinis elementas pradėjo termiškai karbonizuotis, kas yra neleistina. Pabrėžtina, kad minėtų rodiklių nustatinėti nenumato ETAG Nr.32. Išimkite reikalavimą vadovautis statybos taisyklių 37-a lentele. | TS 11.2 reikalavimas: - ,,Elastingų intarpų reikalavimai turi būti ne žemesni nei nurodyta ST 8871063.05:2003 37 lentelėje“ tikslinamas į: Elastingų intarpų reikalavimai: Privalomos savybės; Dydis; Bandymo metodas. Kietumas; deklaruoja gamintojas; ISO 48. Minimalus stipris tempiant; ≥10 N/mm2; ISO 37, 2 tipas. Minimali plyšimo deformacija; ≥350 %; ISO 37, 2 tipas. Savybių pokyčiai po 7 parų, esant 700 C. kietumo pokytis; ≤7 IRHD; ISO 48. stipris tempiant sumažėja; ne daugiau kaip 20 %; ISO 37. plyšimo deformacija sumažėja; ne daugiau kaip 20 %; ISO 37. - ,,Sandarinimo medžiagos turi būti atsparios aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio, rūgštaus vandens, o sąlytyje su asfalto danga gali būti naudojamos ir esant temperatūros poveikiui iki 190oC“ tikslinamas į: ,,Sandarinimo medžiagos turi būti atsparios aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio, rūgštaus vandens, o sąlytyje su asfalto danga atsparios klojamo asfaltbetonio temperatūrai.“ |
| 14 | Vadovaujantis 01_EIR dokumento 1 lentelės 5 punkto 9 eilutėje, skiltyje „Pastabos“, pateikta informacija dėl informacijos pateikimo plano (MIDP) parengimo, prašome pateikti MIDP šabloną. | Perkančioji organizacija teikia MIDP šabloną MIDP šablonas pridedamas. |
| 15 | Pagal SPS priedo Nr. 8 Darbu_sutartis_A5_Kaunas-Marijampole-Suvalkai nuo 16.465 iki 23.32 km rekonstr 38 punktą prašome patikslinti, ar statybos darbų technologijos projektas turi būti modeliuojamas 3D? | Perkančioji organizacija patikslina, kad statybos darbų technologijos projektas neturi būti modeliuojamas 3D formatu. |
| 16 | Ar Užsakovas pateiks Rangovui TDP modelį .ifc ir motininiais formatais? | Perkančioji organizacija Rangovui pateiks TDP modelio .ifc ir gimtuosius formatus. |
| 17 | Dokumentuose 01_EIR ir 02_priedas_BEP, 2 lentelėje 2 punkte, pastebėti informacijos neatitikimai. 4.1. 01_EIR pateikti rangos darbams taikomi atvejai: Kiekių skaičiavimai; Statybos darbų techninė priežiūra; Išpildomasis modeliavimas. 4.2. 02_priedas_BEP pateikti rangos darbams taikomi atvejai: Kiekių skaičiavimai; Projekto etapų planavimas; Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė; Statybos procesų modeliavimas ir valdymas; Statybos darbų techninė priežiūra; Išpildomasis modeliavimas. Prašome patikslinti, kuo vadovautis? | Perkančioji organizacija patikslina, kad reikia vadovautis dokumentu „01_EIR-Užsakovo_reikalavimai_informacijai“. |
| 18 | Vadovaujantis dokumento 01_EIR 2 lentelės 9 punkte, skiltyje „Pastabos“, pateikta informacija, prašome pateikti išaiškinimą dėl faktinių kiekių nurodymo BIM modelio atributuose. Pavyzdžiui, jei modelyje yra 20 vienodų kelio ženklų, ar kiekvieno atskiro kelio ženklo elemento atributuose turi būti nurodomas bendras visų tokių elementų kiekis, ar tik konkretaus elemento kiekis? | Perkančioji organizacija patikslina, konkretaus elemento kiekis. |
| 19 | Dokumente 01_EIR 2 lentelės 9 punkte, skiltyje „Pastabos“, nurodyta, kad atskiriems modelio elementams atributuose turi būti pateikiami faktiniai kiekiai. Prašome nurodyti, kokius mato vienetus reikia taikyti faktiniams kiekiams atskiriems modelio elementams? | Perkančioji organizacija nenurodo konkrečių mato vienetų. Faktiniai kiekiai turi būti pateikiami pagal kiekvieno modelio elemento pobūdį, taikant įprastus projektavimo ir statybos praktikoje naudojamus mato. Už tinkamą mato vienetų parinkimą atsakingas modelį rengiantis tiekėjas. |
| Perkančioji organizacija dalyviams suteikia galimybę detaliau įsigilinti į projektinius sprendinius, kiek įmanoma didesnį aiškumą prieš teikiant pasiūlymus, teikia A5 jungtinio statinio informacinio modelio 3(D modelio) nuorodą: https://autode.sk/45E17wY Prašome vadovautis teikiant pasiūlymus |  |  |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.