ŠVIESOFORŲ POSTŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – šviesoforų postų remonto darbai (toliau – Darbai). Darbų, įskaitant Darbams reikalingas medžiagas, įrangą (žr. sąvokas), sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede. Su darbams įvykdyti reikalinga dokumentacija Rangovas galės susipažinti Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste.

Darbų kiekis: techninės specifikacijos 1 priede nurodytas kiekis yra preliminarus ir gali kisti (didėti arba mažėti) neviršijant pirkimo sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Darbų kiekio.

Darbų vykdymo laikotarpis – 32 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų vykdymo vieta – Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

Sąvokos:

Šviesoforų postas – šviesoforų postą sudaro: šviesoforai, šviesoforų valdikliai, vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo stebėjimo kamerų techninės spintos, šviesoforų atramos, pamatai, ažūrinės konstrukcijos, gembės, elektros, signaliniai ir kiti kabeliai, transporto srautų jutikliai ir jų zonos, pėsčiųjų, dviratininkų mygtukai, garsiniai signalai, šviesoforų laiko atskaitos, raudono šviesoforo signalo įjungimo jutikliai bei kita įranga.

Medžiagos – visos Darbams naudotos medžiagos (pvz., atramos, kabeliai, signalinės juostos ir kt.).

Įranga – visa Darbų metu įrengiama šviesoforų postų įranga, įrenginiai, komponentai (pvz., šviesoforai, jutikliai, garsiniai signalai, plokštės ir kt.).

Skaitmeninė duomenų bazė – Užsakovo informacinė sistema.

Bendrieji reikalavimai

- Rangovas turės atlikti Vilniaus miesto šviesoforų postų remonto darbus. Visi techninėje specifikacijoje įvardinti Darbai neapima šviesoforų postų priežiūros paslaugų, įskaitant šviesoforų postų įrangos atstatymo po eismo įvykių.

- Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje išvardintais Darbais. Darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga turi būti įskaičiuotos į Darbų įkainius remiantis Techninės specifikacijos 1 priede pateiktu sąrašu. Užsakovas pasilieka teisę pateikti Rangovui naują arba naudotą šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą ir kitas medžiagas iš savo turimų atsarginių detalių, medžiagų sandėlio Darbams pagal Techninės specifikacijos 1 priedo 8 punkte pateiktą sąrašą atlikti. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi įsivertinti išlaidas, susijusias su Užsakovo pateikiamų medžiagų, įrangos pasiėmimu iš Užsakovo nurodytos vietos Vilniaus mieste, esant poreikiui Rangovas turės pristatyti Užsakovui demontuotą įrangą ar medžiagas į Užsakovo nurodytą vietą Vilniaus mieste. Rangovas turi įsivertinti, kad Darbų atlikimo metu galimi šviesoforų programų pakeitimai. Tokiu atveju, Darbų apimtyje, Rangovas turės pasiimti plokštes su įrašyta programa iš Užsakovo nurodytos vietos Vilniaus mieste, pakeisti plokštes valdiklyje ir senas plokštes pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą Vilniaus mieste.

- Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais Darbų vykdymą. Visa Darbams vykdyti naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.

- Rangovas Darbų atlikimo metu privalo vadovautis 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, 2010 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis (aktualiomis redakcijomis) bei turi užtikrinti Darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

- Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. Vykdydamas darbus, Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į darbų vykdymo zonos ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl Rangovo kaltės.

- Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka Rangovas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus Darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta, pažymėta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių ir 2012 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose su šviesą atspindinčiais elementais, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Jeigu dangoms atstatyti (sutvarkyti) bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki Darbų, šių medžiagų naudojimą Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangoms atstatyti naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą. Atlikęs darbus, Rangovas turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose. Kanalams ir kabeliams kloti draudžiama pjauti (ar kitaip ardyti) dviračių takų, asfalto dangas (netaikoma indukcinių jutiklių įrengimo darbams).

- Rangovas negalės atlikti Darbų piko valandomis (pirmadienį-ketvirtadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 19.00 val., o penktadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 15.00 val. iki 19.00 val.), jeigu Darbų metu bus ribojamas eismas.

- Vykdydamas Darbus, šviesoforų postų išjungimą Rangovas turi atskirai derinti su Užsakovu. Prieš pradedant vykdyti Darbus, susijusius su šviesoforų išjungimu šviesoforų poste ar eismo ribojimu, būtina raštu pranešti Užsakovui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) už eismo organizavimą atsakingam skyriui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios ir, tik gavus Užsakovo pritarimą, leidžiama pradėti vykdyti planinius Darbus. Eismo reguliavimą sankryžoje užtikrinti pasitelkiant reguliuotojus arba policijos pareigūnus.

- Nuo Darbų vykdymo pradžios iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo už darbų zonoje vykdomus Darbus ir tinkamą sankryžos funkcionalumą (koks buvo iki Darbų pradžios) atsako Rangovas.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą remontuojamų šviesoforų postų veikimą, jei su Užsakovu nebuvo suderintas šviesoforų posto išjungimas.

- Atsiradus gedimui, kurį sukėlė Rangovo vykdomi Darbai, Rangovas jį turi pašalinti per:

  - 6 (šešias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo, jei sankryža neveikia (šviesoforai neveikia (juodi), mirksi (geltoni) arba šviesoforų signalai reguliavimo metu nepersijungia) arba neveikia transporto ir pėsčiųjų jutikliai.

  - 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo, jei yra užtikrinamas sankryžos veikimas (eismas reguliuojamas šviesoforų signalais ir veikia transporto ir pėsčiųjų jutikliai).

  - Jeigu gedimą užfiksuoja Rangovas, apie jį nedelsdamas (ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo gedimo fiksavimo) turi informuoti Užsakovą ir pašalinti gedimą Techninėje specifikacijoje numatytais terminais, fiksuojamais nuo pranešimo apie gedimą Užsakovui.

  - Apie gedimus Rangovas informuojamas el. paštu. Jei per Techninėje specifikacijoje nustatytus terminus Rangovas nepašalina gedimo, Užsakovas įgyja teisę užsakyti gedimo šalinimo paslaugas iš Trečiųjų šalių. Rangovas privalės Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui apmokėti išlaidas, kurias jis patyrė ar patirs įsigydamas Rangovo neatliktus gedimo šalinimo darbus iš Trečiųjų šalių.

- Rangovas neprivalo atlikti kelio ženklų įrengimo, vertikaliojo ir horizontaliojo ženklinimo darbų, kuriuos vykdo VMSA arba su VMSA sutartį turintis rangovas, tačiau Rangovas privalo suderinti Darbus su VMSA ir kelio ženklų įrengimo, vertikaliojo ir horizontaliojo ženklinimo darbus vykdančiu rangovu, jeigu Darbus reikia atlikti lygiagrečiai su kelio ženklų įrengimo, vertikaliojo ir horizontaliojo ženklinimo darbais.

- Rangovas privalo derinti Darbus su kitomis suinteresuotomis šalimis (pavyzdžiui, Darbų objekto ribose kitus darbus atliekančiais rangovais, tinklų savininkais), su kuriomis reikalinga suderinti vykdomus Darbus.

Reikalavimai darbų vykdymui

- Rangovas turi vykdyti komunikaciją darbų atlikimo klausimais el. paštu. Rangovas el. paštu (ar kitu Užsakovo nurodytu būdu) turės priimti užsakymus, išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie užsakymų atlikimo eigą, sunaudotas medžiagas bei kitą Užsakovo prašomą informaciją. Bendravimas tarp Užsakovo ir Rangovo ir užsakymų teikimas turi vykti lietuvių kalba.

- Užsakymų Darbams pateikimo tvarka:

  - Užsakovas nurodo reikiamų atlikti Darbų poreikį ir terminus.

  - Rangovas turi pateikti Užsakovui Darbų sąmatą nurodydamas preliminarias Darbų apimtis ir Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir (ar) įrangos kiekius ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo Užsakovo prašymo.

  - Užsakovas per 3 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą Darbų sąmatą ir pateikia pastabas, jei tokių yra.

  - Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamą atskirą užsakymą elektroniniu paštu ir (ar) per Užsakovo administruojamą užsakymų teikimo sistemą.

- Darbų vykdymo tvarka:

  - Rangovas turi atlikti Darbus pagal Užsakovo užsakyme pateiktą informaciją, brėžinius, schemas ar kt.

  - Jei Užsakovas nurodo Darbų vykdymo etapus, Rangovas turi į tai atsižvelgti. Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti darbų atlikimo grafiką ir suderinti jį su Užsakovu iki Darbų vykdymo pradžios.

  - Rangovas kiekvieno užsakymo vykdymo metu turi informuoti Užsakovo Eismo valdymo centrą (toliau – EVC) prieš Darbų pradžią ir juos pabaigus.

  - Užsakovas turi teisę atlikti patikrinimus Darbų vietoje. Rangovas turi atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir atlikti reikiamas korekcijas.

  - Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi fotografuoti vykdomus kabelių klojimo darbus, pradūrimų, movų vietas ar kitus paslėptus darbus, ir pateikti nuotraukas Užsakovui.

  - Atlikus įrangos demontavimo, perkėlimo darbus, atramose likusios kiaurymės turi būti sandariai uždengtos, sukuriant tolygų paviršių be nelygumų ir po dažymo nepaliekant spalvų skirtumų. Demontavus atramą, Rangovas turi atstatyti dangas visu pažeidimo plotu, nepaliekant ertmių.

  - Esant poreikiui, gali būti organizuojami gyvi susitikimai Darbų vietoje su Užsakovo, Rangovo ir VMSA atstovais.

  - Rangovui kilus abejonių dėl Darbų vykdymo (įrangos perkėlimo, įrengimo, demontavimo vietos, kiekio ar kt.), Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir, esant poreikiui, išsikviesti Užsakovo atstovą tiksliai vietai nustatyti.

- Rangovas turi atlikti ir perduoti Užsakovui užsakyme nurodytus Darbus per užsakyme nurodytus terminus. Darbų terminas kiekvienu atveju gali būti skirtingas, tačiau ne ilgesnis nei 15 kalendorinių dienų, neįskaitant Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir (ar) įrangos tiekimo termino, nurodyto techninės specifikacijos 19 punkte, ir išpildomųjų topografinės, geodezinės nuotraukų pateikimo termino, nurodyto techninės specifikacijos 21 punkte.

- Pagal pateiktą užsakymą Rangovas įvertina Darbų apimtis ir Darbams atlikti reikiamą medžiagų ir (ar) įrangos kiekį. Jeigu Rangovas neturi pakankamo kiekio medžiagų ir (ar) įrangos Darbams vykdyti, susikomplektuoti reikiamas medžiagas ir (ar) įrangą Rangovas turi per ne daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (netaikoma perkėlimo darbams, kabelių įrengimo darbams, demontavimo darbams ir darbams, kai medžiagas pateikia Užsakovas (pagal Techninės specifikacijos 1 priedo lentelės 1, 3, 6, 8 punktus). Jei reikalinga naujų atramų gamyba, Rangovas atramas turi susikomplektuoti per ne daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Išpildomąsias topografines, geodezines nuotraukas Rangovas turi pateikti iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, tačiau ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos (Užsakovui pareikalavus, kartu su ataskaita, patvirtinančia, kad erdviniai duomenys yra priimti).

- Apie užsakymo atlikimą Užsakovas turi būti informuotas el. paštu. Papildomai turi būti pateiktos atliktų darbą faktą įrodančios nuotraukos. Užsakovo atsakingiems asmenims turės būti suteikta prieiga be unikalios papildomos programinės įrangos peržiūrėti nuotraukas.

- Rangovas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu turi kaupti duomenis apie naudotas medžiagas, įrengtą įrangą, demontuotas medžiagas ir (ar) įrangą. Rangovas į skaitmeninę duomenų bazę (Užsakovo nurodytą informacinę sistemą, prie kurios prieigą suteiks Užsakovas) turės įvesti Užsakovo prašomą informaciją ir duomenis apie atliktus darbus sankryžoje, įrengtą, demontuotą, perkeltą įrangą ir (ar) medžiagas (žr. 24.5 punktą). Užsakovui pareikalavus, Rangovas turės pateikti ataskaitas apie per Užsakovo nurodytą pirkimo sutarties laikotarpį atliktus Darbus, naudotas medžiagas, įrengtą įrangą, demontuotas medžiagas ir (ar) įrangą Užsakovo nurodytu elektroniniu formatu (pavyzdžiui, .docx, .xlsx, .pdf).

- Kiekvieną Darbų atlikimo metu įvykdytą šviesoforų posto darbo režimų keitimą Rangovas turi pažymėti šviesoforų valdiklyje esančiame popieriniame šviesoforų posto priežiūros žurnale arba kitame Užsakovo nurodytame elektroniniame dokumente.

Baigiamosios nuostatos

- Atlikęs Darbus, iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo (už priėmimo–perdavimo akto parengimą atsakingas Rangovas), Rangovas privalo pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją Užsakovo nurodytu elektroniniu formatu (pavyzdžiui, .pdf, .xlsx, .dwg., .Adoc., .docx):

  - Naudotų  medžiagų, įrangos sertifikatus, gamintojo aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas;

  - Kabelių ir kitos įrengtos instaliacijos izoliacijos varžų, pereinamųjų kontaktų, įžemintuvų varžų matavimo protokolus;

  - Šviesoforų ir jutiklių kabelių komutacines lenteles;

  - Naujai įrengtų inžinerinių tinklų išpildomąsias topografinę, geodezinę nuotraukas, kurios taip pat turi būti pateiktos UAB „ID Vilnius“ tinklams atvaizduoti sistemoje. Užsakovui pareikalavus, kartu su topografine, geodezine nuotraukomis, Rangovas turi pateikti „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti“ ataskaitą, patvirtinančią, kad erdviniai duomenys yra priimti;

  - Į skaitmeninę duomenų bazę įvesti informaciją apie atliktus darbus ir pakeitimus sankryžoje, nurodant sankryžos numerį, pavadinimą, demontuotos ir (ar) naujai sumontuotos įrangos, medžiagų pavadinimus, įrangos komercinius pavadinimus, pagaminimo metus, įrengimo datą, identifikacinius numerius, perkeltų atramų ir (ar) įrangos vietas ir kitą Užsakovo prašomą informaciją. Sistemai neveikiant, Užsakovo prašomą informaciją teikti kitu Užsakovo nurodytu būdu;

  - Jutiklių testavimo (konfigūravimo) protokolus;

  - Pažymą apie demontuotos įrangos utilizavimą;

  - Užsakovui pareikalavus, atliktų darbų nuotraukas (įskaitant kasimo darbų metu padarytas nuotraukas);

  - Užsakovui pareikalavus, naujai įrengtos įrangos (pavyzdžiui, jutiklių) konfigūravimo instrukcijas;

  - Atnaujintą šviesoforais valdomos sankryžos schemą, jei tai reikalinga.

Garantijos sąlygos

- Garantija atliktiems Darbams:

  - Darbų, įskaitant Darbams naudotas medžiagas, garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus.

  - Garantija įrangai: naujai sumontuotai šviesoforų posto įrangai (įskaitant programinę įrangą) Rangovas suteikia pasiūlyme nurodytą garantiją, kuri negali būti trumpesnė nei 2 metai. Pasiūlyme nurodytas garantijos terminas įrašomas pirkimo sutartyje. Jeigu įrangos gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 2 metų kokybės garantiją, įrangai turi būti taikoma gamintojo garantija ir pasiūlyme nurodytas papildomas garantijos terminas.

- Darbų ir įrangos garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

- Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalės savo sąskaita ir ištekliais pašalinti rašte (elektroniniame laiške) nurodytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus per 72 val. (jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino) nuo raštiško Užsakovo pranešimo (elektroninio laiško) apie Darbų trūkumus ir (ar) defektus gavimo.

- Garantinis gedimas – visi garantiniu laikotarpiu (terminu) įvykę naujai sumontuotos įrangos (įskaitant programinę įrangą) ir (ar) komponento gedimai ar nustatyti atliktų Darbų trūkumai, nepriklausomai nuo gedimo ar trūkumo tipo ir priežasties, išskyrus:

  - Gedimus ar trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., įrangos sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų);

  - Gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

  - Gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka Rangovui).

  - Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Rangovas turi atlikti savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio gedimo tipo.

Pastaba. Jeigu techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedus) apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – Rangovo pareiga.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Darbų kiekiai (kartu su medžiagomis, įranga)

| Eil. nr. | Darbai, įskaitant medžiagas, įrangą, reikalingus komutavimo, sujungimo ir visus kitus darbus, reikalingus darbams atlikti ir tinkamam (pilnam) įrangos funkcionavimui | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis sutarties laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkėlimo darbai (įskaitant išjungimo, demontavimo, montavimo, pajungimo, konfigūravimo, komutavimo, sujungimo ir visus kitus darbus, reikalingus darbams atlikti ir tinkamam (pilnam) įrangos funkcionavimui): | - | - |
| 1.1. | Šviesoforo atramos su visa ant jos esančia įranga (šviesoforais, jų skydais, šviesoforų sekcijomis, mygtukais, jutikliais, garsiniais signalais, ženklais ir kt.) ir esamu pamatu perkėlimas | Vnt. | 15 |
| 1.2. | Šviesoforo ar transporto jutiklio atramos su gembe ir visa įranga (šviesoforais, jų skydais, šviesoforų sekcijomis, mygtukais, jutikliais, garsiniais signalais, ženklais ir kt.) ir esamu pamatu perkėlimas (įskaitant perkeltų jutiklių konfigūravimą) | Vnt. | 7 |
| 1.3. | Transporto jutiklio atramos su jutikliais, kelio ženklais ir esamu pamatu perkėlimas ir jutiklių konfigūravimas | Vnt. | 2 |
| 1.4. | Naujo pamato (VGAP-1) įrengimas vykdant atramos perkėlimą (įskaitant esamo pamato demontavimą ir utilizavimą) | Vnt. | 2 |
| 1.5. | Naujo pamato (VGAP-2) įrengimas vykdant atramos perkėlimą (įskaitant esamo pamato demontavimą ir utilizavimą) | Vnt. | 2 |
| 1.6. | Naujo pamato (VGAP-3) įrengimas vykdant atramos perkėlimą (įskaitant esamo pamato demontavimą ir utilizavimą) | Vnt. | 2 |
| 1.7. | Naujo pamato (VGAP-6) įrengimas vykdant atramos perkėlimą (įskaitant esamo pamato demontavimą ir utilizavimą) | Vnt. | 1 |
| 1.8. | Naujo pamato (SJR-5) įrengimas vykdant atramos perkėlimą (įskaitant esamo pamato demontavimą ir utilizavimą) | Vnt. | 1 |
| 1.9. | Šviesoforo (su skydu ir (ar) sekcijomis) ir su ženklais perkėlimas ant šviesoforų, gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramos | Vnt. | 35 |
| 1.10. | Šviesoforo (su skydu ir (ar) sekcijomis) ir su ženklais perkėlimas ant šviesoforų, gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramos (ant gembės) | Vnt. | 10 |
| 1.11. | Šviesoforo perkabinimas ant esamos atramos | Vnt. | 3 |
| 1.12. | Šviesoforo (su skydu ir (ar) sekcijomis) ir su ženklais perkėlimas ant naujai įrengtos gembės ant gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramos (su gembe), numatant individualiai suprojektuotą gembę | Vnt. | 1 |
| 1.13. | Transporto jutiklio perkėlimas ant šviesoforo, jutiklio, gatvių apšvietimo, kontaktinio tinklo atramos (įskaitant jutiklio konfigūravimo darbus) | Vnt. | 6 |
| 1.14. | Transporto jutiklio perkėlimas ant naujai įrengtos gembės ant gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramos (su gembe), numatant individualiai suprojektuotą gembę ir įskaitant jutiklio konfigūravimo darbus | Vnt. | 1 |
| 1.15. | Raudono šviesoforo signalo įjungimo radaro perkėlimo darbai ir konfigūravimas | Vnt. | 1 |
| 1.16. | Valdiklio perkėlimo darbai | Vnt. | 1 |
| 1.17. | Elektros apskaitos spintos perkėlimo darbai | Vnt. | 1 |
| 1.18. | Vaizdo stebėjimo kamerų spintos perkėlimo darbai | Vnt. | 1 |
| 1.19. | Vaizdo stebėjimo kameros perkėlimo darbai | Vnt. | 2 |
| 1.20. | Garsinio signalo perkėlimo darbai | Vnt. | 2 |
| 1.21. | Mygtuko perkėlimo darbai | Vnt. | 5 |
| 1.22. | Šviesoforo linzės (kaukės) perkėlimo darbai | Vnt. | 8 |
| 1.23. | Šviesoforo linzės (kaukės) perkėlimo darbai (ant gembės) | Vnt. | 5 |
| 1.24. | Stulpelio dviračių mygtukui perkėlimo darbai | Vnt. | 1 |
| 2. | Atramų įrengimo darbai (atramų aukštis nurodytas nuo žemės paviršiaus, pamatai virš žemės turi būti išlindę 10 cm, įrengtos naujos atramos turi būti įžemintos): | - | - |
| 2.1. | Atramos h=1,35 m su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 2.2. | Atramos h=2 m su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.3. | Atramos h=4 m su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 10 |
| 2.4. | Atramos h=6 m su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 2.5. | Atramos su gembe h=6, l=2 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.6. | Atramos su gembe h=6, l=3 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.7. | Atramos su gembe h=6, l=4 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 2.8. | Atramos su gembe h=6, l=5 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.9. | Atramos su gembe h=6, l=6 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 2.10. | Atramos su gembe h=6, l=7 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 2.11. | Atramos su gembe h=6, l=8 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 2.12. | Atramos su gembe h=7, l=3 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.13. | Atramos su gembe h=7, l=4 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.14. | Atramos su gembe h=7, l=5 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.15. | Atramos su gembe h=7, l=6 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.16. | Atramos su gembe h=7, l=7 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.17. | Atramos su gembe h=8, l=4 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.18. | Atramos su gembe h=8, l=5 m ir su pamatu įrengimas, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.19. | Gembės l=2 m įrengimas ant kontaktinio tinklo ar apšvietimo atramos, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 2.20. | Gembės l=4 m įrengimas ant kontaktinio tinklo ar apšvietimo atramos, cinkuota, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 3. | Kabelių įrengimo darbai: | - | - |
| 3.1. | Kabelių sujungimo movos įrengimo darbai | Vnt. | 15 |
| 3.2. | Signalinio kabelio klojimas, 5x1,5 mm2, YSLY JZ- 600 su HDPE ø50mm | m | 60 |
| 3.3. | Signalinio kabelio klojimas, 12x1,5 mm2, YSLY JZ-600 su HDPE ø50mm | m | 50 |
| 3.4. | Signalinio kabelio klojimas, 25x1,5 mm2, YSLY JZ-600 su HDPE ø110mm | m | 50 |
| 3.5. | Signalinio kabelio klojimas, 34x1,5 mm2, YSLY JZ-600 su HDPE ø110mm | m | 290 |
| 3.6. | Transporto jutiklio kabelio įrengimo darbai 5x1,5 mm2 YSLY JZ-600 su HDPE ø50mm | m | 390 |
| 3.7. | Transporto jutiklio kabelio įrengimo darbai 6x2x0,25 mm2 LiYCY su HDPE ø50mm | m | 50 |
| 3.8. | Indukcinių jutiklių ryšio kabelio įrengimo darbai 10x2x0,8 mm2 A-2YF(L)2Y su HDPE ø110mm | m | 100 |
| 3.9. | Įvadinio elektros kabelio įrengimo darbai, 4x16 AL arba 3x10 CU su HDPE ø110mm | m | 30 |
| 3.10. | Maitinimo kabelio klojimas, 3x2,5 mm3 su HDPE ø50mm | m | 30 |
| 3.11. | UTP ryšio (lauko sąlygoms) 5E kategorijos kabelių vamzdžiuose klojimas su HDPE ø50mm | m | 50 |
| 3.12. | Komutacinės dėžutės įrengimo darbai, metalinė, padengta milteliniais dažais, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 1 |
| 3.13. | Komutacinės dėžutės įrengimo darbai, plastikinė, spalva – RAL 9004 MATT | Vnt. | 2 |
| 3.14. | Apsauginio gofruoto vamzdžio klojimo darbai (su signaline juosta) | m | 50 |
| 3.15 | Tranšėjos kasimo darbai | m | 650 |
| 3.16. | Požeminis valdomas gręžimas | m | 80 |
| 4. | Šviesoforų įrengimo darbai: | - | - |
| 4.1. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø300 mm trijų sekcijų. | Vnt. | 5 |
| 4.2. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø200 mm trijų sekcijų. | Vnt. | 15 |
| 4.3. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø200 mm trijų sekcijų (ant gembės) | Vnt. | 5 |
| 4.4. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø200 mm dviejų sekcijų (su pėsčiųjų arba pėsčiųjų ir dviratininkų linzėmis (kaukėmis)) | Vnt. | 5 |
| 4.5. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø100 mm trijų sekcijų (su dviratininkų linzėmis (kaukėmis)) | Vnt. | 2 |
| 4.6. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø300 mm vienos sekcijos (su linze (kauke)) | Vnt. | 10 |
| 4.7. | Pilnai sukomplektuotų šviesoforų įrengimo darbai Ø200 mm vienos sekcijos (su linze (kauke) ir specialiu laikikliu) | Vnt. | 3 |
| 4.8. | Šviesoforo skydo įrengimo darbai Ø300 mm trijų sekcijų | Vnt. | 10 |
| 4.9. | Šviesoforo skydo įrengimo darbai Ø200 mm trijų sekcijų | Vnt. | 4 |
| 4.10. | Šviesoforo skydo įrengimo darbai Ø200 mm trijų sekcijų (ant gembės) | Vnt. | 6 |
| 4.11. | Šviesoforo skydo įrengimo darbai Ø300 mm vienos sekcijos. | Vnt. | 10 |
| 4.12. | Šviesoforo linzės (kaukės) įrengimo/pakeitimo darbai Ø300 mm | Vnt. | 40 |
| 4.13. | Šviesoforo linzės (kaukės) įrengimo/pakeitimo darbai Ø200 mm | Vnt. | 70 |
| 4.14. | Šviesoforo linzės (kaukės) įrengimo/pakeitimo darbai Ø200 mm (ant gembės) | Vnt. | 180 |
| 4.15. | Šviesoforo laikiklio (ant gembės) įrengimo darbai | Vnt. | 10 |
| 5. | Jutiklių įrengimo darbai: | - | - |
| 5.1. | Infraraudonųjų spindulių transporto ir dviratininkų jutiklio įrengimo darbai | Vnt. | 1 |
| 5.2. | Infraraudonųjų spindulių pėsčiųjų jutiklio įrengimo darbai | Vnt. | 1 |
| 5.3. | Vaizdo atpažinimo transporto jutiklio įrengimo darbai | Vnt. | 1 |
| 5.4. | Infraraudonųjų spindulių transporto jutiklio BPL 3 plokštės įrengimo darbai | Vnt. | 2 |
| 5.5. | Vaizdo atpažinimo transporto jutiklio Siemens C900 DIB plokštės įrengimo darbai | Vnt. | 1 |
| 5.6. | Indukcinio jutiklio asfalto dangoje Siemens C900 LD4 plokštės įrengimo darbai | Vnt. | 1 |
| 5.7. | Indukcinio jutiklio asfalto dangoje įrengimo darbai (kai užsakoma 1 vnt. sankryžoje) | Vnt. | 20 |
| 5.8. | Indukcinio jutiklio asfalto dangoje įrengimo darbai (kai užsakoma daugiau nei 1 vnt. sankryžoje) | Vnt. | 120 |
| 5.9. | Garsinio signalo įrengimo darbai | Vnt. | 5 |
| 5.10. | Bendrojo arba pėsčiųjų mygtuko įrengimo darbai | Vnt. | 5 |
| 5.11. | Dviratininkų mygtuko įrengimo darbai | Vnt. | 5 |
| 6. | Demontavimo darbai (utilizavimas vykdomas tik jei Užsakovas užsakyme nurodo tokį poreikį): | - | - |
| 6.1. | Šviesoforo atramos (su ant jos esančia įranga) su pamatu demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 5 |
| 6.2. | Šviesoforo atramos (su ant jos esančia įranga) su gembe ir pamatu demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 10 |
| 6.3. | Gembės (su ant jos esančia įranga) demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 2 |
| 6.4. | Šviesoforo (su sekcijomis, skydais, linzėmis) demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 8 |
| 6.5. | Šviesoforo (su sekcijomis, skydais, linzėmis) demontavimas ir utilizavimas (ant gembės) | Vnt. | 7 |
| 6.6. | Šviesoforo sekcijos demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 3 |
| 6.7. | Šviesoforo sekcijos demontavimas ir utilizavimas (ant gembės) | Vnt. | 2 |
| 6.8. | Šviesoforo skydo demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 3 |
| 6.9. | Šviesoforo skydo demontavimas ir utilizavimas (ant gembės) | Vnt. | 2 |
| 6.10. | Mygtuko demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 2 |
| 6.11. | Garsinio signalo demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 2 |
| 6.12. | Jutiklio demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 1 |
| 6.13. | Valdiklio demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 1 |
| 6.14. | Vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 1 |
| 6.15. | Stulpelio dviračių mygtukui demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 1 |
| 6.16. | Šviesoforo linzės (kaukės ar lipduko) demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 10 |
| 6.17. | Šviesoforo linzės (kaukės ar lipduko) demontavimas ir utilizavimas (ant gembės) | Vnt. | 5 |
| 6.18. | Elektros apskaitos spintos demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 1 |
| 6.19. | Vaizdo kamerų spintos demontavimas ir utilizavimas | Vnt. | 1 |
| 7. | Kiti darbai: | - | - |
| 7.1. | Jutiklio konfigūravimas | Vnt. | 5 |
| 7.2. | Maitinimo bloko, skirto jutiklių maitinimui (montuojamas valdiklyje ant DIN bėgelio), įrengimo darbai | Vnt. | 6 |
| 7.3. | Sąsajos kabelio, skirto jutiklio BPL plokštei prijungti prie valdiklio jutiklių I/O sąsajos plokštės, įrengimo darbai | Vnt. | 6 |
| 7.4. | Šviesoforo pertvarkymo darbai iš trijų sekcijų į dviejų sekcijų, įskaitant esamų linzių (kaukių ar lipdukų) demontavimo ir naujų linzių (kaukių) Ø200 mm įrengimo darbus | Vnt. | 25 |
| 7.5. | Šviesoforo pertvarkymo darbai (pavyzdžiui, skydo demontavimas, sekcijos demontavimas, sekcijos perkėlimas) | Vnt. | 3 |
| 7.6. | Šviesoforo pertvarkymo darbai (pavyzdžiui, skydo demontavimas, sekcijos demontavimas arba sekcijos perkėlimas (ant gembės) | Vnt. | 2 |
| 7.7. | Šviesoforo ar transporto jutiklio atramos pamato remontas (pagilinimas, pakėlimas) | Vnt. | 7 |
| 7.8. | Mygtuko krypties lipduko klijavimo darbai | Vnt. | 4 |
| 7.9. | Mygtuko dangtelio (sensoriaus) pakeitimo darbai | Vnt. | 2 |
| 8. | Darbai, neįskaitant įrangos (sąraše minimą įrangą pateikia Užsakovas. Rangovas turi įsivertinti reikiamų komplektuojančių/montavimo medžiagų poreikį, įskaitant reikalingus komutavimo, sujungimo darbus): | - | - |
| 8.1. | Jutiklio sąsajos plokštės (pavyzdžiui, BPL) įrengimo darbai | Vnt. | 6 |
| 8.2. | Šviesoforo linzės (kaukės) įrengimo darbai (300 mm ar 200 mm) | Vnt. | 20 |
| 8.3. | Šviesoforo linzės (kaukės) įrengimo darbai (300 mm ar 200 mm) (ant gembės) | Vnt. | 20 |
| 8.4. | Sutartyje nenumatyti darbai, susiję su šviesoforų postų įrangos ir inžinerinių tinklų patikra, įrengimu, demontavimu, komutavimu | Val. | 100 |
| 8.5. | Valdiklio praplėtimo plokštės kartu su valdiklio I/O plokšte įrengimo darbai | Vnt. | 5 |
| 8.6. | Garsinio signalo įrengimo darbai | Vnt. | 1 |
| 8.7. | Pėsčiųjų, bendrojo ar dviratininkų mygtuko įrengimo darbai | Vnt. | 3 |
| 8.8. | Garsinio signalo modernizavimo darbai (Bluetooth modulio įrengimas, programavimas ir konfigūravimas) | Vnt. | 1 |

Techninės specifikacijos

2 priedas

Reikalavimai medžiagoms, įrangai

Visos metalinės Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir įrangos dalys turi būti tolygiai padengtos cinku, dažais (dažoma milteliniu būdu), nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų. Spalvą pagal RAL nurodo Užsakovas.

Rangovo naudojamos medžiagos ir įrengiama įranga turi atitikti Užsakovo pateiktus techninius reikalavimus:

- Šviesoforų postų įrangos įrengimas, šviesoforų signalų rodyklių ir simbolių (linzių) matmenys turi atitikti Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (su aktualiais pakeitimais), reikalavimus.

- Reikalavimai šviesoforams ir jų sekcijoms:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šviesos intensyvumas | Ø200mm - >200 cd Ø300mm - >300 cd |
| 2 | Šviesoforo modulių spalvos bangos ilgis | Raudona 613.5–631 nm Geltona 585–597 nm Žalia 498.5–508 nm Balta – bangos ilgio reikalavimas nekeliamas |
| 3 | Darbinė įtampa | 230 V AC – 10/+15% |
| 4 | Dažnis | 50 Hz+/- 10% |
| 5 | Energijos suvartojimas | Vieno šviesoforo (3 sekcijų) ne daugiau kaip 36W: 5.1. Raudono modulio – 12–17W 5.2. Geltono modulio – 8–12W 5.3. Žalio – 12–17W 5.4. Balto modulio – 12–17W |
| 6 | Temperatūra | Klasės A, B, C, atitinka EN 12368 |
| 7 | Modulio IP klasė | IP65 pagal EN 60529 |
| 8 | Korpuso IP klasė | IP54 pagal EN 60529 |
| 9 | Lęšių atsparumas smūgiui | IR3 pagal EN 60598 |
| 10 | Elektromagnetinis suderinamumas | Atitinkantis EN 50293 |
| 11 | Elektros sauga | Ne žemesnė nei klasė II, atitinkanti standartą EN 61140 |
| 12 | Iliuzinis efektas | Ne žemesnė kaip 5 klasė |
| 13 | Technologija | 100 % LED |

- Reikalavimai žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiams:

| Eil. Nr. | Charakteristika |  |  |  | Techniniai duomenys |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaminio sertifikavimas |  |  |  | Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai |  |
| 2 | Vamzdis pagamintas iš plastiko |  |  |  | HDPE (PE-HD) |  |
| 3 | Vamzdžių gabaritiniai matmenys |  |  |  | Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę |  |
| 4 | Vamzdžio išorinė sienelė |  |  |  | Nustatoma užsakant: • lygi; • gofruota. |  |
| 5 | Vamzdžio vidinė sienelė |  |  |  | Lygi |  |
| 6 | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis |  |  |  | 1,5 |  |
| 7 | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielėmis gyslomis skersmens santykis |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Plastikinių vamzdžių charakteristikos: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tankis |  |  |  | 940-960 kg/m3 |  |
| 8.2 | Elastingumo modulis |  |  |  | Ne mažiau kaip 800 MPa |  |
| 8.3 | Lydymosi indeksas |  |  |  | 0,15–0,5 g/10 min |  |
| 8.4 | Šiluminio plėtimosi koeficientas |  |  |  | Ne didesnis nei (1,5–0,5)x10-6 1/C |  |
| 8.5 | Darbo temperatūra |  |  |  | -40–+75 °C |  |
| 9 | Tarnavimo laikas |  |  |  | ≥ 40 metų |  |
| 1 lentelė. Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | Vamzdžio ilgis, m | Vamzdžio sienelės storis, mm |  | Minimalus vidinis vamzdžio skersmuo, mm |
| 1 |  | 50 | 6 | 4 |  | 40 |
| 2 |  | 75 | 6 | 6 |  | 63 |
| 3 |  | 110 | 6 | 7,5 |  | 94 |
| 4 |  | 160 | 6 | 10,5 |  | 135 |
| 5 |  | 232 | 6 | 16 |  | 200 |

- Reikalavimai signaliniams kabeliams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izoliacija | PVC |
| 2 | Naudojimas | Klojamas patalpose, klojamas į žemę |
| 3 | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | ne didesnė kaip +70 °C |
| 4 | Minimalus kabelio lenkimo diametras | 8 x kabelio išor. diam. |
| 5 | Minimali kabelio klojimo temperatūra | ne žemesnė kaip -15 °C |
| 6 | Darbinė įtampa | ne mažiau kaip 450/750 V (U0/U) |
| 7 | Gyslos medžiaga | Varis, daugiagyslis |
| 8 | Gyslų skaičius | 1–34 |
| 9 | Gyslų skerspjūvis | 0,75–2,5 mm2. Minimalus žemėje ar vamzdyje klojamo kabelio gyslų skerspjūvis 1,5 mm2 (pagal 2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis). Nuo šviesoforo iki atramos komutacinės angos leidžiamas kabelio gyslų skerspjūvis – nuo 0,75 mm2. |
| 10 | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |

- Reikalavimai kabelių apsaugos juostoms:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiaga | PE (polietilenas) |
| 2 | Spalva | Raudona arba geltona |
| 3 | Skirta naudoti | Žemėje |
| 4 | Apsauginės juostos storis | ≥ 2 mm |
| 5 | Apsauginės juostos plotis: | Nustatomas užsakant |
| 5.1 | Vienam kabeliui | ≥ 100 mm |
| 5.2 | Dviem kabeliams | ≥ 200 mm |
| 6 | Aplinkos temperatūra | -35 °C - +35 °C |
| 7 | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |

- Reikalavimai kabelių signalinėms juostoms:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medžiaga | PE (polietilenas) |
| 2 | Spalva | Geltona |
| 3 | Skirta naudoti | Žemėje |
| 4 | Apsauginės juostos storis | ≥ 0,5 mm |
| 5 | Apsauginės juostos plotis: | Nustatomas užsakant 100–310 mm |
| 6 | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | „Dėmesio! Kabelis“ |
| 7 | Aplinkos temperatūra | -35 °C - +35 °C |
| 8 | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |

- Reikalavimai pėsčiųjų (pritaikytų silpnaregiams ir akliesiems) arba bendriems (pėsčiųjų ir dviratininkų) mygtukams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korpuso saugos klasė | Ne žemesnė nei IP55 |
| 2 | Aplinkos drėgmė | Turi veikti prie 95% drėgmės be kondensacijos |
| 3 | Aplinkos temperatūra | -35 °C - +60 °C |
| 4 | Maitinimo įtampa | 230 V AC arba 24 V DC |
| 5 | Valdymo (komutavimo) įtampa | 24 V DC |
| 6 | Mygtuko tipas | Sensorinis (su mechaniniu mygtuku silpnaregiams ir akliesiems) |
| 7 | Garso lygis ir tonas | 7.1. Mygtukas turi skleisti orientavimosi signalą esant tiek žaliam tiek raudonam pėsčiųjų šviesoforo signalams nuo 55 dBA iki 75dBA, priklausomai nuo aplinkos triukšmo. 7.2. Turi būti galimybė reguliuoti minimalų ir maksimalų garso lygį. Pastaba: mygtuko skleidžiamas orientavimosi signalas turi skirtis nuo akustinio įrenginio skleidžiamo ėjimo signalo. Turi skirtis dažnis ir tonas. |
| 8 | Įrenginio tvirtinimas, aukštis | Ant atramos, 1,05 m aukštyje (iki mygtuko apačios) |
| 9 | Ypatybės | Po prisilietimo ar paspaudimo turi užsidegti užrašas – „LAUKITE“, ant korpuso turi būti „PĖSČIOJO“ (tik pėsčiųjų mygtukams) ar „RANKOS“ (tik bendriems mygtukams) simbolis ir žodis „SPAUSKITE“ |
| 10 | Reikalavimai mechaniniams silpnaregiams ir akliesiems skirtiems mygtukams | Papildomas mechaninis silpnaregiams ir akliesiems skirtas mygtukas turi būti su krypties rodykle ir su vibravimo funkcionalumu esant žaliam pėsčiųjų šviesoforo signalui. |
| 11 | Valdymas ir konfigūravimas | Integruotas kartu su akustinio įrenginio valdymu. |

- Reikalavimai dviratininkų mygtukams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korpuso saugos klasė | Ne žemesnė nei IP55 |
| 2 | Aplinkos drėgmė | Turi veikti prie 95% drėgmės be kondensacijos |
| 3 | Aplinkos temperatūra | -35 °C - +60 °C |
| 4 | Maitinimo įtampa | 230 V AC arba 24 V DC |
| 5 | Valdymo (komutavimo) įtampa | 24 V DC |
| 6 | Mygtuko tipas | Sensorinis |
| 7 | Įrenginio tvirtinimas, aukštis | Ant atramos, 1,05 m aukštyje (iki mygtuko apačios) |
| 8 | Ypatybės | Po prisilietimo turi užsidengti užrašas – „LAUKITE“, ant korpuso turi būti „DVIRAČIO“ simbolis. |
| 9 | Spalva | Spalvos RAL3020 mygtuko rėmelis su dviratininko simboliu |

- Reikalavimai silpnaregiams ir akliesiems skirtiems akustiniam įrenginiams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korpuso saugos klasė | Ne žemesnė nei IP55 |
| 2 | Aplinkos temperatūra | -35 °C–+60 °C |
| 3 | Valdymo įtampa | 230 V AC |
| 4 | Korpusas | Polivinilchloridas |
| 5 | Belaidžio ryšio technologija | Bluetooth |
| 6 | Garso lygis ir tonas | 5.1. Akustinis įrenginys turi skleisti ėjimo signalą esant žaliam pėsčiųjų šviesoforo signalui nuo 65 dBA iki 85 dBA, priklausomai nuo aplinkos triukšmo. 5.2. Turi būti galimybė reguliuoti minimalų ir maksimalų garso lygį Pastaba: Akustinio įrenginio skleidžiamas ėjimo signalas turi skirtis nuo pėsčiųjų mygtuko skleidžiamo orientavimosi signalo. Turi skirtis dažnis ir tonas. |
| 7 | Ypatybės | 7.1. Akustinis įrenginys turi automatiškai prisitaikyti prie aplinkos triukšmo. 7.2. Garsiakalbis ir valdymo plokštė turi būti integruota viename modulyje. 7.3. Akustinis įrenginys turi skleisti garso signalą tik po silpnaregiams ir akliesiems skirto mechaninio mygtuko paspaudimo. 7.4. Akustinis įrenginys turi turėti galimybę priimti signalus ir pasigarsinti (Bluetooth bevielio ryšio technologijos pagalba) iš silpnaregiams ir akliesiems skirtos mobiliajame įrenginyje įdiegtos programinės įrangos. |
| 8 | Įrenginio tvirtinimas, aukštis | Po pėsčiųjų šviesoforu, 2–2,3 m aukštyje (iki garsinio signalo apačios) |
| 9 | Valdymas | Nuotolinio valdymo pultu |

1 pav. Garsinių signalų ir mygtukų įrengimo pavyzdys

- Reikalavimai motorinių transporto priemonių, dviratininkų ir pėsčiųjų jutikliams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Dviratininkų, pėsčiųjų ir transporto priemonių aptikimas ir skaičiavimas |
| 2 | Atitinka standartą | Ne žemesnė nei EN55022 A klasė (arba lygiavertis) |
| 3 | Aplinkos drėgmė | Turi veikti prie 95% drėgmės be kondensacijos |
| 4 | Veikimas aplinkos temperatūroje | -30 °C–+60 °C |
| 5 | Jutiklio tipas | Vaizdo ir infraraudonųjų spindulių vaizdo atpažinimo būdas |
| 6 | Objektyvas | ne mažiau negu 90⁰ kampo |
| 7 | Raiška | ne mažiau kaip 640x480 taškų |
| 8 | Kadrų skaičius per sekundę | ne mažiau kaip 30 |
| 9 | Maitinimo įtampa | 24-48 VDC |
| 10 | Galingumas | ne daugiau kaip 15 W |
| 11 | Saugos klasė | ne mažiau kaip IP67 |
| 12 | Sąsajos plokštė | Naujausia BPL plokštės versija, suderinama su jutikliu |
| 13 | Pajungimas prie valdiklio TCP/IP tinklo | Jutiklio sąsajos plokštė BPL turi būti sukonfigūruota pagal valdiklio TCP/IP potinklį ir fiziškai pajungta į valdiklio komutatorių ar maršrutizatorių. Turi būti pasiekiama per nuotolį iš eismo valdymo centro. |
| 14 | Sąsajos plokštės suderinimas su šviesoforų valdikliais | Siemens C800, Siemens C900, Siemens Sx, Dynniq EC-2, Swarco ITC-2, Swarco ITC-3 |
| 15 | Infraraudonųjų bangų tipas | Ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7–14 µm) |
| 16 | Įrengimo būdas | 16.1. 4–8 metrų aukštyje. 16.2. Transporto priemonėms detektuoti prie „STOP“ linijos naudojami plataus kampo objektyvai. Jutiklio aukštis virš dangos 6–8 m. 16.3. Transporto priemonėms detektuoti toliau apie 40 m nuo „STOP“ linijos naudojami siauro arba plataus kampo objektyvai. Jutiklio aukštis virš dangos 8–10 m. 16.4. Dviratininkams ar pėstiesiems detektuoti naudojami plataus kampo objektyvai. Jutiklio aukštis virš dangos 4–6 m. |

- Reikalavimai transporto jutiklių kabeliams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izoliacija | PVC |
| 2 | Naudojimas | Klojamas patalpose, klojamas į žemę |
| 3 | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | ne didesnė kaip +80 °C |
| 5 | Minimali kabelio klojimo temperatūra | ne žemesnė -15 °C |
| 6 | Darbinė įtampa | Ne mažiau kaip 42 V |
| 7 | Gyslos medžiaga | Varis, daugiagyslis |
| 8 | Gyslų skaičius | 3–5 |
| 9 | Gyslų diametras, skerspjūvis (pagal kabelio ilgį) | Iki 100 m – 0,75 mm2 Iki 200 m – 1 mm2 Iki 300 m – 1,5 mm2 |
| 10 | Maksimalus kabelio ilgis iki vieno jutiklio | 300 m |
| 11 | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |

- Reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerų duomenų perdavimo kabeliui:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabelio tipas | Internetinis tinklo kabelis UTP (lauko sąlygoms), skirtas vaizdo stebėjimo sistemų vaizdui ir aliarmo signalui perduoti |
| 2 | Kategorija | Ne mažesnė kaip 5e |

- Reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerų elektros tiekimo kabeliui::

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabelio tipas | Skirtas naudoti grunte, lauke, vandenyje ir kabelių kanaluose. Gyslos medžiaga – varis |
| 2 | Nominali įtampa | Ne mažesnė kaip 450/750 V |
| 3 | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | Ne didesnė kaip +70 ºC |
| 4 | Laidininko skersmuo | Ne mažiau kaip 1.5 mm2 |
| 5 | Laidininko gyslų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |
| 6 | Laidininko izoliacija | Polivinilchlorido (PVC) plastikas |

- *Jungiant kameros maitinimą per PoE, elektros maitinimo kabelis turi tenkinti šios lentelės 6.1 – 6.6 reikalavimus.

- Reikalavimai šviesoforų atramoms:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šviesoforų atramų ypatybės | Šviesoforams montuoti šalia gatvės naudojamos cinkuotos plieninio vamzdžio atramos ir gembinės atramos, sertifikuotos pagal EN40-5 (plieno markė S235JRH (arba geresnė) pagal EN 10210-1:2007). Atramos montuojamos įdėtiniuose pamatuose, prie jų prijungiant kabelių apsaugos vamzdžius. Atramose 1–1,60 m aukštyje turi būti gamykliškai numatytos komutacijos angos, uždengtos gamyklinėmis durelėmis. Atramų viduje turi būti numatyti įžeminimo gnybtai. Šviesoforus ant konstrukcijų ir atramų montuoti vadovaujantis galiojančiomis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (su aktualiais pakeitimais). Gembinė šviesoforų atrama susideda iš vertikalios atraminės dalies ir paprastosios gembės. Šviesoforo atramos ir gembės turi būti atsparios 27 m/s vėjo apkrovai, gravitacijos ir sunkio jėgoms įvertinant ant jų montuojamų įrenginių matmenis, svorį, sniegą, apledėjimą, paukščius ir kitą įrangą. Visų atramų ir gembių spalva turi būti RAL 9004 MATT. |

- Įžeminimo įrengimas:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įžeminimo įrengimo ypatybės | Įžeminimo kontūro įrengimui naudojami vertikalūs strypai 17,2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno elektrodo ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikalių elektrodų – 3-4 m. Į gruntą įkalti vertikalūs elektrodai 0,5 m gylyje tarpusavyje sujungiami plienine cinkuota juosta 40 mm pločio ir prijungiama prie valdymo spintos įžeminimo varžto. Sujungimams tarp strypų naudojamos specialios metalinės kryžmės. Įžeminimo varžos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai, turintys atitinkamus atestatus. |

- Reikalavimai indukciniam jutikliams:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įrengimo reikalavimai | Vykdant indukcinių jutiklių ar kitų kabelių remonto darbus asfalto dangoje, įrengimo darbai turi būti vykdomi naudojant asfalto pjovimo mašinas. Jeigu vykdydamas Darbus Rangovas vykdo kasinėjimo / kasimo ir (ar) dangų ardymo (pjovimo) darbus, Rangovas turi atstatyti (atkurti) išardytas ar pažeistas dangas per visą išardytą ar pažeistą plotą, naudodamas tokias pačias ar lygiavertes medžiagas. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbus Rangovas turi atlikti laikydamasis tokių darbų vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatydamas (atkurdamas) dangas Rangovas planuoja naudoti kitas nei pradines medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Rangovas privalo atlikti visus komutavimo darbus indukcinių transporto jutiklių komutavimo dėžutėse. Įrengti indukciniai jutikliai turi tinkamai detektuoti įvairias transporto priemones. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atlikti patikrą, nustačius netinkamą detektavimą, Rangovas privalo jį pašalinti Sutartyje numatyta tvarka. |
| 2 | Indukcinio jutiklio principinė schema. Nuo indukcinės kilpos pabaigos iki komutacinės dėžutės gyslos turi būti suvytos (mažiausiai 20 kartų per 1 metrą). |  |