Projektas

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti alyvas ir specialiuosius skysčius.

ALYVŲ IR SPECIALIŲJŲ SKYSČIŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Alyvos ir specialieji skysčiai (aušinimo ir stabdžių skysčiai) skirti užtikrinti transporto priemonių techninį stovį.

2. SAVYBĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybės reikalavimai | Fasuotė, litrais (galima paklaida ±25%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kokybės specifikacija pagal nurodytus kokybės standartus ACEA, API, SAE. Atitikimas OEM specifikacijai ir pan. |  |
| 1. | Variklinė alyva (10W-40) | - SAE klampos indeksas 10W-40. - Kokybės klasė ACEA E4/E7 arba lygiavertė. - OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 15B120 (MB 228.5) arba lygiavertis. - Būtina pateikti aukščiau nurodyto automobilio gamintojo arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20 ir 210 |
| 2. | Automatinių transmisijų alyva | - GM DEXRON III G/H, ALLISON C-4 arba lygiavertė. - OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimą (aprobaciją) DTFR 13C170 (MB 236.9) arba ZF TE-ML 03D, arba ZF TE-ML 14B arba lygiavertė. - Būtina pateikti aukščiau nurodytų gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20 |
| 3. | Transmisinė alyva (80W-90) | - SAE klampos indeksas 80W-90. - API kokybės klasė GL-5 arba lygiavertė. - SAE J2360 arba karinis standartas MIL-L-2105 D arba lygiavertis. - OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 12B110 (MB 235.20) arba MAN 342 TYPE M2/M3 arba lygiavertis. - Būtina pateikti aukščiau nurodytų automobilių gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20 |
| 4. | Transmisinė alyva (75W-80) | - SAE klampos indeksas 75W-80. - API kokybės klasė GL-4 arba lygiavertė. - OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 13B160 (MB 235.41) arba DTFR 13D120 (MB 235.29) arba MAN 341 TYP Z4/Z5 arba lygiavertis. - Būtina pateikti aukščiau nurodytų automobilių gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20 |
| 5. | Transmisinė alyva (75W-90) | - SAE klampos indeksas 75W-90. - API kokybės klasė GL-5 arba lygiavertė. - OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimą (aprobaciją) DTFR 12B140 (MB 235.8) arba ZF TE-ML 05A, arba ZF TE-ML 12L, arba ZF TE-ML 12N arba lygiavertė. - Būtina pateikti aukščiau nurodytų gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20 |
| 6. | Aušinimo skystis | - ASTM D 3306 arba D 4985, arba BS 6580, arba lygiavertis. - VW TL-774-D/F 12 + arba lygiavertis. - DTFR 29D110 (MB 326.3) arba MAN 324 SNF, arba lygiavertis. - Užšalimo temperatūra -35º C ir žemesnė. - Privalo būti paruoštas naudojimui, t. y. neturi būti skiedžiamas arba kitaip ruošiamas naudojimui. | 20 |
| 7. | Stabdžių skystis | - SAE J1704 arba FMVSS 116 DOT- 4 arba lygiavertis. | 1 |

3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GALIOJIMO TERMINAS

  - Alyvos ir specialieji skysčiai turi turėti kokybės pažymėjimą/sertifikatą/techninių duomenų lapą arba jį atitinkantį dokumentą lietuvių kalba.

  - Alyvos ir specialieji skysčiai turi turėti saugos duomenų lapus lietuvių kalba, parengtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą su pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/878.

  - Alyvų ir specialiųjų skysčių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo Gavėjui dienos.

3.4. Tiekėjo siūlomos alyvos ir specialieji skysčiai ir jų tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

4. PAKUOTĖ IR PRISTATYMAS

4.1. Alyvos ir specialieji skysčiai privalo būti pateikiami gamintojo pakuotėse.

4.2. Alyvų ir specialiųjų skysčių pakuotės ženklinimas turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.

4.3. Alyvos ir specialieji skysčiai pristatomi pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. Užsakymai dėl planuojamų alyvų ir specialiųjų skysčių pristatymo pateikiami el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki užsakyme nurodyto pristatymo termino, juose nurodant pristatymo vietą, pristatomos alyvos ir specialiųjų skysčių kiekį bei pristatymo datą.

4.4. Minimalus vienkartinis užsakomos alyvos kiekis - viena pakuotė, specialiųjų skysčių - dešimt pakuočių.

5. TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Alyvų ir specialiųjų skysčių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai

  - Alyvos, virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Dėl šio reikalavimo atitikimo Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos Tiekėjo deklaraciją. Deklaracijoje turi būti aprašyta /paaiškinta kur panaudota alyva (virtusi atliekomis) gali būti naudojama pakartotinai ar perdirbama, bei kaip ji paruošiama pakartotinam naudojimui ar perdirbimui.

Laukiame pasiūlymų bei pastabų dėl techninės specifikacijos.

Kiekiai ir kitos pirkimo sąlygos bus pateikti paskelbus pirkimo konkursą.