Protokolo Nr. 4 priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI PAGAL PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ” (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 5928020

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2026-01-15 (pranešimo Nr. 503250), gavo tiekėjo paklausimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 14 eilutė "Geotekstilės (filtruojančio, apsaugančios) paklojimas. Prašome patikslinti geotekstilės storį? | Patikslindami geotekstilės storį, teikiame geotekstilės savybes, svarbias įvertinti teikiant pasiūlymą. Pateikiame atskiru failu. |  |
| 2. | Preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 25 eilutė "Vejos bortelių įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 8x20x100 cm". Prašome patikslinti po vejos borteliais naudojamo betono markę ir betono storį. | Patiksliname, jog vejos betoniniai bortai 8x20x100 cm įrengiami ant C12/15 klasės betono, įrengiant ne plonesnį kaip 0,10 m storio betono pagrindą. Tarpai tarp klojamo bortų – ne mažesni kaip 3 mm. Vejos bortų klasė ne mažesnė kaip C25/30. |  |
| 3. | Preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 26 eilutė " Gatvės bortelių įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x30x100 cm. Prašome patikslinti po gatvės borteliais naudojamo betono markę ir betono storį. | Patiksliname, jog kelio betoniniai bortai 100x30x15 įrengiami ant C12/15 klasės betono, įrengiant ne plonesnį kaip 0,20 m storio betono pagrindą. Tarpai tarp klojamo bortų – ne mažesni kaip 3 mm. Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %, dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. |  |
| 4. | Preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 44 eilutė. Prašome patikslinti grotelių diametrą. | Patiksliname, jog dangčio (grotelių) tipas ir jų parametrai parenkami priklausomai nuo vietos, kur bus montuojamos. Konkretūs mišinio techniniai rodikliai turės būti parenkami ir nustatomi rengiant statinio aprašą (projektą). |  |
| 5. | Preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 45 eilutė. Prašome patikslinti drenažo įrengimo matavimo vienetus. | Patikslinamas 45 eilutės „Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių 113/128 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žemės darbais ir pajungimu į šulinį“ mato vienetas iš 1 vnt. į 1 m. |  |
| 6. | Preliminaraus darbų kiekių žiniaraščio 55 eilutė " Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu. Prašome patikslinti nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio frakciją. | Patiksliname, jog nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio frakcija ir kiti techniniai parametrai turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 bei jame pateiktų nuorodų į kitus dokumentus (ir jų galiojančias naujausias redakcijas) reikalavimus. Konkretūs mišinio techniniai rodikliai turės būti parenkami ir nustatomi rengiant statinio aprašą (projektą). |  |

Informuojame, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2026-01-26, 9:30 val. į 2026-02-03, 9:30 val. Susipažinimo su pasiūlymais terminą – iš 2026-01-26, 10:00 val. į 2026-02-03, 10:00 val.

PRIDEDAMA: 1. Specialiosios pirkimo sąlygos, 37 lapai;

2. Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas Sutarties projektas, 25 lapai;

3. Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas Pasiūlymo forma, 7 lapai;

4. Geotekstilės savybės, 1 lapas.

Pagarbiai

Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas

Jūratė Časienė

Tel. (+370 389) 43 515

El. p. jurate.casiene@utena.lt