Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

Asenizacinė mašina

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/“NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai Prekei |  |
| 1.1 | Automobilis ir ant jo sumontuota įranga (talpų užpildymo-ištuštinimo įranga, vakuuminė siurbimo įranga, darbinių procesų valdymo įranga ir kita įranga), nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais, atitinkantys įrangos atitikimo Europos Sąjungos kokybės reikalavimams ir turėti žymėjimą CE. |  |
| 1.2 | Automobilio paskirtis – skystų atliekų surinkimas ir transportavimas. |  |
| 1.3 | Nurodyti automobilio, asenizacinės įrangos gamintojus, markes ir gamintojų internetinių puslapių adresus. |  |
| 1.4 | Įrangos kontrolės duomenys turi būti metrinėje sistemoje. |  |
| 1.5 | Techninė važiuoklės gamintojo ir visos įrangos originali dokumentacija turi būti pateikta kartu su Preke. Techniniai pasai, naudojimo, aptarnavimo, saugos darbe instrukcijos lietuvių kalba turi būti pateikta kartu su Preke. |  |
| 1.6 | Prie įrangos pritvirtintose lentelėse duomenų užrašai lietuvių kalba, užrašai atsparūs atmosferos poveikiui ir nusitrynimui automobilio plovimo-valymo metu. |  |
| 1.7 | Tiekėjas privalo užtikrinti transporto priemonės paženklinimą UAB „Tvarkyba“ ir INTERREG projekto logotipais. Tiekėjas prieš logotipų gamybą ar pateikimą privalo suderinti jų matmenis ir kiekius su užsakovu. |  |
| 1.8 | Automobilis turi būti tiekiamas su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja Automobilį UAB „Tvarkyba“ vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius, išima techninės apžiūros rezultatų kortelę bei apdraudžia 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu savo lėšomis. |  |
| 1.9 | Transporto priemonė ir asenizacinė įranga turi būti pritaikyta darbui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis esant ne siauresniam lauko temperatūros (-10 oC - +35 oC) intervalui. |  |
| 1.10 | Prekė turi būti pristatyta per neilgesnį nei 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. |  |
| 1.11 | Tiekėjas privalo pateikti oficialų asenizacinės įrangos gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir gali parduoti, bei atlikti servisą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu gamintojo gaminamai įrangai. |  |
| 1.12 | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita, transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. |  |
| 2. | Reikalavimai transporto priemonei |  |
| 2.1 | Bendri reikalavimai |  |
| 2.1.1 | Transporto priemonė privalo atitikti aukščiau nurodytus Bendruosius reikalavimus ir būti pritaikyta sumontuoti tiekiamai įrangai. |  |
| 2.1.2 | Automobilio matmenys, bendra leistina masė, ašių apkrovos turi atitikti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 su vėlesniais pakeitimais „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. |  |
| 2.1.2 | Maksimali leistina bendroji transporto priemonės masė (registruojama) turi būti ne mažiau kaip 18000 kg. |  |
| 2.1.3 | Bendras automobilio ilgis su įranga turi būti ne daugiau 9000 mm, aukštis ne daugiau 3800 mm. |  |
| 2.1.4 | Ašių apkrovos priekinės ašies ne mažiau kaip 7500 kg., galinės ašies ne mažiau kaip 12000 kg. |  |
| 2.1.5 | Važiuoklės naudinga apkrova ne mažiau 11000kg. |  |
| 2.1.6 | Automobilis numatomas eksploatuoti miesto sąlygomis, mažais greičiais, nedideliais atstumais ir atliks daug posūkių. Variklį, sankabą, pavarų dėžę, galios nuėmimo veleną PTO, priekinį ir galinį tiltus, stabdžių sistemą ir kitus elementus suderinti šioms naudojimo sąlygoms ir darbui su asenizacinio automobilio įranga. |  |
| 2.1.7 | Turi būti įrengta plataus kampo galinio vaizdo spalvota kamera automobilio gale su monitoriumi kabinoje. Kameros apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 65. Ne mažesnis nei 7“ spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje, ne mažinant vairuotojo matomumo lauko. Kamera turi automatiškai įsijungti įjungus atbulinę pavarą, turi būti galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros. |  |
| 2.1.8 | Turi būti galinių ir priekinių ratų purvasargiai. |  |
| 2.2 | Reikalavimai varikliui ir transmisijai |  |
| 2.2.1 | Variklis turbodyzelinis, galingumas ne mažiau 320 AG, sukimo momentas ne mažiau kaip 1100 Nm. |  |
| 2.2.2 | Turi atitiki ne žemesnį emisijos standartą kaip EURO 6. |  |
| 2.2.3 | Turi būti įrengtas variklinis stabdys. |  |
| 2.2.4 | Įrangos agregatų pavara (PTO) per galios nuėmimo pavarą. PTO sumontuotas taip, kad būtų panaudota visa variklio galia ir kad vienu metu galėtų veikti keletas skirtingų įrenginių. PTO numatyta ilgalaikiam darbui, gali būti su aušinimu. |  |
| 2.2.5 | Variklis privalo turėti sistemą, padedančią lengviau užvesti mašiną žiemą. Turi būti kuro šildymo sistema, šildomas kuro filtras su vandens separatoriumi. |  |
| 2.2.6 | Variklio aušinimo sistema turi užtikrinti ilgą ir nepertraukiamą darbą vienoje vietoje. |  |
| 2.2.7 | Pavarų dėžė mechaninė, arba mechaninė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo). |  |
| 2.3 | Važiuoklė |  |
| 2.3.1 | Dviejų ašių 4x2 važiuoklės platforma. |  |
| 2.3.2 | Ašių apkrovos, svorio centras tūri būti išdėstyti taip, kad automobilis būtų pritaikytas saugiai eksploatacijai. |  |
| 2.3.3 | Galinis tiltas vedamas. |  |
| 2.3.4 | Varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė pravažumui padidinti. |  |
| 2.4 | Pakaba |  |
| 2.4.1 | Turi būti įrengti priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai. |  |
| 2.4.2 | Priekinė ašis linginė, galinė ašis pneumatinė. |  |
| 2.5 | Degalų, AdBlue bakai ir kiti bakai |  |
| 2.5.1 | Aliumininis pagrindinis degalų bakas, ne mažesnis nei 200 litrų. |  |
| 2.5.2 | Turi būti šildomas „AdBlue“ bakas, ne mažesnis nei 30 litrų. |  |
| 2.6 | Vairo mechanizmas |  |
| 2.6.1 | Eismas dešine puse. |  |
| 2.6.2 | Priekinių ratų valdymo mechanizmas privalo turėti sumontuotą stiprintuvą. |  |
| 2.6.3 | Reguliuojamas vairo kolonėlės posvyrio kampas ir reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis. |  |
| 2.7 | Vairuotojo kabina |  |
| 2.7.1 | Kabinos spalva turi būti balta. |  |
| 2.7.2 | Kabina, su standartinė pneumatinė vairuotojo sėdynė, sėdimų vietų skaičius ne mažiau 3 (trijų) su vairuotoju. |  |
| 2.7.3 | Visos sėdimos vietos turi būti su numatytais saugos diržais. |  |
| 2.7.4 | Gamyklinis grotuvas su radijo imtuvu telefono laisvų rankų pajungimui ir garso kolonėlėmis. |  |
| 2.7.5 | Kabinoje turi būti įrengtas centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu. |  |
| 2.7.6 | Kabinoje turi būti vairuotojo ir keleivio guminiai kilimėliai. |  |
| 2.7.7 | Duryse turi būti sumontuoti elektriniai stiklų pakėlėjai. |  |
| 2.7.8 | Išoriniai galinio vaizdo ir šaligatvio veidrodžiai ne mažiau kaip 6 vnt. (galas, šonai, priekis). Valdomi elektra ir apšildomi pagrindiniai du galinio vaizdo veidrodžiai (po vieną dešinėje ir kairėje pusėje). |  |
| 2.7.9 | Turi būti sumontuotas oro kondicionierius arba klimato kontrolė. |  |
| 2.7.10 | Turi būti įrengta sistema, informuojanti apie reikalingą atlikti techninį aptarnavimą. |  |
| 2.7.11 | Kabinoje turi būti prietaisų skydelis su informaciniu ekranu rodantis kuro sąnaudas ir pagrindinius parametrus (kuro, tepalo lygis; aušinimo skysčio temperatūra; tachografas; spidometras ir kt.). |  |
| 2.7.12 | Įrengtas išorinis stogelis nuo saulės. |  |
| 2.7.13 | Kabinoje lubose įrengiami žibintai skaitymui (2 vnt.). |  |
| 2.7.14 | Mažiausiai 1 (vienas) USB krovimo lizdas. |  |
| 2.7.15 | Lauko temperatūros termometras. |  |
| 2.8 | Apšvietimas |  |
| 2.8.1 | Dieninės LED tipo, trumposios ir ilgosios šviesos LED, arba halogeninės. |  |
| 2.9 | Stabdžių sistema |  |
| 2.9.1 | Turi būti įdiegtos ESP ir ABS sistemos. |  |
| 2.9.2 | Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema. |  |
| 2.9.3 | Stabdžiai diskiniai. |  |
| 2.10 | Kėbulas |  |
| 2.10.1 | Priekinis automobilio bamperis plastikinis, arba kombinuotas plastikas su metalu. |  |
| 2.10.2 | Metalinė galinė atrama nuo palindimo. |  |
| 2.11 | Ratai ir padangos |  |
| 2.11.1 | Visi ratai ne mažesni kaip R22.5 dydžio. Galiniai ratai sudvejinti. |  |
| 2.11.2 | Padidinto pravažumo padangos. Visos padangos to pačio gamintojo. |  |
| 2.11.3 | Plieniniai ratlankiai. |  |
| 2.11.4 | Atsarginis ratas, tokio pat dydžio kaip galiniai ratai, padanga tokio pačio gamintojo ir tipo. Komplektuojamas su automobilio keltuvu ir raktais jį pakeisti. Keltuvo kėlimo galia nemažesnė nei 10t. |  |
| 2.12 | Priedai transporto priemonei |  |
| 2.12.1 | Ratų atramos – ne mažiau 2 vnt. |  |
| 2.12.2 | Ratų pripūtimo žarna ne mažiau kaip 20 m ilgio su nuimamu manometru. |  |
| 2.12.3 | Avarinis rinkinis - gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinėlė, liemenė. Avarinis rinkinys turi atitinkanti KET reikalavimus, pagal transporto priemonės klasę. |  |
| 2.12.4 | Atbulinis eigos garsinis signalas. |  |
| 3. | Įranga |  |
| 3.1 | Reikalavimai talpoms (rezervuarui) |  |
| 3.1.1 | Rezervuaras pagamintas iš ne plonesnių, nei 6 mm sienelių storio, pritaikytas agresyviai aplinkai, atsparus korozijai. Bendras dumblo talpos tūris turi būti ne mažiau kaip 10000 l. |  |
| 3.1.2 | Rezervuare įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo jų perpildymo. |  |
| 3.1.3 | Užpildymo lygio matuoklis dumblo talpoje su išorine skale. |  |
| 3.1.4 | Dumblo talpos formą ir išdėstymą ant automobilio rėmo parenka Pardavėjas. Jeigu reikalinga, gali būti naudojamas porėmis – savivartinė sistema. |  |
| 3.1.5 | Rezervuaro spalva turi būti balta pagal RAL9010 arba lygiavertė pagal kitą spalvų standartą (pvz. RGB, NCS ar kt.). |  |
| 3.1.6 | Talpos išpildymas atsparus vakuumui ir slėgiui. Talpa su sustiprinimo žiedais. Šlamo - dumblo talpa turi atlaikyti 1 bar vakuumą ir 2 bar slėgį. |  |
| 3.1.7 | Talpos ištuštinimas pakeliant cisterną hidraulinio cilindro pagalba, ne mažiau kaip 25º (talpos pakėlimo kampas turi užtikrinti pilną dumblo išpylimą) kampu automobilio išilginės ašies atžvilgiu. Hidraulinis cilindras su apsauginiu blokavimo mechanizmu ir mechanine pakeltos cisternos atrama. |  |
| 3.1.8 | Talpos galinėje dalyje sumontuotas hidrauliniu būdu į viršų atidaromas dangtis ne mažiau 80º kampu su apsaugomis nuo savaiminio nusileidimo/kritimo. Dangčio dydis per visą talpos diametrą. Dangčio hermetiškumui užtikrinti naudojamos patikimos tarpinės. Uždarytoje padėtyje dangtis fiksuojamas hidrauliniais užraktais, valdomais centralizuotai iš valdymo pulto. |  |
| 3.1.9 | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos pripildymo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi „PERROT“ arba lygiavertis su akle ne mažiau 4 colių (DN100), su sifonu vidinėje talpos dalyje. |  |
| 3.1.10 | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos ištuštinimo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi „PERROT“ arba lygiavertis su akle ne mažiau 6 colių (DN150). |  |
| 3.2 | Reikalavimai vakuuminei siurbimo sistemai |  |
| 3.2.1 | Vakuuminio siurblio hidraulinė pavara veikia nuo automobilio variklio per PTO. |  |
| 3.2.2 | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 1800 m³/h, maksimalus vakuumas ne mažiau kaip 90%. |  |
| 3.2.3 | Vakuuminis siurblio aušinimas oru. |  |
| 3.2.4 | Vakuuminis siurblys turi turėti apsaugą nuo vandens-dumblo patekimo į siurblį. |  |
| 3.2.5 | Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu. |  |
| 3.2.6 | Turi būti numatyta galimybė vakuuminio siurblio pagalba talpoje sudaryti vakuumą dumblo siurbimo metu arba slėgį išpilant susiurbtą dumblą. Šio režimo perjungimas turi būti numatytas iš valdymo pulto. |  |
| 3.2.7 | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis talpą nuo perteklinio vakuumo. |  |
| 3.2.8 | Purvo nubėgimo latakas talpos gale iš nerūdijančio plieno. |  |
| 3.3 | Reikalavimai teleskopinei strėlei ir siurbimo žarnos ritei |  |
| 3.3.1 | Teleskopinė strėlė ir siurbimo žarnos ritė turi būti sumontuoti ant automobilio talpos viršaus. |  |
| 3.3.2 | Teleskopinės strėlės ilgis nuo sukimo vietos centro ne mažiau negu 4000 mm., pasukimo kampas ne mažiau 270 laipsnių, pakilimo kampas žemės horizonto atžvilgiu ne mažiau 20 laipsnių. |  |
| 3.3.3 | Teleskopinė strėlė turi turėti ištraukiamą dalį, ištraukiamos dalies ilgis ne mažiau 900 mm. |  |
| 3.3.4 | Su rite komplektuojamos siurbimo žarnos diametras ne mažesnis negu DN100, ilgis ne mažesnis negu 30 m. |  |
| 3.3.5 | Teleskopinė strėlė ir siurbimo žarnos ritė turi būti valdoma iš valdymo pulto. |  |
| 3.3.6 | Siurbimas turi būti valdomas per siurbimo žarnos ritę tiesiai į dumblo talpą (su pneumatine sklende). |  |
| 3.3.7 | Teleskopinė strėlė ir rite turi būti pritaikyta prie siurbimo žarnos diametro. |  |
| 3.3.8 | Automatinės ritės apsauga pagaminta iš nerūdijančio plieno Aisi304 ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. |  |
| 3.4 | Darbinių procesų valdymo įranga |  |
| 3.4.1 | Vakuuminės siurbimo įrangos valdymo pultas automobilio gale dešinėje pusėje. Valdymo pultas su apšvietimu, uždaromas ir rakinamas. |  |
| 3.4.2 | Iš pulto turi būti galimas agregatų (variklio apsukų, vakuumo siurblio įjungimas /išjungimas, keičiamas dumblo rezervuaro vakuuminis-neutralus slėgis, LED apšvietimo, avarinio STOP, galinio talpos dangčio, vakuuminės žarnos strėlės ir ritės, cisternos išvertimo) valdymas ir kontrolė. |  |
| 3.4.3 | Avarinio variklio stabdymo įranga automobilio galiniame valdymo pulte. |  |
| 3.4.4 | Įrenginys, leidžiantis keisti variklio darbines apsukas pagal vakuuminės siurbimo įrangos poreikius automobilio galiniame valdymo pulte. |  |
| 3.4.5 | Radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas, veikiantis ne mažiau 100 m. atstumu nuo automobilio su pagrindinių darbinių funkcijų valdymu. Pulte turi būti visos pagrindinės asenizacinio automobilio valdymo funkcijos. Pulto apsaugos klasė IP 65. |  |
| 3.4.6 | Vakuuminės įrangos darbo laiko apskaitos skaitiklis. |  |
| 3.5 | Hidraulinė sistema |  |
| 3.5.1 | Hidraulinėje sistemoje turi būti įrengti šie komponentai: - Hidraulinis alyvos rezervuaras su alyvos filtru, oro filtru, lygio ir temperatūros indikatorius ir sklendė. - Alyvos slėgio matuoklis. - Hidraulinis siurblys tiesiogiai sujungtas su galios perdavimo velenu, skirtu perduoti galią keliems įrenginiams. - Hidrauliniai skirstytuvai ir apsauginis vožtuvas visų hidraulinių funkcijų valdymui. - Lanksčios žarnos kurios turi atlaikyti minimalų darbinį - 250 barų. |  |
| 3.6 | Elektros sistema |  |
| 3.6.1 | Elektros sistema, prijungta prie važiuoklės kabinos grandinės, tinkamo dydžio, turinti atlaikyti reikiamą įtampą ir srovės stiprumą nuo perkaitimo ir gedimo. |  |
| 3.6.2 | Ne mažiau kaip du signaliniai švyturėliai automobilio priekyje ir ne mažiau kaip 1 (vienas) gale su apsaugomis nuo medžių šakų. Signaliniai švyturėliai sumontuoti taip, kad būtų matomi iš visų automobilio pusių. |  |
| 3.6.3 | Ne mažiau kaip dvi stroboskopinės lemputės automobilio priekyje ir ne mažiau kaip dvi gale. |  |
| 3.6.4 | Sumontuotas LED prožektorius darbo vietos apšvietimui prekės gale ir ant siurbimo žarnos strėlės. Skirtas naudoti darbus atliekant naktį. |  |
| 3.7 | Kiti reikalavimai |  |
| 3.7.1 | Pagrindiniai įrangos tepimo taškai turi būti pajungti prie centrinio tepimo sistemos su automatinio tepimo siurbliu. |  |
| 3.7.2 | Talpų šonuose sumontuotos atviros daiktadėžės iš nerūdijančio plieno abejose automobilio pusėse žarnoms ir įrankiams susidėti. Tvirtinimo vietos (laikikliai) ant galinio dangčio suprojektuoti įvertinant žarnų svorį. |  |
| 3.7.3 | Purvo nubėgimo latakas iš nerūdijančio plieno. |  |
| 3.7.4 | Ne mažiau 10 litrų talpa švariam vandeniui su rankinio valdymo sklende darbuotojų higienos poreikiams. Komplektuojama kartu su – higieniniu muilu. |  |
| 3.7.5 | Kartu komplektuojama: - Vakuuminės žarnos - plastikinės su spyruokliniu kordu, DN 100. Žarnų ilgis ne mažiau kaip 2,5 m, vienetų skaičius – 2. - Žarna vandens talpos užpildymui. Žarnos ilgis ne mažiau kaip 10 m. - Siurbimo vamzdis su Perrot arba analogas antgaliu DN100. |  |
| 3.7.6 | Turi būti įrengta stambių atliekų dėžė iš perforuoto nerūdijančio plieno ne mažiau kaip 50 l tūrio. |  |
| 4. | Kiti reikalavimai ir dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu |  |
| 4.1 | Pateikiami važiuoklės gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo Lietuvoje patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 4.2 | Pateikiami įrangos gamintojo patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus. Nepateikus patvirtinimų bus laikoma kad Prekė neatitinka reikalavimų. |  |
| 4.3 | Prekei (automobiliui ir įrangai) suteikiama pilna ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4 | Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 30 000 km, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. |  |
| 4.5 | Įrangos techninis aptarnavimas vykdomas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą į metus. |  |
| 4.6 | Pardavėjas garantiniu laikotarpiu dumblo talpai, talpos užpildymo-ištuštinimo įrangai, vakuuminei siurbimo įrangai, darbinių procesų valdymo įrangai ir kitai įrangai atlieka techninį aptarnavimą užsakovo bazėje arba transportuoja asenizacinį automobilį savo sąskaita. |  |
| 4.7 | Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti teorinius, ir praktinius vienos dienos mažiausiai keturių darbuotojų instruktavimus, kurie būtų atliekami perkančiojoje organizacijoje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti apmokymų programą. |  |
| 4.8 | Tiekėjas turi garantuoti, kad galės atlikti techninį aptarnavimą ir, prireikus nustatyti gedimą. Tam tikslui privaloma turėti ne mažiau kaip 2 sertifikuotus serviso inžinierius ir specialios paskirties serviso automobilį. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas gamintojo išduoto sertifikato serviso inžinieriams kopija ir tiekėjo patvirtinimas dėl turimo specialios paskirties serviso automobilio su jo nuotraukomis. Tiekėjas į gedimų nustatymo ar aptarnavimo užklausą privalo sureaguoti per 48 valandas nuo užsakovo pranešimo. |  |
| 5. | Dokumentai, pateikiami Prekės pristatymo metu |  |
| 5.1 | Visos įrangos techniniai pasai, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos su saugos darbe reikalavimų dalimi su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 5.2 | Automobilio atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 5.3 | Techninė transporto priemonės originali dokumentacija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 5.4 | Visos sumontuotos įrangos schemos (elektros, hidraulikos ir t.t.) ir atsarginių dalių katalogai. |  |
| 5.7 | Automobilio registracijos dokumentai. |  |
| 5.8 | Ne mažiau 2 užvedimo raktai |  |