Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

Hidrodinaminis automobilis

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/“NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai Prekei |  |
| 1.1 | Automobilis ir ant jo sumontuota įranga (talpų užpildymo-ištuštinimo įranga, apiplovimo įranga, vakuuminė siurbimo įranga, plovimo-siurbimo procesų valdymo įranga ir kita įranga), bei jos priedai (apiplovimo pistoletas, žarnos, ir t.t.) nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais, atitinkantys įrangos atitikimo Europos Sąjungos kokybės reikalavimams ir turėti žymėjimą CE. |  |
| 1.2 | Automobilio paskirtis – nuotekų tinklų priežiūra ir plovimas, skystų atliekų surinkimas ir transportavimas. |  |
| 1.3 | Nurodyti automobilio, hidrodinaminės įrangos gamintojus, markes ir gamintojų internetinių puslapių adresus. |  |
| 1.4 | Įrangos kontrolės duomenys turi būti metrinėje sistemoje. |  |
| 1.5 | Techninė važiuoklės gamintojo ir visos įrangos originali dokumentacija turi būti pateikta kartu su Preke. Techniniai pasai, naudojimo, aptarnavimo, saugos darbe instrukcijos lietuvių kalba turi būti pateikta kartu su Preke. |  |
| 1.6 | Prie įrangos pritvirtintose lentelėse duomenų užrašai lietuvių kalba, užrašai atsparūs atmosferos poveikiui ir nusitrynimui automobilio plovimo-valymo metu. |  |
| 1.7 | Automobilis turi būti tiekiamas su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje (kaip specialus automobilis - SM). Tiekėjas užregistruoja Automobilį UAB „Tvarkyba“ vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius, išima techninės apžiūros rezultatų kortelę bei apdraudžia 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu savo lėšomis. |  |
| 1.8 | Tiekėjas privalo užtikrinti transporto priemonės paženklinimą UAB „Tvarkyba“ ir INTERREG projekto logotipais. Logotipu matmenys ir kiekis – pagal užsakovo nurodymus. |  |
| 1.9 | Transporto priemonė ir hidrodinaminė įranga turi būti pritaikyta darbui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis esant ne siauresniam lauko temperatūros (-10 oC - +35 oC) intervalui. |  |
| 1.10 | Prekė turi būti pristatyta per neilgesnį nei 6 (šeši) mėnesių laikotarpį nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. |  |
| 1.11 | Tiekėjas privalo pateikti oficialų hidrodinaminės įrangos gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir gali parduoti, bei atlikti servisą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu gamintojo gaminamai įrangai. |  |
| 1.12 | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. |  |
| 2. | Reikalavimai transporto priemonei |  |
| 2.1 | Bendri reikalavimai |  |
| 2.1.1 | Transporto priemonė privalo atitikti aukščiau nurodytus Bendruosius reikalavimus ir būti pritaikyta sumontuoti tiekiamai įrangai. |  |
| 2.1.2 | Automobilio matmenys, bendra leistina masė, ašių apkrovos turi atitikti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 su vėlesniais pakeitimais „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. |  |
| 2.1.2 | Maksimali leistina bendroji transporto priemonės masė (registruojama) turi būti ne mažiau kaip 3180 kg ir ne daugiau kaip 3500 kg. |  |
| 2.1.3 | Bendras automobilio ilgis su įranga turi būti ne daugiau 5500 mm, aukštis ne daugiau 1950 mm. Kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas ir automobilio su ant jo sumontuota siūloma įranga brėžinys. |  |
| 2.1.4 | Ašių apkrovos priekinės ašies ne mažiau kaip 1450 kg., galinės ašies ne mažiau kaip 1950 kg. |  |
| 2.1.5 | Važiuoklės naudinga apkrova ne mažiau 1250kg. |  |
| 2.1.6 | Automobilis numatomas eksploatuoti miesto sąlygomis, mažais greičiais, nedideliais atstumais ir atliks daug posūkių. Variklį, sankabą, pavarų dėžę, galios nuėmimo veleną PTO, priekinį ir galinį tiltus, stabdžių sistemą ir kitus elementus suderinti šioms naudojimo sąlygoms ir darbui su hidrodinaminio automobilio įranga. |  |
| 2.1.7 | Turi būti įrengta plataus kampo galinio vaizdo spalvota kamera automobilio gale su monitoriumi kabinoje. Kameros apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 65. Ne mažesnis nei 7“ spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje, ne mažinant vairuotojo matomumo lauko. Kamera turi automatiškai įsijungti įjungus atbulinę pavarą, turi būti galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros. |  |
| 2.1.8 | Turi būti galinių ir priekinių ratų purvasargiai. |  |
| 2.2 | Reikalavimai varikliui ir transmisijai |  |
| 2.2.1 | Variklis turbodyzelinis, galingumas ne mažiau 170 AG, sukimo momentas ne mažiau kaip 400 Nm. |  |
| 2.2.2 | Turi atitiki ne žemesnį emisijos standartą kaip EURO 6. |  |
| 2.2.3 | CO2 kiekis ne daugiau kaip 230 g/km. |  |
| 2.2.4 | Įrangos agregatų pavara (PTO) per galios nuėmimo pavarą. PTO sumontuotas taip, kad būtų panaudota visa variklio galia ir kad vienu metu galėtų veikti keletas skirtingų įrenginių. PTO numatyta ilgalaikiam darbui, gali būti su aušinimu. |  |
| 2.2.5 | Variklis privalo turėti sistemą, padedančią lengviau užvesti mašiną žiemą. Turi būti kuro šildymo sistema, šildomas kuro filtras su vandens separatoriumi. |  |
| 2.2.6 | Variklio aušinimo sistema turi užtikrinti ilgą ir nepertraukiamą darbą vienoje vietoje. |  |
| 2.2.7 | Pavarų dėžė mechaninė. |  |
| 2.3 | Važiuoklė |  |
| 2.3.1 | Dviejų ašių 4x4 važiuoklės platforma. |  |
| 2.3.2 | Ašių apkrovos, svorio centras tūri būti išdėstyti taip, kad automobilis būtų pritaikytas saugiai eksploatacijai. |  |
| 2.3.3 | Abi ašys varomos. |  |
| 2.3.4 | Varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė pravažumui padidinti. |  |
| 2.4 | Pakaba |  |
| 2.4.1 | Turi būti įrengti priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai. |  |
| 2.4.2 | Galinė ašis linginė. Galinė ašies lingės sustiprintos. |  |
| 2.5 | Degalų, AdBlue bakai ir kiti bakai |  |
| 2.5.1 | Pagrindinis degalų bakas, ne mažesnis nei 80 litrų. |  |
| 2.6 | Vairo mechanizmas |  |
| 2.6.1 | Eismas dešine puse. |  |
| 2.6.2 | Priekinių ratų valdymo mechanizmas privalo turėti sumontuotą stiprintuvą. |  |
| 2.6.3 | Reguliuojamas vairo kolonėlės posvyrio kampas ir reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis. |  |
| 2.7 | Vairuotojo kabina |  |
| 2.7.1 | Kabinos spalva turi būti balta. |  |
| 2.7.2 | Visos sėdimos vietos turi būti su numatytais saugos diržais. Sėdynės turi būti šildomos. |  |
| 2.7.3 | Gamyklinis grotuvas su radijo imtuvu telefono laisvų rankų pajungimui ir garso kolonėlėmis. Ne mažesnis kaip 10“ ekranas. |  |
| 2.7.4 | Kabinoje turi būti įrengtas centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu. |  |
| 2.7.5 | Kabinoje turi būti vairuotojo ir keleivio kilimėliai. |  |
| 2.7.6 | Duryse turi būti sumontuoti elektriniai stiklų pakėlėjai. |  |
| 2.7.7 | Išoriniai galinio vaizdo valdomi elektra, taip pat užlenkiami. |  |
| 2.7.8 | Turi būti sumontuotas oro kondicionierius arba klimato kontrolė. |  |
| 2.7.9 | Kabinoje lubose įrengiami žibintai skaitymui (2 vnt.). |  |
| 2.7.10 | Mažiausiai 1 (vienas) USB krovimo lizdas. |  |
| 2.7.11 | Lauko temperatūros termometras. |  |
| 2.7.12 | Elektra šildomas priekinis stiklas. |  |
| 2.7.13 | Elektra šildomas vairas. |  |
| 2.7.14 | Turi būti kelio ženklų atpažinimo sistema, linijos palaikymo sistema, . |  |
| 2.7.15 | Turi būti saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui. |  |
| 2.7.16 | Turi būti adaptyvi kruizo kontrolės sistema. |  |
| 2.8 | Stabdžių sistema |  |
| 2.8.1 | Turi būti įdiegtos ESP ir ABS sistemos, susidūrimo mažinimo sistema. |  |
| 2.8.2 | Stabdžiai diskiniai. |  |
| 2.8.3 | Turi būti parkavimo sensoriai su stabdžių asistentu. |  |
| 2.9 | Ratai ir padangos |  |
| 2.9.1 | Visi ratai ne mažesni kaip R16 dydžio. |  |
| 2.9.2 | Kartu su automobiliu komplektuojamas vasarinis ir žeminis padangų komplektas. |  |
| 2.10 | Priedai transporto priemonei |  |
| 2.10.1 | Avarinis rinkinis - gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinėlė, liemenė. Avarinis rinkinys turi atitinkanti KET reikalavimus, pagal transporto priemonės klasę. |  |
| 3. | Įranga |  |
| 3.1 | Reikalavimai talpoms (rezervuarui) |  |
| 3.1.1 | Rezervuaras pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, iš ne plonesnių, nei 6 mm sienelių storio. Bendras dumblo talpos tūris turi būti ne mažiau kaip 1200 l. |  |
| 3.1.2 | Rezervuaras padalintas į 2 sekcijas. Ne mažiau kaip 800 litrų - dumblo ir ne mažiau kaip 400 litrų vandens sekcijos. |  |
| 3.1.3 | Rezervuare įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo jų perpildymo. |  |
| 3.1.4 | Užpildymo lygio indikacija dumblo talpoje. |  |
| 3.1.5 | Automobilio spalva turi būti balta pagal RAL9010 arba lygiavertė pagal kitą spalvų standartą (pvz. RGB, NCS ar kt.). |  |
| 3.1.6 | Talpos išpildymas atsparus vakuumui ir slėgiui. Talpa su sustiprinimo žiedais. Šlamo - dumblo talpa turi atlaikyti 0,6 bar vakuumą ir 0,49 bar slėgį. |  |
| 3.1.7 | Fiksuotas galinis dangtis su aptarnavimo anga, kurios matmenys ne Įrangos kaip 250 x 400 mm. Dumblo talpos viršuje 4 colių liukas, skirtas išvalyti atliekas iš nuotekų skyriaus. |  |
| 3.1.8 | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos pripildymo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi su akle 3 colių (DN75). |  |
| 3.1.9 | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos ištuštinimo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi su akle 3 colių (DN75). |  |
| 3.2 | Plovimo sistema |  |
| 3.2.1 | Vandens talpoje turi būti sumontuota užpildymo sklendė (sklendės), ištuštinimo sklendė (sklendės). |  |
| 3.2.2 | Galimybė švaraus vandens talpą užpildyti iš hidrantų. |  |
| 3.2.3 | Aukšto slėgio vamzdynų plovimo įranga, kurios našumas ne mažesnis nei 75 l/min ir 180 barų. |  |
| 3.2.4 | Aukšto slėgio siurblio pavara – nuo automobilio variklio per PTO. |  |
| 3.2.5 | Aukšto slėgio plovimo žarnos ritė pritvirtinta automobilio galinėje dalyje. Ritė su hidrauline vyniojimo pavara ir laisva eiga. Pritaikyta ir komplektuojama su ne mažiau 80 m. lanksčios vamzdynų plovimui skirtos žarnos 1/2‘‘ (NW13). Hidraulinės žarnos nepriimtinos. |  |
| 3.2.6 | Pulsacinė sistema paduodanti vandens srovę į plovimo žarną pulsuojančia srove, pramušimų palengvinimui. |  |
| 3.2.7 | Vandens užpildymo žarnos ritė su ne mažiau kaip 30 m. ilgio ne mažiau kaip ¾“ (DN19) storio žarna. |  |
| 3.2.8 | Aukšto slėgio vandens sistemoje įrengti šie prietaisai: - Vandens slėgio reguliuojamas pneumatinis vožtuvas, su pneumatiniu valdymu. - Vandens filtras. - Žemo vandens lygio sensorius su vizualiniu įspėjimu, bei automatiniu aukšto slėgio siurblio išjungimu esant mažam vandens kiekiui. - Priverstinio aukšto slėgio paleidimo galimybė, siekiant išnaudoti visą likusį vandenį po automatinio siurblio sustabdymo, esant mažam vandens kiekiui. - Pistoletas su plovimo antgaliu ir ieties prailginimu iki 4 m. - Plovimo žarnos apsauga nuo aštrių vamzdžio briaunų šulinio apačioje. |  |
| 3.2.9 | Plovimo galvučių komplektas, kurį sudaro ne mažiau kaip: - Universali plovimo galvutė; - Pramušimo galvutė; - „Bombos“ tipo galvutė; - Rotorinio tipo galvutė. |  |
| 3.3 | Reikalavimai vakuuminei siurbimo sistemai |  |
| 3.3.1 | Vakuuminio siurblio pavara veikia nuo automobilio variklio per PTO. |  |
| 3.3.2 | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 300 m³/h, maksimalus vakuumas ne mažiau kaip 80%. |  |
| 3.3.3 | Vakuuminis siurblio aušinimas oru. |  |
| 3.3.4 | Vakuuminis siurblys turi turėti apsaugą nuo vandens-dumblo patekimo į siurblį. |  |
| 3.3.5 | Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu. |  |
| 3.3.6 | Turi būti numatyta galimybė vakuuminio siurblio pagalba talpoje sudaryti vakuumą dumblo siurbimo metu arba slėgį išpilant susiurbtą dumblą. Šio režimo perjungimas turi būti numatytas iš valdymo pulto. |  |
| 3.3.7 | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis talpą nuo perteklinio vakuumo. |  |
| 3.3.8 | Purvo nubėgimo latakas talpos gale. |  |
| 3.4 | Reikalavimai siurbimo žarnos ritei |  |
| 3.4.1 | Siurbimo žarnos ritė turi būti sumontuota dumblo talpos šone. |  |
| 3.4.2 | Su rite komplektuojamos siurbimo žarnos diametras ne mažesnis negu 2,5“ DN60, ilgis ne mažesnis negu 20 m. |  |
| 3.4.3 | Siurbimo žarnos ritė su hidrauline pavara turi būti valdoma iš valdymo pulto. |  |
| 3.4.4 | Siurbimas turi būti valdomas per siurbimo žarnos ritę tiesiai į dumblo talpą. |  |
| 3.5 | Darbinių procesų valdymo įranga |  |
| 3.5.1 | Plovimo įrangos ir vakuuminės siurbimo įrangos valdymo pultas automobilio gale. Valdymo pultas turi turėti ne mažesnį kaip 3,5“ ekraną. Valdymo pultas turi turėti apsauginį dangtelį, kad atlaikytų blogas oro sąlygas. |  |
| 3.5.2 | Iš pulto turi būti galimas agregatų (variklio apsukų, vakuumo ir aukšto slėgio siurblių įjungimas /išjungimas, avarinis STOP, vakuuminės žarnos ritės) valdymas ir kontrolė. |  |
| 3.5.3 | Valdymo pulto ekrane privalo būti matomi šie minimalūs duomenys: - Aktualus darbinis slėgis, bar; - Vandens lygio trūkumas talpoje; - Variklio apsisukimai; - Darbo valandų skaitiklis; - Išvyniotos žarnos ilgio matuoklis. Kontrolės – įspėjamosios lemputės. Skirtingų spalvų LED indikacija, priklausomai nuo įspėjimo pobūdžio. |  |
| 3.5.4 | Įrenginys, leidžiantis keisti variklio darbines apsukas pagal vakuuminės siurbimo įrangos poreikius automobilio galiniame valdymo pulte. |  |
| 3.5.5 | Radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas, veikiantis ne mažiau 100 m. atstumu nuo automobilio su pagrindinių darbinių funkcijų valdymu. Pulte turi būti visos pagrindinės automobilio valdymo funkcijos. Pulto apsaugos klasė ne mažesnė IP 65. Nuotolinio valdymo pultas turėtų automatiškai perjungti dažnius, kad gautų geriausią signalą. |  |
| 3.5.6 | Aukšto slėgio ir vakuuminės įrangos darbo laiko apskaitos skaitiklis. Darbo valandų likučio iki sekančio serviso indikacija. |  |
| 3.6 | Hidraulinė sistema |  |
| 3.6.1 | Hidraulinėje sistemoje turi būti įrengti šie komponentai: - Hidraulinis alyvos rezervuaras su alyvos filtru, oro filtru, lygio ir temperatūros indikatorius ir sklendė. - Alyvos slėgio matuoklis. - Hidraulinis siurblys tiesiogiai sujungtas su galios perdavimo velenu, skirtu perduoti galią keliems įrenginiams. - Hidrauliniai skirstytuvai ir apsauginis vožtuvas visų hidraulinių funkcijų valdymui. - Lanksčios žarnos kurios turi atlaikyti minimalų darbinį - 250 barų. |  |
| 3.7 | Elektros sistema |  |
| 3.7.1 | Elektros sistema, prijungta prie važiuoklės kabinos grandinės, tinkamo dydžio, turinti atlaikyti reikiamą įtampą ir srovės stiprumą nuo perkaitimo ir gedimo. |  |
| 3.7.2 | Ne mažiau kaip dvi stroboskopinės lemputės automobilio priekyje ir ne mažiau kaip dvi gale. |  |
| 3.7.3 | Sumontuotas LED prožektorius darbo vietos apšvietimui prekės gale ir ant siurbimo žarnos strėlės. Skirtas naudoti darbus atliekant naktį. |  |
| 3.8 | Kiti reikalavimai |  |
| 3.8.1 | Švaraus vandens užpildymo žarna su rankine rite ne mažiau kaip 35 m ilgio ne mažiau kaip ¾“ (DN19) diametro. |  |
| 3.8.2 | Talpų šonuose sumontuotos uždaromos daiktadėžės iš nerūdijančio plieno arba aliuminio abejose automobilio pusėse žarnoms ir įrankiams susidėti. |  |
| 3.8.3 | Purvo nubėgimo latakas iš nerūdijančio plieno arba aliuminio. |  |
| 3.8.4 | Turi būti apsauga nuo aukšto slėgio sistemos užšalimo su vandens cirkuliacija ir vandens šildytuvu „Webasto“ ar lygiaverčio tipo. |  |
| 3.8.5 | Turi būti sumontuota aukšto slėgio sistemos (aukšto slėgio siurblys, vamzdynas, plovimo žarna) prapūtimas oru, kad šaltuoju metu sistemoje neliktų vandens. |  |
| 3.8.6 | Kartu komplektuojama: - Vakuuminės žarnos - plastikinės su spyruokliniu kordu, DN60. Žarnų ilgis ne mažiau kaip 2,5 m, vienetų skaičius – 2. - Žarna vandens talpos užpildymui. Žarnos ilgis ne mažiau kaip 10 m. - Siurbimo vamzdis su antgaliu DN60. |  |
| 3.8.7 | Turi būti galimybė įvertinti išplautų vamzdynų būklę, tam panaudojant kamerą su ne mažiau kaip 30 m ilgio kabeliu ar lygiavertis sprendimas. Nurodyti, kokį sprendimą siūlo Tiekėjas. |  |
| 4. | Kiti reikalavimai ir dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu |  |
| 4.1 | Pateikiami važiuoklės gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo Lietuvoje patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 4.2 | Pateikiami įrangos gamintojo patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus. Nepateikus patvirtinimų bus laikoma kad Prekė neatitinka reikalavimų. |  |
| 4.3 | Prekei (automobiliui ir įrangai) suteikiama pilna ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4 | Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas ne rečiau kaip kas 10 000 km, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. |  |
| 4.5 | Įrangos techninis aptarnavimas vykdomas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą į metus. |  |
| 4.6 | Pardavėjas garantiniu laikotarpiu dumblo talpai, talpos užpildymo-ištuštinimo įrangai, vakuuminei siurbimo įrangai, aukšto slėgio plovimo įrangai, darbinių procesų valdymo įrangai ir kitai įrangai atlieka techninį aptarnavimą užsakovo bazėje arba transportuoja hidrodinaminį automobilį savo sąskaita. |  |
| 4.7 | Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti teorinius, ir praktinius vienos dienos mažiausiai keturių darbuotojų instruktavimus, kurie būtų atliekami perkančiojoje organizacijoje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti apmokymų programą. |  |
| 4.8 | Tiekėjas turi garantuoti, kad galės atlikti techninį aptarnavimą ir, prireikus nustatyti gedimą. Tam tikslui privaloma turėti ne mažiau kaip 2 sertifikuotus serviso inžinierius ir specialios paskirties serviso automobilį. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas gamintojo išduoto sertifikato serviso inžinieriams kopija ir tiekėjo patvirtinimas dėl turimo specialios paskirties serviso automobilio su jo nuotraukomis. Tiekėjas į gedimų nustatymo ar aptarnavimo užklausą privalo sureaguoti per 48 valandas nuo užsakovo pranešimo. |  |
| 5. | Dokumentai, pateikiami Prekės pristatymo metu |  |
| 5.1 | Visos įrangos techniniai pasai, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos su saugos darbe reikalavimų dalimi su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 5.2 | Automobilio atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 5.3 | Techninė transporto priemonės originali dokumentacija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 5.4 | Visos sumontuotos įrangos schemos (elektros, hidraulikos ir t.t.) ir atsarginių dalių katalogai. |  |
| 5.7 | Automobilio registracijos dokumentai. |  |
| 5.8 | Raktai – 2 vnt. |  |