## Priedas Nr. 1

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipo įrengimas
Projekto pavadinimas:
„Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą“
Projekto Nr.: 21/KUDPS-6
Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Projekto rengėjas: UAB „Hidroterra“, PV Laimontas Jakštas (kval. Nr. 19948)

### 1. Darbų apimtis

Rangovas turi įrengti:

- Mažųjų laivų įleidimo/iškėlimo slipą (betoninių plokščių konstrukcija);

- Privažiavimo kelią ir aikštelę su žvyro danga;

- Akmenų tvirtinimus krantinėje;

- Geotekstilės sluoksnius, pagrindo paruošimą ir sutankinimą;

- Drenavimo ir apsauginius sprendinius pagal projektą.

### 2. Pagrindiniai techniniai duomenys:

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Slipo ilgis | 24,80 m |
| Efektyvus slipo plotis | 4,50 m |
| Gelžbetonio konstrukcijų plotis | 5,10 m |
| Bendras su akmenų tvirtinimu plotis | 9,60 m |
| Slipo nuolydis | 1:8 – 1:8,5 |
| Povandeninės dalies vidutinis ilgis | 7,50 m |
| Akmenų tvirtinimo gylis | ≥ 1,00 m |
| Geotekstilės svoris | 500 g/m² |
| Slipo konstrukcijos tipas | Gelžbetoninės kelio plokštės ant žvyro pagrindo su rostverku ant polių |
| Rostverko polių ilgis | 1,70 m |

### 3. Pagrindo ir dangų įrengimas

- Žemės sankasos deformacijos modulis Ev2 ≥ 45 MPa.

- Žvyro dangos konstrukcija:

  - profiliuojamasis sluoksnis – 5 cm,

  - pagrindo sluoksnis – 15 cm,

  - šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 30 cm,

  - geotekstilė – 500 g/m².

- Visi darbai atliekami pagal KPT SDK 19, ĮT SBR 19, ĮT ŽS 17 reikalavimus.

### 4. Naudojamos medžiagos

- Betonas – C30/37 (XF3 aplinkos klasė, atsparus šalčiui ir vandeniui);

- Armatūra – B500B, cinkuota;

- Akmenys – frakcija 100–300 mm, natūralūs, apvalinti;

- Geotekstilė – neaustinė, 500 g/m², atspari UV ir biologiniam poveikiui;

- Žvyras/smėlio mišinys – pagal TRA SBR 19, be priemaišų.

### 5. Aplinkosauginiai ir saugos reikalavimai

- Darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant Natura 2000 teritorijos (LTKAUB001).

- Statybos metu privaloma laikytis STR 1.06.01:2016 ir Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 16-697).

- Draudžiama užteršti Nemuno vandenį ar krantą.

- Visi darbai turi būti vykdomi ne navigacijos sezono metu (spalis–balandis), išvengiant poveikio paukščių lizdavietėms.

### 6. Kiti reikalavimai rangovui

- Privaloma parengti darbo projektą pagal pateiktą SPP dokumentaciją.

- Pasirašius sutartį pateikti statybos darbų vykdymo grafiką ir kokybės planą.

- Užtikrinti visų naudojamų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

- Atlikus darbus – parengti vykdomąją dokumentaciją (nuotraukos, matavimų protokolai, paslėptų darbų aktai).

### 7. Kokybės ir priežiūros reikalavimai

- Visi darbai turi atitikti:

  - STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai“,

  - STR 1.05.01:2017,

  - STR 1.04.04:2017,

  - LST EN 206:2014 „Betonas. Reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“.

- Statybos darbų priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas.

### 8. Tinkamumo kriterijai

- Darbų atlikimo trukmė – iki 8 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

- Darbų garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 5 metai.

___________________________________________________