konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – akredituotos laboratorijos ėminių ėmimo ir tyrimų paslaugos dėl nuotekų valyklų, lietaus kolektorių, Tenžės upės, Žibos upės, lietaus valyklos, įmonių, nuotekų vežėjų ir sausinto dumblo tyrimų (toliau – Paslaugos arba Ėminių ėmimas, arba Tyrimai).

- Tyrimus reikia atlikti vadovaujantis UAB „Kretingos vandenys“ parengtomis ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintomis monitoringo programomis bei nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose (toliau - Reikalavimai) numatytais apdoroto dumblo tyrimais.

- Laboratorinius Tyrimus ir (ar) matavimus atliekanti ir ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imanti laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (žiūr. konkurso sąlygų 3 priedą).

- Ėminiai tyrimams atlikti turi būti paimti iš anksto susiderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, Perkančiojo subjekto darbo laiku: I-IV 8.00 ÷16.30 val., V 8.00 ÷ 15.15 val. (konkretus laikas iš anksto derinamas su Pirkėjo atsakingu už Sutarties vykdymą asmeniu).

- Mėginius ima pats Tiekėjas savo transportu.

- Tyrimų duomenys pateikiami patvirtintuose tyrimų rezultatų protokoluose.

- Tiekėjas nuotekų tyrimus atlikti ir pateikti tyrimų protokolą turi ne vėliau kaip per 12 dienų nuo mėginių paėmimo dienos, dumblo tyrimus - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mėginių paėmimo dienos.

- Tyrimų protokolus Tiekėjas turi atsiųsti el. paštu Perkančiojo subjekto už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui.

- Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais ir tokiais matavimo vienetais kaip pateikta monitoringo programose bei reikalavimuose.

- Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms analičių tyrimų skaičius gali būti reguliuojamas dėl padidėjusio arba sumažėjusio tiriamų objektų skaičiaus. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų Tyrimų skaičių.

- Esant ypatingiems reikalavimams mėginio paėmimui, Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą.

- Teikėjas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia Perkančiajam subjektui per praėjusį mėnesį atliktų paslaugų aktą.

## Kretingos m. nuotekų valymo įrenginiai (1k./mėn.).

## Tyrimai prieš nuotekų valymo procesą:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)), riebalai, ftalatai (DEHP, dibutilftalatas), chloridai, bendras chromas, kadmis, nikelis, švinas, varis, cinkas, gyvsidabris, alkilfenoliai (4-tert-oktifenolis, 4-nonilfenolis (izomerų mišinys), bisfenolis A, 4-n-oktilfenolis, 4-n-nonilfenolis).

Tyrimai po nuotekų valymo proceso:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)), riebalai, ftalatai (DEHP, dibutilftalatas), chloridai, bendras chromas, kadmis, nikelis, švinas, varis, cinkas, gyvsidabris, alkilfenoliai (4-tert-oktifenolis, 4-nonilfenolis (izomerų mišinys), bisfenolis A, 4-n-oktilfenolis, 4-n-nonilfenolis).

## Vydmantų nuotekų valymo įrenginiai (1k./mėn.).

## Tyrimai prieš nuotekų valymo procesą:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)).

Tyrimai po nuotekų valymo proceso:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)).

Salantų, Jokūbavo, Baublių, Raguviškių, Dupulčių, Kartenos, Kūlupėnų, Grūšlaukės, Darbėnų, Rūdaičių, Pryšmančių nuotekų valymo įrenginiai (1k./ketv.).

## Tyrimai prieš nuotekų valymo procesą:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)).

Tyrimai po nuotekų valymo proceso:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)).

Tenžės upė

Aukščiau Kretingos NVĮ išleistuvo:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, ftalatai (DEHP, dibutilftalatas), ištirpęs deguonis.

Žemiau Kretingos NVĮ išleistuvo:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, ftalatai (DEHP, dibutilftalatas), ištirpęs deguonis.

Žibos upė

Aukščiau Vydmantų NVĮ išleistuvo:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, ištirpęs deguonis.

Žemiau Vydmantų NVĮ išleistuvo:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, ištirpęs deguonis.

Paviršinės nuotekos:

Lietaus valykla

pH, BDS7, SM, ChDS, naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)).

8-ni lietaus kolektoriai:

pH, BDS7, SM, ChDS, naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)).

Įmonės ir nuotekų vežėjai

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, detergentai (APAM), naftos produktai (angliavandenilinis rodiklis (C10-40)), riebalai, ftalatai (DEHP, dibutilftalatas), chloridai, bendras chromas, kadmis, nikelis, švinas, varis, cinkas, gyvsidabris, alkilfenoliai (4-tert-oktifenolis, 4-nonilfenolis (izomerų mišinys), bisfenolis A, 4-n-oktilfenolis, 4-n-nonilfenolis).

Nusausintas perteklinis nuotekų dumblas

pH, sausų medžiagų kiekis (%), organinių medžiagų kiekis (%), bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracija (mg/kg), sunkiųjų metalų koncentracija: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg (mg/kg).

Nuotekų valyklų adresai:

- Kretingos NVĮ ir nuotekų priemimo stotelė. Lankų g. 17, Kretinga, Kretingos m. sav.

- Vydmantų NVĮ. Žalioji g. 37, Vydmantai, Kretingos r. sav.

- Salantų NVĮ. Parko g. 2a, Salantai, Kretingos r. sav.

- Jokūbavo NVĮ. Babrūnės g. 6, Jokūbavas, Kretingos r.

- Baublių NVĮ. Pikteikių g. 2, Baubliai, Kretingos r. sav.

- Raguviškių NVĮ. Eglių g. 3, Raguviškiai, Kretingos r. sav.

- Dupulčių NVĮ. Gargždų g. 6, Bubeliai, Kretingos r. sav.

- Kartenos NVĮ. Plungės g. 41, Kartena, Kretingos r. sav.

- Kūlupėnų NVĮ. Slėnio g. 5, Kūlupėnai, Kretingos r. sav.

- Grūšlaukės NVĮ. Darbėnų g. 10a, Kretingos r. sav.

- Darbėnų NVĮ. Laukžemės g. 11a, Kretingos r. sav.

- Rūdaičių NVĮ. Mokyklos g. 49, Rūdaičiai, Kretingos r. sav.

- Pryšmančių NVĮ. Genčų g. 2, Pryšmančiai, Kretingos r. sav.

Tenžės upė

- Aukščiau Kretingos NVĮ išleistuvo koordinatės (LKS): 324712, 6196629.

- Žemiau Kretingos NVĮ išleistuvo koordinatės (LKS): 325105, 6195749.

Žibos upė

- Aukščiau Vydmantų NVĮ išleistuvo koordinatės (LKS): 323161, 6201299.

- Žemiau Vydmantų NVĮ išleistuvo koordinatės (LKS): 323079, 6202808.

8 LK ir lietaus valyklos koordinatės (LKS):

| Lietaus kolektorius | koordinatės (LKS) |
| --- | --- |
| LK 1 (šalia Birutės g. 10 namo, Akmenos upė) | 327196, 6198430 |
| LK 6 (I parko tvenkinys, Padvariai) | 328123, 6199457 |
| LK 11/12 (J. Pabrėžos g. 87, ties garažais, Dopulčio upelis) | 328794, 6198332 |
| LK 18 (Malūno tak. g., Akmenos upė) | 327128, 6198084 |
| LK 19 (Nidos g., už futbolo aikštelės, Akmenos upė) | 327154, 6197667 |
| LK 21 (Tiekėjų g., šalia siurblinės, melioracijos griovys) | 326445, 6198857 |
| LK 22 (prieš Kretingos NV, Tenžės upelis ) | 325243, 6196168 |
| LK 25/26/27 (Klaipėdos g., už siurblinės, Akmenos upė) | 326484, 6195959 |
| Lietaus valykla (J. Pabrėžos g. 87, Dopulčio upelis) | 328814, 6198335 |

Rengė

Nuotekų valyklos technologė

Greta Švilpienė