TSD-1277, VPP-7884 (3–6 poz.)

Gaivinimo ir procedūrinių vežimėlių, lentų pacientų perkėlimui ir pagalvėlių pacientų 
kūno padėties keitimui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Gaivinimo vežimėlis, kiekis 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlio medžiagos | Vežimėlis pagamintas iš aliuminio arba ABS plastiko, arba nerūdijančio plieno, arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 2. | Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys (be priedų) | - Plotis: ne daugiau kaip 820 mm; - Gylis: 515 – 700 mm; - Aukštis: 1002 – 1100 mm. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui | - Su apsauginiu borteliu – paaukštintu kraštu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant vežimėlio padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams; - Pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams. - Vežimėlio kairėje arba dešinėje pusėje ištraukiamas ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) darbastalis su paaukštintu krašteliu. |  |
| 4. | Reikalavimai stalčiams | - Po stalviršiu įrengti ≥ 5 stalčiai, išdėstyti per visą vežimėlio aukštį, vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio; - Stalčiai su pilno išsitraukimo bėgeliais; - Yra centrinis rakinimo mechanizmas. |  |
| 5. | Vežimėlio apačia | Su apsauginiu (-iais) plastikiniu (-iais) (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu (-iais) |  |
| 6. | Reikalavimai ratukams | - Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; - Ratukų skersmuo ≥120 mm. |  |
| 7. | Paviršių paruošimas bei padengimas | - Visi paviršiai užapvalinti, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); - Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti). |  |
| 8. | Stūmimo rankena | Yra rankena stūmimui iš vienos pusės arba stūmimo rankena integruota į stalviršio pakeltus kraštus iš vienos arba dviejų pusių |  |
| 9. | Vežimėlio priedai | - Defibriliatoriaus/monitoriaus lentynėlė; - Gaivinimo (CPR) lenta; - Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone; - Deguonies baliono laikiklis; - Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis; - Infuzinis (IV) stovas su ≥ 2 kabliukais. |  |
| 10. | Gamintojo leidžiama didžiausia apkrova | ≥ 100 kg |  |
| 11. | Svoris (be priedų) | Ne daugiau kaip 60 kg |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Procedūrinis vežimėlis, kiekis 33 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlio medžiagos | Vežimėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno arba ABS plastiko, arba milteliniu būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 2. | Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys (be priedų) | - Plotis: 650 – 850 mm; - Gylis: 500 – 630 mm; - Aukštis: 1002 – 1150 mm; |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui | - Su apsauginiu borteliu – paaukštintu kraštu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant vežimėlio padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams. |  |
| 4. | Reikalavimai konstrukcijai | - Po stalviršiu įrengti ≥ 2 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu; - Stalčių gyliai ne mažiau kaip po 12 cm; - Stalčiai su pilno išsitraukimo bėgeliais; - Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui; - Yra centrinis stalčių rakinimo mechanizmas; - Vežimėlio apatinėje dalyje (po stalčiais) yra ≥ 1 lentyna; - Lentyna su apsauginiu borteliu – paaukštintu kraštu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant vežimėlio padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams; - Stalčiai ir lentyna (-os) pagaminti iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno arba ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams. |  |
| 5. | Vežimėlio apačia | Ratukai su apsauginiu (-iais) plastikiniu (-iais) (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu (-iais) |  |
| 6. | Reikalavimai ratukams | - Keturi gumuoti (grindų netepančios gumos) arba lygiavertės medžiagos ratukai, laisvai besisukantys apie vertikalią tvirtinimo ašį; - Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; - Ratukų skersmuo ≥ 100 mm. |  |
| 7. | Paviršių paruošimas bei padengimas | - Visi paviršiai užapvalinti, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); - Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti). |  |
| 8. | Stūmimo rankena | Yra rankena stūmimui iš vienos pusės arba stūmimo rankena integruota į stalviršio pakeltus kraštus iš vienos arba dviejų pusių |  |
| 9. | Gamintojo leidžiama didžiausia apkrova | ≥ 100 kg |  |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 14. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

3 pirkimo dalis. Lenta pacientų perkėlimui iš/į sėdimą vežimėlį, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Lenta skirta pacientui persikelti tarp dviejų skirtingu paviršių neatsistojus iš gulimos pozicijos į sėdimą poziciją ir iš sėdimos į gulimą. Pastaba: lenta bus naudojama pacientui perkelti iš lovos į neįgaliųjų vežimėlį ir atgal |  |
| 2. | Konstrukcija | - Lenta lenkta; - Pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su rankenos (-ų) išpjova. |  |
| 3. | Paviršius | - Viena pusė slidi, kita pusė padengta specialia neslystančia danga arba su neslystančiomis juostelėmis; - Lentos paviršius atsparus rūgštims, valymo ir dezinfekavimo priemonėms (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 4. | Išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis: 68 – 100 cm; - Plotis (gylis): 23 – 35 cm. |  |
| 5. | Lentos svoris | Ne daugiau kaip 3 kg |  |
| 6. | Didžiausia apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 7. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 8. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

4 pirkimo dalis. Pagalvėlė paciento kūno padėties keitimui, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pagalvėlė skirta pacientų pozicionavimui, siekiant išvengti pragulų atsiradimo |  |
| 2. | Reikalavimai pagalvėlei | - Daugkartinio naudojimo; - Profilis „trikampio“ (trapecijos) formos; - Pagaminta iš HR porolono (arba lygiavertės medžiagos); - Su užvalkalu (žiūrėti 3 punktą). |  |
| 3. | Reikalavimai užvalkalui | - Užvalkalas atsparus vandeniui ir laidus orui; - Pagamintas iš poliesterio (arba lygiavertės medžiagos), laminuotas poliuretano (ar lygiaverte) plėvele; - Su užtrauktuku; - Atsparus plovimui skalbimo mašinoje ≥ 90 °C temperatūroje; - Atsparus džiovinimui elektriniu džiovintuvu; - Atsparus dezinfekcijai spiritinėmis (ar lygiavertėmis) dezinfekcijos priemonėmis (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 4. | Išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis: 70 cm (± 2 cm); - Plotis: 25 cm (± 2 cm); - Aukštis: - Aukščiausioje vietoje ≥ 15 cm; - Žemiausioje vietoje ≥ 5 cm. |  |
| 5. | Pagalvėlės svoris | Ne daugiau kaip 1 kg |  |
| 6. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).