Pirkimo dokumentų

1 priedas

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Naujas didmaišis (lanksti biralų talpykla), skirtas džiovinto nuotekų dumblo sandėliavimui ir transportavimui, kiekis – 3000 vnt.
Medžiaga: Austas laminuotas polipropileno (PP) audinys su apsauga nuo atmosferos poveikio (UV), audinio svoris ne mažiau kaip 185 g/m2; arba austas polipropileno (PP) audinys, kurio svoris ≥160g/m2, tačiau tokiu atveju būtinas polietileno įdėklas maišo viduje, prisiūtas per visą įpylimo vožtuvo perimetrą. 
Išmatavimai: 95(±2) x 95(±2) x 190(±4) cm
Kėlimo rankenos: keturios kėlimo rankenos, po 25cm ilgio
Įpylimo tipas: Užrišamas įpylimo vožtuvas ø45cm
Išpylimo tipas: Uždaras dugnas, be išpylimo angos
Galima apkrova saugiam darbui (SWL): 1000kg 
Saugumo faktorius (SF): 5:1

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

LST (EN) 13427:2004; LST EN 13430:2007

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikiamas bandymų protokolas, įrodantis galimos apkrovos saugiam darbui (SWL) ir saugumo faktoriaus (SF) atitiktį.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Didmaišiai supresuoti, transportuojami ant medinių padėklų

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Pirmoji didmaišių partija ≥200 vnt. pristatoma ne vėliau kaip per 30d. nuo sutarties pasirašymo datos. Likęs kiekis pristatomas pagal Užsakovo pateiktą prekių pristatymo grafiką.  Prekių pristatymo adresas: Marvelės g. 199A, Kaunas.

Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius

RUOŠĖ:

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA:			Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)