Dujų skirstomojo tinklo micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių

informacinių signalų sąrašas

- Telesignalizacijos informaciniai signalai

| Eil. Nr. | Objektas | Slėgis | DSRĮr Nr. | Prijunginio pavadinimas | Įrenginys | Įrenginio BI įėjimas | Signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | DMS\SCADA |  |  | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI=0 | SI=1 |  |  |  | Signalo tipas ASDU | Įreng. adr. CA | IEC objekto adresas IOA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DI=00 (0) | DI=01 (1) | DI=10 (2) | DI=11 (3) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Diskretiniai signalai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Slėgio perkrytis filtre 1 | Suveikė | Norma |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Slėgio perkrytis filtre 2 | Suveikė | Norma |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Technologinės patalpos uždujinimas 20 | Suveikė | Norma |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Technologinės patalpos uždujinimas 40 | Suveikė | Norma |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Uždarymo vožtuvas 1 | Atviras | Uždaras |  |  | Uždaras | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Uždarymo vožtuvas 2 | Atviras | Uždaras |  |  | Uždaras | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Apsauginis išmetimo vožtuvas | Atviras | Uždaras |  |  | Uždaras | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Telemetrijos patalpos durys | Atviros | Uždaros |  |  | Uždaros | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Technologinės patalpos durys 1 | Atviros | Uždaros |  |  | Uždaros | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Technologinės patalpos durys 2 | Atviros | Uždaros |  |  | Uždaros | M_SP_TB_1 |  |  | IS atskyrimas |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Mikro TSPĮ spintos durys | Atviros | Uždaros |  |  | Uždaros | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Antivandalinės spintos durys | Atviros | Uždaros |  |  | Uždaros | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Mikro TSPĮ spintos maitinimas (230 V) | Gedimas | Norma |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Darbas nuo baterijos | Norma | Suveikė |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Baterijos gedimas | Gedimas | Norma |  |  | Norma | M_SP_TB_1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Rezervas |  |  |  |  |  | M_SP_TB_1 |  |  |  |

- Telematavimų informaciniai signalai

| Eil. Nr. | Objektas | Slėgis | DSRĮr Nr. | Prijunginio pavadinimas | TSPĮ įrenginys | Matavimų reikšmės |  |  | Modbus RTU |  |  | DMS\SCADA |  |  | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Matavimo pavadinimas | Būsena | Matavimo vnt. | Įreng. adresas | Objekto Funkcianalinis adresas (FC) | Objekto adresas (Index) | Įreng. adresas (CA) | Signalo tipas (ASDU) | Objekto adresas (IOA) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  | Įtekančių dujų slėgis | Pastoviai | 0 – 5/6/10/16/25 bar |  |  |  |  | M_ME_NC_1 |  | IS atskyrimas |
| 2 |  |  |  |  |  | Ištekančių dujų slėgis1 | Pastoviai | 0 – 0,1/5/6/10 bar |  |  |  |  | M_ME_NC_1 |  | IS atskyrimas |
| 3 |  |  |  |  |  | Ištekančių dujų slėgis2 | Pastoviai | 0 – 0,1/5/6/10bar |  |  |  |  | M_ME_NC_1 |  | IS atskyrimas |
| 4 |  |  |  |  |  | Akumuliatorių įtampa | Pastoviai | 0- 30 V |  |  |  |  | M_ME_NC_1 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Rezervas 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Rezervas 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Rezervas 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Rezervas 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |