TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. lapkričio mėn.    d.

Vilnius

1. Paslaugų pavadinimas: Inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai (žvalgybiniai).

2. Tyrimų atlikimo vieta: Rūdninkų karinis poligonas Rūdninkų k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav.

3. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos paslaugos.

Tyrimai atliekami vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir kitais dokumentais reglamentuojančiais inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimą.

4. Paslaugų apimtis:

Vadovaujantis užsakovo pateikta technine užduotimi atlikti žvalgybinius inžinerinius geologinius – geotechninius tyrimus.

Didžiausias gręžinių kiekis: 20 vnt. ne mažesnio nei 7 m gylio gręžiniai ir 55 vnt. ne mažesnio nei 4 m gylio gręžiniai.

Sutarties vykdymo metu užsakovas etapais pateiks techninę užduotį, nurodydamas tuo metu reikalingus gręžinius, jų kiekį bei jų vietą.

Tyrėjas, pasirinkdamas tyrimų gręžinių vietas, turi atsižvelgti į vietovės geomorfologines sąlygas ir reljefo ypatumus, turi įsivertinti, kad vietomis teritorija sunkiai pravažiuojama.

Jei tyrimų metu randami pagrindams netinkami gruntai, tai būtina atlikti po vieną papildomą gręžinį iš abiejų pusių.

Šalia gręžinių atlikti statinio zondavimo bandymus (nustatant mechanines grunto savybes), nustatyti silpno grunto vietovėje ribas.

Pateikti esamų gruntų fizines-mechanines charakteristikas, sluoksnių filtracijos koeficientus, gruntų laboratorinius bandymus.

Inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų ataskaitą užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje ir pateikti užsakovui.

5. Paslaugų atlikimo tvarka ir terminai:

Paslaugą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo (techninės užduoties) nurodytam gręžinių kiekiui atlikti pateikimo.

Paslaugos teikėjas turi išgręžti vidutiniškai ne mažiau kaip 7 gręžinius per vieną darbo dieną, t.y., jei techninėje užduotyje bus nurodytas didžiausias gręžinių kiekis – 35 vnt., tai tyrėjas paslaugą turės atlikti per 5 darbo dienas.

Paslaugos teikėjas išgręžęs užsakyme (techninėje užduotyje) nurodytą gręžinių kiekį, turi pradėti rengti inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų geologinę ataskaitą ir ją užsakovui pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienas po gręžimo darbų atlikimo.

Paslaugos teikėjas parengęs geologinių – geotechninių tyrimų ataskaitą ją turi užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje ne vėliau kaip per 1 mėn. ir pateikti užsakovui.

6. Dokumentai, reikalaujami paslaugų kokybės patvirtinimui:

Tyrimų ataskaita registruojama Lietuvos geologijos tarnyboje.

PRIDEDAMA. RKP ribos Koordinačių schema, 1 lapas.