Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

KONSTRUKCIJOS ŠONKAULIŲ IR KRŪTINKAULIO FIKSACIJAI,

TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI, KRANIO FIKSAVIMO PRIEMONĖS

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | Implantai, skirti užtikrinti stabilizaciją, esant šonkaulių lūžiams arba deformacijoms gydyti po daugybinių šonkaulių lūžių. Implantai anatomiškai adaptuoti šonkaulio apkabinimui ir tvirtai fiksacijai. Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir pan. Implantai nauji, pagaminti iš titano ir tiekiami sterilioje pakuotėje. Pirkimo vertė: 50000,00 Eur be PVM |  |  |  |
| 1.1.1 | Titaninė 3D juosta | - su 6 segmentais. - plotis 21±2 mm. | Vnt. | 10 |  |
| 1.1.2 | Titaninė 3D juosta | - su 9 segmentais. - plotis 21±2 mm. | Vnt. | 15 |  |
| 1.1.3 | Titaninė 3D juosta | - su 13 segmentais. - plotis 21±2 mm. | Vnt. | 15 |  |
| 1.1.4 | Titaninė 3D juosta | - su 6 segmentais. - plotis 25,4±2 mm. | Vnt. | 10 |  |
| 1.1.5 | Titaninė 3D juosta | - su 9 segmentais. - plotis 25,4±2 mm. | Vnt. | 10 |  |
| 1.1.6 | Titaninė 3D juosta | - su 13 segmentais. - plotis 25,4±2 mm. | Vnt. | 15 |  |
| 1.1.7 | Šonkaulių implantas | - Titaninis. - Su sujungėju. - Dešinysis arba kairysis. - Pasuktas 22,5° kampu. - 3-jų segmentų. - Standartinis. - Plotis 19 mm. | Vnt. | 5 |  |
| 1.1.8 | Šonkaulių implantas | 1. Titaninis. 2. Su rotuojančiu sujungėju. 3. Dešinysis arba kairysis. 4. Pasuktas 22,50 kampu. 5. 3-jų segmentų. 6. Standartinis. 7. Plotis 19 mm | Vnt. | 5 |  |
| 1.1.9 | Šonkaulių implantas | 1. Titaninis. 2. Su sujungėju. 3. Dešinysis arba kairysis. 4. Pasuktas 450 kampu. 5. 3-jų segmentų. 6. Standartinis. 7. Plotis 19 mm | Vnt. | 5 |  |
| 1.1.10 | Šonkaulių implantas | 1. Titaninis. 2. Su rotuojančiu sujungėju. 3. Dešinysis arba kairysis. 4. Pasuktas 450 kampu. 5. 3-jų segmentų. 6. Standartinis. 7. Plotis 19 mm | Vnt. | 5 |  |
| 1.1.11 | Šonkaulių implantas | 1. Titaninis. 2. Su rotuojančiu sujungėju. 3. Dešinysis arba kairysis. 4. Pasuktas 22,50 kampu. 5. 3-jų segmentų. 6. Standartinis. 7. Plotis 27,5 mm | Vnt. | 5 |  |
| 1.1.12 | Šonkaulių implantas | 1. Titaninis. 2. Su rotuojančiu sujungėju. 3. Tiesus. 4. 3-jų segmentų. 5. Standartinis. 6. Plotis 19 mm | Vnt. | 5 |  |
| 1.1.13 | Kabliukas | 1. Titaninis 2. 2/1 segmento su rotaciniu sujungėju. 3. Dviejų dydžių.M ir XL | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.14 | Strypas | 1. Titaninis. 2. Jungiamasis. 3. Dalinai dantytu kraštu. 4. L150 mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.15 | Strypas | 1. Titaninis. 2. Jungiamasis. 3. Dalinai dantytu kraštu. 4. L190 mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.16 | Strypas | 1. Titaninis. 2. Jungiamasis. 3. Dalinai dantytu kraštu. 4. L230 mm | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.17 | Sujungėjas | 1. Titaninis. 2. Rotuojantis. 3. Jungiamojo strypo sujungėjas | Vnt. | 3 |  |
| 1.1.18 | Sujungėjas | 1. Titaninis. 2. Jungiamojo strypo sujungėjas. | Vnt. | 3 |  |
| 1.2. INSTRUMENTŲ RINKINYS, SKIRTAS ŠONKAULIŲ FIKSACIJAI, PANAUDAI 1.2. 1 punkte nurodyti instrumentai turi būti tinkami naudojimui, to paties gamintojo sudarantys vieningą, tarpusavyje suderintų, kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą. 1.2. Instrumentų rinkinys, skirtas šonkaulių fiksacijai, kurį sudaro: 1.2.1.trijų taškų lenkimo žnyplės, skirtos naudojimui su šonkaulių implantais fiksacijai atlikti, tvirtai sukabina implantą, L18 cm ±0,5mm (1vnt.). 1.2.2. Šonkaulių implantų fiksacinės žnyplės, universalios (1vnt.). 1.2.3. Lankstymo replės plokščiu galu L 13,5 cm ±0,5mm (1vnt.). 1.2.4. Jungiamojo strypo karpymo žnyplės, L22 cm 1.2.5. Žnyplės, šonkaulio implanto ir jungiamojo strypo "užrakinimui", L18cm; 1.2.6. Žnyplės, šonkaulio implanto ir jungiamojo strypo "užrakinimui", lenktos 100º, L 20,5 cm; 1.2.7. 2/1 segmento šonkaulio kabliuko fiksacinės žnyplės; 1.2.8. Tunelinis instrumentas, L36cm; 1.2.9. Sterilizacinis konteineris (perforuotas ir metalinis) (1vnt.). |  |  |  |  |  |
| 2. | Implantai, įdubusios krūtinės deformacijoms gydyti Pirkimo vertė: 16500,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
| 2.1 | Fiksacinės plokštelės | 1. Skirta įdubusios krūtinės ląstos korekcijoms; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Metalinė; 4. Tiesi, abu galai suapvalinti; 5. Plokštelė iš abiejų pusių, per visą ilgį, su pusapvalėmis įkirtomis, atraumatiniu kraštu (t.y. kraštas lygus), abiejuose galuose po vieną 5±0,5 mm kiaurymę stabilizatoriui fiksuoti užrakinamu sraigtu ir plokštelei įvesti/ištraukti; 6. Plokštelės abiejuose galuose fiksuojama dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm dydžio stabilizatoriu ir sraigtu, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje; 7. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 13 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm, 458±3 mm, 483±3 mm. 8. Fiksacinės plokštelės šablonas. Ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. | vnt | 10 |  |
| 2.2 | Stabilizatorius | 1. Dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm, po dvi kiaurymes iš abiejų pusių (viso 4 kiaurymės), kuriose stabilizatorius fiksuojamas prie plokštelės fiksaciniu užrakinamu sraigtu. | vnt | 20 |  |
| 2.3 | Užrakinamas sraigtas stabilizatoriui fiksuoti |  | Vnt. | 20 |  |
| 2.4 | Fiksacinės plokštelės šablonas | 1. Ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. | vnt | 10 |  |
| 2.5 | Instrumentai, skirti įdubusios krūtinės deformacijos implantams implantuoti, turi būti vieno gamintojo ir suderinti su 2 pirkimo objekto dalies implantais. Pirkimo vertė: 4700,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Tunelinis instrumentas, vidutinis |  | vnt | 1 |  |
| 2.5.2 | Tunelinis instrumentas, apvalus, vidutinis |  | vnt | 1 |  |
| 2.5.3 | Lankstymo žnyplės, atvirkštinis veiksmas |  | vnt | 1 |  |
| 2.5.4 | Lankstymo cilindrai: 9,7 mm; 11,7 mm; 13,7 mm. |  | vnt | 3 |  |
| 2.5.5 | Instrumentas fiksacinės plokštelės rotacijai |  | vnt | 2 |  |
| 2.5.6 | Žnyplės stabilizatorių uždėjimui |  | vnt | 1 |  |
| 2.5.7 | Atsuktuvas fiksaciniam sraigtui fiksuoti |  | vnt | 1 |  |
| 2.5.8 | Stalinis lankstytuvas |  | vnt | 1 |  |
| 2.5.9 | Konteineris instrumentams ir implantams sterilizuoti |  | vnt | 1 |  |
| 3. | PĖDOS IMPLANTAI. Pirkimo vertė: 185000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 3.1 | Sistema, įgalinanti atlikti priekinės pėdos kaulų fiksaciją, užrakinama plokštele | Plokštelių forma anatomiškai adaptuota, storis 1,4-1,5 mm, visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš titano. |  |  |  |
| 3.1.1 | "Dvigubo tilto" formos plokštelė | 1."Dvigubo tilto" formos plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 4 kiaurymių, 4. ne mažiau 5 skirtingų dydžių. | vnt | 15 |  |
| 3.1.2 | "Dvigubo tilto" formos plokštelė | 1."Dvigubo tilto" formos plokštelės, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 8 kiaurymių. | vnt | 15 |  |
| 3.1.3 | Tiesi plokštelė | 1. Tiesi plokštelė, 2. Su dvejomis užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis. | vnt | 15 |  |
| 3.1.4 | Tiesi plokštelė | 1. Tiesi plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 3 kiaurymių ir papildoma pailga "combi" tipo kiauryme. | vnt | 15 |  |
| 3.1.5 | "L" formos, įžambi plokštelė | 1. "L" formos, įžambi plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 2 skirtingų ilgių, 4. kairės ir dešinės pusių. | vnt | 30 |  |
| 3.1.6 | "T" formos plokštelė | 1."T" formos plokštelė, 2. su užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje", 4. ne mažiau 2 skirtingų ilgių. | vnt | 80 |  |
| 3.1.7 | "T" formos plokštelė | 1."T" formos plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis 3. ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje" ir 7 kiaurymės distalinėje dalyje, L73±0,1mm. | vnt | 15 |  |
| 3.1.8 | Sraigtai | 1. Smulkūs, diametras 2,7 mm, 2. sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 40 mm (kas 2 mm). 3. sraigtai užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė, 4. savisriegiai. 5. sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu, L10 ÷ 40 mm | vnt | 1000 |  |
| 3.1.9 | Sraigtai | 1.Smulkūs, 2. diametras 2,7 mm. 3. sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 40 mm (kas 2 mm), 4. savisriegiai. 5. sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu, L10 ÷ 40 mm. | vnt | 300 |  |
| 3.2 | Sistema, įgalinanti atlikti galinės pėdos kaulų fiksaciją, užrakinama plokštele | Plokštelių forma anatomiškai adaptuota, storis 1,9-2,0 mm, visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo. Naudojamos su 3,5 mm (5 mm galvos diametras) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm savisriegiais sraigtais (5 mm galvos diametras). Pagamintos iš titano. |  |  |  |
| 3.2.1 | T- formos plokštelė | 1. T- formos plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje", 4. ne mažiau 5 skirtingų dydžių. | vnt | 60 |  |
| 3.2.2 | L- formos įžambi plokštelė | 1. L- formos įžambi plokštelė, 2. su užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 2 kiaurymių "galvoje", 4. ne mažiau 2 skirtingų dydžių, 5. kairės/dešinės pusių. | vnt | 30 |  |
| 3.2.3 | H formos, interpozicinė plokštelė | 1. H formos, interpozicinė plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 4-5 kiaurymių, 4. ne mažiau 4 skirtingų dydžių. | vnt | 15 |  |
| 3.2.4 | Multi-AD plokštelė | 1. Multi-AD plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 6 kiaurymių, 4. dydis 20mmx38mm ±0,1mm. | vnt | 15 |  |
| 3.2.5 | Multi-AD plokštelė | 1. Multi-AD plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 6 kiaurymių, 4. dydis 20mmx43mm ±0,1mm. | vnt | 15 |  |
| 3.2.6 | Multi-AD plokštelė | 1. Multi-AD plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 8 kiaurymių, 4. dydis 20mmx53mm ±0,1mm. | vnt | 15 |  |
| 3.2.7 | Multi-AD plokštelė | 1. Multi-AD plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 10 kiaurymių, 4. dydis 20mmx68mm ±0,1mm. | vnt | 15 |  |
| 3.2.8 | Multi-AD plokštelė | 1. Multi-AD plokštelė, 2. su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis, 3. ne mažiau 12 kiaurymių 4. dydis 20mmx83mm ±0,1mm | vnt | 15 |  |
| 3.2.9 | Sraigtai | 1. Kortikaliniai, 2. diametras 3,5 mm (sraigto galvutės diametras 5,0mm), 3. sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 40 mm (kas 2 mm), 4. sraigtai užrakinami, 5. užsriegta ir sraigto galvutė, 6. savisriegiai, 7. sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu, L 10-40 mm. | vnt | 500 |  |
| 3.2.10 | Sraigtai | 1. Kortikaliniai, 2. diametras 3,5 mm (sraigto galvutės diametras 5,0mm), 3. sraigtų ilgiai: imtinai nuo 10 iki 40 mm (kas 2 mm), 4.savisriegiai. 5. sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu, L 10 ÷ 40 mm. | vnt | 300 |  |
| 3.3 | Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę, užrakinama plokštele | Plokštelės anatomiškai adaptuotos formos, 1,4-1,5 mm storio, su kintamo užrakinimo kampo kiaurymėmis, naudojamos su 2,7-3,0 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7-3,0 mm skersmens savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš titano. |  |  |  |
| 3.3.1 | MTP artrodezės plokštelė | 1.MTP artrodezės plokštelė 2.turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes, 3. papildomas 1 arba 2 – DC ("combi" tipo) kiaurymes, 4. kairės/dešinės pusių. | vnt | 60 |  |
| 3.3.2 | MTP artrodezės plokštelė | 1. MTP artrodezės plokštelė, 2. 10-15° dorsalinio išgaubtumo, 3. turinti ne mažiau, kaip 4 užrakinamas kintamo kampo kiaurymes, 4. papildomas 1 arba 2 - DC ("combi" tipo) kiaurymes, 5. kairės/dešinės pusių. | vnt | 20 |  |
| 3.4 | INSTRUMENTŲ RINKINYS PANAUDAI 3.4.1. Instrumentai privalo būti geros būklės, to paties gamintojo, sudarantys vieningą, tarpusavyje suderintų, kartu naudojamų techninės specifikacijos 3.1; 3.2; 3.3 dalyje siūlomų implantų bei instrumentų sistemą. 3.4.2. Rinkinį sudaro: 3.4.2.1. Heksagonalinis atsuktuvas Ø2,7-3,5 mm; SW2,5; 3.4.2.2. Grąžto antgalis su greita jungtimi, spiralė Ø2,5x125 mm, dviguba; 3.4.2.3. Grąžto antgalis su greita jungtimi Ø2x125 mm, dviguba spiralė; 3.4.2.4. Grąžto nukreipėjas rakinamoms kiaurymėms Ø3,5 mm sraigtų su Ø5,0 mm galva ; L44 mm; 3.4.2.5. Grąžto nukreipėjas su rankena kintamo kampo kiaurymėms, Ø3,5 mm sraigtų su Ø5,0 mm galva; 3.4.2.6. Grąžto nukreipėjas rakinamoms Ø2,7 mm sraigtų kiaurymėms; L44 mm; 3.4.2.7. Grąžto nukreipėjas su rankena kintamo kampo Ø2,7 mm sraigtų kiaurymėms; L45 mm; 3.4.2.8. Gylio matuoklė; 3.4.2.9. Sraigtų žnyplės; 3.4.2.10. Perforuotas autoklavuojamas konteineris su padėklu instrumentams/implantams 2,7/3,5 mm; 3.4.2.11. Frezų rinkinys skirtas I-o MTP sąnario artrodezei, autoklavuojamame konteineryje. |  |  |  |  |
| 4 | Kaniuliuotų kompresinių sraigtų sistema Pirkimo vertė: 70000,00 Eur be PVM | 1. Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, skirta atlikti pėdos kaulų osteosintezę, osteotomijas ar artrodezę. 2. Visi šios pirkimo dalies implantai ir instrumentai turi būti to paties gamintojo, sudarantys vieningą tarpusavyję suderintų kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą. 3. Instrumentai, skirti darbui su implantais, turi būti suteikti panaudos pagrindais. |  |  |  |
| 4.1. | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti pagaminti iš titano lydinio; 2. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti su konuso formos sraigto galvute, dvigubo skirtingo sriegio, pilnai įsisukantys į kaulą; 3. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai; 4. Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį; 5. Distalinės dalies skersmuo 2,3 mm (±0,05 mm). Sraigtas sukamas šešiakampės žvaigždutės formos atsuktuvu. Ilgis 10-34 mm. Prailgėjimas kas 2 mm. 6. Distalinės dalies skersmuo 2,6 mm (±0,05 mm). Sraigtas sukamas šešiakampės žvaigždutės formos atsuktuvu. Ilgis 10-34 mm. Prailgėjimas kas 2 mm. 7. Distalinės dalies skersmuo 3,0 mm (±0,05 mm). Sraigtas sukamas šešiakampės žvaigždutės formos atsuktuvu. Ilgis 10-40 mm. Prailgėjimas kas 2 mm. 8. Trokaro formos Kiršnerio viela, tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų. 9. Turi būti galimybė tiekti implantus steriliose pakuotėse. Pastaba. Kaina pateikiama komplekto: 1 sraigtas ir 1 Kiršnerio viela. | vnt | 1000 |  |
| 5 | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema kelio korekcinėms osteotomijoms atlikti. Pirkimo vertė: 142024,00 Eur be PVM. 1. Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. 2. Bendri reikalavimai implantams: 2.1. Anatomiškai kontūruoti. 2.2. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. 3. Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Į rinkinį privalo įeiti: 3.1. Minkštųjų audinių retraktorius, turintis bent 4 kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti, skirtas laikinam instrumento fiksavimui prie kaulo. Instrumentas turi būti su metaliniu grioveliu distalinėje dalyje tiksliam jo pozicionavimui rentgeno pagalba. 3.2. Meary tipo replės osteotomijos vietos praplėtimui su sugraduotu rankenų užrakinimo mechanizmu. Turi būti galimybė atverti osteotomijos vietą ne mažesniame kaip 4-18 mm intervale (graduotė ne rečiau kaip kas 2 mm)) 3.3. Metaliniai kaulų pleištai. Turi būti galimybė fiksuoti juos prie įkalimo rankenos. Ne mažiau kaip 7 skirtingi dydžiai 6-18 mm intervale (kas 2 mm). 3.4. Pauwels tipo kaltai. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 dydžių instrumentų 10-25 mm pločio intervale. Kalto ilgis privalo būti ne trumpesnis nei 230 mm. 3.5. Specialūs intarpai PKR tunelio uždarymui, atliekant kelio kereguojančiąją osteotomiją kartu su raiščių plastika. Turi būti galimybė pasirinkti iš bent 2 dydžių intarpų 8-10 mm intervale. 3.6. Specialūs nukreipėjas uždarų osteotomijų pjovimui. |  |  |  |  |
| 5.1 | Blauzdikaulio proksimalinio galo atviro kampo osteotominės plokštelės |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. 4. Plokštelės storis 3-4,5 mm, 5. Plokštelės ilgis 62 mm (±1 mm). 6. Plotis proksimalinėje dalyje 30 mm (±1 mm). 7. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. 8. Skirta atlikti osteotomijoms vienoje plokštumoje. 9. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 30 |  |
| 5.1.3 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. 4. Plokštelės storis 3-5,5 mm, 5. Plokštelės ilgis 77 mm (±1 mm). 6. Plotis proksimalinėje dalyje 35 mm (±1 mm). 7. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. 8. Skirta atlikti osteotomijoms dvejose plokštumose. 9. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 30 |  |
| 5.1.4 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė, naudojama su PKR rekonstrukcija | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 užrakinamas kiaurymes. 4. Proksimalinėje dalyje turi būti galimybė ne mažiau kaip vieną kiaurymę fiksuoti kintamu kampu (20⁰ ±1⁰ diapazone) tam, kad būtų išvengta PKR tunelio ir raiščio transplanto pažeidimo. 5. Plokštelės storis 3,5-4,5 mm, 6. Plokštelės ilgis 73 mm (±1 mm). 7. Plotis proksimalinėje dalyje 39 mm (±1 mm). 8. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. 9. Skirta atlikti osteotomijoms kartu su raiščių plastika. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 5 |  |
| 5.1.5 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė, naudojama su PKR rekonstrukcija | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 užrakinamas kiaurymes. 4. Proksimalinėje dalyje turi būti galimybė ne mažiau kaip vieną kiaurymę fiksuoti kintamu kampu (20⁰ ±1⁰ diapazone) tam, kad būtų išvengta PKR tunelio ir raiščio transplanto pažeidimo. 5. Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti speciali stačiakampė kiaurymė, leidžianti prie plokštelės fiksuoti endosagą. 6. Plokštelės storis 3,5-4,5 mm, 7. Plokštelės ilgis 73 mm (±1 mm). 8. Plotis proksimalinėje dalyje 39 mm (±1 mm). 9. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. 10. Skirta atlikti osteotomijoms kartu su raiščių plastika. 11. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 5 |  |
| 5.2 | Blauzdikaulio proksimalinio galo uždaro kampo osteotominės plokštelės |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Blauzdikaulio proksimalinio galo lateralinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 1 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Plokštelės storis 3,5-6 mm, 6. Plokštelės ilgis 57 mm (±1 mm). 7. Plotis proksimalinėje dalyje 28 mm (±1 mm). 8. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 9. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.2.2 | Blauzdikaulio proksimalinio galo lateralinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Plokštelės storis 3-3,5 mm, 6. Plokštelės ilgis 74 mm (±1 mm). 7. Plotis proksimalinėje dalyje 28 mm (±1 mm). 8. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 9. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.2.3 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota 2. L formos, 3. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 1 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Plokštelės storis 3-5,5 mm, 6. Plokštelės ilgis 47 mm (±1 mm). 7. Plotis proksimalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). 8. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 9. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.2.4 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota 2. L formos, 3. proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Plokštelės storis 3-3,5 mm, 6. Plokštelės ilgis 77 mm (±1 mm). 7. Plotis proksimalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). 8. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 9. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.2.5 | Blauzdikaulio proksimalinio galo defleksinės osteotomijos užrakinama plokštelė blauzdikaulio nuolydžio korekcijai | 1. Plokštelė, skirta supra arba transtuberkulinei fiksacijai, 2. Anatomiškai adaptuota, 3. L formos, 4. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena suteikia galimybę fiksacijai kintamu kampu. 5. Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 1 fiksuoto kampo užrakinama ir bent 1 nuožuli pailga kiaurymė neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 6. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 7. Plokštelės ilgis 55 mm (±1 mm), 8. Plokštelės plotis proksimalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). 9. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.2.6 | Blauzdikaulio proksimalinio galo defleksinės osteotomijos užrakinama plokštelė blauzdikaulio nuolydžio korekcijai | 1. Plokštelė, skirta infratuberkulinei fiksacijai, 2. Anatomiškai adaptuota, 3. L formos, 4. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. 5. Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 fiksuoto kampo užrakinamos ir bent 1 nuožuli pailga kiaurymė neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 6. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 7. Plokštelės ilgis 80 mm (±1 mm), 8. Plokštelės plotis proksimalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). 9. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.3. | Šlaunikaulio distalinio galo lateralinės atviro kampo osteotominės užrakinamos plokštelės | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje. 4. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo ir 1 kintamo kampo užrakinamas kiaurymes. 6. Plokštelės storis 3,5-5 mm, 7. Plokštelės ilgis 99 mm (±1 mm). 8. Plotis distalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). 9. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 5 |  |
| 5.4 | Šlaunikaulio distalinio galo uždaro kampo osteotominės plokštelės |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Šlaunikaulio distalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. L formos, 3. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. 4. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. 5. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 6. Plokštelės storis 3,5-5,5 mm, 7. Plokštelės ilgis 96 mm (±1 mm). 8. Plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). 9. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 10. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 10 |  |
| 5.4.2 | Šlaunikaulio distalinio galo medialinė derotacinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija, bei papildomą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, skirtam antirotacijai užtikrinti. 3. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. 4. Plokštelė turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Plokštelės ilgis 94 mm (±1 mm), 6. Plokštelės plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). 7. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 8. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.4.3 | Šlaunikaulio distalinio galo lateralinė derotacinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1. Plokštelė anatomiškai adaptuota, 2. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija, bei papildomą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, skirtam antirotacijai užtikrinti. 3. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. 4. Plokštelė turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. 5. Plokštelės ilgis 94 mm (±1 mm), 6. Plokštelės plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). 7. Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. 8. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | vnt | 2 |  |
| 5.5 | dia 4,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | 1. Savisriegiai, 2. fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu. 3. Sraigtų galvutė žemo profilio, pilnai panyranti į plokštelę, turinti specialą "kepurėlę", neleidžiančią perveržti sraigto plokštelėje. 4. Sraigtų ilgis nuo 15 mm iki 90 mm (kas 2-5 mm). 5. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | vnt | 800 |  |
| 5.6 | dia 4,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1. Savisriegiai, 2. fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu. 3. Sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 90 mm (kas 2-5 mm). 4. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | vnt | 30 |  |
| 5.7 | dia 4,5 mm (±0,1 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1. Savisriegiai ir savigręžiai, 2. Pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą. 3. Atlieka papildomą atraminę funkciją osteotomijos srityje. 4. Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu. 5. Kaniulės skersmuo 1,7 mm (±0,01 mm). 6. Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 70 mm (kas 2-5 mm). 7. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | vnt | 20 |  |
| 6 | Išorinės fiksacijos sistema viršutinių galūnių kaulų atvirų ir uždarų lūžių, nesuaugimų, pseudoartrozės, minkštųjų audinių defektų gydymui vienpusiais strypiniais aparatais: 1. Skirta daugkartiniam naudojimui, tinkama plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Siūlomos priemonės turi būti vieno gamintojo ir suderinamos su ligoninės turima kompanijos MEDGAL išorinės fiksacijos sistema. Pirkimo vertė: 47000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 6.1 | Apvalaus profilio jungiančioji sija. | 1.Ø 8 mm (±1 mm), pagaminta iš anglies pluošto. 2. Ilgis 120-400 mm (turi būti galimybė pasirinkti bent iš 8 skirtingų ilgių). | vnt | 100 |  |
| 6.2 | Apvalaus profilio sijų fiksatoriai | 1.Sudaryti iš 3 dalių: užrakinimo mechanizmo ir 2 gnybtų. 2. Greito užrakinimo, su galimybe pradinį užfiksavimą atlikti nenaudojant instrumentų. 3. Tarpusavyje besiliečiančios gnybtų nugarėlės dantytu paviršiumi, siekiant užtikrinti tvirtą fiksaciją bei sukimo stiprumą tarp atskirų gnybtų. 4. Skirti 2 vnt. Ø 8 mm (±1 mm) sijų sujungimui. Į fiksatorių sijos turi įsidėti iš šono. 5. Pagaminti iš titano. | vnt | 50 |  |
| 6.3 | Apvalaus profilio sijų ir kaulinių strypų fiksatoriai | 1.Sudaryti iš 3 dalių: užrakinimo mechanizmo ir 2 gnybtų. 2. Greito užrakinimo, su galimybe pradinį užfiksavimą atlikti nenaudojant instrumentų. 3. Tarpusavyje besiliečiančios gnybtų nugarėlės dantytu paviršiumi, siekiant užtikrinti tvirtą fiksaciją bei sukimo stiprumą tarp atskirų gnybtų. 4. Turi būti galimybė fiksuoti Ø 8 mm (±1 mm) siją ir pasirinktinai Ø 3 mm (±0,05 mm), Ø 4 mm (±0,05 mm) arba Ø 5 mm (±0,05 mm) kaulinį strypą. Į fiksatorių strypai ir sijos turi įsidėti iš šono. 5. Pagaminti iš titano. | vnt | 50 |  |
| 6.4 | Kauliniai strypai | 1.Ø 3,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 100 mm (± 1 mm). 3. Įsriegiamos dalies ilgis 30 mm (± 1 mm). 4. Savigręžiai. 5. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt | 50 |  |
| 6.5 | Kauliniai strypai | 1.Ø 3,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 125 mm (± 1 mm). 3. Įsriegiamos dalies ilgis 40 mm (± 1 mm). 4. Savigręžiai. 5. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt | 50 |  |
| 6.6 | Kauliniai strypai | 1.Ø 4,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 125 mm (± 1 mm). 3. Įsriegiamos dalies ilgis 40 mm (± 1 mm). 4. Savigręžiai. 5. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt | 100 |  |
| 6.7 | Kauliniai strypai | 1.Ø 4,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 175 mm (± 1 mm). 3. Įsriegiamos dalies ilgis 40 mm (± 1 mm). 4. Savigręžiai. 5. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt | 100 |  |
| 6.8 | Kauliniai strypai | 1.Ø 5,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 175 mm (± 1 mm). 3. Įsriegiamos dalies ilgis 60 mm (± 1 mm). 4. Savigręžiai. 5. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt | 100 |  |
| 6.9 | Kauliniai strypai | 1.Ø 5,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 200 mm (± 1 mm). 3. Įsriegiamos dalies ilgis 80 mm (± 1 mm). 4. Savigręžiai. 5. Pagaminti iš medicininio plieno. | vnt | 50 |  |
| 7 | Kranio fiksavimo priemonės ir instrumentai. Pirkimo vertė: 8100,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
| 7.1 | Kranio fiksavimo plokštelių uždėjimo instrumentas | 1.Su greita ir patikima kraniofiksacinių plokštelių uždėjimo technologija, 2.Su automatine stop funkcija, kuri neleidžia per smarkiai suspausti titanines plokšteles, 3.Rankenos spyruokliuojančios, 4.Matinio paviršiaus, 5. Su UDI žymėjimu, 6.Bendras ilgis 205±3 mm | vnt | 3 |  |
| 7.2 | Kranio fiksacinės plokštelės | 1.Pagamintos iš titano lydinio, 2. Dvigubos, 3.Sujungtos per centrą einančiu strypu su skersiniais nelygumais ir sustorėjimu proksimaliai, 4.Su kiaurymėmis, 5.Skersmuo 16±0,3 mm dydžio, 6. Kraštai su lenktais dantukais ir didesniais išpjovų tarpais, 7.Suderinamos su ≥ 3 teslų MRT, 8. Sterilios. | vnt | 120 |  |

Bendrieji reikalavimai:

1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir vertinami.

1.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“/ 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“.
Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėdai, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Stuburo implantai“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.
Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.
Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.