| Tiekėjo klausimai/prašymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- |
| 3-ioje pirkimo dalyje, techninės specifikacijos punkte 12.17 Pjovimo galvos apsauga nuo kliūčių reikalaujate "Žoliapjovėje sumontuota hidropniaumatinė pjovimo galvos apsauga, kuri automatiškai atsilenkia atgal ir grįžta į darbinę padėtį, susidūrus su nenumatyta kliūtimi". Atsižvelgiant į šlaitinės žoliapjovės paskirtį, jos eksploatavimo sąlygas bei proporcingumo ir nediskriminavimo principus, hidropneumatinės pjovimo galvos apsaugos reikalavimas nelaikytinas būtinu siekiamam pirkimo tikslui pasiekti. Pjovimo galvos apsaugos funkciją gali lygiaverčiai užtikrinti ir kiti techniniai sprendimai, įskaitant mechaninę apsaugą. Nustatytas reikalavimas nepagrįstai riboja galimų techninių sprendimų pasirinkimą. Atsižvelgiant į tai, prašome minėtą reikalavimą pašalinti iš techninės specifikacijos arba jį patikslinti ir išdėstyti tokia redakcija: „Žoliapjovėje turi būti įrengta mechaninė arba hidropneumatinė pjovimo galvos apsauga.“ | 12.17 punkte nustatytas reikalavimas dėl pjovimo galvos apsaugos nuo kliūčių - „Žoliapjovėje sumontuota hidropniaumatinė pjovimo galvos apsauga, kuri automatiškai atsilenkia atgal ir grįžta į darbinę padėtį, susidūrus su nenumatyta kliūtimi“ yra prioritetinis reikalavimas. Pasiūlymų vertinimo kriterijuose, 7 pirkimų sąlygų priede , „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ (3 pirkimo dalis) minimo reikalavimo sąlyga. T23 - Pjovimo galvos apsauga nuo kliūčių Privalomas reikalavimas - Nėra apsaugos užtikrinančios galvos atsilenkimą, atsitrenkus į kliūtį ir grįžimą į darbinę padėtį. Geriausia kriterijaus reikšmė - Sumontuota hidropniaumatinė apsauga užtikrinanti galvos atsilenkimą atsitrenkus į kliūtį ir grįžimą į darbinę padėtį Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime - 1 balas: |
| „3.2. Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Prioritetas teikiamas automatinei pavarų dėžei, transmisija turi automatiškai perjungti pavaras ir pagreitėti iki maksimalaus greičio nenaudojant sankabos pedalo“. Pateiktame išaiškinime kito tiekėjo aprašytas traktorius yra iš esmės mechaninis, be jokio pusiau automato. Reikėtų išaiškinti tiksliai, kas yra pusiau automatas, ar traktorius gali būti pilnai mechaninis, su „hidrofikuota“ sankaba ant bėgių perjungimo svirties, nes pagal techninę dokumentaciją, pusiau automatinis traktorius turi būti su mechaniniu (rankiniu) diapazonų perjungimu, o pusbėgiai turi persijungti patys automatiškai nuo variklio sūkių. Prašome detaliai paaiškinti, kaip turi būti jungiami bėgiai ir kaip turi būti perjungiami diapazonai pusiau automatinei pavarų dėžei. Nes pagal dabartinį išaiškinimą galima suprasti, jog ir bėgiai ir diapazonai gali būti perjungiami naudojant jungiklį ant svirties arba kojinį pedalą, bet tai iš esmės yra tapati mechaninė transmisija, tik jos sankaba yra "hidrofikuota", perjungimo metu ją reikia nuspausti. | Pavarų dėžė turi būti pusiau automatinė arba automatinė . Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją ar kitus oficialius įrodymus, patvirtinančius siūlomos transmisijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas turi teisę siūlyti ir geresnių (aukštesnių) parametrų transmisiją, nei nurodyta minimaliuose reikalavimuose. |
| Atkreipiame dėmesį, kad 3-ioje pirkimo dalyje, techninės specifikacijos 3.4 punkte „Judėjimo greičiai“, yra nustatytas reikalavimas: „Minimalus – mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus – ne mažiau kaip 40 km/h.“ Prašome šį reikalavimą patikslinti ir išdėstyti jį tokia redakcija: „Minimalus – mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus – ne mažiau kaip 37 km/h.“ Pažymime, kad siūlomas patikslinimas nereiškia, jog mūsų siūlomas traktorius neturi galimybės pasiekti 40 km/h ar didesnio maksimalaus judėjimo greičio. Tačiau skirtinguose oficialiuose gamintojo informacijos šaltiniuose (oficialiose interneto svetainėse, brošiūrose, naudotojo instrukcijose, CE atitikties deklaracijose ir kt.) pateikiami skirtingi traktoriaus judėjimo greičio duomenys, kuriuose nurodoma, kad maksimalus greitis yra artimas 40 km/h. Vienintelis dokumentas, kuriame nurodomas didesnis nei 40 km/h maksimalus greitis, yra išplėstinis COC traktoriaus sertifikatas, kuris nėra viešai skelbiamas ir yra prieinamas tik oficialiems gamintojo atstovams. Taip pat pažymėtina, kad traktoriaus judėjimo greitis tiesiogiai priklauso nuo naudojamų padangų dydžio. Mūsų planuojamo siūlyti traktoriaus standartinių padangų dydžiai (su kuriais pateikiami judėjimo greičiai oficialiuose informacijos šaltiniuose) skiriasi nuo padangų, numatytų Jūsų techninėje specifikacijoje. Traktorius bus siūlomas su didesnio skersmens padangomis, todėl faktinis maksimalus judėjimo greitis bus didesnis nei 40 km/h. Atsižvelgiant į tai ir siekiant išvengti galimų neaiškumų dėl pateikiamų informacijos šaltinių bei pasiūlymų vertinimo, prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytus argumentus ir pakoreguoti techninės specifikacijos reikalavimą pagal siūlomą redakciją. | Techninės specifikacijos 3.4 punktas nebus keičiamas. Vertinant pasiūlymą bus adovaujamasi ne vien tik viešai prieinama informacija (brošiūromis), bet ir oficialiais techniniais dokumentais. Tiekėjas gali pateikti: - Gamintojo išduotą COC (atitikties) sertifikatą (arba jo kopiją, kuriame nurodomas maksimalus greitis su konkrečia komplektacija). - Oficialią gamintojo pažymą/patvirtinimą, kuriame nurodomas faktinis traktoriaus greitis su techninėje specifikacijoje reikalaujamo dydžio padangomis. - Kitus dokumentus, kurie pagrindžia, jog siūloma transporto priemonė su konkrečia komplektacija pasiekia ne mažesnį kaip 40 km/h greitį. Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinamos faktinės siūlomos prekės charakteristikos, nurodytos tiekėjo pateiktuose dokumentuose. |
| Vadovaujantis techninės specifikacijos 10.10 punktu: Patikslinamas pirkimo dokumentų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“ 3 pirkimo dalies ekonominio naudingumo kriterijus T16 (padaryta techninė klaida, vietoje „Pjovimo galvos apsauga nuo kliūčių“ turi būti „Sniego valytuvo apsauga nuo kliūčių“: |  |