TSD-47, VPP-8243

Kelio sąnario lankstymo aparato techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirtis | Aparatas skirtas ankstyvajai pasyviai kelio sąnario reabilitacijai po kelio operacijų ar imobilizacijos dėl traumų, siekiant didinti sąnario judesio amplitudę, išvengti sąaugų formavimosi, sąnario sustingimo bei raumenų trumpėjimo ir sudaryti sąlygas saugiam, kontroliuojamam judėjimui. |  |
| - 2. | Aparato tipas | Kelio sąnario nuolatinio pasyvaus judesio (CPM) aparatas |  |
| - 3. | Judesio tipas | Kelio sąnario lenkimas ir tiesimas (fleksija ir ekstenzija) |  |
| - 4. | Kelio judesio diapazonas | Reguliuojamas, ne siauresnis kaip nuo –10° iki +120° |  |
| - 5. | Judesio greitis | Reguliuojamas |  |
| - 6. | Pauzės funkcija | Galima nustatyti pauzes ties lenkimo ir tiesimo riba. |  |
| - 7. | Pradinės padėties nustatymas | Galima individualiai nustatyti pradinę judesio padėtį. |  |
| - 8. | Anatominis pritaikymas | Aparatas užtikrina anatomiškai taisyklingą kojos padėtį ir kelio sąnario ašies sutapimą su aparato judesio ašimi. |  |
| - 9. | Kojos ilgio reguliavimas | Nepriklausomai reguliuojamas šlaunikaulio ir blauzdos atramų ilgis, leidžiantis pritaikyti aparatą skirtingo ūgio pacientams. |  |
| - 10. | Pritaikomumas paciento ūgiui | Pacientų ūgio intervalas ne siauresnis kaip 120–200 cm. |  |
| - 11. | Maksimalus naudotojo (paciento) svoris | ≥ 135 kg. |  |
| - 12. | Valdymas | 1. Valdymas rankiniu nuotolinio valdymo pultu. 2. Valdymo pultas turi turėti užrakinimo funkciją, apsaugančią nuo atsitiktinių parametrų nustatymų pakeitimų. |  |
| - 13. | Konstrukcija | Stabilus, su neslidžiu pagrindu. |  |
| - 14. | Aparato svoris | ≤ 15 kg |  |
| - 15. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| - 16. | Komplektacija | 1. CPM aparatas – 1 vnt. 2. Valdymo pultas – 1vnt. 3. Fiksavimo dirželiai. |  |
| - 17. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| - 18. | Kartu su prietaisu pristatoma dokumentacija | 1. Nudotojo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| - 19. | Žymėjimas CE ženklu pagal ES medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| - 20. | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.