1 priedas

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

Pirkimo objektas – granuliuota aktyvinta anglis  skirta lakiems organiniams teršalams (LOJ) valyti.  Perkamas kiekis – 3000 kg.

| Eil. Nr. | Perkamo produkto savybės | Reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkto pavadinimas ir kilmės šalis | Nurodyti anglies markę, gamybos vietą |  |
| 2. | Produkto tipas | Ekstruduota (cilindrinės granulės), garais aktyvinta anglis |  |
| 3. | Granulių skersmuo | 3 mm |  |
| 4. | Adsorbcijos aktyvumas (CCl4) | ne mažiau kaip 60% |  |
| 5. | Butano adsorbcija | Ne mažiau 23% |  |
| 6. | Santykinis paviršiaus plotas (B.E.T) | ne mažiau kaip 1050 m2/g |  |
| 7. | Jodo skaičius | ne mažiau kaip 900 mg/kg |  |
| 8. | Mechaninis atsparumas (ball pan hardness) | ne mažiau kaip 96% |  |
| 9. | Santykinis piltinis tankis | 450 ÷ 550 kg/m3 |  |
| 10. | Maksimalus pelenų kiekis | ne daugiau kaip 12% |  |
| 11. | pH | šarminis |  |

2. Licencijos, sertifikavimas

Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad siūlomas produktas yra registruotas pagal REACH reglamentą (EB Nr. 1907/2006). Privaloma pateikti galiojantį REACH registracijos numerį.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta anglies markės gamintojo specifikacija (technical data sheet) ir saugos duomenų lapai pagal šiuo metu galiojančius ES reikalavimus.

3. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Gamintojas privalo turėti galiojantį ISO 9001 (arba lygiavertį) kokybės vadybos sertifikatą, užtikrinantį gamybos procesų stabilumą ir atsekamumą.

4. Pakuotės ir transportavimas

Prekės pristatomos gamintojo pakuotėje. Aktyvinta anglis privalo būti sandariai sufasuota į 20 – 25 kg maišus, pristatoma ant medinių padėklų. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, partijos numeris ir gamintojo informacija.

5. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Prekės turi būti pristatytos adresu: UAB „Kauno vandenys“, Marvelės g. 199A, Kaunas.

Tiekimo terminas – 1 mėnuo nuo sutarties pasirašymo dienos.

RUOŠĖ: Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus