Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORIJOS BALDAI (ILK)

Bendrieji reikalavimai:

- Pardavėjas turi būti laboratorinių baldų gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (pateikti atstovavimo raštą). Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

- Pardavėjas turi parengti ir suderinti su Pirkėju baldų projektą (baldų išdėstymas patalpose, baldų spalvos ir faktūros, atskirų gaminių techniniai - dizaino sprendimai) po užsakymo pateikimo. Suderinus projektą su Pirkėju, bus galima pradėti baldų gamybą.

- Baldai pristatomi ir perduodami Pirkėjui per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos įskaitant visus 2 punkte nurodytus tarpinius terminus. Pardavėjas baldus turi pristatyti ir perduoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų objekte adresu Santariškių g. 2, Vilniuje.

- Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti.

- Pardavėjas privalo į savo pasiūlymo galutinę kainą įtraukti ir techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones (techninę įrangą, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas ir pan.), reikalingas laboratorinių baldų sumontavimui.

- Prekių montavimui Pardavėjas pateiks atskirą užsakymą, kai bus paruoštus patalpos.

- Į pasiūlymo galutinę kainą Pardavėjas turi įtraukti siūlomų prekių pervežimo iš Pirkėjo sandėlio, surinkimo, pajungimo, tvirtinimo išlaidas.

- Pardavėjas baldus pristato savo lėšomis. Tiekėjui pristačius Prekę į Pirkėjo sandėlį, pasirašomas Prekių priėmimo-perdavimo aktas, kuriame fiksuojami pakuotės pažeidimai, Prekių komplektacija, Prekių atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams, kuriuos galima patikrinti nesurinkus/nesumontavus Prekės, kartu su Prekėmis pateikti dokumentai ir pasirašomas Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

- Prekių surinkimo ir patikrinimo aktas pasirašomas sumontavus pristatytas Prekes kaip to reikalauja Prekės gamintojas. Nustačius, jog Prekės funkcionuoja netinkamai, Pirkėjas surašo defektinį aktą, kuriame fiksuojami defektai/trūkumai ir nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Prekių surinkimo ir patikrinimo akto pasirašymas  (nenustačius trūkumų/defektų) patvirtina, jog Prekės yra tinkamai surinktos ir funkcionuojančios. Pardavėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis.

- Pristatyti baldai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, neturi būti baldų defektų.

- Baldų garantinis laikotarpis - ne mažiau nei 36 mėn.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus baldų defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis baldais dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo baldų naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Pardavėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Pardavėjas.

- Visų baldų visiems matmenims leidžiama ne daugiau nei 5 % variacija.

- Visų baldų visų karkasų spalva – RAL 7011 arba lygiavertis spalvų kodavimas.

- Visų korpusinių baldinių plokščių spalva - galimybė rinktis iš ne mažiau nei 2 spalvų, iš kurių viena turi būti balta. Su pasiūlymu turi būti pateiktas spalvų pasirinkimo katalogas.

- Stalviršių spalva - galimybė rinktis iš ne mažiau nei 2 spalvų, iš kurių viena turi būti balta. Su pasiūlymu turi būti pateiktas spalvų pasirinkimo katalogas.

- Rankenėlių spalva - galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų. Su pasiūlymu turi būti pateiktas spalvų pasirinkimo katalogas.

- Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti matmenys nurodyti tokia tvarka: plotis x gylis x aukštis (PxGxA), matmenų galimas nuokrypis ne daugiau kaip ± 5% .

- Su pasiūlymu turi būti pateiktos baldų vizualizacijos, kurios gali būti apytikslės, jos nebus laikomos techniniais brėžiniais, skirtais baldų gamybai.

- LED šviesos spalvos temperatūra – 4000 K ± 500 K.

- Stalai turi atitikti EN 13150 arba lygiavertį standartą. Šioje specifikacijoje vartojama sąvoka „aukšto slėgio laminatas“ apibūdina aukšto slėgio laminatą, kuris atitinka EN 438 arba lygiavertį standartą. Paviršius turi atlaikyti iki 160 °C trumpalaikį poveikį; atsparumas chemikalams - paviršius nereaguoja ir nepažeidžiamas kontaktuojant su daugeliu agresyvių medžiagų: atsparus daugumai rūgščių (HCl iki 36 %, H₂SO₄ iki 30 %, acto rūgštis, fosforo rūgštis), šarmams (NaOH iki 20 %, amoniakui), organiniams tirpikliams (etanolis, acetonas, benzinas, toluenas), labai stipriems oksidatoriams (pvz. peroksidai), dezinfektantams, reagentams, valikliams.

- Šioje specifikacijoje vartojama sąvoka „minkštas protektorius“ apibūdina protektorių, pagamintą iš gumos, termoplastinės gumos, poliuretano ar lygiavertės medžiagos, ratukai ir protektorius turi atitikti EN 12527 arba lygiavertį standartą.

- Šioje specifikacijoje vartojama sąvoka  „ne žemesnio nei vidutinio tankio medienos plaušų plokštė“ apibūdina medienos plaušų plokštę, kurios tankis yra ne mažesnis nei 650 kg/m3 ir atitinka EN 622-5 arba lygiavertį standartą.

- Šioje specifikacijoje vartojama sąvoka „švelnaus uždarymo mechanizmas“ reiškia, kad stalčiai turi turėti hidraulinį, spyruoklinį ar kitokį slopinimo mechanizmą, kuris sulėtina stalčiaus judėjimą paskutinėje uždarymo fazėje ir užtikrina tolygų, be smūgio, užsidarymą

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti galiojančius sertifikatus ir/arba gamintojo atitikties deklaracijas, patvirtinančias, kad siūlomi laboratoriniai baldai, jų sudėtinės dalys (stalviršiai, karkasai, paviršiai, furnitūra ir kt.) atitinka techninėje specifikacijoje ir bendruosiuose reikalavimuose nurodytus Europos standartus bei reikalaujamas fizines, chemines ir mechanines savybes. Dokumentai turi būti išduoti gamintojo, notifikuotos bandymų laboratorijos ar kitos kompetentingos institucijos, o jų kopijos – pateiktos kartu su pasiūlymu.

- Pardavėjas privalo įrodyti siūlomų prekių atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (baldų medžiagoms, padengimams, atsparumams, leistinos apkrovos, storiai, formos ir t.t.) - kartu su pasiūlymu turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus,  įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą, lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitinka techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimas ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius (baldo Nr.), kuriuose nurodyti reikalavimai. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| „LABORATORINIAI BALDAI“ Kiekis - 1 (vienas) komplektas, kurį sudaro šie baldai: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalaujami parametrai ir charakteristikos |  | Siūlomi parametrai ir charakteristikos | Kiekis, vnt. | Įkainis vieno mato vnt., Eur be PVM | Kaina viso kiekio, Eur be PVM |
| 5-3 laboratorija |  |  |  |  |  |
| - Laboratorinis stalas, 3 vnt. |  |  | 3 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 2000x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| - Laboratorinė spintelė su plautuve, 1 vnt. |  |  | 1 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: cheminėms medžiagoms ir drėgmei atsparus karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas. Stalviršio storis: ne mažiau nei 18 mm + 10 mm pakelti kraštai. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno, AISI 304 plautuvė, matmenys: 400x400x250 mm, 1 vnt. Plautuvės vidus turi būti be stačių kampų (užtikrinamas efektyvus valymas). Plautuvės komplektacijoje turi būti: - Prie plautuvės komplektuojamas 1 vnt. šalto ir karšto vandens maišytuvas su keraminiu ventiliu. Vandens srautas ne mažiau nei 17 l/min esant 3 barų slėgiui. Atitinka EN 13792:2000, DIN12898, DIN12918, ISO228/1 standartus ir normas. - Sifonas - Nerūdijančio plieno plautuvės ventilis Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, matmenys: 1200x570x880 mm, su 2 uždaromis durimis, kurioje turi būti išpjauta apvali anga, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 400 mm, 1 vnt. Stacionarių spintelių korpuso nugarinė dalis – nuimama. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio dengto milteliais. Spintelės rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Stacionarios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 arba aukštesnės klasės, kurios storis – ne mažiau nei 18 mm Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti nugarinė dalis |  |  |  |  |
| - Pakabinama spintelė, 3 vnt. |  |  | 3 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x370x750 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, E1 ar aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio ar aukštesnės klasės metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Yra 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau 30 kg. Po visomis pakabinamomis spintelėmis turi būti įmontuota LED juosta, su įmontuotu jungikliu. Spintelių apačioje vieta LED juostai, ant LED montuojamas dangtelis. |  |  |  |  |
| 5-18 laboratorija |  |  |  |  |  |
| - Laboratorinis stalas, 3 vnt. |  |  | 3 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 2500x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| - Laboratorinė spinta, 2 vnt. |  |  | 2 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 900x470x2050 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Laboratorinė spinta, montuojama ant grindjuostės, pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau nei 18 mm, E1 arba aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengto milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio, padengto milteliniu būdu. Turi būti 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau nei 30 kg. |  |  |  |  |
| - Pakabinama spintelė, 2 vnt. |  |  | 2 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x370x750 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, E1 ar aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio ar aukštesnės klasės metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Yra 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau 30 kg. Po visomis pakabinamomis spintelėmis turi būti įmontuota LED juosta, su įmontuotu jungikliu. Spintelių apačioje vieta LED juostai, ant LED montuojamas dangtelis. |  |  |  |  |
| 5-17, 5-22 patalpa ir 5-30 laboratorija |  |  |  |  |  |
| Laboratorinis stalas, 3 vnt. |  |  | 3 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 1000x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| 5-16, 5-19 patalpa |  |  |  |  |  |
| Stelažas, 10 vnt. |  |  | 10 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1000x500x2000 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Pagamintas iš plieno lakštų. Lentynų komponentai cinkuoti. Visos lentynos turi būti sustiprintos taškinio suvirinimo atramomis. Lentynų konstrukcijoje naudojami perforuoti kampiniai statramsčiai. Lentynų reguliavimo žingsnis – ne daugiau nei 25 mm. Vienos lentynos apkrova – ne mažiau nei 125 kg. Ne mažiau nei 5 reguliuojamo aukščio lentynos. |  |  |  |  |
| 5-25 patalpa |  |  |  |  |  |
| - Laboratorinis stalas, 4 vnt. |  |  |  | 4 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | Matmenys: 2500x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| - Laboratorinė spinta, 2vnt. |  |  |  | 2 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | Matmenys: 900x470x2050 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Laboratorinė spinta, montuojama ant grindjuostės, pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau nei 18 mm, E1 arba aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengto milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio, padengto milteliniu būdu. Turi būti 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau nei 30 kg. |  |  |  |  |
| - Pakabinama spintelė, 3 vnt. |  |  |  | 3 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 1200x370x750 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, E1 ar aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio ar aukštesnės klasės metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Yra 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau 30 kg. Po visomis pakabinamomis spintelėmis turi būti įmontuota LED juosta, su įmontuotu jungikliu. Spintelių apačioje vieta LED juostai, ant LED montuojamas dangtelis. |  |  |  |  |
| Laboratorinė spintelė su plautuve, 1 vnt. |  |  |  | 1 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 1200x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Stalo darbo paviršius: cheminėms medžiagoms ir drėgmei atsparus karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas. Stalviršio storis: ne mažiau nei 18 mm + 10 mm pakelti kraštai. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno, AISI 304 plautuvė, matmenys: 400x400x250 mm, 1 vnt. Plautuvės vidus turi būti be stačių kampų (užtikrinamas efektyvus valymas). Plautuvės komplektacijoje turi būti: - Prie plautuvės komplektuojamas 1 vnt. šalto ir karšto vandens maišytuvas su keraminiu ventiliu. Vandens srautas ne mažiau nei 17 l/min esant 3 barų slėgiui. Atitinka EN 13792:2000, DIN12898, DIN12918, ISO228/1 standartus ir normas. - Sifonas - Nerūdijančio plieno plautuvės ventilis Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, matmenys: 1200x570x880 mm, su 2 uždaromis durimis, kurioje turi būti išpjauta apvali anga, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 400 mm, 1 vnt. Stacionarių spintelių korpuso nugarinė dalis – nuimama. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio dengto milteliais. Spintelės rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Stacionarios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 arba aukštesnės klasės, kurios storis – ne mažiau nei 18 mm Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti nugarinė dalis |  |  |  |  |
| 5-23, 5-24, 5-26, 5-31 laboratorijos |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorinis stalas, 6 vnt. |  |  |  | 6 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | Matmenys: 2000x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| Spintelė su plautuve, 1 vnt. |  |  |  | 1 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 1200x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Stalo darbo paviršius: cheminėms medžiagoms ir drėgmei atsparus karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas. Stalviršio storis: ne mažiau nei 18 mm + 10 mm pakelti kraštai. Stalviršyje sumontuota nerūdijančio plieno, AISI 304 plautuvė, matmenys: 400x400x250 mm, 1 vnt. Plautuvės vidus turi būti be stačių kampų (užtikrinamas efektyvus valymas). Plautuvės komplektacijoje turi būti: - Prie plautuvės komplektuojamas 1 vnt. šalto ir karšto vandens maišytuvas su keraminiu ventiliu. Vandens srautas ne mažiau nei 17 l/min esant 3 barų slėgiui. Atitinka EN 13792:2000, DIN12898, DIN12918, ISO228/1 standartus ir normas. - Sifonas - Nerūdijančio plieno plautuvės ventilis Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės, matmenys: 1200x570x880 mm, su 2 uždaromis durimis, kurioje turi būti išpjauta apvali anga, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 400 mm, 1 vnt. Stacionarių spintelių korpuso nugarinė dalis – nuimama. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio dengto milteliais. Spintelės rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Stacionarios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 arba aukštesnės klasės, kurios storis – ne mažiau nei 18 mm Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti nugarinė dalis |  |  |  |  |
| Pakabinama spintelė, 4 vnt. |  |  |  | 4 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | 1200x370x750 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, E1 ar aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio ar aukštesnės klasės metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Yra 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau 30 kg. Po visomis pakabinamomis spintelėmis turi būti įmontuota LED juosta, su įmontuotu jungikliu. Spintelių apačioje vieta LED juostai, ant LED montuojamas dangtelis. |  |  |  |  |
| Laboratorinė spinta, 2 vnt. |  |  |  | 2 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) |  | Matmenys: 900x470x2050 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos |  | Laboratorinė spinta, montuojama ant grindjuostės, pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau nei 18 mm, E1 arba aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengto milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio, padengto milteliniu būdu. Turi būti 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau nei 30 kg. |  |  |  |  |

| 5-36, 5-32, 5-33, 5-34 laboratorijos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorinis stalas, 6 vnt. |  |  | 6 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 1500x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| Pakabinama spintelė, 3 vnt. |  |  | 3 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x370x750 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, E1 ar aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio ar aukštesnės klasės metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Yra 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau 30 kg. Po visomis pakabinamomis spintelėmis turi būti įmontuota LED juosta, su įmontuotu jungikliu. Spintelių apačioje vieta LED juostai, ant LED montuojamas dangtelis. |  |  |  |  |
| Laboratorinė spinta, 2 vnt. |  |  | 2 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 900x470x2050 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Laboratorinė spinta, montuojama ant grindjuostės, pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau nei 18 mm, E1 arba aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengto milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio, padengto milteliniu būdu. Turi būti 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau nei 30 kg. |  |  |  |  |
| 5-37, 5-38 patalpa |  |  |  |  |  |
| - Laboratorinis stalas, 4 vnt. |  |  | 4 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 2500x750x900 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Stalo darbo paviršius: drėgmei, cheminėms medžiagoms ir karščiui atsparus aukšto slėgio laminatas Stalviršio storis – ne mažiau nei 18 mm Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, 60 x 40 x 2 (metalo storis) mm atviro stačiakampio profilio, padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina vieno stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Kiekvieno stalo komplektacijoje turi būti: - Mobili spintelė su 3 stalčiais, 1 vnt. Mobili spintelė su ratukais, kuri turi tilpti po stalu. Matmenys: 600x575x652mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo mechanizmu ir integruota sistema, kuri neleidžia vienu metu atidaryti dviejų ar daugiau stalčių. Stalčiai turi būti pilno atidarymo. Leistina vieno stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 40 kg. Visi ratukai turi būti dvigubi su minkštu protektoriumi, 80 mm skersmens. Iš 4 ratukų, 2 ratukai turi būti su stabdžiais. Minimalus apkrovos pajėgumas vienam ratukui – 60 kg. Stalčių rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Mobilios spintelės korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės, E1 klasės arba aukštesnės, plokštės storis – ne mažiau nei 18 mm. |  |  |  |  |
| - Laboratorinė spinta, 4vnt. |  |  | 4 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Matmenys: 900x470x2050 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Laboratorinė spinta, montuojama ant grindjuostės, pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau nei 18 mm, E1 arba aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio metalo, padengto milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Grindjuostė pagaminta iš aliuminio, padengto milteliniu būdu. Turi būti 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau nei 30 kg. |  |  |  |  |
| - Pakabinama spintelė, 4 vnt. |  |  | 4 |  |  |
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x370x750 mm |  |  |  |  |
| Medžiagos ir konstrukcijos | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, E1 ar aukštesnės klasės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai leidžia atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu, turi 3D reguliavimą. Spintos rankenėlės „U“ formos, pagamintos iš aliuminio ar aukštesnės klasės metalo, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Yra 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau 30 kg. Po visomis pakabinamomis spintelėmis turi būti įmontuota LED juosta, su įmontuotu jungikliu. Spintelių apačioje vieta LED juostai, ant LED montuojamas dangtelis. |  |  |  |  |