PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  | X = | 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Maksimalus balų skaičius - 40 |  |
| Nr. | Kriterijai, jų aprašymas, parametro reikšmė |  | Balų skaičius |  |
| T1 | Maksimali masės analizatoriaus sparta | Pasiūlytas masių spektrometras turi užtikrinti ne mažesnę kaip 150 Hz MS/MS fragmentacijos spartą, reikalingą greitam ir didelio pralaidumo proteominės analizės vykdymui. | 4 |  |
| T2 | Masių spektrometro architektūra | Pasiūlytas masių spektrometras turi pažangią daugiamodalinę masių analizės architektūrą, leidžiančią tam pačiam jonų paketui nuosekliai taikyti skirtingus masių analizės principus bei fragmentacijos kelius viename instrumente. | 7 |  |
| T3 | Masių spektrometro jonų fragmentacijos lygis | Pasiūlytas masių spektrometras palaiko daugiapakopę fragmentaciją ir užtikrina ne mažesnį kaip MS³ fragmentacijos lygį | 4 |  |
| T4 | Masių spektrometro masių skiriamoji geba | Pasiūlytas masių spektrometras turi užtikrinti ne mažesnę kaip 120 000 FWHM masių rezoliuciją ties m/z 200. | 2 |  |
| T5 | Masių spektrometro jonų fragmentacijos galimybės | Pasiūlytas masių spektrometras palaiko jonų fragmentaciją naudojant šiuos nepriklausomus metodus: 1) Aukštos energijos susidūrimo fragmentacija (angl.: “beam-type collision-induced dissociation”); 2) Žemos energijos rezonansinė susidūrimo fragmentacija (angl.: “resonance-type collision-induced dissociation”) 3) Elektronų perdavimo disociacija (angl.: “electron-transfer dissociation, ETD”). | 4 |  |
| T6 | Masių spektrometro proteomų analizės vienu metu galimybės | Pasiūlytas masių spektrometras turi palaikyti izobarinių masių žymėjimo (angl.: “isobaric tagging”) pagrindu atliekamą kiekybinę proteominę analizę, užtikrinant ne mažiau kaip 16 vienu metu kiekybiškai lyginamų mėginių palaikymą. | 3 |  |
| T7 | Masių spektrometro jonų poliariškumas analizės metu | Pasiūlytas masių spektrometras palaiko jonų analizę abiem jonizacijos poliariškumais (+/–) vienos LC injekcijos metu, su automatiniu poliariškumo perjungimu (angl.: real-time polarity switching). | 4 |  |
| T8 | Masių spektrometro masių detektorių skaičius | Pasiūlytas masių spektrometras turi bent du nepriklausomus masių analizės detektorius, galinčius veikti paraleliai tame pačiame analizės cikle (angl.: parallel dual-detector acquisition). | 7 |  |
| T9 | Masių spektrometro prekursorinių jonų izoliavimo galimybės | Pasiūlytas masių spektrometras turi palaikyti nepriklausomą prekursorinių jonų izoliaciją skirtinguose masių analizės keliuose tame pačiame analizės cikle, siekiant padidinti junginių identifikavimo aprėptį. | 5 |  |

PASTABA. Kokybinių parametrų reikšmės turi būti nurodomos konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Tiekėjui nenurodžius konkrečių parametrų reikšmių ir (ar) nepagrindus, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus, tiekėjui bus skiriama 0 balų už atitinkamą Ti kriterijų. Nurodytas balų skaičius už kiekvieną kriterijų (T1-T9) skiriamas, kai tiekėjo siūloma parametro reikšmė pilnai atitinka kriterijaus aprašą.

  - Ekonominis naudingumas S apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir aukštesnių kriterijų T balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos C balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos Cmin ir vertinamo pasiūlymo kainos Cp santykį dauginant iš lyginamojo svorio X:

C=CminCpX

  - Siūlomo sprendimo aukštesnių kokybinių kriterijų T balas apskaičiuojamas  sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus. T kriterijaus maksimalus balų skaičius - 40 balų.

## T=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9

- Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

  - Gamintojo prekių aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus.

- Atlikus balų apskaičiavimą ir nustačius pasiūlymų eilę, jei vienas iš tiekėjų atsiima pasiūlymą ar yra pašalinamas iš pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija numato galimybę tokiais atvejais perskaičiuoti jau suteiktus balus".

- Pasiūlymas turi atitikti minimalius reikalavimus nustatytus konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr.1 „Techninė specifikacija“. Tiekėjo pasiūlymui neatitinkant pirkimo sąlygų priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų balai nebus skiriami ir pasiūlymas bus atmetamas.