DUOMENŲ SRAUTO REPLIKAVIMO ĮRENGINIO

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Klausimai tiekėjams:

- Prašome nurodyti ar šį techninė specifikacija yra aktuali rinkoje šiai dienai. Jei ne, prašome pateikti alternatyvą arba nurodyti keičiamus parametrus.

- Ar įrenginiui skirtas lėšų dydis yra pakankamas šiai dienai ir pusmečiui – 20 000,00 Eur su PVM.

- Savo nuožiūra pateikiami pasiūlymai ar paaiškinimai.

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visos pateikiamos prekės privalo būti naujos (negali būti restauruotos (angl. refurbished ), nenaudotos, pateiktos gamyklinėje pakuotėje; |
| 1.2. | Prekės dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrangos ir jos dalių turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje informacijos paieška atliekama lietuvių arba anglų kalba; |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti nuorodas į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kur yra tiksli pasiūlymą atitinkanti techninė specifikacija arba pateikti šią informaciją atspausdintą ir patvirtintą gamintojo; |
| 1.4. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |
| 1.5. | Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; |
| 1.6. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |
| 1.7. | Saugumo reikalavimai: standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių; |
| 1.8. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:1. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |
| 1.9.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančia įranga; |
| 1.10. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip; |
| 1.11. | Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10C iki +40C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; |
| 1.12. | Garantija: |
| 1.12.1. | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo numatyta garantija, kuri turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. laikotarpiui; |
| 1.12.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Jei įrangos neįmanoma suremontuoti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo, Tiekėjas garantinio remonto laikotarpiui privalo pateikti perkančiajai organizacijai ekvivalentišką sugedusiai įrangą (įrangos komplektą) ir ją įrengti įrangos instaliacijos vietoje (esančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje,) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas; |
| 1.12.3. | Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; |
| 1.12.4. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 1.12.5. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 1.12.6. | Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas; |
| 1.13. | Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restrictions of Hazardous Substances“) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o tai pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus; |
| 1.14. | Įranga, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 9 d.ir Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str, 10 d. numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

| 2. |  | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objektas | Pirkimo objektas - Duomenų srauto replikavimo įrenginys (angl. Network Packet Broker) |
| 2.2. | Konstrukcija | Specializuotas tinklo duomenų replikavimo įrenginys, susidedantis bent iš šių komponentų: - duomenų replikavimo modulių; - valdymo modulio. Jei pateikiamas įrenginys yra ne modulinės struktūros, jį privalo sudaryti prievadai, skirti duomenų replikavimui bei prievadai/prievadas, skirtas įrenginio valdymui. |
| 2.3. | Dydis: | Įrenginys privalo būti ne aukštesnis nei 1U, bei tinkamas talpinti į 19 colių komutacinę spintą. |
| 2.4. | Maitinimas: | Elektros maitinimas – kintamos srovės, 230V. Įrenginys turi turėti dubliuotą maitinimo šaltinį. |
| 2.5. | Greitaveika | Palaikoma greitaveika bent 1/10/40/100Gbps. Prievadai bent SFP+ ir QSFP28 tipo (netaikoma valdymo moduliui). |
| 2.6. | Komplektavimas | - 1G/10Gbps prievadų skaičius nemažesnis nei 8 vnt. Kiekvienas iš šių prievadų turi gebėti dirbti tiek 1G tiek 10G režimu; - 40/100Gbps prievadų skaičius nemažesnis nei 4 vnt. Kiekvienas iš šių prievadų turi gebėti dirbti tiek 40Gbps tiek 100Gbps režimu; - Valdymo sąsajos prievadas bent 1000BaseT (jei prievadas yra SFP tipo, turi būti pateikiamas atitinkamas SFP modulis, įgalinantis 1000BaseT prijungimą); |
| 2.7. | Funkcionalumas | Įrenginys turi gebėti replikuojamą duomenų srautą kopijuoti į laisvus sistemos prievadus, t.y. turėti keletą to paties duomenų srauto kopijų. Įrenginys turi gebėti skaidyti duomenų srautą (angl. Load-balancing) į kelis laisvus prievadus. Įrenginys turi gebėti šalinti VLAN žymą iš tinklo paketo (angl.: VLAN stripping). Visi įrenginio prievadai turi gebėti būti programuojami dirbti šiais režimais: - duomenų replikavimo (angl. Breakout); - duomenų agregavimo (angl. Aggregation); - duomenų filtravimo (angl. Filtering); - duomenų regeneravimo (angl. Regeneration). Duomenų replikavimo moduliai turi gebėti identifikuoti tinklo greitaveiką automatiniu būdu. |
| 2.8. | Licencijos | Įrenginys komplektuojamas su visomis reikalingomis licencijomis atitikti techninius reikalavimus. Visus įrenginyje esančius prievadus galimi naudoti pilnu funkcionalumu be papildomų licencijų arba jei tokios reikalingos įrenginys komplektuojamas su jomis. Visos programinės licencijos galioją, neribotą laiką. |
| 2.9. | Valdymas ir stebėjimas | Sistema turi būti valdoma naudojant HTTPS, SSHv2 protokolus. Sistema privalo palaikyti SNMP protokolą sistemos stebėjimui. |
| 2.10. | Galimybės plėtrai | Įrenginys turi turėti galimybę būti plečiamas. Bendras galimas prievadų skaičius nemažiau nei 14, neįskaitant valdymo modulio. Jei pateikiamas įrenginys yra ne modulinės struktūros, bendras prievadų skaičius nemažesnis nei 14, neįskaitant valdymo modulio. |
| 2.11. | Temperatūra | Galima aplinkos temperatūra , kurioje įranga turi veikti be sutrikimų (angl. Operating Temperature), turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +10 oC iki +40 oC; |
| 2.12. | Garantija | Įrangos garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 36 mėn. |
| 2.13. | Kiti reikalavimai | Montavimo detalės į komutacinę spintą, maitinimo laidai (2 vnt.), valdymo kabeliai turi būti pateikti kartu su įrenginiu. Papildomai pateikiami: - 8 vnt. QSFP28 moduliai MM tipo su LC/LC jungtimis, suderinami su siūlomu duomenų replikavimo įrenginiu; |

____________