LABORATORINIŲ BALDŲ CHEMIJOS KLASEI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Projektuojami ir gaminami baldai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | PVZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stalas laboratorinis iš abiejų pusių – 20 mokinių − Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): 7500x1420x1600mm ± 10 mm; - Modulinė konstrukcija, sudaryta iš atskirų segmentų po 1500 mm ± 10 mm ilgio, kurie tarpusavyje sujungiami ir sudaro bendrą 7500 mm ± 10 mm ilgio darbo zoną (20 mokinių); - Modulinė konstrukcija, pagamintas iš aukštos kokybės plieno ne mažiau 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu, spalva - pilka; − Paruoštos sėdimos vietos 20 mokinių; − Sėdimos vietos iš abiejų pusių; − Darbo paviršius/stalviršis – compact laminatas, fenolio dervos pagrindu arba lygiavertis; - Stalviršio užpildas pilkos spalvos; - Stalviršio storis ne mažiau 10 mm; - Stalviršio skirto 2 mokiniams matmenys (ilgis x plotis): 710x1500mm ± 10 mm; - Stalviršio kampai užapvalinti - Stalviršio aukštis 900 mm ± 10 mm; − Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno ne mažiau 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu, spalva- pilka; - Karkaso konstrukcinis tvirtumas laboratoriniamm stalui – ne mažiau kaip 350 kg/m²; − Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis ne mažiau 0–30 mm grindų nelygumams kompensuoti; − Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynomis iš abiejų pusių; − Viršutinės lentynos aukštis 1600 ± 10 mm; − Viršutinės lentynos paviršius – compact HPL atsparus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C, arba lygiavertis; - Lentynos užpildas pilkos spalvos; - Lentynos storis ne mažiau 12 mm; - Viršutinės lentynos skirtos 2 mokiniams matmenys (ilgis x plotis): 200x1500mm ± 10 mm; − Apatinės lentynos aukštis 1400 ± 10 mm; − Lentynos paviršius – compact HPL atsparus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C arba lygiavertis; - Lentynos užpildas pilkos spalvos; - Lentynos storis ne mažiau 12 mm; - Apatinės lentynos skirtos 2 mokiniams matmenys (ilgis x plotis): 200x1500mm ± 10 mm; − Po apatine lentyna, sumontuota nstaliacinio modulio konstrukcija. Su instaliacijų kanalu, bei keičiamomis instaliacijų panelėmis iš compact HPL atsparaus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C, arba lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 12 mm; - Instaliacijų modulio aukštis 200 mm ± 10; - Instaliacijų modulis su 20 elektros rozečių, bei 20 vnt USB tipo lizdų; - Instaliacinio modulio paviršiaus užpildas pilkos spalvos; - Vieno mokinio vietoje 1 vnt elektros rozetės ir 1 vnt USB tipo lizdo; − Tarp stalviršio ir instaliacijų kanalo – tuščia; − Stalas su galine kojų uždanga iš abiejų pusių − Galinė kojų uždanga iš compact HPL atsparaus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C,, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažiau 12 mm; − Užpildo spalva – pilka; - Prietaisų pajungimą prie elektros vykdo tiekėjas užsakovo nurodytoje vietoje; - Stalų modeliuose turi būti įžeminimas; - Būtina apsauga nuo perkrovos (automatiniai saugikliai); | 1 |  |
| 2 | Stalas laboratorinis iš vienos pusės – 10 mokinių − Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): 7500x710x1600mm ± 10 mm; - Modulinė konstrukcija, sudaryta iš atskirų segmentų po 1500 mm ± 10 mm ilgio, kurie tarpusavyje sujungiami ir sudaro bendrą 7500 mm ± 10 mm ilgio darbo zoną (10 mokinių); - Modulinė konstrukcija, pagamintas iš aukštos kokybės plieno ne mažiau 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu, spalva - pilka; - Paruoštos sėdimos vietos 10 mokinių; - Sėdimos vietos iš vienos pusės; − Darbo paviršius/stalviršis – compact laminatas, fenolio dervos pagrindu arba lygiavertis; - Stalviršio užpildas pilkos spalvos; - Stalviršio storis ne mažiau 10 mm; - Stalviršio skirto 2 mokiniams matmenys (ilgis x plotis): 710x1500mm ± 10 mm; - Stalviršio kampai užapvalinti - Stalviršio aukštis 900 mm ± 10 mm; − Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno plieno ne mažiau 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu, spalva - pilka; - Karkaso konstrukcinis tvirtumas laboratoriniam stalui – ne mažiau kaip 350 kg/m²; − Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis ne mažiau 0–30 mm grindų nelygumams kompensuoti; − Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynomis; − Viršutinės lentynos aukštis 1600 ± 10 mm; − Viršutinės lentynos paviršius – compact HPL atsparus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C, arba lygiavertis; - Lentynos užpildas pilkos spalvos; - Lentynos storis ne mažiau 12 mm; - Viršutinės lentynos skirtos 2 mokiniams matmenys (ilgis x plotis): 200x1500mm ± 10 mm; − Apatinės lentynos aukštis 1400 ± 10 mm; − Lentynos paviršius – compact HPL atsparus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C, arba lygiavertis; - Lentynos užpildas pilkos spalvos; - Lentynos storis ne mažiau 12 mm; - Apatinės lentynos skirtos 2 mokiniams matmenys (ilgis x plotis): 200x1500mm ± 10 mm; − Po apatine lentyna, sumontuota nstaliacinio modulio konstrukcija. Su instaliacijų kanalu, bei keičiamomis instaliacijų panelėmis iš compact HPL atsparaus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C, arba lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 12 mm; - Instaliacijų modulio aukštis 200 mm ± 10; - Instaliacijų modulis su 10 elektros rozečių, bei 10 vnt USB tipo lizdų; - Instaliacinio modulio paviršius pilkos spalvos; - Vieno mokinio vietoje 1 vnt elektros rozetės ir 1 vnt USB tipo lizdo; − Tarp stalviršio ir instaliacijų modulio – tuščia; − Stalas su galine kojų uždanga; − Galinė kojų uždanga iš compact HPL atsparaus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C,, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažiau 12 mm; − Užpildo spalva – pilka; - Prietaisų pajungimą prie elektros vykdo tiekėjas užsakovo nurodytoje vietoje; - Stalų modeliuose turi būti įžeminimas; - Būtina apsauga nuo perkrovos (automatiniai saugikliai); | 1 |  |
| 3 | Stalas laboratorinis (Mokytojo) − Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): 1500x750x750mm± 10 mm; − Darbo paviršius/stalviršis – compact laminatas, fenolio dervos pagrindu arba lygiavertis. - Darbo paviršiaus užpildas pilkos spalvos; - Stalviršio storis ne mažiau 10 mm; - Stalviršio kampai užapvalinti; − Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno ne mažiau 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu, spalva - pilka; - Karkaso konstrukcinis tvirtumas stalui – ne mažiau kaip 500 kg/m²; − Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis lygis ne mažiau 0–30 mm grindų nelygumams kompensuoti.; − Apačioje – prie karkaso tvirtinama pakabinama spintelė su 3 stalčiais; − Spintelė (ilgis x gylis x aukštis): 400x600x600 mm ± 10 mm; - Spintelė iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne prastesnės nei 18mm su ABS briaunomis, nemažiau 2mm; - Spintelė pilkos spalvos; − Stalčiai pilno ištraukimo su švelniu uždarymu be užrakto. Didžiausia leistina apkrova 35kg; − Stalčių rankenėlės pagamintos iš polipropileno; − Stalas su galine kojų uždanga; − Galinė kojų uždanga iš compact HPL atsparaus cheminėms medžiagoms, drėgmei ir temperatūrai iki 170 °C,arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažiau 12 mm; − Spalva – pilka | 1 |  |
| 4 | Stalas-plautuvė − Matmenys (ilgis x gylis x aukštis): 900x650x900mm ± 10 mm; − Stalo pagrindas – spintelės ant grindjuostės; − Darbo paviršius/stalviršis - compact laminatas, fenolio dervos pagrindu arba lygiavertės medžiagos; - stalviršio storis ne mažiau 10 mm; - Stalviršyje sumontuota polipropileninė plautuvė 400x400x250mm ± 10 mm; - Prie plautuvės komplektuojamas svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas,bei sifonas; - Stalo-plautuvės šonai ir durelės iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne mažiau 18mm − Durelių lankstų atidarymo kampas 270; − Rankenėlės pagamintos iš polipropileno; − Spalva – pilka; - Prietaisų pajungimą prie vandens ir kanalizacijos vykdo tiekėjas užsakovo nurodytose vietoje; | 1 |  |
| 5 | Spinta laboratorinė − Matmenys: 1200x600x1910mm ± 10 mm; − Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne prastesnės nei 18mm su ABS briaunomis, nemažiau 2mm; - Spintos kojelių aukštis iki 50 mm − Spinta su uždaromomis 2 durimis; − Durelių lankstų atidarymo kampas 270; − Rankenėlės pagamintos iš polipropileno. − Viduje 4 lentynos (5 skyriai); - Lentynos iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne prastesnės nei 18mm. − Spalva – pilka | 1 |  |
| 6 | Spinta laboratorinė reagentų saugojimui − Matmenys: 1200x600x1910mm ± 10 mm; − Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne prastesnės nei 18mm su ABS briaunomis, nemažiau 2mm; - Spintos kojelių aukštis iki 50 mm; − Ventiliacinės angos skersmuo: 120 mm ± 2 mm; − Skirta rūgščių ir šarmų laikymui; − Ventiliacinis kanalas užtikrinantis pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose; − 8 ištraukiamos polipropileninės lentynos; − lentynų storis nemažiau 20 mm su vidurinių tvirtinimu, atsparios rūgčių ir šarmų poveikiui; − Lentynų leistina apkrova nemažiau 30 kg; − Durelių lankstų atidarymo kampas 270; − Rankenėlės pagamintos iš polipropileno; − Durys su užraktu − Spalva – pilka - Saugos spinta sukomplektuota su tinkamu ventiliatoriumi; - Oro srautas (ventiliatoriaus našumas): ne mažiau kaip 200 m³/h; - Ventiliatoriaus triukšmo lygis: ne daugiau kaip 45 dB(A); - Ventiliatorius turi būti su anglies arba lygiaverčiu tinkamu cheminių garų filtravimui filtru; - Maitinimas: 220 V, kištukinis maitinimas; - Jungiklis ar valdiklis spintos išorėje, įjungimui/išjungimui; - Filtras keičiamas, galima keitimo galimybė nurodyta dokumentacijoje; | 1 |  |
| 7 | Laboratorinė kėdė − Skirta darbui prie stovimo darbo stalo; − Itin tinkama cheminėms laboratorijoms; − Aukštis reguliuojamas ne mažesniame, kaip 550-740 mm intervale. − Su kojalankiu.; − Be porankių; − Ergonomiškas atlošas ir sėdimoji dalis; − Atlošas ir sėdimoji dalis pagaminti iš juodos spalvos poliuretano; - Kryžmė (pagrindas) metakinis; - Maksimali apkrova nemažiau 120 kg; − Ant kaištukų; | 30 |  |
| 8 | Laboratorinė kėdė (Mokytojo) − Skirta darbui prie sėdimo darbo stalo; − Itin tinkama cheminėms laboratorijoms; − Aukštis reguliuojamas ne mažesniame, kaip 440-580 mm intervale; − Be kojalankio; − Be porankių; − Ergonomiškas atlošas ir sėdimoji dalis; − Atlošas ir sėdimoji dalis pagaminti iš juodos spalvos poliuretano; - Maksimali apkrova nemažiau 120 kg; − Ant ratukų kietoms grindims; | 1 |  |

2. Pasiruošimas baldų gamybai

2.1. Tiekėjas prieš baldų gamybą privalo atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir atlikti galutinį tikslių matmenų išmatavimą vietoje.

2.2. Su Užsakovu prieš baldų gamybą turi būti suderinta:

2.2.1. tiksli baldų ir komplektuojančių dalių spalva;

2.2.2. baldų furnitūra, mechanizmai;

2.2.3. įmontuojamo apšvietimo galimybės;

2.2.4. kiti klausimai.

2.3. Tiekėjas turi laikytis suderinto baldų gamybos plano reikalavimų.

3. Aplinkosauginiai reikalavimai baldams

3.1. Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams. Šioje techninėje specifikacijoje

nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi (Tiekėjas Užsakovui Prekių pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius

atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams):

3.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų

sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

3.1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių

identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

3.1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

3.1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

3.1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d),

pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370),

veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

3.1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

3.1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

3.1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

3.2. Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo

lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai

įmonei ir Užsakovui paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą arba kitą patvirtinantį

dokumentą).

4. Kiti reikalavimai

4.1. Visi baldai, jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.

4.2.  Pagaminti baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai sumontuoti ir eksploatuoti baldus.

4.3. Pagamintiems baldams yra suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija (jeigu Pirkimo sutartyje nėra nustatyta kitaip) nuo prekių

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.4. Garantiniu laikotarpiu atsiradus baldų arba jų komplektuojančių dalių trūkumams ne dėl Užsakovo kaltės, Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų turi

suremontuoti, pakeisti baldus arba jų komplektuojančias dalis.

4.5. Garantiniu laikotarpiu keičiami baldai arba jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

4.6. Visi baldams keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

4.7. Baldai turi būti pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Tiekėjo lėšomis Užsakovo nurodytose vietose pagal Pirkimo sutartyje nurodytus kiekius ir terminus.

4.8. Į baldų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su baldų gamybos derinimu su Užsakovu, ir kitos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui

būtinos išlaidos: baldų pagaminimo, pristatymo, sumontavimo, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos