KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybė@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188774975

KUPIŠKIO MIESTO ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PRIEŽIŪROS (REMONTO) DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Kupiškio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūros (remonto) darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Ypatingi statiniai, neypatingi statiniai, nesudėtingi statiniai |
| 4. PROJEKTO STADIJA | Darbų įkainiai kuriems reikia pateikti pasiūlymą: - Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelių išardymas – 1 m2 kaina. - Asfalto dangos pjovimas – 1 m kaina. - Kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas – 1 m kaina. - Vejos bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas – 1 m kaina. - Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį – 1 m2 kaina. - 3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas betonines plyteles – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš 300x300x60 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš 200x100x60 betoninių trinkelių įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš 200x100x80 betoninių trinkelių įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių/plytelių su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles/plyteles – 1 m2 kaina. - Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių įrengimas, naudojant esamas betonines trinkeles – 1 m2 kaina. - Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus bortus – 1 m kaina. - Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus – 1 m kaina. - Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus – 1 m kaina. - Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus – 1 m kaina. - Šulinio landos sureguliavimas – 1 vnt. kaina. - Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, rankiniu būdu – 1 m2 kaina. - Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h – 1 m2 kaina. - Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, rankiniu būdu – 1 m2 kaina. - Plotų lyginimas rankiniu būdu – 1 m2 kaina. - Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu – 1 m2 kaina. - Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas – 1 t kaina. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros (remonto) darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS | Darbai: Atstatant seną ar įrengiant naują šaligatvio dangą, išardoma senoji danga, jei būtina, atpjaunama ir išardomas gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga, išardomi vejos bortai, pripilamas ir sutankinamas iki 5 cm smėlio-žvyro sluoksnis, įrengiamas 3 cm skaldos pasluoksnis, pastatomi kelio ir/ar vejos bortai (seni arba nauji), paklojamos plytelės (senos arba naujos), siūlės užtaisomos smėliu, šulinio liukai sureguliuojami. Kur reikia, atstatoma išardyta asfalto danga. Šaligatvio priežiūros metu suardyti gazonai išlyginami, sutankinami ir pasėjus žolę suvoluojami. Išvežamas susidaręs statybinis laužas ir šiukšlės. - Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelių išardymas: Išardyti šaligatvio dangą, išrūšiuojant ir sudedant plyteles/trinkeles ant padėklų. Nepažeistą dangą suderinus su užsakovu panaudoti atstatant šaligatvį, arba išvežti į laikino saugojimo vietą, kitu atveju išvežti atliekų tvarkytojams. - Asfalto dangos pjovimas: asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu. Atpjautos dangos išardymas, susidariusių atliekų sutvarkymas (išvežimas). - Kelio ar vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas: Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki borto pagrindo išilgai bortų, sumetant velėnas į krūvas. Išardyti kelio bortus ir/ar vejos bortus, atskiriant nuo betono pagrindo, išrūšiuojant ir sudedant ant padėklų. Ardymo metu nepažeistus bortus suderinus su užsakovu panaudoti atstatant šaligatvį, arba išvežti į laikino saugojimo vietą. - Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį: Išpurenti ir išlyginti seną šaligatvio pagrindą, jei reikia iškasti užterštą smėlį. Įrengti pagrindą, pridedant iki 5 cm naujų medžiagų ir išlyginti. Sutankinti vibro plūktuvu. - 3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas: Įrengti 3 cm storio pasluoksnį, paskirstant skaldos atsijas ir išlyginti. Sutankinti vibroplūktuvu. - Šaligatvių dangos iš 300x300x60 ar 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas ar naujas betonines plyteles: Išlyginti pagrindą. Pakloti naudotas ar naujas betonines plyteles, tikrinant pagal gulsčiuką. Siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu. - Šaligatvių dangos iš 200x100x60 ar 200x100x80 betoninių trinkelių įrengimas, naudojant naujas ar naudotas betonines trinkeles: Išlyginti pagrindą. Pakloti naujas ar naudotas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką. Trinkelių tarpus užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu. Trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą. Po vibravimo visą paviršių vėl peršluoti granitinėmis atsijomis. Klojant trinkeles/plyteles su įspėjamuoju paviršiumi naudoti žmonėms su regėjimo negalia pritaikytas trinkeles/plyteles. Įspėjamojo paviršiaus spalvą ir faktūrą derinti su Užsakovu. - Kelio bortų 1000x150x300 ar 1000x150x220, vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus ar naujus bortus: Padaryti iškasą pagrindui. Įrengti betoninį pagrindą, jį sutankinant. Pastatyti bortus pagal žymas, užpildant siūles cementiniu skiediniu. - Šulinio landos sureguliavimas: šulinio landos, esančios šaligatvio tvarkymo zonoje, sureguliavimas, panaudojant gelžbetoninius paaukštinimo žiedus. - Asfalto dangų atstatymas: asfalto dangų atstatymas rankiniu būdu prie įrengtų naujų kelio bortų. Asfaltbetonio mišinys paklojamas, išlyginamas su sutankinamas suformuojant minimalų nuolydį nuo borto. Asfalto mišiniai parenkami laikantis TRA ASFALTAS 25 reikalavimų, asfaltas įrengiamas laikantis ĮT ASFALTAS 25 reikalavimų (viršutinio sluoksnio asfaltbetonio prijungtys prie bordiūrų įrengiamos kaip sandarintos siūlės). - Plotų lyginimas rankiniu būdu: Šaligatvių priežiūros darbų metu pažeisti žalieji plotai supurenami rankiniu būdu ir išlyginami suformuojant nuolydį taip, kad perteklinis lietaus vanduo nesikauptų ant šaligatvio. - Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu: Išlyginti plotai užsėjami vejos žolių sėklų mišiniu. Žolių sėklos grėbstant rankiniu būdu įterpiamos į dirbą ir privoluojamos. - Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas: Pakrauti statybinį laužą ir šiukšles ir išvežti į sąvartyną. Trinkelių, plytelių, bordiūrų įrengimas ir medžiagos turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir kitų galiojančių LR teisės aktų ir normatyvų reikalavimus. |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje. |
| 8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | - Užsakovui pateikus užsakymą (raštu arba elektroniniu laišku) – darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo (darbų pradžią suderinus su užsakovo atstovu). - Darbus atlikti per 20 darbo dienų nuo darbų pradžios. Pastaba: Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti arba išdėstomi etapais, atsižvelgiant į darbų apimtis ar nepalankias oro sąlygas, prieš tai raštu suderinus su užsakovu. - Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad, esant poreikiui, būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. - Rangovas turi vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų ir darbų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Užsakovas darbų kokybės užtikrinimui ir kontrolei gali pasitelkti trečiąsias šalis. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 3 egzempliorius. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos. |

Kupiškio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūros (remonto) orientaciniai  darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Prekės, pasaugos pavadinimas | Mato Vnt. | Orientaciniai kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelių išardymas | m2 | 1000 |
| 2. | Asfalto dangos pjovimas | m | 800 |
| 3. | Kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas | m | 800 |
| 4. | Vejos bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas | m | 800 |
| 5. | Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį | m2 | 1000 |
| 6. | 3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas | m2 | 1200 |
| 7. | Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas betonines plyteles | m2 | 200 |
| 8. | Šaligatvių dangos iš 300x300x60 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles | m2 | 400 |
| 9. | Šaligatvių dangos iš 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles | m2 | 400 |
| 10. | Šaligatvių dangos iš 200x100x60 betoninių trinkelių įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles | m2 | 150 |
| 11. | Šaligatvių dangos iš 200x100x80 betoninių trinkelių įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles | m2 | 50 |
| 12. | Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių/plytelių su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles/plyteles | m2 | 20 |
| 13. | Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių įrengimas, naudojant esamas betonines trinkeles | m2 | 50 |
| 14. | Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus bortus | m | 50 |
| 15. | Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus | m | 500 |
| 16. | Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus | m | 50 |
| 17. | Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus | m | 500 |
| 18. | Šulinio landos sureguliavimas | vnt. | 15 |
| 19. | Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, rankiniu būdu | m2 | 50 |
| 20. | Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h | m2 | 50 |
| 21. | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, rankiniu būdu | m2 | 50 |
| 22. | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 350 |
| 23. | Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu | m2 | 350 |
| 24. | Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas | t | 50 |

Pastaba:

- Faktinės darbų apimtys gali kisti.

Suderino:

Infrastruktūros skyriaus vedėjas			              Mažvydas Šalkauskas

Parengė:

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas		                              	 Justas Baciuška