PREKIŲ IR PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas - AB „LTG Infra“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Drezinos WM15-S12  modernizavimas, sumontuojant papildomą kėlimo įrangą.

Prekės – hidraulinis kėlimo įrenginys su krepšiu.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Sutarties pagrindu Pirkėjo elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui dieną Sutartyje nurodytais Tiekėjo kontaktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Drezinos modernizavimas (toliau – Pirkimo objektas). Drezinos WM15-S12 modernizavimas pritaikant kontaktinio tinklo priežiūrai, sumontuojant papildomą kėlimo įrangą.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Tiekėjas savo jėgomis ir medžiagomis atlieka drezinos WM15-S12 modernizavimą bei papildomas paslaugas, pritaikant ją kontaktinio tinklo priežiūrai.

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

•	neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•	panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•	numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės ir Paslaugų suteikimo metu naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

    - Paslaugos ir Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Tiekėjas, atlikdamas Paslaugas Pirkėjo teritorijoje, privalo užtikrinti geležinkelių eismo saugą, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

    - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus: Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktualia redakcija) 4.4.4.3 punktu: „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“.   Paslaugos turi būti suteikiamos tam numatytoje ir pritaikytoje vietoje. Paslaugų teikimo metu turi būti užtikrinama, kad visi Paslaugų teikimo metu naudojami skysčiai su cheminėmis medžiagomis nepatektų į aplinką, gruntą, t.y. neužterštų aplinkos. Paslaugas teikiantis asmuo turi dėvėti asmens apsaugos priemones. Paslaugų teikimo metu turi būti užtikrinta, kad paslaugas atliekančiam asmeniui nebūtų keliamas pavojus jo sveikatai.

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| - Drezinos modernizavimo paslauga |  |  |
|  | Įrengti naują hidraulinį kėlimo įrenginį su krepšiu – platforma tinkama žmonių kėlimui į aukštį. | Palfinger PA/095 tipo arba lygiavertį |
|  | Krepšio-platformos siekis horizontalioje plotmėje ne mažesnis kaip | 6,5 m. |
|  | Krepšio-platformos siekis vertikalioje plotmėje ne mažesnis kaip | 10,0 m. |
| 1.4. | Keliamoji galia ne mažesnė kaip | 350 kg |
| 1.5. | Keliamasis įrenginys tvirtinamas prie geležinkelio riedmens rėmo, parinktu metodu, užtikrinančiu konstrukcijos patvarumą. | Taip |
| 1.6. | Krepšio-platformos išmatavimai – ne mažiau kaip | 3000 mm x 1500 mm |
| 1.7. | Platformos krepšys turi pasisukti 90 laipsnių kampu į abi puses, o platformos mechanizmo bendras posūkio kampas ne mažiau 360 laipsnių. | Taip |
| 1.8. | Krepšys-platforma privalo turėti posūkio sektoriaus ribojimo funkciją | Taip |
| 1.9. | Krepšio-platformos grindys padengtos iš neslidžios, rifliuotos gumos be skylių. | Taip |
| 1.10. | Krepšys-platforma turi būti su turėklais. Atidaromos durys ne mažiau kaip iš dviejų pusių su durų saugos fiksatoriais. | Taip |
| 1.11. | Krepšio-platformos valdymas turi būti užtikrintas tiek iš darbo platformos, tiek iš valdymo pulto, turinčio informacinį ekraną. | Taip |
| 1.12, | Krepšys-platforma turi turėti gedimų ir klaidų diagnozavimo sistemą, su galimybe prijungti diagnostinį įrenginį. | Taip |
| 1.13. | Darbo vietai apšviesti įrengti ne mažiau 4 vnt. 100W LED prožektorius. Prožektorių montavimo vietas derinti projektavimo metu. | Taip |
| 1.14. | Turi būti sumontuota saugos įranga: avarinio nuleidimo; apsauga nuo kritimo; aukščio ribotuvai; pasukimo ir perkrovos ribotuvai; avarinis stabdymas; saugos diržų (apraišų) tvirtinimo taškai; vizualiniai ir garsiniai signalai; įžeminimo įranga | Taip |
| 1.15. | Turi būti įrengti stabilizatoriai su automatinio išlyginimo funkcija, kurių ištraukimo ilgis reguliuojamas. | Taip |
| 1.16. | Hidraulinis kėlimo įrenginys turi būti įregistruotas PPĮ registre. | Taip |
| 1.17. | Hidraulinis kėlimo įrenginys turi atitikti LST EN 280 ir turėti CE ženklinimą | Taip |
| 1.18. | Parengti modernizacijos aprašą bei projektą. | Taip |
| 1.19. | Garantinis laikotarpis Prekėms ne mažiau | 12 mėn. |
| 1.20. | Paslaugoms turi būti suteiktas Tiekėjo pirkimo pasiūlyme nurodytas garantijos terminas (už kurį skiriami ekonominio naudingumo balai) kuris negali būti trumpesnis nei 12 mėn. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. | 12 mėn. |
| 1.21. | Atlikti papildomus darbus: nudažyti (atnaujinti) WM15-S12 geležinkelio riedmenį pagal pateiktą AB „LTG Infra“ Technikos ženklinimo vadovą. | Taip |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentus įrodančius, kad jo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje 1.1-1.17 punktuose nurodytus reikalavimus ar kriterijus. Teikiama elektronine forma lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu).

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacijos aprašas bei projektas. | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Prieš teikiant Paslaugas |
|  | Techninis įrenginio pasas ir eksploatavimo instrukcija | Teikiama popierine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama su Preke |
|  | Paslaugų priėmimo perdavimo aktas | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Suteikus Paslaugas |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta - Klevų g. 9, Klaipėda

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

  - Užsakymas teikiamas El. paštu

  - Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas privalo suteikti montavimo paslaugas, naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo jėgomis ir lėšomis įsigydamas reikiamas detales / dalis / medžiagas ir / ar  įrangą, reikalingas montavimo paslaugų suteikimui.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių bei paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės ir paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo Tiekėjui dienos.

  - Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

1 priedas –  AB „LTG Infra“ Technikos ženklinimo vadovas