| LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „Grota“ Aplinkos apsaugos departamentui prie AM Aplinkos apsaugos agentūrai Varėnos rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |
|  | Į | 2025-12-17 | Nr. ŽGT(a)-2025-5090 |  |
| DĖL preliminariojo EKOGEOLOGINIO TYRIMO (krivilių k., Varėnos r.) VERTINIMO |  |  |  |  |

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT), vadovaudamasi Cheminėmis medžiagomis užterštų  teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (toliau – Reikalavimai), patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais LAND 9-2009 (toliau – LAND 9-2009), patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ ir Ekogeologinių tyrimų reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ išnagrinėjo UAB „Grota“ pateiktą „Naftos produktais užteršto sklypo Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaitą“. Tyrimas atliktas Varėnos rajono savivaldybės administracijos užsakymu, siekiant nustatyti vizualiai matomos bitumo sankaupos poveikį geologinei aplinkai, numatyti užterštos teritorijos tolesnio tyrimo poreikį ir tvarkymo būdą.

Tyrimo objekto (ŽGR 56370-2025) centro padėtis LKS-94 koordinačių sistemoje: x – 6002480, y – 551171, plotas ~ 0,05 ha. Remiantis Reikalavimų 2 priedu valstybei priklausanti tyrimo teritorija yra priskirtina II grupės jautrioms taršai teritorijoms. Į saugomas teritorijas ir apsaugos zonas objektas nepatenka.

Tiriama teritorija yra šiaurinėje Krivilių kaimo dalyje, nesuformuotame sklype, kurį prieš 30–40 metų bitumo sandėliavimui tikėtinai naudojo kooperatyvo tipo organizacija, tvarkiusi buvusių kolūkių kelius. Tirtą sklypą iš visų pusių supa dirbami laukai. Artimiausias paviršinio vandens telkinys yra už ~160 m pietuose tekantis Nočios upelis, toje pat pusėje už ~300 m yra artimiausios gyvenamos sodybos, o už ~380 m Krivilių vandenvietėje (4208) – artimiausi požeminio vandens gavybos gręžiniai Nr. 15889 ir 17242.

Tyrimo metu išgręžti 3 gręžiniai 6 m gylio, juose ir 4 sekliuose gręžiniuose (bitumo sluoksnio storiui nustatyti) paimti 9 grunto mėginiai iš įvairaus gylio bei 2 mėginiai gruntinio vandens, pasiekto 2,31–2,87 m gylyje ir besifiltruojančio į pietus.

Laboratoriniais tyrimais grunte ir gruntiniame vandenyje nustatytų cheminių medžiagų kiekiai nesiekia ribinių verčių (toliau – RV), nurodytų LAND 9-2009 bei Reikalavimuose ir galiojančių II grupės jautriose taršai teritorijose, išskyrus bendrą naftos produktų (toliau – NP) kiekį centrinio 1p/4k gręžinio (bitumo sluoksnio storiui nustatyti) 0,4–0,6 m gylio grunte (1648 mg/kg), iki 10,9 kartų, vyrauja sunkiųjų naftos angliavandenilių (>C40) bitumo frakcija.

Bitumo atliekos matomos žemės paviršiuje, jos paskleistos ~100 m2 plote, bitumo sluoksnio storis kinta 0,16–0,65 m ribose. Remiantis tyrimo rezultatais apskaičiuota, kad teritorijoje yra apie 40 m3 bitumo ir apie 50 m3 NP užteršto grunto, bei ~10 m3 gelžbetoninių-betoninių statinių liekanų, kurias reikia pašalinti.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, detalus teritorijos ekogeologinis tyrimas yra netikslingas, remiantis Reikalavimų 23.2 punkto bei LAND 9-2009 IV skyriaus nuostatomis, reikalinga parengti bei nustatyta tvarka patvirtinti užterštos teritorijos tvarkymo planą ir, juo vadovaujantis, sutvarkyti užterštą teritoriją.

Šis raštas  per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius                                                                                                           Egidijus Viskontas

Virgilija Gregorauskienė, tel. +370 646 55703, el. p. virgilija.gregorauskiene@lgt.lt

___________________

| Biudžetinė įstaiga S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius | Tel. +370 646 548 62 el. p. info@lgt.lt lgt.lrv.lt | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 |  |
| --- | --- | --- | --- |