| Eil. Nr. | Parametras | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tarnybinės stotys |  |  |
|  | Tarnybinių stočių kiekis | 5 vnt. |
|  | Tarnybinių stočių tipas | „Rack mount“ tipo, montuojamas į standartinę 19“ montavimo spintą. Aukštis ne daugiau nei 1U. |
|  | Procesorių tipas | X64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Turi būti aparatinio virtualizavimo (angl. hardware-assisted virtualization) palaikymas. |
|  | Procesorių branduolių skaičius ir našumas | 1 vnt. procesorius. Branduolių skaičius tarnybinėje stotyje – 64 branduoliai. „SPECrate 2017_int_base“ testo parodytas našumas pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus – ne mažesnis nei 645. „SPECrate 2017_fp_base“ testo parodytas našumas pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus – ne mažesnis nei 602. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 768GB, ne prasčiau DDR5-4800 DIMM tipo atminties. Atminties apsaugos technologijų „Advanced ECC“, „Online spare“ ar lygiaverčių palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. |
|  | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1. |
|  | Duomenų diskų RAID valdiklis | Aparatinis diskų kontroleris, palaikomos SAS/SATA/NVMe sąsajos, su ne mažiau kaip 4GB atminties skirtos operacijų spartinimui. Palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 6 lygius. |
|  | Diskai | Ne mažiau kaip 4 vnt. 1.92TB NVMe SSD diskai. apjungti į RAID5. |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota |
|  | Tinklo sąsajos | Dubliuojantys vienas kitą tinklo adapteriai. Ne mažiau kaip 4 vnt. 10/25Gb SFP28 sąsajų. Komplektuojami su SFP28 optiniais imtuvais kiekvienai sąsajai. |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne prastesnių parametrų nei: - 1800 W; - Hot-Plug; - 80+ Titanium. Maitinimo šaltiniai turi būti pritaikyti ~220V maitinimo įtampai. Komplektuojami su maitinimo kabeliais. |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija; - MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių identifikacijos palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Perkančioji organizacija naudoja HPE OneView programinę įrangą savo infrastruktūros valdymui. Kartu su siūlomomis tarnybinėmis stotimis turi būti pateiktos HPE OneView Advanced licencijos. Jeigu siūloma aparatinė įranga nepalaiko šios programinės įrangos, gali būti siūlomas alternatyvus sprendimas ir naujoms, ir turimoms tarnybinėms stotims (HPE ProLiant DL380 Gen11 – 20 vnt.), galintis vykdyti šias funkcijas: • centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; • tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; • tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; • tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; • operacinės sistemos diegimas; • automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; • visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. • integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); • REST API palaikymas; |
|  | Komplektacija | Tarnybinė stotis komplektuojama su visais tinkamai funkcionuoti užsakovo informacinėje sistemoje reikalingais „Rack mount“ tipo montavimo spintoje bėgiais, kabelių rinkiniais, jų valdymo alkūne. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo arba kelių gamintojų sertifikuota bendras darbui ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
|  | Pagrindinės charakteristikos | Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų su sekančios darbo dienos reakcijos laiku gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |
|  | Gamintojo kodai | Pateikiamas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |

Pastaba: Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

Siūlomos Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.