1 lentelė. Tarnybinė stotis su grafinėmis vaizdo plokštėmis – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Tarnybinės stoties našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 556 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir 654 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. |  |
|  | Procesorių tipas | 32 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR4-4800. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos. Ne mažiau kaip 24 vnt. atminties jungtys. |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 1024 GB dirbanti ne lėtesne kaip 4800MT/s greitaveika. |  |
|  | Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1. |  |
|  | Duomenų diskų RAID valdiklis | Aparatinis diskų kontroleris, ne prastesnis nei NVMe, su ne mažiau kaip 8GB atminties skirtos operacijų spartinimui, palaikantis 32 PCIe kelius („PCIe lanes“) diskų pajungimui. Palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 6. Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu. |  |
|  | Diskai | Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 8 vnt. 2.5“ NVME diskų, pajungtų prie siūlomo RAID valdiklio. Kiekvienas diskas turi būti pajungtas ne mažesniu nei 4 x PCIe Gen 4 greičiu („PCIe lanes“). Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateikti 8 vnt. 3.84 TB dydžio NVMe Gen 4 diskai. |  |
|  | GPU plokštės | Ne mažiau kaip 2 vnt. NVIDIA H100 NVL 94GB arba analogiškų grafinių akseleratorių. Turi būti galimybė išplėsti sistemą iki 4 tokių pačių akseleratorių. |  |
|  | LAN adapteris | Dubliuojantys vienas kitą tinklo adapteriai. Ne mažiau kaip 4 vnt. 10/25Gb SFP28 sąsajų. Komplektuojami su SFP28 optiniais imtuvais kiekvienai sąsajai. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 nugarinėje korpuso dalyje. Išoriniai USB jungčių kartotuvai („USB hub“) negalimi. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija; - MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių identifikacijos palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Perkančioji organizacija naudoja HPE OneView programinę įrangą savo infrastruktūros valdymui. Kartu su siūlomomis tarnybinėmis stotimis turi būti pateiktos HPE OneView Advanced licencijos. Jeigu siūloma aparatinė įranga nepalaiko šios programinės įrangos, gali būti siūlomas alternatyvus sprendimas ir naujoms, ir turimoms tarnybinėms stotims (HPE ProLiant DL380 Gen11 – 20 vnt.), galintis vykdyti šias funkcijas: • centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; • tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; • tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; • tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; • operacinės sistemos diegimas; • automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; • visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. • integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); • REST API palaikymas; |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Korpusas | Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateikta kabelių valdymo alkūnė („cable management arm“). |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: Windows Server 2019/2022; VMware ESXi 7.x/8.x; Red Hat Enterprise Linux 8/9; SUSE Linux Enterprise Server 15 |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų su sekančios darbo dienos reakcijos laiku gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |