PRIEDAS Nr. 1

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Skaitmeninės darbuotojų iškvietimo sistemos pirkimas
Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

1. SKAITMENINĖS DARBUOTOJŲ IŠKVIETIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Tarnybinė stotis – kaupiklis (numatomas kiekis 6 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Jungtys: LAN, maitinimas, SD kortelės jungtis arba lygiavertė duomenų bazės kopijavimui. |  |
|  | Paskirtys: skirtas kaupti duomenis apie kvietimus ir persiųsti juos TCP/IP sąsaja į LED ekraną (-us), darbo vietos kompiuterį ar nešiojamus riešo imtuvus per LoRa (arba lygiavertis) protokolą. Vidinis procesorius turi sekti įrenginio, LED ekranų būklę, vizualiai pranešti apie gedimą. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. LED šviesdiodis būklės indikacijai. |  |
|  | Galimybė apjungti ir valdyti neribotą kiekį tarnybinių stočių- kaupiklių tame pačiame užsakovo kompiuteriniame tinkle. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per 12V DC, pateikimas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Veikimo temperatūra nuo 0° ik 40°C. |  |
|  | Turi būti suderinamas su visais siūlomais įrenginiais. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. Komplekte turi būti pateikta PĮ įrenginių valdymui ir jų būklės stebėsenai, kvietimų registrui. Kvietimų registre turi būti matomas laiko tarpas nuo iškvietimo iki kvietimo atšaukimo. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |
|  | Turi turėti numatytą gamintojo galimybę (šiame pirkime neužsakoma) nustatyti tikslią globos namų gyventojo ar personalo buvimo vietą patalpose (angl. Indoor Location), naudojant riešo pranešimų gaviklius. Pirkėjui (užsakovui) pareikalavus Tiekėjas pademonstruoja prašomą funkciją. |  |
|  | Turi turėti numatytą gamintojo galimybę (šiame pirkime neužsakoma) siųsti iškvietimus į išmaniuosius Android ir iOS įrenginius. Užsakovui pareikalavus tiekėjas pademonstruoja prašomą funkciją. |  |
|  | Turi būti pateikta API dokumentacija kvietimų duomenų integracijai į užsakovo išorines duomenų bazes ar kitą PĮ. |  |

1.2. Bevielis riešo (kaklo) pranešimų gaviklis (imtuvas) (numatomas kiekis 10 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Naudojama technologija: LoRa architektūros bevielis ryšys, veikimo nuotolis ne mažiau 1 km. |  |
|  | Paskirtys: skirtas signalizuoti tekstine, garsine ir vibracine indikacija apie palatoje nuspaustus iškvietimo mygtukus. |  |
|  | Ekranas OLED (arba lygiavertis) technologijos. |  |
|  | Baterijos įkraunamos, tarnavimo trukmė su vienu įkrovimu ne mažiau, kaip 4 paros. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Komplekte pateikiamas pakrovėjas. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C. |  |
|  | Turi būti suderinamas su visais siūlomais komponentais. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, EMC 2014/30/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

1.3. LED dvipusis lubinis ekranas-švieslentė (numatomas kiekis 4 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: skirtas signalizuoti šviesine ir garsine indikacija apie palatoje nuspaustus iškvietimo mygtukus bei atvaizduoti iškvietimo patalpų ir lovos numeri. |  |
|  | Maitinimas nuo 220V tinklo. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Gamintojo numatyta galimybė prijungti išorinius įrenginius, pvz. papildomus garsiakalbius kvietimo signalui. |  |
|  | Ekranas ne prastesnis kaip 2-jų eilučių, po ne mažiau, nei 20 simbolius, raides, skaičius ar jų derinį. |  |
|  | Jungiamas į užsakovo IP (kompiuterinį) tinklą. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Turi būti dvipusis, t. y. informacija apie kvietimus pateikiama iš abiejų ekrano pusių. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

1.4. III tipo bevielio iškvietimo ir atšaukimo modulis (numatomas kiekis 95 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: skirtas personalo iškvietimo atšaukimui atlikti. Montavimas prie sienos, signalo siuntimas į IP valdiklį su būklės indikatoriumi per bevielį ryšį, galimybė naudoti mobiliai. |  |
|  | Veikimo dažnis turi atitikti LR RRT reikalavimus, 869 MHz. |  |
|  | Veikimo atstumas ne mažiau kaip 1km. |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Bevielio ryšio palaikymo moduliu. |  |
|  | Maitinimas nuo 12 V maitinimo elementų. (Turi būti pateikti veikimui reikalingi el. maitinimo elementai). Baterijų tarnavimo laikas ne mažesnis, nei 5 metai. |  |
|  | Turi būti automatinis įspėjimas apie maitinimo elementu iškrovimą. |  |
|  | Signalo siuntimui naudojamas LoRa protokolas (arba lygiavertis). |  |
|  | Ne mažiau kaip 3 vnt. funkcinius mygtukas su LED indikacija personalo iškvietimui ir kvietimo atšaukimui. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C. |  |
|  | Bevielio iškvietimo modulis turi turėti iškvietimui skirtą klavišą ir papildomą konsolę su išsiilginančiu laidu iki 1 m. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED 2014/53/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP54 klasės. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija , skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

1.5. LCD „angl. touch“ (liečiamas) kvietimų imtuvas su rezervinio maitinimo šaltiniu (numatomas kiekis 2 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: skirtas signalizuoti šviesine ir garsine indikacija apie palatoje nuspaustus iškvietimo mygtukus bei atvaizduoti iškvietimo patalpų kambario) ir paslaugų gavėjo (lovos) numerį. |  |
|  | Maitinimas nuo 220V tinklo. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Gamintojo numatyta galimybė prijungti išorinius įrenginius, pvz. papildomus garsiakalbius kvietimo signalui, durų elektromagnetinės sklendės valdymą. |  |
|  | Ekranas ne prastesnis kaip 10” įstrižainės, jautrus lietimui. |  |
|  | Jungiamas į užsakovo IP (kompiuterinį) tinklą per LAN sąsają arba WiFi tinklą, arba belaidžiu būdu tiesiogiai su tarnybine stotimi. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Galimybė iš LCD kvietimų imtuvo atšaukti vieną ar grupę mygtukų vienu paspaudimu. Turi būti integruotas kvietimų registras, filtravimo įrankis, pateikiamas reakcijos į kvietimą laikas. Turi būti galimybė kopijuoti ir išsaugoti duomenų bazę greitam įrangos veikimo atstatymui. Programinė įranga leidžianti kaupti kvietimų istoriją, suvesti ir priskirti slaugytojų sąrašus, generuoti ataskaitas apie kvietimus pagal pasirinktą laiką. Papildomos galimės ir f-jos (šiame pirkime neužsakoma, bet reikalaujama pademonstruoti veikimą): - galimybę integruoti perimetro apsaugą nuo globos namų gyventojų pasišalinimo ar įstaigos inventoriaus išnešimo iš teritorijos, atvaizduojant įvykius toje pačioje kvietimų konsolėje. - Privalo turėti kabinetų užimtumo indikacijos rinkinį, sudarytą iš žibinto ir bevielės konsolės, kurios pagalba darbuotojas gali keisti kabineto užimtumo statusą. Įvykiai taip pat turi būti registruojami LCD „touch“ kvietimų konsolėje. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

1.6. Specializuotas riešo pranešimų gaviklio (imtuvo) kronšteinas (laikiklis) (numatomas kiekis 10 vnt.). Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: skirtas patogiam riešo pranešimų gaviklio nešiojimui ant diržo ar kitos drabužio vietos. Turi būti lengvai užsegamas ir nusegamas. |  |
|  | Laikiklis turi būti pagamintas iš medžiagų atsparių valikliams. |  |
|  | Riešo pranešimų gaviklį, nusegus nuo laikiklio, turi išlaikyti pirmapradę dėvėjimo funkciją, t. y. išlieka galimybė nešioti ant riešo. |  |
|  | Tiekėjas pagamina mažiausiai tris prototipus pagal užsakovo reikalavimą ir pasirinktą sudėtingumą. |  |

1.7. Reikalavimai įrengimo darbams:

Įrengimui numatyti komponentai ir medžiagos montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Apmokomas personalas.

Įranga tvirtinama prie sienų (lubų) panaudojant plastikinius kaičius su medsraigčiais taip, kad būtų galima patogiai atlikti išbandymo ir patikrinimo darbus, ir kad įranga netrukdytų žmonių judėjimui patalpose.

Tiksli montavimo vieta ir aukštis turi būti derinama su Pirkėju (užsakovu) įrengimo darbų metu vietoje. Bevieliai darbuotojų iškvietimo mygtukai tvirtinami paslaugų gavėjų (globos namų gyventojų) kambariuose. LED monitorius skirtas iškvietimams atvaizduoti, įrengiamas slaugos ir individualios priežiūros darbuotojų postuose.

Signalizacijos tarnybinė stotis ir LED ekranas prijungiami į jau įrengtą užsakovo kompiuterinį tinklą. Minėtas LAN ryšio kabelis iki artimiausios komutacinės spintos tiesiamas taip, kad neviršytų 100 m. Turi būti numatyti ir atlikti visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais signalizacijos įrengimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui. Maitinimo kabeliai turi būti tiesiami paslėptu būdu (virš pakabinamų lubų, kabelių kanaluose), kabelius apsaugant nuo mechaninio pažeidimo.

Tiekėjas turės pateikti atliktų darbų dokumentaciją – detalią architektūrinę schemą (visi sistemos komponentai pavaizduoti brėžinyje). Siūloma sistema turi veikti su užsakovo naudojama ClearPass kompiuterinių tinklų saugumo platforma, t. y. turi gebėti autorizuotis naudojant MAC adresą ir serijos numerį.

Esamos sistemos išinstaliavimas. Tiekėjas privalo:

- iki naujos sistemos montavimo pradžios išinstaliuoti esamą darbuotojų iškvietimo sistemą, įskaitant visus jos komponentus;

- Išinstaliavimo darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos, elektros saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

- atlikti išinstaliavimą taip, kad nebūtų pažeistos patalpų apdailos, elektros instaliacijos ar kitos inžinerinės sistemos;

- pašalinti visas senos sistemos liekanas ir atliekas iš objekto ir užtikrinti, kad išinstaliuota įranga ir atliekos būtų perduotos atliekų tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka arba (ir) užtikrinti, kad išinstaliuota įranga būtų utilizuota teisės aktų nustatyta tvarka (pagal Atliekų tvarkymo įstatymą ir WEEE reikalavimus);

- suderinti išinstaliavimo laiką su Pirkėju taip, kad nebūtų trikdomas įstaigos darbas.

2. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1. Vaizdo stebėjimo kameros (numatomas kiekis 18 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
|  | Kiekis 18 vnt. |  |
|  | Turi užtikrinti 95 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (angl. Quad view). |  |
|  | Bendro matomo 95 laipsnių vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 4 megapikseliai. |  |
|  | Ne mažesnis, nei 1/2.9” CMOS sensoriai viename korpuse. |  |
|  | Integruotas IR Cut filtras (arba lygiavertis) dienos ir nakties režimui. |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas bent Firefox, Chrome, Edge naršyklėse, nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių. |  |
|  | Kameroje korpuse sumontuoti IR šviesos diodai. IR pašvietimo diapazonas nemažesnis nei 30 m. |  |
|  | Vertikalus vaizdo apvertimas (E-Flip). |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmas H.264, H.265. |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T) arba lygiavertis. |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v1,v2,v3), IPv4, IPv6. |  |
|  | Turi turėti trečiųjų šalių aplikacijų integravimo galimybę. |  |
|  | Palaikomas ONVIF standartas arba lygiavertis. |  |
|  | Slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. |  |
|  | Palaikomas privatumo maskavimas (angl. Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 10 zonų. |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC. |  |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 12 mėnesių. |  |

2.2. Vaizdo įrašymo įrenginys (numatomas kiekis 1 vnt.).

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Eil. Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. |  |
|  | Kiekis 1 vnt. |  |
|  | 32 kanalų 4K vaizdo įrašymo įrenginys, galima įrašo raiška: 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF. Kadrų skaičius neribojamas, duomenų srauto greitis iki 256Mbps. Galimi 2HDD iki 16TB. HDMI (iki 3840×2160). Išmaniosios funkcijos: AI, veido fiksavimo funkcija, veido atpažinimo funkcija. Palaiko ONVIF. |  |
|  | Nemokama programinė įranga įrenginio valdymui, vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. |  |
|  | Automatinė IP kamerų paieška. |  |
|  | Aliarminiai įėjimai: 4 Aliarminiai išėjimai: 2 |  |
|  | HDD talpa ne mažiau kaip16TB (arba lygiavertis). |  |
|  | 10/100/1000 Mb/s tinklo lizdas 1vnt. (Ethernet RJ-45 arba lygiavertis). |  |
|  | Maitinimas: 12V DC, 4A. |  |

2.3. Reikalavimai įrengimo darbams

Įrengimui Tiekėjas numato visus reikalingus komponentus, įskaitant tinklo komutatorius ir medžiagas montavimui.  Tiekėjas įrengia atskirą LAN tinklą skirtą tik vaizdo stebėjimo kameroms. Pirkėjui (užsakovui) turi būti perduota pilnai veikianti sistema, apmokomas personalas.

3. PERIMETRO APSAUGOS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Programinė įranga (numatomas kiekis 1 vnt.).

Reikalavimai:

3.1.1. Reikalavimai programinei įrangai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Panaudojimas: programinė įranga skirta suformuoti Pirkėjo paslaugų gavėjų (globos namų gyventojų) duomenų bazei, matyti įvykius realiu laiku ir analizuoti istorinius duomenis. Programinės įrangos licencijos turi būti neriboto galiojimo laikotarpio ir nepriklausomai nuo to, ar pasirašytos programinės įrangos aptarnavimo sutartys. |  |
|  | Pirkėjas (užsakovas) naudoja atviro kodo serverių operacines sistemas, todėl suprogramuota naujoji sistema turi būti pilnai suderinta ir veikti be papildomų reikalavimų. |  |
|  | Turi būti realizuotas debesų kompiuterijos (angl. Cloud based) modelis (architektūra)). |  |

    - Funkciniai sistemos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema ir duomenys turi būti įdiegti centralizuotai, realizuojant debesijos (angl. Cloud) architektūrą. |  |
|  | Įrašų paieškai naudoti paieškos korteles. |  |
|  | Galimybė redaguoti įrašų turinį ir aprašančius metaduomenis. |  |
|  | Sistemoje turi būti kaupiami visi įvykiai. |  |
|  | Sistema turi turėti lietuvišką sąsają, kuri turi atitikti LR Valstybinės lietuvių kalbos įsakymo reikalavimus. |  |

3.2. RFID antenos (skaitytuvai) (numatomas kiekis 4 vnt.). Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: nuskaityti RFID lipdes apytikriai 6-10 metrų atstumu. |  |
|  | Veikimo dažnis turi atitikti LR RRT reikalavimus, 869 MHz. |  |
|  | Veikimo atstumas ne mažiau kaip 6-10 m. |  |
|  | Saugumo klasė – IP68. Sąsajos tipas RS485 ir Wiegand (arba lygiavertis) |  |
|  | Maitinimas nuo 12 V DC maitinimo šaltinio. Komplekte pateikiamas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo -30° ik 40°C. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED 2014/53/EU, IEEE 802.15.4 arba lygiaverčius |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

3.3. Kaupikliai (numatomas kiekis 4 vnt.). Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: skirtas priimti ir kaupti duomenis iš RFID (arba lygiavertis) antenos ir perduoti juos į Cloud sąsają. |  |
|  | Valdiklis turi turėti 4 rs485 linijas dirbančias OSDP protokolu (arba lygiavertis). MQTT protokolo (arba lygiavertis) palaikymas išorinių sistemų integracijai. Turi pilnai integruotis į slaugių iškvietimų sistemą aliarmų priėmimui ir atvaizdavimui. |  |
|  | Ne mažiau kaip 5 įėjimo signalai, kuriuos galima sukonfigūruoti skirtingoms funkcijoms: vartų ar vartelių atidarymo I modulis, magnetinis kontaktas, vartų ar vartelių atidarymo signalas, priešgaisrinės informacijos signalas ir kt. |  |
|  | Maitinimas nuo 12 V DC šaltinio, turi būti galimybe turėti rezervinį maitinimą. |  |
|  | Turi būti integruotas konfigūravimo funkcionalumas. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C. |  |
|  | Programinė įranga turi valdyti programos naudotojus, globos namų gyventojus, RFID identifikatorius, valdiklius, resursus ir jų konfigūracijas. Programinė įranga turi kaupti visus susijusius įvykius: praėjimus, klaidas, įtampos dingimus, nesėkmingus bandymus praeiti bei kitą reikšmingą informaciją. Atvirų vartų funkcionalumas, kai užduodamas laikas, kuriomis valandomis ar savaitės dienomis Sistema nereaguos į bandymą kirsti perimetrą. Administravimas turi būti atliekamas per interneto naršyklę administratoriaus kompiuteryje, be būtinybės diegti papildomą programinę įrangą. |  |
|  | Turi būti suderinamas su visais siūlomos įrangos komponentais. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RED 2014/53/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

3.4. RFID lipdės (numatomas kiekis 200 vnt.). Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtys: RFID lipdė skirta tvirtinti prie drabužio. |  |
|  | Tvirtinimo būdas – 3M ar lygiavertis lipdukas, tvirtinamas termo būdu. |  |
|  | Pilnai suderinamas su RFID antena. |  |
|  | Tiekėjas neatlygintinai pateikia termo presą 3 mėn. laikotarpiui. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

3.5. Reikalavimai įrengimo darbams

Įrengimui numatyti komponentai ir medžiagos montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Tiksli montavimo vieta derinami darbų metu vietoje su Pirkėju. Tiekėjas privalo atlikti visus montavimo, konfigūravimo, paleidimo, testavimo darbus.