Pirkimo sąlygų 2 priedas

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Marijampolės sav. Ringovėlės k. techninio darbo projekto parengimo paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS, MARIJAMPOLĖS SAV., PATAŠINĖS SEN., RINGOVĖLĖS K. 5, STATYBOS PROJEKTAS

UŽSAKOVAS

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
Vokiečių g. 10, Marijampolė
Tel. Nr. +370 343 31002
El. paštas: info@maatc.lt
Įmonės kodas: 151479265
PVM mok. kodas: LT514792610
AB SEB bankas, banko kodas 70440
A. s. LT157044060002106862

1. ĮŽANGA

Ši techninė specifikacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais galiojančiais norminiais dokumentais bei užsakovo poreikiais, įgyvendinant projektą „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“.

Techninė specifikacija nustato reikalavimus techninio darbo projekto (TDP) parengimui, projekto turiniui, apimčiai, kokybei, terminams ir pateikimo formai. Dokumentas skirtas projektavimo paslaugų sutarties vykdymui.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

Projektuotojas turi parengti techninį darbo projektą (TDP) objektui: Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Marijampolės sav., Patašinės sen., Ringovėlės k. 5 (koordinatės 54°32'25.7"N 23°30'17.4"E, unikalus Nr. 5164-0005-0305), įskaitant projekto vykdymo (autorines) priežiūros paslaugas.

Techninis darbo projektas rengiamas remiantis patvirtintais projektiniais pasiūlymais (TS 1 priedas) ir išduotu statybą leidžiančiu dokumentu (TS 2 priedas).

Statybos leidimas yra gautas, todėl TDP rengiamas statybos darbų pirkimo ir vykdymo reikmėms.

3. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS

Projektuotojas privalo vadovautis šiais dokumentais ir informacija:

- Patvirtintais projektiniais pasiūlymais;

- Statybą leidžiančiu dokumentu ir jo priedais;

- Topografiniais ir geologiniais tyrimais;

- Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygomis;

- Galiojančiais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos standartais (LST) ir kitais teisės aktais;

- Užsakovo pateikta papildoma informacija ir sprendiniais.

4. ESAMA BŪKLĖ

Projektuojamas sklypas yra Ringovėlės k. 5, Patašinės sen., Marijampolės savivaldybėje. Sklypas laisvas nuo statinių, šiuo metu jame nėra veikiančios infrastruktūros. Gretimybėse yra Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro objektai bei susijusi atliekų tvarkymo infrastruktūra. Artimiausias gyvenamasis sklypas yra apie 130 m į pietryčius.  Sklype esama želdinių grupių, kurios pagal projektinius pasiūlymus dalinai šalinamos. Geologiniai tyrimai rodo, kad iki 7,0 m gylio randamas moreninis molis, gruntinis vanduo gręžiant neaptiktas. Paviršiniai vandenys linkę kauptis pažemėjimuose.

5. PAGRINDINIAI TECHNINIAI DUOMENYS IR RODIKLIAI

| Statinys | Rodikliai | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Administracinis pastatas | Plotas ~32,65 m², aukštis ~3,55 m, tūris ~118 m³, 1 aukštas | I grupės nesudėtingas |
| Sandėliavimo pastatas | Plotas ~118,40 m², aukštis ~6,10 m, tūris ~708 m³, 1 aukštas | Neypatingas |
| Stoginė (atliekų priėmimui) | Plotas ~1946,5 m², aukštis ~9,50 m | Ypatingas (anga > 12 m) |
| Betoninės užtvaros | Aukščiai 1,6 m ir 3,2 m | Pagal PP sprendinius |

6. INŽINERINIAI TINKLAI IR SISTEMOS

Projektuojant TDP turi būti numatyti visi reikalingi prisijungimai prie esamų inžinerinių tinklų: elektros energijos, ryšių, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų sistemų. Vanduo ir nuotekos jungiami prie esamų tinklų rytinėje teritorijos pusėje. Paviršinės nuotekos surenkamos trapais ir valomos gretimo sklypo įrenginiuose pagal gautas prisijungimo sąlygas.

TDP turi numatyti hidraulinį skaičiavimą, tinklų planus, pjūvius ir specifikacijas. Administracinio pastato šildymas ir vėsinimas – elektrinis (oro kondicionavimas), karšto vandens ruošimas – elektrinis boileris.

Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, įeigos kontrolė ir lauko apšvietimas pagal HN ir LST reikalavimus.

7. APLINKOSAUGA IR SANITARINĖ APSAUGOS ZONA

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) nustatyta 100 m nuo aikštelės ribos. TDP sprendiniai turi užtikrinti, kad nebus viršijami leistini triukšmo, kvapų ir taršos rodikliai už SAZ ribų. Projektuojant paviršinių nuotekų sistemą, būtina numatyti taršos prevencijos priemones – naftos produktų gaudykles ir filtravimo įrenginius. Pavojingų atliekų laikymo vietose turi būti įrengtos nepralaidžios dangos, apsauginiai bortai ir sandarūs konteineriai.

TDP turi numatyti techninius sprendinius, užtikrinančius, kad aikštelės veikla neigiamai nepaveiks aplinkos, paviršinių ir požeminių vandenų, oro ir gretimų teritorijų.

8. REIKALAVIMAI PROJEKTUI

Projektuotojas privalo parengti visas būtinas techninio darbo projekto dalis: architektūros, konstrukcijų, vandentiekio, nuotekų, elektrotechnikos, silpnų srovių, aplinkos tvarkymo, eismo organizavimo, gaisrinės saugos, saugos ir sveikatos, bei kitas reikalingas dalis. Projektas turi apimti visus darbo brėžinius, specifikacijas, kiekių žiniaraščius ir sąmatas. Visi sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu. Esminiai projektinių pasiūlymų sprendinių pakeitimai galimi tik su Užsakovo raštišku sutikimu.

9. PATEIKIMO FORMA IR TERMINAI

TDP pateikiamas:

- 3 (trijuose) popieriniuose egzemplioriuose;

- 1 (viename) skaitmeniniame rinkinyje (.pdf, .dwg, .docx, .xlsx formatais).

TDP parengimo terminas – 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. TDP parengimo terminas gali būti pratęstas raštišku Šalių susitarimu 1 (vieną) kartą  2 (dvejų) mėnesių laikotarpiui.

10. PRIEDAI

1. TS 1 priedas Projektiniai pasiūlymai.
2. TS 2 priedas Statybą leidžiantis dokumentas.

3. TS 3 priedas Žiniaraščiai.