ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, PRITAIKYTAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: pridedamo gamintojo techninio dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Naujas M2 klasės arba M3 klasės elektrinis autobusas (toliau – autobusas). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimai |  | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| Bendrieji techniniai reikalavimai mokykliniam autobusui |  |  |
|  | Perkamų autobusų skaičius – 1 vnt. |  |
|  | Autobuso gamintojas |  |
|  | Autobuso modelis |  |
|  | Visiškai elektrinis, t. y. varomas tik elektros energija M2 arba M3 klasės autobusas |  |
|  | Vietų skaičius: |  |
|  | ne mažiau kaip 14 sėdimų keleivių vietų |  |
|  | 1 vieta vairuotojui |  |
|  | ne mažiau kaip viena stacionari vieta neįgaliojo vežimėliui |  |
|  | Ne mažiau kaip viena vieta, skirta neįgaliojo vežimėliui, kuri, esant poreikiui, gali būti konvertuojama į keleivio sėdimąją vietą |  |
|  | Autobusas turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Autobusas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu |  |
|  | Garantinis laikotarpis kėbului, salono įrangai, važiuoklei ir elektriniam varikliui bei jo mazgams (išskyrus savaime nusidėvinčias dalis) – ne mažiau kaip 24 mėn. arba 100 000 km., skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
|  | Garantinis laikotarpis6 akumuliatorių baterijai (-oms) – ne mažiau 60 mėn. ir/arba 200 000 km., skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms dalims. |  |
|  | Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Paruoštas pagal mokykliniams geltoniesiems autobusams keliamus išorės ir vidaus pritaikymo vežti moksleivius, reikalavimus, nustatytus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakyme Nr. 2B-224 „Dėl mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ |  |
|  | Jėgos pavara – elektrinė. Energijos šaltinis – akumuliatorių baterija, talpa – ne mažiau 110 kWh |  |
|  | Nuvažiuojamas maksimalus atstumas su vienu akumuliatorių įkrovimu – ne mažiau 250 km (pagal e Sort 2 testą). SORT 2 testas turi būti atliktas nepriklausomos akredituotos laboratorijos (ISO/IEC 17020 arba ISO/IEC 17025). Ataskaita turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Greito įkrovimo galimybė |  |
|  | Automatinė greičių dėžė |  |
|  | Sėdynės – paminkštintos su atrama galvai, reguliuojama atlošo padėtis, su įrengtais saugos diržais |  |
|  | Padangos turi atitikti ne žemesnius nei A klasės išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir ne žemesnius nei A klasės riedėjimo varžos koeficiento reikalavimus , nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740, kurių atitiktis taip pat gali būti patikrinta Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) |  |
|  | Autobuso ilgis – ne daugiau 7,8 m, plotis – ne daugiau 2,2 m (be veidrodėlių), aukštis – ne daugiau 3,0 m, salono aukštis – ne mažiau 1,80 m |  |
| Papildomi reikalavimai autobusui |  |  |
|  | Variklio galingumas – ne mažiau 100 kW |  |
|  | ABS (Anti-lock Braking System) – stabdžių antiblokavimo sistema arba lygiavertė |  |
|  | ASR / TCS (Anti Slip Regulation / Traction Control System) – praslydimo kontrolė arba lygiavertė |  |
|  | ESP / ESC – Electronic Stability Program / Control – elektroninė stabilumo kontrolės sistema arba lygiavertė |  |
|  | Avarinis automatinis stabdymo režimas |  |
|  | Autonominė salono šildymo įranga sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonominė salono šildymo sistema varoma degalais. Sistemos galia ne mažiau 9 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų |  |
|  | Ne mažiau kaip 9 kW galingumo automobilinė kondicionavimo sistema (AC) keleivių salonui |  |
|  | Salono grindys lygios, be paaukštinimų |  |
|  | Grindys prie priekinių durų ir ant laiptų pakopų dengtos neslidžia (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. |  |
|  | Prie priekinių durų sumontuoti įlipimo porankiai abiejuose pusėse |  |
|  | Prie priekinių keleivių durų, be standartinių laiptelių, turi būti įrengta papildoma pažeminta laiptų pakopa |  |
|  | Salono apšvietimas – LED arba lygiavertės įrangos šviestuvai ir šviestuvų panelės |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |  |
|  | Alko bloku valdoma variklio užvedimo sistema |  |
|  | Skaitmeninis tachografas |  |
|  | Gamyklinė audio sistema su ne mažiau kaip 6 garsiakalbiais |  |
|  | Atbulinės eigos akustinė ir video sistema (parkavimo pagalbininkas) |  |
|  | Automatinė klimato kontrolės sistema vairuotojo vietoje |  |
|  | Šviesos žibintų aukščio reguliavimo sistema |  |
|  | Imobilizatorius |  |
|  | Elektra valdomas centrinis užraktas |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema |  |
|  | LED arba kitos lygiavertės sistemos rūko žibintai |  |
| Mikroautobuso komplektacija |  |  |
|  | Ne mažiau 4 kg svorio įtvirtintų gesintuvų – ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Kartu su autobusu turi būti pateikiamas pirmosios pagalbos rinkinys (atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. įsakymą Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Liepos 11 d. Įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, specialus plaktukas stiklo išdaužymui, specialus peilis saugos diržų nupjovimui, įrankiai ratui pakeisti, bei paruoštas eksploatacijai atsarginis ratas |  |
|  | Ne mažiau dveji komplektai užvedimo raktų |  |
|  | Papildomas padangų su ratlankiais komplektas, atitinkantį siūlomo autobuso galinės ašies tipą ir eksploatacijos laikotarpį: Jeigu autobusas siūlomas su vienguba galine ašimi (2 galiniai ratai): turi būti pateiktas pilnas 4 (keturių) padangų su ratlankiais komplektas (4 žieminės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas vasaros sezono metu arba 4 vasarinės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas žiemos sezono metu). Jeigu autobusas siūlomas su dviguba galine ašimi (4 galiniai ratai): turi būti pateiktas pilnas 6 (šešių) padangų su ratlankiais komplektas (6 žieminės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas vasaros sezono metu arba 6 vasarinės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas žiemos sezono metu). Papildomų padangų komplektas turi būti pilnas, t. y. su ratlankiais, tinkamais montuoti ant siūlomos transporto priemonės. |  |
|  | Vairuotojo kilimėlis |  |
|  | Priekinių ir galinių ratų purvasaugiai. |  |
| Specialūs reikalavimai mikroautobusui, vežančiam neįgaliuosius. |  |  |
|  | Elektrinis arba elektrohidraulinis keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti į autobusą, valdomas nuotolinio valdymo arba laidiniu pultu |  |
|  | Neįgaliojo vežimėliams skirtose vietose privalo būti įrengtos vežimėlių fiksavimo sistemos |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Garantinio termino metu techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo laikotarpis negali būti didesnis kaip 5 darbo dienos. |  |
|  | Tiekėjas turi būti gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę siūlomą prekę parduoti, prekiauti, perdirbti (kai taikoma) bei teikti jai garantinę priežiūrą. |  |

| Eil. Nr. | Kokybiniai kriterijai* | Atsakymai / pastabos / siūlymai/ |
| --- | --- | --- |
|  | T1 Maksimalaus greičio ribotuvas iki 90 km/val. |  |
|  | T2 Regeneracinis akumuliatorių baterijos krovimo režimas stabdant |  |
|  | T3 Posūkio krypties sekimo LED apšvietimo sistema (automatiškai apšviečiančia posūkio pusės kelio ruožą) arba lygiavertė sistema |  |
|  | T4 Garantinis laikotarpis* akumuliatorių baterijai (-oms) – daugiau nei 60 mėn. skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos: *Papildomos garantijos suteikimas turi būti pagrįstas gamintojo ir (arba) tiekėjo deklaracija. |  |
|  | Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) nuo 61 mėn. iki 72 mėn. |  |
|  | Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) nuo 73 mėn. iki 84 mėn. |  |
|  | Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) nuo 85 mėn. iki 96 mėn. |  |
|  | Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) viršija 96 mėn. |  |
|  | T5 Stabdžių sistema - diskiniai stabdžiai. |  |
|  | T6 Papildomas baterijų komplektas keleivių salono šildymo, šaldymo ir apšvietimo sistemoms aprūpinti |  |
|  | T7 Keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti į autobusą sumontuotas išorėje, autobuso gale |  |
|  | T8 Dviguba galinė ašis (keturi galiniai ratai) |  |
|  | T9 Ne mažiau kaip dvigubi šoniniai stiklai, turintys oro tarpą tarp dviejų stiklų |  |

Tiekėjo (jei jis nėra gamintojas) parengti techniniai dokumentai ir/ar jo paaiškinimai dėl jo pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nepripažįstami pakankamais reikalaujamai atitikčiai įrodyti.

Privalomas garantinis laikotarpis privalo būti pagrįstas gamintojo deklaracija. Papildomas garantinis laikotarpis, siūlomas kaip kokybinis kriterijus, gali būti pagrįstas tiek gamintojo, tiek tiekėjo deklaracija.