1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinės, optinės ir precizinės įrangos pirkimas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – pagrindinė prekių pristatymo vieta: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius 10257. Kiti galimi prekių pristatymo adresai: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Santariškių g. 2, Vilnius; Vilniaus universiteto Chemijos ir Geomokslų fakultetas, Naugarduko g. 24, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Preliminarus / palyginamasis prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (detalizacija pateikiama Techninės specifikacijos 2 lentelėje) | 450 vnt. | ☒ | ☐ | 60 k. d. |

2.4. Tiekėjas taip pat turės tiekti su Pirkimo objektu susijusias prekes, esančias tiekėjo siūlomame viešai skelbiamame elektroniniame prekių kataloge, kuris turi galioti ir būti viešai skelbiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį, ir kuriame turi būti užtikrintas asortimento buvimas, atitinkantis BVPŽ kodus: 38000000-5 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) ir 33100000-1 Medicinos įranga. Tiekėjas privalo siūlyti vieną prekių katalogą, atitinkantį visas pirkimo sąlygas. Jeigu bus pasiūlytas daugiau nei vienas katalogas arba katalogas apskritai nepasiūlytas, bus prašoma pasiūlymą paaiškinti ir (ar) patikslinti teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra preliminarus / palyginamasis. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokio kiekio prekių.

2.6. Pradinės sutarties vertė (suma, kuriai sudaroma Sutartis) - 2 892 561,98 EUR be PVM Sutarties galiojimo terminui.

2.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai. Užsakymai teikiami pagal Pirkėjo poreikį Sutartyje Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu laisva forma ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo.

2.8. Už prekių sąraše nurodytas (šios Techninės specifikacijos 2 lentelėje) ir nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes, kurios patenka į laboratorinės, optinės ir precizinės įrangos bei medicinos įrangos asortimentą, atitinkantį BVPŽ kodą: 38000000-5 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) ir 33100000-1 Medicinos įranga, bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo pasiūlytame viešai skelbiamame elektroniniame prekių kataloge ar viešai skelbiamomis prekybos vietoje, ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves) galiojančiomis, ar Tiekėjo pasiūlyme nurodytomis šių prekių kainomis, taikant tą prekės kainą, kuri yra mažiausia, ir pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą arba prekių užsakymo metu Tiekėjo taikomą nuolaidą (taikoma ta nuolaida, kuri prekių užsakymo pateikimo dieną yra didesnė kiekvienai perkamai prekei atskirai).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams.

Techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus, siūlomos prekės numeris kataloge ir internetinė nuoroda į tiekėjo siūlomą katalogą ir prekę jame, kuriame yra nurodoma konkreti prekė, atitinkanti nustatytus reikalavimus, pildoma 2 lentelė.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujama reikšmė** | Preliminarus / palyginamasis kiekis, mato vnt., | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga |  |  |  |
|  | BLOKAS MĖGINTUVĖLIAMS, ne mažiau kaip 4x50 mL, tinkamas Eppendorf ThermoMixer C | 20 |  |
|  | TRAUKOS SPINTA, plotis ne mažiau kaip 1100 mm, gylis ne daugiau kaip 900 mm, darbinis aukštis 900 ± 10 mm, anga ventiliacijai DN250 arba lygiavertė | 20 |  |
|  | TERMOBLOKAS su maišymo funkcija, greitis ne mažiau kaip 3000 rpm, temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo 15°C žemiau kambario temp. iki +100°C, šildymo greitis ne mažiau kaip 7°C/min. Tinkamas mėginiams ne mažiau kaip nuo 5 µL iki 50 mL | 30 |  |
|  | CO2 INKUBATORIUS ne mažesnio tūrio kaip 170L, privalo palaikyti ISO 4 arba lygiavertę klasę; aukštos temp. dezinfekcija ne mažiau kaip 180°C; ne mažiau kaip 4 segmentų; CO2 stabilumas ir vienodumas ±0.1 % ties 5%; svoris ne daugiau kaip 120 kg | 15 |  |
|  | CENTRIFUGA su šaldymu (ne mažiau kaip nuo -9°C iki +40°C), bendrai turi talpinti ne mažiau kaip 32x15 mL mėgintuvėlių, greitis ne mažiau kaip 20 000 xg ir 14 000 rpm; disbalanso aptikimo funkcija; išmatavimai ne didesni kaip 65x55x35 cm; svoris ne daugiau kaip 80 kg | 15 |  |
|  | ŠALDIKLIS vertikalus -80 °C, ne mažiau kaip 750 litrai, ne mažiau 2 kompresoriai (vienas privalo palaikyti –ne mažiau kaip 75°C), išmatavimai ne daugiau kaip 1300x960x1990 mm, vidaus išmatavimai ne mažiau kaip 920x620x1300 mm, turi talpinti ne mažiau kaip 500 vnt. 2" dėžučių | 15 |  |
|  | LAMINARAS, vidinis plotis ne mažiau kaip 910 mm, išoriniai išmatavimai su visais priedais ne daugiau kaip 1050x810x1400 mm, būtinas ULPA filtras, turi pasiekti ISO 3 klasę, išorė turi būti padengta antimikrobine medžiaga, svoris ne daugiau kaip 175 kg | 15 |  |
|  | ORBITINĖ PURTYKLĖ-INKUBATORIUS, palaiko ne siauresnį temperatūros diapazoną kaip nuo 12°C žemiau kambario temp. iki +80°C, temperatūros tikslumas ir vienodumas ties +37°C ne daugiau kaip ±0.2°C; orbita 20 ±1 mm; išmatavimai ne daugiau kaip 650x650x550 mm, vidiniai išmatavimai ne mažiau kaip 450x400x300 mm. Suderinama su to paties gamintojo platforma talpinančia ne mažiau kaip 6x1000 mL kolbų | 15 |  |
|  | Oxford Nanopore PROMETHION prietaisui tinkamų tekmės celių rinkinys (chemija ne senesnės versijos kaip R10.4.1), komplekte ne mažiau kaip 4 celės | 15 |  |
|  | 2D gradiento TERMOCIKLERIS su sidabriniu arba lygiaverčio metalo bloku, skirtu 96 formato plokštelėms ir 0,1 / 0,2 mL mėgintuvėliams; ne mažiau kaip 6 šildymo elementai; šildymo greitis ne mažiau kaip 10°C; šaldymo greitis ne mažiau kaip 5°C | 15 |  |
|  | PIPETĖ reguliuojamo tūrio nuo 0,1 iki 2,5 µL ne didesniu kaip 0,002 µL žingsniu, su tūrio užrakinimo funkcija); atitinka ISO 8655 arba lygiavertį, autklavuojama, svoris ne daugiau kaip 80 g; sistematinės paklaidos ties nurodytais tūriais ne daugiau kaip: 0.10 µL: ± 10%; ± 0.01 µL 0.25 µL: ± 6%; ± 0.015 µL 1.25 µL: ± 1.5%; ± 0.0188 µL 2.5 µL: ± 0.7%; ± 0.0175 µL; Komplekte ne mažiau kaip viena 96 antgalių dėžutė ir viena 96 dvigubo filtro dėžutė. | 50 |  |
|  | SVARSTYKLĖS, sveria ne mažiau kaip iki 1200g 0,01g tikslumu; linijiškumas ne daugiau kaip ±0,03 g, stabilizavimosi laikas ne daugiau kaip 3 sekundės; sverimo lekštės plotas 130x130 ±5 mm; išmatavimai ne daugiau kaip 170x250x70 mm | 35 |  |
|  | ANTIVIBRACINIS STALAS, išmatavimai ne daugiau kaip 800x700x850 mm, svoris ne daugiau kaip 70 kg, atlaiko ne mažiau kaip 40 kg apkrovos | 5 |  |
|  | FOTOMETRAS, matuojantis ne siauresniame kaip nuo 0 iki 3 Abs diapazone su ne didesne kaip 0,001 Abs rezoliucija ties 600 nm; tinkamas kiuvetėms ir nuo 12 iki 16 mm diametro mėgintuvėliams; išmatavimai ne daugiau kaip 120x150x70 mm; suteikiantis galimybę atlikti matavimus OD600, McFarland (McF) ir Bradford metodu arba lygiaverčiais validuotais metodais | 10 |  |
|  | TRANSPORTUOJAMAS CO2 INKUBATORIUS, kuris palaiko CO2 koncentraciją ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 18% bei temperatūrą nuo 28 iki 38°C; su lietimams jautriu ekranu; CO2 5% palaikymas kasečių pagalba ne trumpiau kaip 72 valandas; baterija veikimui ne mažiau kaip 48 val.; galimybė kaupti duomenis gamintojo aplikacijoje (APP) arba kitame lygiaverčiame skaitmeniniame duomenų kaupimo ir peržiūros sprendinyje | 10 |  |
|  | VANDENS GRYNINIMO SISTEMA, kuri gamina 2 lygio vandenį (>10 MΩ x cm, <0,1 µS/cm) ne mažesniu kaip 10 l/val. našumu. Privalo būti dejonizavimo modulis; išmatavimai ne daugiau kaip 25x30x50 cm | 10 |  |
|  | INKUBATORIUS priverstinės konvekcijos, ne mažesnio tūrio kaip 55 litrai; palaikoma temperatūra ne mažesnė kaip 100°C; vidiniai išmatavimai ne mažiau kaip 400x440x340 mm, išoriniai išmatavimai ne daugiau kaip 600x650x600 mm, svoris ne daugiau kaip 40 kg | 15 |  |
|  | AUTOKLAVAS ne mažesnio tūrio kaip 75 litrų su ne mažesne kaip 400x600 mm AISI-316L arba lygiavertės klasės plieno kamera; išoriniai išmatavimai ne daugiau kaip 650x700x1200 mm, svoris ne daugiau kaip 100 kg; temperatūra nuo 100 iki 134ºC, slėgis 2 ±0,1 Bar; ne mažiau kaip 10 programų bei turintis RS-232 sąsają arba lygiavertę skaitmeninę duomenų perdavimo sąsają | 5 |  |
|  | Centrifuga - vorteksas, ne mažiau kaip 2800 RPM ir 500xg, talpina ne mažiau kaip 12 vnt. 1,5mL mėgintuvėlių, svoris ne daugiau kaip 2 kg | 60 |  |
|  | LENTYNA iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos PER/LER 16-37 šaldytuvų modeliams | 10 |  |
|  | ROTACINIS GARINTUVAS su ne mažiau kaip 4 litrų šildoma vonele bei motorizuotu pakelėju; reguliuojamo greičio ne siauresniame diapazone kaip nuo 5 iki 280 rpm; išmatavimai ne daugiau kaip 500x450x450 mm; Garintuvas turi būti konstrukciškai ir techniškai pritaikytas papildomam komplektavimui, sudarant galimybę už papildomą mokestį atskirai įsigyti ne mažesnio kaip 1500 cm² paviršiaus ploto kondensorių bei 1000 mL talpos garinimo ir 1000 mL talpos surinkimo kolbas | 10 |  |
|  | SKAITYTUVAS skirtas dėžučių ir mėgintuvėlių kodų nuskaitymui pagrįstas CMOS kameros arba lygiaverte technologija ne ilgiau kaip per 3 sekundes; tinkamas nuskaityti nuo 24 iki 138 šulinėlių formato dėžutes; išmatavimai ne daugiau kaip 200x150x200 mm | 5 |  |
|  | BALTYMŲ GRYNINIMO SISTEMA, kurios našumas nuo 0,5 iki 5,0 mL/min; slėgis ne mažiau kaip 0,5 Mpa; automatinio buferių perjungimo ir sumaišymo funkcija; realaus laiko absorbcijos, laidumo, srauto ir slėgio monitoravimo funkcija; tinkama afininei ir jonų mainų chromatografijoms | 10 |  |
|  | pH METRAS su magnetine maišykle; pH matavimo ribos ne mažiau kaip nuo -2,000 iki + 16,000 pH; ORP matavimo ribos nuo -2000 iki +2000 mV; maišymo greitis nuo 0 iki 3000 rpm; maišymas ne mažesnio kaip 2 litro tūrio; temperatūros automatinio kompensavimo funkcija; būtinos USB ir RS 232 sąsajos arba lygiavertės; išmatavimai ne daugiau kaip 350x200x100 mm | 20 |  |
|  | Garantija* | Prekėms nustatomas teisės aktuose nustatytas garantinis terminas |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz.. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. ir 4.4.4.4. papunkčiais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.