Priedas Nr. 1

VIRTUVĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Eil. nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviduris šaldymo stalas GN1/1 +2˚ iki +10˚C su šoniniu agregatu 280L 230V/500W 1370x700x(H)850mm Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Skaitmeninis temperatūros valdymas ir ekranas. Priverstinis oro šaldymas. Garintuvas su antikorozine danga. Stalviršis 40 mm storio ir galinis aukštis h=50 mm. Nuimamos bėgių atramos, kad būtų lengva valyti. Nuimama magnetinė durų tarpinė. Sukurta GN1/1 konteineriams . Galimos komplektacijos: s/s vientisos durys, stiklinės durys, 2 stalčių sekcija GN1/1-200 mm, 3 stalčių sekcija GN1/1-65 mm. Įleidžiamas aušinimo kameros dugnas. Kondensato išgarinimas. Automatinis ir rankinis atitirpinimas. Ekologiškas šaltnešis R290. Izoliacija iš poliuretano arba lygiavertės alternatyvos 50 mm. Kompresoriaus skyrius sumontuotas kairėje pusėje (pasirinktinai dešinėje). Skirta aplinkos temperatūrai +30 o C. Reguliuojamo aukščio s/s kojos (pasirinktinai su ratukais). plastiku dengta grotelių lentyna GN1/1 ir 2 bėgelių rinkiniai kiekvienai kamerai su durelėmis. Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 4 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 2. | Dviduris šaldiklis stalas GN1/1 -14˚ iki 21˚C su šoniniu agregatu 280L 230V/575W 1370x700x(H)850mm Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Skaitmeninis temperatūros valdymas ir ekranas. Priverstinis oro šaldymas. Stalviršis 40 mm storio ir galinis aukštis h=50 mm. Nuimamos bėgių atramos, kad būtų lengva valyti. Nuimama magnetinė durų tarpinė. Sukurta GN1/1 konteineriams. Įleidžiamas aušinimo kameros dugnas. Kondensato išgarinimas. Automatinis ir rankinis atitirpinimas. Šildomos durų staktos. Ekologiškas šaltnešis. Izoliacija iš poliuretano arba lygiavertės alternatyvos 50 mm. Kompresoriaus skyrius sumontuotas kairėje pusėje (pasirinktinai dešinėje). Skirta aplinkos temperatūrai +32 o C. Reguliuojamo aukščio s/s kojos (pasirinktinai su ratukais). Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 3 |  |
| 3. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva stalas plotis 400-1800 gylis 600-700mm su borteliu 50mm (S/S Line SP modelis/ arba lygiavertė alternatyva) - 1800 mm, 700 mm Pilnai pagamintas iš ASIS 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos Reguliuojamos kojelės Stalviršis sustiprintas Lentyna sustiprinta Kojos 40x40mm nerūdijantis plienas ASIS 304 arba lygiavertės alternatyva Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 4. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva stalas plotis 400-1800 gylis 600-700mm su borteliu 50mm (S/S Line SP modelis arba lygiavertė alternatyva) - 1000 mm, 700 mm Pilnai pagamintas iš ASIS 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos Reguliuojamos kojelės Stalviršis sustiprintas Lentyna sustiprinta Kojos 40x40mm nerūdijantis plienas ASIS 304 arba lygiavertės alternatyvos Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 5. | Elektrinė viryklė SPL 70/120 E lankainės 6x2,5kW (300x300mm) 400V/15000W 1240x800x(H)975mm arba lygiavertė alternatyva Bendras lygus paviršius Maitinimas 400V apkala AISI 430 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos Viršutinė plokštė AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos Viryklė su stovu ir lentyna Valdiklių apsauga: IPX4 Stalviršio storis 1.20mm Zonų skaičius: 6 Kiekviena zona turi vidinę termostatinę apsaugą nuo perkaitimo Apsauginis termostatas iki x °C 360 laipsnių Reguliuojamos kojelės Yra stalčius, skirtas lengvai pašalinti po lėkštėmis įstrigusius nešvarumus Kvadratinės lankainės Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 6. | Paverčiama keptuvė BR 90/120 E/N 120L 400V 18kW temperatūra nuo 50°C iki 300°C 1200x900x(H)900mm (dugnas nerūdijantis plienas/arba lygiavertė alternatyva) Valdiklių apsauga IPX4 Dugno medžiaga : nerūdijantis plienas arba lygiavertė alternatyva Prieiga prie aptarnavimo : iš priekio, nuėmus priekinį skydelį ir panaudotų skysčių talpyklas Rankinis pavertimo mechanizmas Šalto vandens kranelis Įrenginio konstrukcijos tipas: Su pagrindu Viršutinė plokštė iš AISI 304 arba lygiavertė alternatyva Korpusas iš AISI 430 arba lygiavertė alternatyva Netiesioginis šildymo tipas Reguliuojamos kojelės Keptuvės tipas: Tiltting arba lygiavertė alternatyva Baseino forma: Praktiškos formos vonios snapelis, skirtas sumažinti išsiliejimą Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 7. | Gastronominė krosnis LU-DT serija 11xGN 1/1 400V 50/60Hz 16,4kW su automatiniu plovimu 820x900x1060mm Programos: kombinuotas kepimas, troškinimas, skrudinimas, virimas. Išankstinės kepimo programos Dvigubas apšvietimas durelėse ir kameroje Skaitmeninis lietimui jautrus valdymo ekranas su 7-iais mygtukais Jutiklinis ekranas 7 colių Automatinis plovimas: 3-jų lygių programos Maksimali darbinė temperatūra 260°C Komplekte temperatūrinė adata Specialus režimas švelniam kepimui Galimybė išankstiniam krosnies pašildymui Reguliuojamas laikas nuo 1-99:59min. 2 variklio greičiai Atidėto kepimo funkcija Delta T funkcija Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 8. | Stovas konvekcinėms krosnims 107-111 (LU-models) arba lygiavertės alternatyvos, modeliams Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 9. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva stalas plotis 400-1800 gylis 600-700mm su borteliu 50mm (S/S Line SP modelis arba lygiavertė alternatyva) - 800 mm, 700 mm Pilnai pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva Reguliuojamos kojelės Stalviršis sustiprintas Lentyna sustiprinta Kojos 40x40mm nerūdijantis plienas arba lygiavertė alternatyva Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 10. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva stalai plotis 400-1800 gylis 600-700mm su borteliu 50mm (S/S Line SP modelis arba lygiavertė alternatyva) - 1400 mm, 600 mm Pilnai pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva Reguliuojamos kojelės Stalviršis sustiprintas Lentyna sustiprinta Kojos 40x40mm nerūdijantis plienas arba lygiavertė alternatyva Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 4 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 11. | Nerūdijančio plieno stalai arba lygiaverte alternatyva su dviem kriauklėm 1400x600mm su borteliu 50mm (s/s line ZC modelis) versija S Pilnai pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė alternatyva Reguliuojamos kojelės Stalviršis sustiprintas Lentyna sustiprinta Kojos 40x40mm nerūdijantis plienas arba lygiavertė alternatyva Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 12. | Elektrinis virimo katilas 50L 9200W 400V 50Hz su automatiniu rankovės užpildymu 800x730x(H)850/1380mm. Rankinis dušas komplekte sriegis 1/2" dušo rankenos ilgis 129mm žarnos ilgis 2000mm. Automatinis minkštinimo filtras GIX8 talpa 8l kationito kiekis 5,6l su taimeriu Autotrol 255/740 Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 13 | Bulviaskutė 230/400V 900W 530x660x(H)950mm (500kg/h) Skaitmeninis valdymas Automatinis vandens padavimas Komplekte stambus filtras Talpa 18kg Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 14 | Daržovių pjaustyklė šumas 5kg/min Korpusas iš anodizuoto poliruoto aliuminio mišinio arba lygiaverte alternatyva variklio apsauga nuo perkaitimo du apsauginiai jungikliai ir rankinis stabdis tiektuvo vamzdžio diam. 56 mm apsisukimų greitis 350 aps/min. našumas: 5 kg/min. = 300 kg/h. našumas 20-400 porcijų per dieną Galingumas 250W Maitinimas 230V Greičio aps./min 350 Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 15 | Tarkavimo diskas 4,5mm CC-32S, RG-50S, CC-34, RG-50, RG-100 Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 16 | Griežinėlių pjaustymo diskas 10mm CC-32S, CC-34, RG-50, RG-100 Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 17 | Kūbelių pjaustymo diskas 10x10mm 3/8x3/8" RG50 / RG100 / RG200 / RG250 Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 18 | Griežinėlių pjaustymo diskas 1.5mm CC-32S, CC-34, RG-50, RG-100 Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 19 | Griežinėlių pjaustymo diskas 10mm CC-34, RG-50, RG-100 Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 20 | Mėsmalė 230V 1100W 430x250x(H)510mm arba lygiavertės alternatyvos. Komplekte Indas su anga ir konteineris mėsai iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Sraigtas pagamintas iš specialaus aliuminio lydinio arba lygiavertės alternatyvos. Stūmoklis iš polietileno arba lygiavertės alternatyvos. Profesionalus aukštos kokybės įrenginys, skirtas malti visų rūšių mėsą be kaulų ir odos Tylūs krumpliaračiai Sietelis ø82 mm Malimo diametras 6mm (yra komplekte) Peiliukas 82 (yra komplekte) Neslidžios kojelės Momentinis našumas: 300 kg/val. Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 21 | Skalavimo dušas su kranu aukštis 1090mm Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 22 | Kiaušinių sterilizatorius 30 kiaušinių 30V/70W 365x550x(A)254mm Korpusas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Dezinfekavimo laikas: apie 150 sek Kiaušiniai sterilizuojami švitinant 253,7 nm bangos ilgiu Apsauga nuo žalingos UV lempų spinduliuotės Yra termo apsauga Analoginis valdymas Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 23 | Kintamo greičio rankinis maišytuvas 230V/400W, ø100x350mm Armuoto nailono arba lygiaverte alternatyva korpusas Darbinis kotas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. 9-ių greičių valdymo panelė Koto ilgis 400mm Tinka iki 80L talpos indams Reguliuojamas greitis 2 000 – 9 000 aps./min. Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 24 | Pjaustymo lentelių stovelis 303x211x(H)205mm Medžiaga: nerūdijantis plienas Pozicijų skaičius: 6 Neslidžios kojelės Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 25 | Indas GN 1/1 ¦ 40mm ¦ 530x325 mm Medžiaga - nerūdijantis plienas Talpa 5,6 l Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 10 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 26 | Indas GN 1/1 ¦ 20mm ¦ 530x325 mm Medžiaga - nerūdijantis plienas Talpa 2,8 l Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 10 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 27 | Indas GN 1/1 ¦ 65mm ¦ 530x325 mm Medžiaga - nerūdijantis plienas Talpa 9 l Indas GN 1/1 ¦ 65mm ¦ 530x325 mm Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 10 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 28 | Profesionali mikrobangų krosnelė 25L 1000W 20 išankstinių programų. Tinkama intensyviam kasdieniam naudojimui profesionalioje viešojo maitinimo virtuvėje Profesionali mikrobangų krosnelė Gerai išdėstytas valdymo skydelis su skaitmeniniu laikmačiu Keraminė plokštė ant dugno geresniam šilumos paskirstymui Skaidrios durelės be užrakto, lengvai atidaromos ir uždaromos Nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos išorė ir vidus Tinka naudoti pramoninėje virtuvėje ir viešbučiuose Lengvai valoma Turi 20 iš anksto užprogramuotų programų 3 skirtingi „galios lygiai": „atitirpinimas", „vidutinis" ir „didelis" Atšildymas = 30 % ¦ Vidutinis = 50 % ¦ Didelis = 100 % Tinka 320 mm skersmens lėkštėms Taip pat tinka 1/2 GN ir mažesniems (plastikiniams) GN padėklams Grynasis svoris: 18 kg Įrenginio dydis: W520 x D435 x H312 mm Vidinės kameros matmenys: Š364 x D335 x H212 mm Hz dažnis: 2450 MHz Išėjimo galia: 2450 Hz: 1000 W 230 V / 50 Hz / 1fazė 1500 W Grynasis svoris: 18 kg Mašinos matmenys: B52 x D43,5 x H31,2 cm Vidinės kameros matmenys: B36,4 x D33,5 x H21,2cm Hz dažnis: 2450 MHz Išėjimo galia: 1000W 230V/50Hz/1fazė 1500W Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 29 | Nerūdijančio plieno šiukšliadėžė arba lygiavertės alternatyvos. Su pedalu 50L Ø 380mm aukštis 605mm Aplinkosaugos keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 30 | Sieninis UV spindulių peilių sterilizatorius 230V 25W 510x160x(H)625mm Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Vidinis 14 peilių skirtas stelažas – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Durelės – iš skaidraus organinio stiklo su mikroišjungikliu. Dezinfekcija baktericidinės UV spinduliuotės poveikiu. Laikmatis – 60 min. su indikatoriumi. Elektros laidas su šakute. Techniniai duomenys. Valdymo panelė: analoginis, įtempimas: 230, neto svoris (kg):8.35 Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 31 | Elektrinis virdulys talpa 2,5L, 230V/2150W, Greitai užvirina vandenį. Atskiras maitinimo pagrindas. Galimybė pasukti virdulį 360° kampu. Ergonomiška polipropileno rankena. Kontrolinė lemputė, rodanti, ar kaitinimo elementas įjungtas. Kaitinimo elementas sukonstruotas po dugnu apsaugai nuo nuovirų susidarymo. Dviguba apsauga nuo įjungimo be vandens. Korpusas ir kameros dugnas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertė alternatyva. Garantija įrangai ≥24 mėn. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 32 | Termosas-termoportas gėrimams 9.4L su čiaupu 230x420x(H)470mm Tinka karštiesiems ir šaltiesiems patiekalams laikyti, gabenti ir serviruoti. Tvirta polietileno LDPE arba lygiavertė alternatyva, konstrukcija. Patikima poliuretano putų izoliacija. Atstumas nuo čiaupo iki grindų: 95 mm. Čiaupo apsauga nuo pažeidimų. Atsparus smūgiams ir kratymams. Suapvalinti konteinerio kraštai su grioveliais čiaupo kryptimi. Naudojamas tūris (L):9.4 Didžiausias tūris (L):9.4 Medžiagos: PET (polietilenentereftalatas) arba lygiavertė alternatyva Ilgis (mm):230 Plotis (mm):420 Aukštis (mm):470 Neto svoris (kg):5.01 Garantija įrangai ≥24 mėn. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | Vnt. | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 33 | Kontrolinis termometras +50 iki -40°C Garantija įrangai ≥24 mėn. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 5 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 34 | Kontrolinis termometras +40 iki -40°C Garantija įrangai ≥24 mėn. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 5 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 35 | Kontrolinis pieštukinis termometras WT-1 diapazonas -50°C iki +300°C Garantija įrangai ≥24 mėn. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 36 | Svarstyklės su patikra TEM (EGE linija) svėrimas iki 15kg. su LCD ekranu 320x325x(H)160mm Skirtos naudoti mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo, maisto pramonėje. Dviejų diapazonų darbo režimo svarstyklės: iki 6 kg 2 g gradavimas, iki 15 kg 5 g gradavimas. Didelis 6 skaitmenų LCD ekranas. Skydelis su funkciniais mygtukais: nustatymai, nulis, tara ir ekrano foninis apšvietimas. Svėrimo diapazonas: 0,04–15 kg. 6 V, 4,5 Ah baterija, veikianti iki 100 darbo valandų. Rinkinį sudaro maitinimo šaltinis 7,8 V / 1,2 A AC. Svarstyklės pagamintos iš ABS, svėrimo paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno. Plieninis stabdiklis, skirtas stabiliai padėti sveriamą gaminį ant lėkštės. Pagrindo korpusas pagamintas iš ABS. Svėrimo paviršius: 230×300 mm. Įmontuotas gulsčiukas. Svarstyklėms taikoma pirminė legalizacija, parengtos naudoti iš karto po išpakavimo. Techniniai duomenys: Svoris iki / didžiausias svoris (kg): 15 Svoris nuo / mažiausias svoris (kg): 0.04 Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 37 | Grindinės svarstyklės su stovu svėrimas iki 150kg. su LCD ekranu 360x580x(H)765mm Skirtos prekybai, visuomeninio maitinimo įmonėms, pramonei. Įmontuotas akumuliatorius. Papildomai gali būti maitinamos nuo 230 V tinklo per 12 V adapterį. Svarstyklėse yra jungtis RS232, kuria galima prisijungti prie kompiuterio. Numatyta galimybė spausdinti etiketes arba čekius su svėrimo rezultatais. Vienas 6 skaitmenų ekranas. Plieninė platforma 360×460 mm. Aplinkos temperatūra: -10 ºC iki +40 ºC. Svoris 15 kg. Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 38 | Dėklas nešvariems indams 555x410x(H)130mm Pagaminta iš polipropileno. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 6 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 39 | Maišytuvas plautuvei Sutvirtinimas - viena skylė. Viršutinė detalė / kartušas - keraminė kasetė. Kanalizacijos ilgis 230 mm. Jungties ilgis 500. Kasetė - keraminė kasetė ø40 mm. Viršutinės dalies dydis - 40 mm skersmens. Rašiklio tipas - ilga svirtis. Kanalizacijos aukštis 125 mm. Stalo skylės skersmuo 35 mm. Žarnos jungtis 1/2 colio. Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą | vnt | 4 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 40 | Garų surinktuvas plotis 1200mm gylis 1090mm aukštis 450mm pajungimas 250mm . Gaminamas pagal specialius matmenis apeinant esamus ventiliacijos vamzdynus. Su vamzdyno uždanga (prailginimas). Pagamintas iš ASIS 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Komplekte riebaliniai filtrai. Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 41 | Garų surinktuvas plotis 1000mm gylis 1090mm aukštis 450mm pajungimas 250mm. Gaminamas pagal specialius matmenis apeinant esamus ventiliacijos vamzdynus. Su vamzdyno uždanga (prailginimas). Pagamintas iš ASIS 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Komplekte riebaliniai filtrai Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 42 | Garų surinktuvas plotis 1200mm gylis 1090mm aukštis 450mm pajungimas 250mm. (uždanga vamzdynams už galo, išpjauta kampo dalis Gaminamas pagal specialius matmenis apeinant esamus ventiliacijos vamzdynus Pridedama vamzdyno uždanga (prailginimas) Pagamintas iš ASIS 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Komplekte riebaliniai filtrai transportavimas. Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 43 | Planetarinis mikseris 60L 3-jų greičių talpa 60litrų Greičiai: 74, 150 ir 288 aps/min. Tvirta transmisija su diržais ir pavaromis. Dubenėlio pakėlimo rankena ir apsauginis jungiklis. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Apsauginės grotelės virš dubens. Apsauginis jungiklis apsauginėse grotelėse. Atskiri paleidimo ir sustabdymo mygtukai. Tvirtas ketaus korpusas su įbrėžimams atsparia danga. Labai lengva valyti. Plotis: 652mm. Gylis: 724mm. Aukštis 1300mm. Dubens matmenys: Ø460 x H435 mm. Maitinimas: 400V. Galingumas: 2000W. Aliumininis tešlos kablys, Aliumininė plokščia plaktuvė Nerūdijančio plieno / aliuminio arba lygiavertės alternatyvos plaktuvas Garantija įrangai ≥24 mėn. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 44 | Marmitas-vežimėlis su šildoma spintele 3 talpos 3 x 1/1GN 230V 3150W be indų 1340x690x(H)1004mm (atskiros talpos) Pagamintas pilnai iš ASIS 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos. Antistatiniai ratukai. Įrengta lentyna. 3vnt išleidimo kraneliai. Talpos išleidžiamos atskirai. Atskiros trys talpos leidžia atskirai reguliuoti temperatūrą kiekvienoje talpoje. Sklandžiai uždaromos talpos. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės alternatyvos dangčiais. Temperatūros reguliavimo diapazonas (bain-marie) 30–100 °C. Temperatūros reguliavimo diapazonas (spintelė) 30–100 °C. Stumdoma viršutinė plokštė palengvina maisto patiekimą ir suteikia papildomos vietos daiktams laikyti. Viršutinė plokštė užblokuota atidarytoje ir uždarytoje padėtyje . Uždengtos viršutinės plokštės slydimo vietos lengvam valymui. Kondensato surinkimo juostelė iš po užvalkalų, neleidžianti jam lašėti ant grindų. Sklandus temperatūros valdymas. Tvirta ir ergonomiška konstrukcija, pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Ø125 mm ratukai, du pasukami su stabdžiais (valdymo pulto pusėje) ir du fiksuoti. Varstomos durys lygios su korpusu. Galinės durys atsidaro 270 ° , vidurinės – 180 °. Garantija įrangai ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. Gamintojas: nurodyti. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | Vnt. | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“:

a) Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus).

Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.

Turi būti pateikti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai (skaitmeninės jų kopijos).

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

b) visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

c) tiekėjas privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

Papildomi reikalavimai: pristatymas adresu VšĮ Radviliškio ligoninė ir pajungimas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekių užsakymo dienos, apmokymai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Terminai nustatyti atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį užtikrinti nepertraukiamą ligoninės virtuvės veiklą.

___________________